فصل دوم : ساختارPLC

PLC ازعبارتprogrammmable Logic Controler به معناي كنترل كننده منطقي قابل برنامه ريزي گرفته شده است.P LC، كنترل كننده اي نرم افزاري است كه در قسمت ورودي، اطلاعاتي را به صورت باينري دريافت و آنها را طبق برنامه اي كه در حافظه اش ذخيره شده پردازش مي نمايد و نتيجه عمليات را نيز از قسمت خروجي به صورت فرمانهايي به گيرنده ها و اجرا كننده هاي فرمان (Actuators) ارسال مي كند.

به عبارت ديگر PLC عبارت از يك كنترل كننده منطقي است كه مي توان كنترل را توسط برنامه براي آن تعريف نمود و در صورت نياز، به راحتي آن را تغيير داد.

وظيفه PLC قبلاً بر عهده مدارهاي فرمان رله اي بود كه استفاده از آنها در محيطهاي صنعتي جديد منسوخ گرديده است.اولين اشكالي كه در اين مدارها ظاهر مي شود آن است كه با افزايش تعداد رله ها حجم و وزن مدار فرمان، بسيار بزرگ شده، همچنين موجب  افزايش قيمت آن مي گردد.براي رفع اين اشكال، مدارهاي فرمان الكترونيكي ساخته شدند ولي با وجود اين، هنگامي كه تغييري در روند يا عملكرد ماشين صورت مي گيرد مثلاًدر يك دستگاه پرس، ابعاد، وزن، سختي و زمان قرار گرفتن قطعه زير بازوي پرس تغيير مي كند، لازم است تغييرات بسياري در سخت افزار سيستم كنترل داده شود.به عبارت ديگر اتصالات و عناصر مدار فرمان بايد تغيير كند.

با استفاده از PLC  تغيير در روند توليد يا عملكرد ماشين به آساني صورت مي پذيرد، زيرا ديگر لازم نيست سيم كشي ها (Wiring) و سخت افزار سيستم كنترل تغيير كند و تنها كافي است چند سطر برنامه نوشت و به PLC  ارسال كرد تا كنترل مورد نظر تحقق يابد.

ازطرف ديگر قدرت PLC در انجام عمليات منطقي، محاسباتي، مقايسه اي و نگهداري اطلاعات به مراتب بيشتر از تابلوهاي فرمان معمولي است.P  LC به طراحان سيستم هاي كنترل اين امكان را مي دهد كه آنچه را در ذهن دارند در اسرع وقت بيازمايند و به ارتقاي محصول خود بينديشند، كاري گه در سيستم مستلزم صرف هاي قديمي هزينه و به خصوص زمان است و نياز به زمان، گاهي باعث مي شود كه ايده مورد نظر هيچ گاه به مرحله عمل درنيايد.

هر كس كه با مدارهاي فرمان الكتريكي رله اي كار كرده باشد به خوبي مي داند كه پس از طراحي يك تابلوي فرمان، چنانچه نكته اي از قتم افتاده باشد، مشكلات مختلفي ظهور نموده، هزينه ها و اتلاف وقت بسياري را به دنبال خواهد داشت.به علاوه گاهي افزايش و كاهش چند قطعه در تابلوي فرمان به دلايل مختلف مانند محدوديت فضا، عملاً غير ممكن و يا مستلزم انجام سيم كشي هاي مجدد و پر هزينه مي باشد.

اكنون براي توجه بيشتر به تفاوتها و مزاياي PLC نسبت به مدارات فرمان رله اي، مزاياي مهمPLC را نسبت به مدارات ياد شده بر مي شماريم.

- استفاده از PLC موجب كاهش حجم تابلوي فرمان مي گردد.

- استفاده از PLC مخصوصاًدر فرآيندهاي عظيم موجب صرفه جوي قابل توجهي در هزينه،لوازم و قطعات مي گردد.

- PLC ها استهلاك مكانيكي ندارند، بنابراين علاوه بر عمر بيشتر، نيازي به تعميرات و سرويس هاي دوره اي نخواهند داشت.

- PLC انرژي كمتري هصرف مي كنند.

- PLC ها بر خلاف مدارات رله كنتاكتوري،  نويزهاي الكتريكي و صوتي ايجاد نمي كنند.

- استفاده از يك PLC منحصر به پروسه و فرآيند خاصي نيست و با تغيير برنامه مي توان به آساني از آن براي كنترل پروسه هاي ديگر استفاده نمود.

- طراحي و اجراي مدارهاي كنترل و فرمان با استفاده از P  LC ها بسيار سريع و آسان است.

- براي عيب يابي مدارات فرمان الكترومكانيكي، الگوريتم و ونطق خاصي را نمي توان پيشنهاد نمود.اين امر بيشتر تجربي بوده،بستگي به سابقه آشنايي فرد تعميركار با سيستم دارد.در صورتي كه عيب يابي در مدارات فرمان كنترل شده توسطP LC به آساني و با سرعت بيشتري انجام مي گيرد.

- PLC ها را مي توانند با استفاده از برنامه هاي مخصوص، وجود نقص و اشكال در پروسه تحت كنترل را به سرعت تعيين و اعلام نمايند.

در جدول 2-1 مزايايPLC نسبت به مدارات فرمان رله اي و همچنين مدارهاي منطقي الكترونيكي و كامپيوتر بر شمرده شده است.

جدول 2-1 : مزاياي PLC نسبت به كنترل كننده هاي ديگر

|  | كامپيوتر | مدارهاي منطقي الكترونيكي | مدارهاي رله اي | PLC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| قيمت با توجه به عملكرد | گران قيمت | ارزان | نسبتا ارزان | ارزان |
| حجم و ابعاد | نسبتا كوچك | خيلي كوچك | بزرگ و حجيم | خيلي كوچك |
| سرعت و كنترل | خيلي سريع | نسبتا سريع | كند | خيلي سريع |
| نويز الكتريكي | كاملا خوب | خوب | عالي | خوب |
| نصب و بهره برداري | برنامه نويسي مشكل است | طراحي مشكل است | طراحي و نصب مشكل است | نصب و برنامه نويسي ساده است |
| توانايي محاسبات پيچيده را دارد؟ | آري | خير | خير | آري |
| تغيير نحوه كنترل و ايجاد تغييرات | آسان | مشكل | خيلي مشكل | بسيار آسان |

سخت افزار PLC

از لحاظ سخت افزاري مي توان قسمت هاي تشكيل دهنده يك سيستم P LC را به صورت زير تقسيم نمود:

- واحد منبع تغذيه(Power Supply) PS

- واحد پردازش مركزي(Central Processing Unit) CPU

- حافظه(Memory)

- ترمينال هاي ورودي (Input Module)

- ترمينال هاي خروجي (Output Module)

- مدول ارتباط پروسسوري(Communication Processor) CP

- مدول رابط(Interface Module)

مدول منبع تغذيه(PS)

منبع تغذيه ولتاژهاي مورد نياز PLC را تأمين مي كند.اين منبع معمولاً از ولتاژهاي 24 ولتDC و 110 يا 220 ولتAC  ، ولتاژ5  ولتDC  را ايجاد مي كند.ماكزيمم جريان قابل دسترسي منطبق با تعداد مدول هاي خروجي مصرفي است.لازم به ذكر است كه ولتاژ منبع تغذيه بايد كاملاًتنظيم شده (رگوله) باشد.جهت دستيابي به راندمان بالا معمولاًاز منابع تغذيه سوئيچينگ استفاده مي شود.ولتاژي كه در اكثر PLC ها استفاده مي گردد ولتاژ 5 يا 2/5  ولت DC است.(در برخي موارد، منبع تغذيه و واحد كنترل شونده در فاصله زيادي نسبت به يكديگر قرار دارند بنابراين ولتاژ منبع، 2/5 ولت انتخاب مي شود تا افت ولتاژ حاصل از بعد مسافت بين دو واحد مذكور جبران گردد).

براي تغذيه رله ها و محرك ها (Actuator) معمولاً از ولتاژ 24 ولت DC به صورت مستقيم (بدون استفاده از هيچ كارت ارتباطي) استفاده مي شود.در برخي موارد نيز از ولتاژهاي 110 يا 220 ولت AC با استفاده از يك كارت رابط به نام Relay Board استفاده مي گردد.(در مورد تغذيه رله ها احتياج به رگولاسيون دقيق نيست).

در برخي شرايط كنترلي لازم است تا در صورت قطع جريان منبع تغذيه، اطلاعات موجود در حافظه و همچنين محتويات شمارنده ها، تايمرها و فلگ هاي پايدار بدون تغيير باقي بمانند.در اين موارد از يك باطري جنس‘‘Li thium’’ جهت حفظ برنامه در حافظه استفاده مي گردد.به اين باطري ‘‘B a ttery Back Up’’ مي گويند.  ولتاژ ايننوع باطري معمولاً 8/2 ولت تا 6/3 ولت مي باشد.از آنجايي كه اين باطري نقش مهمي در حفظ اطلاعات موجود درحافظه دارد در اكثر PLC ها يك چراغ نشان دهنده تعبيه شده و در صورتي كه ولتاژ باطري به سطحي پايين تر از مقدار مجاز 8/2 ولت برسد اين نشان دهنده به B attery LowLED معروف است.در صورت مشاهده روشن شدن اين نشان دهنده لازم است كه باطري مذكور تعويض گردد. براي تعويض باطري ابتدا بايد به وسيله يك منبع تغذيه، ولتاژ مدول مورد نظر را تأمين و سپس اقدام به تعويض باطري نمود.

واحد پردازش مركزي(CPU)

CPU يا واحد پردازش مركزي در حقيقت قلب PLC است.وظيفه اين واحد، دريافت اطلاعات از ورودي ها،پردازش اين اطلاعات مطابق دستورات برنامه و صدور فرمانهايي است كه به صورت فعال و يا غير فعال نمودن خروجي ها ظاهر مي شود. واضح است كه هر چه سرعت پردازش CPU بالاتر باشد زمان اجراي يك برنامه كمتر خواهد بود.

حافظه(Memory)

حافظه محلي است كه اطلاعات و برنامه كنترل در آن ذخيره مي شوند. علاوه بر اين، سيستم عامل كه عهده دار مديريت كلي بر PLC است در حافظه قرار دارد.تمايز در عملكرد PLC ها، عمدتاًبه دليل برنامه سيستم عامل و طراحي خاصCPU آنهاست. در حالت كلي در PLC ها دو نوع حافظه وجود دارد.

1)حافظه موقت(RAM) كه محل نگهداري فلگ ها، تايمرها، شمارنده ها و برنامه هاي كاربر است.

2) حافظه دائم (EPROM , EEPROM) كه جهت نگهداري و ذخيره هميشگي برنامه كاربر استفاده مي گردد.

ترمينال ورودي(Input Module)

اين واحد، محل دريافت اطلاعات از فرآيند با روسه تحت كنترل مي باشد. تعداد ورودي ها در PLC ها ي مختلف، متفاوت است. ورودي ها يي كه در سيستم هاي PLC مورد استفاده قرار مي گيرند در حالت كلي به صورت زير مي باشند:

الف) ورودي هاي ديجيتال(Digital Input)

ب) ورودي هاي آنالوگ(Analog Input)

الف)ورودي هاي ديجيتال يا گسسته

اين وروردي ها كه معمولاً به صورت سيگنال هاي صفر يا 24 ولت DC مي باشند، گاهي براي پردازش توسط CPU به تغيير سطح ولتاژ نياز دارند.معمولاًبراي انجام اين عمل مدول هايي خاص در PLC در نظر گرفته مي شود. جهت حفاظت مدارات داخلي PLC از خطرات ناشي از اشكالات بوجود آمده در مدار يا براي جلوگيري از ورود نويزهاي موجود در محيط هاي صنعتي ارتباط ورودي ها با مدارات داخلي P LC توسط كوپل كننده هاي نوري (Optical Coupler) انجام مي گيرد.به دليل ايزوله شدن ورودي ها از بقيه اجزاي مدار داخلي P LC، هر گونه اتصال كوتاه و يا اضافه ولتاژ نمي تواند آسيبي به واحد هاي داخلي PLC وارد آورد.

ب)ورودي هاي آنالوگ يا پيوسته

اين گونه ورودي ها در حالت استانداردV(DC)10+- تا0، mA 20-4 ويا mA 20-0 بوده، مستقيماًبه مدول هاي آنالوگ متصل مي شوند.مدول هاي ورودي آنالوگ، سيگنال هاي دريافتي پيوسته (آنالوگ) را به مقادير ديجيتال تبديل نموده، سپس مقادير ديجيتال حاصل توسط CPU پردازش مي شوند.

ترمينال خروجي(Output Module)

اين واحد، محل صدور فرمانهايP LC به پروسه تحت كنترل مي باشد.تعداد اين خروجي ها در PLC هاي مختلف متفاوت است.خروجي هاي استفاده شده در PLC ها به دو صورت زير وجود دارند:

الف) خروجي هاي ديجيتال (Digital Output)

ب) خروجي هاي آنالوگ (Analog Output)

الف) خروجي هاي ديجيتال يا گسسته

اين فرمانهاي خروجي به صورت سيگنال هاي 0 تا 24 ولت DC بوده كه در خروجي ظاهر مي شوند، بنابراين هر خروجي از لحاظ منطقي مي تواند مقادير 0 (غير فعال) يا 1 (فعال) را داشته باشد.اين سيگنال ها به تقويت كننده هاي قدرت با مبدل هاي الكتريكي ارسال مي شوند تا مثلاًماشيني را به حركت در آورده (فعال نمايند) يا آن را از حركت باز دارند (غير فعال نمايند). در برخي موارد استفاده از مدول هاي خروجي ديجيتال جهت رسانيدن سطوح سيگنال هاي داخلي PLC به سطح 0 يا 24 ولت DC الزامي است.

ب)خروجي هاي آنالوگ يا پيوسته

سطوح ولتاژ و جريان استاندارد خروجي مي تواند يكي از مقادير VDC 10-0،MA 20-4 و يا MA 20-0باشد.معمولاً مدول هاي خروجي آنالوگ،مقادير ديجيتال پردازش شده توسط CPU را به سيگنال هاي پيوسته (آنالوگ) مورد نياز جهت پروسه تحت كنترل تبديل مي نمايند.اين خروجي ها به وسيله واحدي به نام  Isolatorاز ساير قسمت هاي داخلي PLC ايزوله مي شوند. به اين ترتيب مدارات حساس داخلي PLC از خطرات ناشي از امكان بروز اتصالات ناخواسته خارجي محافظت مي گردند.

مدول ارتباط پروسسوري(CP)

اين مدول، ارتباط بين CPU مركزي را با CPU هاي جانبي برقرار مي سازد.

مدول رابط(IM)

در صورت نياز به اضافه نمودن واحد هاي ديگر ورودي و خروجي به  P LC يا جهت اتصال پانل اپراتوري و پروگرامر به P LC از اين مدول ارتباطي استفاده مي شود.در صورتي كه چندين PLC به صورت شبكه به يكديگر متصل شوند از واحد IM جهت ارتباط آنها استفاده مي گردد.

در شكل 2-2 نحوه ارتباط CPU با ساير قسمتهاي PLC نشان داده شده است.

تصوير ورودي ها (PII)

قبل از اجراي برنامه،C PU وضعيت تمام ورودي ها را بررسي و در قسمتي از حافظه به نام PII نگهداري مي نمايد. جز در مورد استثنايي و تنها در بعضي از انواعPLC، غالباًدر حين اجراي برنامه،C PU به ورودي ها مراجعه نمي كند بلكه براي اطلاع از وضعيت هر ورودي به سلول مورد نظر در PII رجع مي كند.در برخي موارد اين قسمت از حافظه، (Input Image Table) IIT نيز خوانده مي شود.

تصوير خروجي ها (PIO)

هرگاه در حين اجراي برنامه يك مقدار خروجي بدست آيد، در اين قسمت از حافظه  نگهداري مي شود. جز در موارد استثنايي و تنها در برخي از انواع PLC ، غالباً در حين اجراي برنامه، CPU به خروجي ها مراجعه نمي كند بلكه براي ثبت آخرين وضعيت هر خروجي به سلول مورد نظر در PLO رجوع مي كند و در پايان اجرا ي برنامه،آخرين وضعيت خروجي ها از PLO به خروجي هاي فيزيكي منتقل مي گردند.در برخي موارد اين قسمت از حافظه را Output Image Table) OIT) نيز مي گويند.

فلگ ها ، تايمر ها و شمارنده ها

هر CPU جهت اجراي برنامه هاي كنترلي از تعدادي تايمر، فلگ و شمارنده استفاده مي كند.فلگ ها محل هايي از حافظه اند كه جهت نگهداري وضعيت برخي نتايج و يا خروجي ها استفاده مي شوند.جهت شمارش از شمارنده و براي زمان سنجي از تايمر استفاده مي گردد. فلگ ها، تايمرها و شمارنده ها را از لحاظ پايداري و حفظ اطلاعات ذخيره شده مي توان به دو دسته كلي تقسيم نمود.

1)پايدار(Retentive) به آن دسته از فلگ ها،تايمر ها و شمارنده هايي اطلاق مي گردد كه در صورت قطع جريان الكتريكي(منبع تغذيه) اطلاعات خود را از دست ندهند.

2)ناپايدار (Non-Retentive) اين دسته بر خلاف عناصر پايدار، در صورت قطع جريان الكتريكي تغذيه، اطلاعات خود را از دست مي دهند. تعداد فلگ ها، تايمر ها و شمارنده ها در PLC هاي مختلف متفاوت مي باشد اما تقريباً در تمامي موارد قاعده اي كلي جهت تشخيص عناصر پايدار و ناپايدار وجود دارد.

فرض كنيد كه در يك نوع PLC خاص تعداد فلگ ها، تايمر ها و شمارنده ها به ترتيب p,n,m باشد تعداد عناصر پايدار و ناپايدار با يكديگر برابر است. بنابراين تعداد اين عناصر به ترتيب  /2 ,n/2, m/2  Pمي باشد.المان هايي كه شمارنده آنها از مقادير نصف يعني p/2,n/2,m/2 كوچكتر باشد پايدار و بقيه، عناصر ناپايدار هستند. به طوركلي مي توان گفت كه نيمه اول اين عناصر، پايدار و نيمه دوم ناپايدار مي باشد.

فرض كنيد كه در يك نوع PLC ،16 شمارنده (C0-C15) تعريف شده باشد بنابر قاعده مذكور شمارنده هاي C0-C7 همگي پايدار و شمارنده هاي C8-C15 ناپايدار مي باشند.

انبارك يا آكومولاتور(ACCUM)

انبارك يا آكومولاتور يك ثبات منطقي است كه جهت بارگذاري يا به عبارت ديگر لود نمودن اطلاعات  استفاده مي گردد. از اين ثبات جهت بار گذاري اعداد ثابت در تايمر ها، شمارنده ها، مقايسه گرها و … استفاده مي شود.

واحد برنامه نويسي(PG)

در استفاده و به كارگيري PLC  علاوه برآشنايي با نحوه كار، آشنايي با واحد برنامه نويسي آن نيز ضروري است زيرا توسط اين واحد قادر خواهيم بود با PLC ارتباط برقرار نماييم. به اين ترتيب كه برنامه كنترل دستگاه را نوشته، آن را در حافظه PLC قرار داده، اجراي آن را از PLC مي خواهيم.اين واحد بسيار شبيه به كامپيوتر هاي معمولي است، يعني داراي يك صفحه نشان دهنده (مونيتور) و صفحه كليد مي باشد.تفاوت اين واحد با كامپيوتر معمولي، تك منظوره بودن آن مي باشد بدين معني كه از PG تنها مي توان جهت ارتباط برقرار نمودن با PLC مربوطه استفاده نمود.

با استفاده از PG مي توان از وضعيت و چگونگي اجراي برنامه مطلع شد. صفحه نمايش واحد برنامه نويسي به ما نشان مي دهد كه كدام ورودي روشن يا خاموش است، PLC توسط خروجي ها دستور فعال شدن يا توقف كار كدام ماشين ها را مي دهد و در حقيقت نحوه اجراي برنامه در صفحه نمايش ظاهر مي شود. بنابراين در صورتي كه اشكالي در برنامه وجود داشته باشد يا ايرادي در اجراي برنامه پيدا شود، از اين طريق مي توان به آن پي برد. پس مي توان گفت كه واحد برنامه نويسي در عيب يابي برنامه كنترل دستگاهها و سيستم هاي تحت كنترل و بررسي علت توقف آنها نقش به سزايي دارد. به وسيله PG مي توان تغييرات عملوندها يعني ورودي ها، خروجي ها و همچنين تايمرها و شمارنده هاي برنامه در حال اجرا را به صورت Real Time ملاحظه نمود. در اكثر PLC ها و به كمك PG مي توان با دستور خاصي نظيرSTATUS وضعيت عملوند ها را در حين اجراي برنامه مشاهده نمود.