فصل اول : تاريخچه

شركت ماشين سازي اراك

با اهداف پشتيباني از صنايع بنيادين،انجام پروژه هاي گوناگون و توليد فرآورده هاي متنوع صنعتي در سال1347 در زميني به مساحت 36 هكتار در جوار شهر اراك تأسيس و در سال 1351 به عنوان اولين هسته صنعت سنگين كشور مورد بهره برداري قرار گرفت.

اين شركت با قابليت و توانايي هاي علمي، فني و تخصصي در زمينه هاي طراحي، ساخت،نصب و راه اندازي تجهيزات پالايشگاهي، پتروشيمي، نيروگاهي و توليد ماشين آلات صنعتي به مثابه يك صنعت كارخانه ساز تاكنون پروژه هاي عظيم و ارزنده اي را با كيفيت بسيار مطلوب به اجرا در آورده است يا در دست اجرا دارد.اين مجتمع عظيم صنعتي با بهره مندي از حدود 3600 نفر نيروي متخصص و كار آزموده تنها مجموعه اي است كه تمامي امكانات و تجهيزات لازم در فرآيند توليد انواع محصولات صنعتي و اجراي پروژه هاي بزرگ ملي را به صورت يكجا در خود جاي داده است.

گروه توليدي فلزي و سازه

اين گروه با در اختيار داشتن حدود50000 متر مربع فضاي مسقف كارگاهي در زمينه توليد پل و سازه هاي فلزي، تجهيزات پروژه اي فعاليت مي نمايد. طراحي و ساخت انواع مخازن ذخيره سقف ثابت و سقف شناور در ظرفيت هاي مختلف، انواع مخازن تحت فشار كروي و استوانه اي (ثابت، سيار، زيرزميني) از توانايي هاي بالقوه گروه فلزي و سازه مي باشد،كه مطابق استانداردهاي جهاني و بالاترين ضرايب اطمينان و دقت قابل مقايسه با شركت هاي معتبر خارجي صورت مي گيرد. از ديگر توانمنديهاي اين گروه ساخت انواع ديگهاي بخار تا ظرفيت 70000 پوند در ساعت با فشارهاي مختلف، ديگهاي آب گرم،تجهيزات مورد استفاده در شركت ملي گاز از قبيل هيتر هاي غير مستقيم گاز دز ظرفيت هاي مختلف،فيلتر هاي گاز طبيعي، مبدلهاي حرارتي، اودورايزر، لانچر، ريسيور، فيلتر، اسكرابر، سپريتور،ريكاوري بويلر و… مي باشد.

گروه فلزي و سازه همچنين به طراحي و ساخت سازه هاي عظيم فلزي از قبيل آشيانه چند منظوره هواپيما،دريچه هاي هيدرومكانيكال سدها و نيروگاههاي آبي، دودكش هاي نيروگاهي،انواع پلها از قبيل راه آهن،پل قوسي،پل تير مشبك(روستايي)، پل پيش ساخته(بيلي)، پل خرپائي و پل كف فلزي پرداخته است.واحدهاي طراحي اين گروه با به كارگيري آخرين امكانات رايانه اي، نرم افزارهاي گوناگون و استفاده از استانداردهاي معتبر بين المللي از قبيل API, AASHTO, AD, DIN, B.S, ASME بزرگترين پروژه هاي صنعتي را طراحي نموده اند.

گروه توليدي ماشين و مونتاژ

اين گروه قابليتهاي متنوعي را در زمينه، ارائه خدمات ماشينكاري، ساخت و مونتاژ انواع قالبها و فيكسچر ها، طراحي و ساخت جرثقيل هاي هيدروليك، بوم، خشك كاميوني، موبايل و جرثقيل هاي ساختماني در 14 مدل درتناژهاي مختلف دارامي باشد.

علاوه براين ساخت قطعات صنعتي مورد نياز ساير كارخانجات توليدي، ساخت و مونتاژ انواع جعبه دنده ها و انجام سفارشاتي از قبيل ماشينكاري قطعات سنگ شكن، محور راه آهن، شير آلات مورد مصرف در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي، توربين هاي نيروگاههاي بادي، واحد هاي فرآورش نفت خام (M.O.T)، فلنج هاي تحت فشار، ميز ها و غلطكهاي كارخانجات نورد، قطعات دكلهاي حفاري، تجهيزات مورد استفاده در صنعت قند از قبيل سيستم ديفيوزر، تفاله خشك كن و … ، ساخت ماشين آلات واحد خنك كنندة شمش كارخانجات فولاد،طراحي و ساخت تجهيزات استخراج معادل ذغال سنگ و سنگ آهن شامل:فيدر، كانوير، واكنهاي معادن، وينچ،الواتور و انواع جكها در اين گروه انجام گرفته است.همچنين طراحي و ساخت انواع كوره هاي صنعتي توليد فولاد براي اولين بار در ايران همچون پروژه كوره هاي عمليات حرارتي تا ظرفيت 200 تن فولاد سازي اسفراين و كوره هاي واگني 60 تني طرح توسعة آهنگري و كوره VODC، طرح توسعه ريخته گري كارخانه ماشين سازي اراك، طراحي و ساخت قالبهاي لغزنده و گام به گام بتون ريزي مورد استفاده در پوژه هاي سد سازي و نيز انواع،شير آلات پروانه اي و هاول بانگر سدها از قبيل سد شهيد يعقوبي و بسياري محصولات ديگر نمايانگر توان و قابليتهاي ممتاز اين گروه مي باشد.

گروه توليدي متالوژي

اين گروه توليدي متشكل از 3 كارگاه عمده:

- ذوب و ريخته گري

- آهنگري

- گلوله زني

كه با برخورداري از 500 نفر نيروي ماهر و متخصص و دارا بودن تجهيزات و ماشين آلات پيشرفته در زمينه ذوب و ريخته گري و پرسها و چكشهاي آهنگري منحصر به فرد خود و همچنين تجهيزات عمليات حرارتي پيشرفته در زمينه توليد انواع قطعات ريخته گري، قطعات آهنگري، گلوله هاي فولادي با خواص ضد سايشي، تهيه قطعات و شمشهاي فولادي با سطح مقطع دايره تا قطر530 ميليمتر و سطح مقطع چهار گوش تا ضلع 600 ميليمتر،محور ها و رينگ هاي فولادي، فلنجهاي تحت فشار،قطعات خودرو، محور و بانداژ راه آهن، غلطكها، بلوكهاي فولادي،بوش و سيلندر در ابعاد مختلف فعاليت مي نمايد و قادر است همه نوع آلياژ اعم از فولادهاي كربني و آلياژي و چدن هاي آلياژي را بر اساس استانداردهاي شناخته شدةبين المللي مانند DIN و ASTM و …  مطابق نظر سفارش دهندگان توليد نمايد.

در اين گروه به منظور توليد فولادهاي گاززدائي شده، افزايش درجه خلوص، بهبود خواص مكانيكي و نيز تهيه فولادهاي ضد زنگ از سيستم پيشرفته VODC ريخته گري در خلاء استفاده مي شود.

گروه نصب و راه اندازي

اين گروه با بهره مندي از كادر متخصص و مجهز توانسته است در مقياس بسيار وسيعي نسبت به نصب و راه اندازي پروژه هاي پر اهميت و استراتژيك نظير پلهاي عظيم راه آهن بافق،بندر عباس، پل پاكستان، پلهاي ديگر و آشيانة چند منظوره هواپيماهاي بوئينگ747 ، مخازن سقف ثابت و سقف شناور در اكثر پالايشگاهها و مجتمع هاي پتروشيمي.از قبيل مخزن ذخيره 000/330/1 بشكه اي پالايشگاه اصفهان و 000/000/1 بشكه اي خارك و … ، مخازن كروي پتروشيمي اصفهان، تبريز و پالايشگاه هشتم بندر عباس و … اقدام نمايد.

در اين رابطه نصب تجهيزات پروژةآروماتيك پتروشيمي اصفهان واحد هاي H, M,T) (پالايشگاه هشتم بندر عباس از مواردي است كه توان تكنولوژيكي اين مجموعه را به نمايش مي گذارد.

در جمهوري اسلامي ايران هيچ مجتمع پالايشگاهي، پتروشيميائي و يا صنايع گازي را نمي توان يافت كرد كه اين گروه در نصب و راه اندازي آن سهيم نباشد.پروژه عظيم نصب و راه اندازي ماشين آلات و تجهيزات كارخانة نورد سنگين كاويان اهواز با حضور فعال گروه نصب ماشين سازي اراك در حومةشهر اهواز به اجرا در آمده است.

اين گروه در راه اندازي كارخانه آلومينيوم المهدي بندر عباس،آذر آب اراك. نساجي بروجرد، فولاد آلياژي يزد و قند دزفول حضوري فعال داشته و از جمله پروژه هاي برجسته اي كه اجرا نموده نصب دودكش 220 متري نيروگاه شهيد رجائي قزوين مي باشد.

كارگاههاي اين گروه در محل نصب و راه اندازي پروژه ها بر پا شده و پس از تكميل طرح به كار خود خاتمه مي دهند.

گروه نصب و راه اندازي در خلال عمليات خود از انواع مختلف روشهاي جوشكاري نظير استيلن، آرگون، قوس الكتريكي،دستگاههاي آزمايشات غير مخرب و … مطابق آخرين استانداردهاي بين المللي استفاده مي نمايد.

كنترل كيفيت

واحد هاي كنترل كيفيت در ماشين  سازي،اراك در خصوص تحقق دستيابي مؤثر و درآمد در جهت ثمر بخش بودن تلاش بخشهاي مختلف اعم از بازاريابي، امور مهندسي، توليد و خدمات پس از فروش در زمينه هاي توسعه و حفظ اصول استانداردهاي كيفي محصولات و خدمات به فعاليت اشتغال دارند.

اين واحد در فضائي مناسب جهت بروز استعداد ها و كارهاي گروهي با حمايت جدي و پيگيري مديريت در زمينه هاي ذيل عمل مي كنند:

►تعيين استانداردهاي كيفي

►انطباق محصولات توليدي با استانداردها

►انجام اقدامات اصلاحي در صورت عدم انطباق با استانداردها

در اين شركت دو بخش مستقل كليه فعاليتهايي كه بر مرغوبيت محصولات تأثير مي گذارند تحت پوشش قرار مي دهند:

1)كنترل كيفيتQuality Control(QC)

اين واحد در هر گروه توليدي تحت نظارت و هدايت مستقيم مديريت عامل گروه فعاليت نموده و در طي اجراي فرآيند توليد با نظارت مداوم و مستمر و با به كارگيري ابزار و تجهيزات دقيق كنترلي هر مرحله را مطابق با نقشه، روشهاي مهندسي و برنامه كيفي مورد بازرسي قرار مي دهد.

2)اطمينان مرغوبيت Quality Assurance (QA)

اين واحد مستقيماًزير نظر مديريت عامل كارخانه قرار داشته و كاملاً مستقل از گروههاي توليدي عمل مي نمايد .كارشناسان اين واحد بر اساس Quality Control Plan در مقاطع تعيين شده با هماهنگي و همكاري QC نسبت به بازرسي محصول بر اساس قرار داد مشتري اقدام نموده و بعد از اتمام كار در صورت عدم وجود مغايرت،برگه ترخيص محصول را تأييد مي نمايند و براي محصول گواهينامه صادر مي كند. توضيح اينكه در مواردي كه بازرس بر اساس Q .C.P و باحضور بازرس كارفرما انجام مي شود.

► مدارك و سوابق بازرسي و آزمون در تمام مراحل توليد و نصب محصول حفظ و نگهداري مي شوند. واحد اطمينان مرغوبيت جهت انجام وظايف خود از آزمايشگاههاي مجهز بهره مي برد.

گروه خدمات فني و پشتيباني

اين گروه به عنوان يك مجتمع پشتيباني كننده از توليد، نقش بسيار عمده اي را جهت تحقق اهداف مجموعه توليدي ايفا مي نمايد با توجه به امكانات، وسايل و پرسنل در اختيار،اقدامات پشتيباني از واحدهاي توليدي و نصب را بر عهده دارد.

واحدهاي تشكيل دهنده اين گروه عبارتند از :

► خدمات فني

► حمل و نقل سنگين و سبك

► رستوران كارخانه

►باشگاه، ميهمانسراي شماره يك و دو

► استخر سر پوشيده و سونا

► درمانگاه

► خدمات اداري

► خدمات عمومي

► فضاي سبز و پارك اختصاصي

مجتمع آموزش

مركز آموزش ماشين سازي اراك در سال 1348 و با هدف تأمين نيروي انساني ماهر و متخصص مورد نياز ماشين سازي اراك در سطوح كارگر ماهر و تكنسين فعاليت خود را آغاز نمود. اين مجموعه به منظور انطباق با دگرگونيهاي فرآينده صنعت و براي تأمين منابع انساني مورد نياز،از سال 1363 اقدام به نيروي انساني متخصص در مقاطع كارداني،كارشناسي و كارشناسي ارشد نموده و نام آن به (مجتمع آموزشي ماشين سازي اراك) تغيير يافت.

اين مجتمع علاوه بر پاسخگويي به نياز هاي آموزشي ماشين سازي اراك، تاكنون در حدود سي هزار نفر را براي بيش از 130 شركت، مؤسسه، سازمان و نهاد در دوره هاي بلند مدت وكوتاه مدت (در بيش از 40 رشته در زمينه هاي مختلف) آموزش داده است. مجتمع آموزشي با در اختيار داشتن امكانات اموزشي و رفاهي شامل:

► 12 باب كلاس تئوري

► 22 باب آزمايشگاه مجهز به وسايل اموزشي مربوطه

► 17 باب كارگاه مجهز به وسايل آموزشي مربوطه

► كتابخانه فني با بيش از 18000 جلد منابع و مراجع

► 2 باب مركز كامپيوتر مجهز به وسايل آموزشي مربوطه و يك سالن اجتماعات

► سه ساختمان خوابگاه با گنجايش 600 نفر، دو سالن غذاخوري و مجموعة ورزشي سر پوشيده و رو باز در كنار فضاهاي آموزشي.

و همچنين با در اختيار داشتن مدرسين و مربيان مجرب و كار آزمودهو بيش از 30 سال تجربه در تربيت نيرو هاي متخصص دررده هاي مختلف، همواره آمادگي دارد تا دوره هاي آموزشي كوتاه مدت و بلند مدت مورد نياز شركتها و سازمانهاي مختلف از سراسر كشور را طراحي و اجرا نمايد. قرار گرفتن امكانات آموزشي و رفاهي در كنار هم، برخورداري از محوطه زيبا و آرام و امكان استفاده از توانمنديهاي ماشين سازي اراك، فضا و شرايط ممتازي را در اين مجموعة آموزشي، براي آموزش مؤثر تر فراگيران فراهم ساخته است.

فصل دوم : ساختارPLC

PLC ازعبارتprogrammmable Logic Controler به معناي كنترل كننده منطقي قابل برنامه ريزي گرفته شده است.P LC، كنترل كننده اي نرم افزاري است كه در قسمت ورودي، اطلاعاتي را به صورت باينري دريافت و آنها را طبق برنامه اي كه در حافظه اش ذخيره شده پردازش مي نمايد و نتيجه عمليات را نيز از قسمت خروجي به صورت فرمانهايي به گيرنده ها و اجرا كننده هاي فرمان (Actuators) ارسال مي كند.

به عبارت ديگر PLC عبارت از يك كنترل كننده منطقي است كه مي توان كنترل را توسط برنامه براي آن تعريف نمود و در صورت نياز، به راحتي آن را تغيير داد.

وظيفه PLC قبلاً بر عهده مدارهاي فرمان رله اي بود كه استفاده از آنها در محيطهاي صنعتي جديد منسوخ گرديده است.اولين اشكالي كه در اين مدارها ظاهر مي شود آن است كه با افزايش تعداد رله ها حجم و وزن مدار فرمان، بسيار بزرگ شده، همچنين موجب  افزايش قيمت آن مي گردد.براي رفع اين اشكال، مدارهاي فرمان الكترونيكي ساخته شدند ولي با وجود اين، هنگامي كه تغييري در روند يا عملكرد ماشين صورت مي گيرد مثلاًدر يك دستگاه پرس، ابعاد، وزن، سختي و زمان قرار گرفتن قطعه زير بازوي پرس تغيير مي كند، لازم است تغييرات بسياري در سخت افزار سيستم كنترل داده شود.به عبارت ديگر اتصالات و عناصر مدار فرمان بايد تغيير كند.

با استفاده از PLC  تغيير در روند توليد يا عملكرد ماشين به آساني صورت مي پذيرد، زيرا ديگر لازم نيست سيم كشي ها (Wiring) و سخت افزار سيستم كنترل تغيير كند و تنها كافي است چند سطر برنامه نوشت و به PLC  ارسال كرد تا كنترل مورد نظر تحقق يابد.

ازطرف ديگر قدرت PLC در انجام عمليات منطقي، محاسباتي، مقايسه اي و نگهداري اطلاعات به مراتب بيشتر از تابلوهاي فرمان معمولي است.P  LC به طراحان سيستم هاي كنترل اين امكان را مي دهد كه آنچه را در ذهن دارند در اسرع وقت بيازمايند و به ارتقاي محصول خود بينديشند، كاري گه در سيستم مستلزم صرف هاي قديمي هزينه و به خصوص زمان است و نياز به زمان، گاهي باعث مي شود كه ايده مورد نظر هيچ گاه به مرحله عمل درنيايد.

هر كس كه با مدارهاي فرمان الكتريكي رله اي كار كرده باشد به خوبي مي داند كه پس از طراحي يك تابلوي فرمان، چنانچه نكته اي از قتم افتاده باشد، مشكلات مختلفي ظهور نموده، هزينه ها و اتلاف وقت بسياري را به دنبال خواهد داشت.به علاوه گاهي افزايش و كاهش چند قطعه در تابلوي فرمان به دلايل مختلف مانند محدوديت فضا، عملاً غير ممكن و يا مستلزم انجام سيم كشي هاي مجدد و پر هزينه مي باشد.

اكنون براي توجه بيشتر به تفاوتها و مزاياي PLC نسبت به مدارات فرمان رله اي، مزاياي مهمPLC را نسبت به مدارات ياد شده بر مي شماريم.

- استفاده از PLC موجب كاهش حجم تابلوي فرمان مي گردد.

- استفاده از PLC مخصوصاًدر فرآيندهاي عظيم موجب صرفه جوي قابل توجهي در هزينه،لوازم و قطعات مي گردد.

- PLC ها استهلاك مكانيكي ندارند، بنابراين علاوه بر عمر بيشتر، نيازي به تعميرات و سرويس هاي دوره اي نخواهند داشت.

- PLC انرژي كمتري هصرف مي كنند.

- PLC ها بر خلاف مدارات رله كنتاكتوري،  نويزهاي الكتريكي و صوتي ايجاد نمي كنند.

- استفاده از يك PLC منحصر به پروسه و فرآيند خاصي نيست و با تغيير برنامه مي توان به آساني از آن براي كنترل پروسه هاي ديگر استفاده نمود.

- طراحي و اجراي مدارهاي كنترل و فرمان با استفاده از P  LC ها بسيار سريع و آسان است.

- براي عيب يابي مدارات فرمان الكترومكانيكي، الگوريتم و ونطق خاصي را نمي توان پيشنهاد نمود.اين امر بيشتر تجربي بوده،بستگي به سابقه آشنايي فرد تعميركار با سيستم دارد.در صورتي كه عيب يابي در مدارات فرمان كنترل شده توسطP LC به آساني و با سرعت بيشتري انجام مي گيرد.

- PLC ها را مي توانند با استفاده از برنامه هاي مخصوص، وجود نقص و اشكال در پروسه تحت كنترل را به سرعت تعيين و اعلام نمايند.

در جدول 2-1 مزايايPLC نسبت به مدارات فرمان رله اي و همچنين مدارهاي منطقي الكترونيكي و كامپيوتر بر شمرده شده است.

جدول 2-1 : مزاياي PLC نسبت به كنترل كننده هاي ديگر

|  | كامپيوتر | مدارهاي منطقي الكترونيكي | مدارهاي رله اي | PLC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| قيمت با توجه به عملكرد | گران قيمت | ارزان | نسبتا ارزان | ارزان |
| حجم و ابعاد | نسبتا كوچك | خيلي كوچك | بزرگ و حجيم | خيلي كوچك |
| سرعت و كنترل | خيلي سريع | نسبتا سريع | كند | خيلي سريع |
| نويز الكتريكي | كاملا خوب | خوب | عالي | خوب |
| نصب و بهره برداري | برنامه نويسي مشكل است | طراحي مشكل است | طراحي و نصب مشكل است | نصب و برنامه نويسي ساده است |
| توانايي محاسبات پيچيده را دارد؟ | آري | خير | خير | آري |
| تغيير نحوه كنترل و ايجاد تغييرات | آسان | مشكل | خيلي مشكل | بسيار آسان |

سخت افزار PLC

از لحاظ سخت افزاري مي توان قسمت هاي تشكيل دهنده يك سيستم P LC را به صورت زير تقسيم نمود:

- واحد منبع تغذيه(Power Supply) PS

- واحد پردازش مركزي(Central Processing Unit) CPU

- حافظه(Memory)

- ترمينال هاي ورودي (Input Module)

- ترمينال هاي خروجي (Output Module)

- مدول ارتباط پروسسوري(Communication Processor) CP

- مدول رابط(Interface Module)

مدول منبع تغذيه(PS)

منبع تغذيه ولتاژهاي مورد نياز PLC را تأمين مي كند.اين منبع معمولاً از ولتاژهاي 24 ولتDC و 110 يا 220 ولتAC  ، ولتاژ5  ولتDC  را ايجاد مي كند.ماكزيمم جريان قابل دسترسي منطبق با تعداد مدول هاي خروجي مصرفي است.لازم به ذكر است كه ولتاژ منبع تغذيه بايد كاملاًتنظيم شده (رگوله) باشد.جهت دستيابي به راندمان بالا معمولاًاز منابع تغذيه سوئيچينگ استفاده مي شود.ولتاژي كه در اكثر PLC ها استفاده مي گردد ولتاژ 5 يا 2/5  ولت DC است.(در برخي موارد، منبع تغذيه و واحد كنترل شونده در فاصله زيادي نسبت به يكديگر قرار دارند بنابراين ولتاژ منبع، 2/5 ولت انتخاب مي شود تا افت ولتاژ حاصل از بعد مسافت بين دو واحد مذكور جبران گردد).

براي تغذيه رله ها و محرك ها (Actuator) معمولاً از ولتاژ 24 ولت DC به صورت مستقيم (بدون استفاده از هيچ كارت ارتباطي) استفاده مي شود.در برخي موارد نيز از ولتاژهاي 110 يا 220 ولت AC با استفاده از يك كارت رابط به نام Relay Board استفاده مي گردد.(در مورد تغذيه رله ها احتياج به رگولاسيون دقيق نيست).

در برخي شرايط كنترلي لازم است تا در صورت قطع جريان منبع تغذيه، اطلاعات موجود در حافظه و همچنين محتويات شمارنده ها، تايمرها و فلگ هاي پايدار بدون تغيير باقي بمانند.در اين موارد از يك باطري جنس‘‘Li thium’’ جهت حفظ برنامه در حافظه استفاده مي گردد.به اين باطري ‘‘B a ttery Back Up’’ مي گويند.  ولتاژ ايننوع باطري معمولاً 8/2 ولت تا 6/3 ولت مي باشد.از آنجايي كه اين باطري نقش مهمي در حفظ اطلاعات موجود درحافظه دارد در اكثر PLC ها يك چراغ نشان دهنده تعبيه شده و در صورتي كه ولتاژ باطري به سطحي پايين تر از مقدار مجاز 8/2 ولت برسد اين نشان دهنده به B attery LowLED معروف است.در صورت مشاهده روشن شدن اين نشان دهنده لازم است كه باطري مذكور تعويض گردد. براي تعويض باطري ابتدا بايد به وسيله يك منبع تغذيه، ولتاژ مدول مورد نظر را تأمين و سپس اقدام به تعويض باطري نمود.

واحد پردازش مركزي(CPU)

CPU يا واحد پردازش مركزي در حقيقت قلب PLC است.وظيفه اين واحد، دريافت اطلاعات از ورودي ها،پردازش اين اطلاعات مطابق دستورات برنامه و صدور فرمانهايي است كه به صورت فعال و يا غير فعال نمودن خروجي ها ظاهر مي شود. واضح است كه هر چه سرعت پردازش CPU بالاتر باشد زمان اجراي يك برنامه كمتر خواهد بود.

حافظه(Memory)

حافظه محلي است كه اطلاعات و برنامه كنترل در آن ذخيره مي شوند. علاوه بر اين، سيستم عامل كه عهده دار مديريت كلي بر PLC است در حافظه قرار دارد.تمايز در عملكرد PLC ها، عمدتاًبه دليل برنامه سيستم عامل و طراحي خاصCPU آنهاست. در حالت كلي در PLC ها دو نوع حافظه وجود دارد.

1)حافظه موقت(RAM) كه محل نگهداري فلگ ها، تايمرها، شمارنده ها و برنامه هاي كاربر است.

2) حافظه دائم (EPROM , EEPROM) كه جهت نگهداري و ذخيره هميشگي برنامه كاربر استفاده مي گردد.

ترمينال ورودي(Input Module)

اين واحد، محل دريافت اطلاعات از فرآيند با روسه تحت كنترل مي باشد. تعداد ورودي ها در PLC ها ي مختلف، متفاوت است. ورودي ها يي كه در سيستم هاي PLC مورد استفاده قرار مي گيرند در حالت كلي به صورت زير مي باشند:

الف) ورودي هاي ديجيتال(Digital Input)

ب) ورودي هاي آنالوگ(Analog Input)

الف)ورودي هاي ديجيتال يا گسسته

اين وروردي ها كه معمولاً به صورت سيگنال هاي صفر يا 24 ولت DC مي باشند، گاهي براي پردازش توسط CPU به تغيير سطح ولتاژ نياز دارند.معمولاًبراي انجام اين عمل مدول هايي خاص در PLC در نظر گرفته مي شود. جهت حفاظت مدارات داخلي PLC از خطرات ناشي از اشكالات بوجود آمده در مدار يا براي جلوگيري از ورود نويزهاي موجود در محيط هاي صنعتي ارتباط ورودي ها با مدارات داخلي P LC توسط كوپل كننده هاي نوري (Optical Coupler) انجام مي گيرد.به دليل ايزوله شدن ورودي ها از بقيه اجزاي مدار داخلي P LC، هر گونه اتصال كوتاه و يا اضافه ولتاژ نمي تواند آسيبي به واحد هاي داخلي PLC وارد آورد.

ب)ورودي هاي آنالوگ يا پيوسته

اين گونه ورودي ها در حالت استانداردV(DC)10+- تا0، mA 20-4 ويا mA 20-0 بوده، مستقيماًبه مدول هاي آنالوگ متصل مي شوند.مدول هاي ورودي آنالوگ، سيگنال هاي دريافتي پيوسته (آنالوگ) را به مقادير ديجيتال تبديل نموده، سپس مقادير ديجيتال حاصل توسط CPU پردازش مي شوند.

ترمينال خروجي(Output Module)

اين واحد، محل صدور فرمانهايP LC به پروسه تحت كنترل مي باشد.تعداد اين خروجي ها در PLC هاي مختلف متفاوت است.خروجي هاي استفاده شده در PLC ها به دو صورت زير وجود دارند:

الف) خروجي هاي ديجيتال (Digital Output)

ب) خروجي هاي آنالوگ (Analog Output)

الف) خروجي هاي ديجيتال يا گسسته

اين فرمانهاي خروجي به صورت سيگنال هاي 0 تا 24 ولت DC بوده كه در خروجي ظاهر مي شوند، بنابراين هر خروجي از لحاظ منطقي مي تواند مقادير 0 (غير فعال) يا 1 (فعال) را داشته باشد.اين سيگنال ها به تقويت كننده هاي قدرت با مبدل هاي الكتريكي ارسال مي شوند تا مثلاًماشيني را به حركت در آورده (فعال نمايند) يا آن را از حركت باز دارند (غير فعال نمايند). در برخي موارد استفاده از مدول هاي خروجي ديجيتال جهت رسانيدن سطوح سيگنال هاي داخلي PLC به سطح 0 يا 24 ولت DC الزامي است.

ب)خروجي هاي آنالوگ يا پيوسته

سطوح ولتاژ و جريان استاندارد خروجي مي تواند يكي از مقادير VDC 10-0،MA 20-4 و يا MA 20-0باشد.معمولاً مدول هاي خروجي آنالوگ،مقادير ديجيتال پردازش شده توسط CPU را به سيگنال هاي پيوسته (آنالوگ) مورد نياز جهت پروسه تحت كنترل تبديل مي نمايند.اين خروجي ها به وسيله واحدي به نام  Isolatorاز ساير قسمت هاي داخلي PLC ايزوله مي شوند. به اين ترتيب مدارات حساس داخلي PLC از خطرات ناشي از امكان بروز اتصالات ناخواسته خارجي محافظت مي گردند.

مدول ارتباط پروسسوري(CP)

اين مدول، ارتباط بين CPU مركزي را با CPU هاي جانبي برقرار مي سازد.

مدول رابط(IM)

در صورت نياز به اضافه نمودن واحد هاي ديگر ورودي و خروجي به  P LC يا جهت اتصال پانل اپراتوري و پروگرامر به P LC از اين مدول ارتباطي استفاده مي شود.در صورتي كه چندين PLC به صورت شبكه به يكديگر متصل شوند از واحد IM جهت ارتباط آنها استفاده مي گردد.

در شكل 2-2 نحوه ارتباط CPU با ساير قسمتهاي PLC نشان داده شده است.

تصوير ورودي ها (PII)

قبل از اجراي برنامه،C PU وضعيت تمام ورودي ها را بررسي و در قسمتي از حافظه به نام PII نگهداري مي نمايد. جز در مورد استثنايي و تنها در بعضي از انواعPLC، غالباًدر حين اجراي برنامه،C PU به ورودي ها مراجعه نمي كند بلكه براي اطلاع از وضعيت هر ورودي به سلول مورد نظر در PII رجع مي كند.در برخي موارد اين قسمت از حافظه، (Input Image Table) IIT نيز خوانده مي شود.

تصوير خروجي ها (PIO)

هرگاه در حين اجراي برنامه يك مقدار خروجي بدست آيد، در اين قسمت از حافظه  نگهداري مي شود. جز در موارد استثنايي و تنها در برخي از انواع PLC ، غالباً در حين اجراي برنامه، CPU به خروجي ها مراجعه نمي كند بلكه براي ثبت آخرين وضعيت هر خروجي به سلول مورد نظر در PLO رجوع مي كند و در پايان اجرا ي برنامه،آخرين وضعيت خروجي ها از PLO به خروجي هاي فيزيكي منتقل مي گردند.در برخي موارد اين قسمت از حافظه را Output Image Table) OIT) نيز مي گويند.

فلگ ها ، تايمر ها و شمارنده ها

هر CPU جهت اجراي برنامه هاي كنترلي از تعدادي تايمر، فلگ و شمارنده استفاده مي كند.فلگ ها محل هايي از حافظه اند كه جهت نگهداري وضعيت برخي نتايج و يا خروجي ها استفاده مي شوند.جهت شمارش از شمارنده و براي زمان سنجي از تايمر استفاده مي گردد. فلگ ها، تايمرها و شمارنده ها را از لحاظ پايداري و حفظ اطلاعات ذخيره شده مي توان به دو دسته كلي تقسيم نمود.

1)پايدار(Retentive) به آن دسته از فلگ ها،تايمر ها و شمارنده هايي اطلاق مي گردد كه در صورت قطع جريان الكتريكي(منبع تغذيه) اطلاعات خود را از دست ندهند.

2)ناپايدار (Non-Retentive) اين دسته بر خلاف عناصر پايدار، در صورت قطع جريان الكتريكي تغذيه، اطلاعات خود را از دست مي دهند. تعداد فلگ ها، تايمر ها و شمارنده ها در PLC هاي مختلف متفاوت مي باشد اما تقريباً در تمامي موارد قاعده اي كلي جهت تشخيص عناصر پايدار و ناپايدار وجود دارد.

فرض كنيد كه در يك نوع PLC خاص تعداد فلگ ها، تايمر ها و شمارنده ها به ترتيب p,n,m باشد تعداد عناصر پايدار و ناپايدار با يكديگر برابر است. بنابراين تعداد اين عناصر به ترتيب  /2 ,n/2, m/2  Pمي باشد.المان هايي كه شمارنده آنها از مقادير نصف يعني p/2,n/2,m/2 كوچكتر باشد پايدار و بقيه، عناصر ناپايدار هستند. به طوركلي مي توان گفت كه نيمه اول اين عناصر، پايدار و نيمه دوم ناپايدار مي باشد.

فرض كنيد كه در يك نوع PLC ،16 شمارنده (C0-C15) تعريف شده باشد بنابر قاعده مذكور شمارنده هاي C0-C7 همگي پايدار و شمارنده هاي C8-C15 ناپايدار مي باشند.

انبارك يا آكومولاتور(ACCUM)

انبارك يا آكومولاتور يك ثبات منطقي است كه جهت بارگذاري يا به عبارت ديگر لود نمودن اطلاعات  استفاده مي گردد. از اين ثبات جهت بار گذاري اعداد ثابت در تايمر ها، شمارنده ها، مقايسه گرها و … استفاده مي شود.

واحد برنامه نويسي(PG)

در استفاده و به كارگيري PLC  علاوه برآشنايي با نحوه كار، آشنايي با واحد برنامه نويسي آن نيز ضروري است زيرا توسط اين واحد قادر خواهيم بود با PLC ارتباط برقرار نماييم. به اين ترتيب كه برنامه كنترل دستگاه را نوشته، آن را در حافظه PLC قرار داده، اجراي آن را از PLC مي خواهيم.اين واحد بسيار شبيه به كامپيوتر هاي معمولي است، يعني داراي يك صفحه نشان دهنده (مونيتور) و صفحه كليد مي باشد.تفاوت اين واحد با كامپيوتر معمولي، تك منظوره بودن آن مي باشد بدين معني كه از PG تنها مي توان جهت ارتباط برقرار نمودن با PLC مربوطه استفاده نمود.

با استفاده از PG مي توان از وضعيت و چگونگي اجراي برنامه مطلع شد. صفحه نمايش واحد برنامه نويسي به ما نشان مي دهد كه كدام ورودي روشن يا خاموش است، PLC توسط خروجي ها دستور فعال شدن يا توقف كار كدام ماشين ها را مي دهد و در حقيقت نحوه اجراي برنامه در صفحه نمايش ظاهر مي شود. بنابراين در صورتي كه اشكالي در برنامه وجود داشته باشد يا ايرادي در اجراي برنامه پيدا شود، از اين طريق مي توان به آن پي برد. پس مي توان گفت كه واحد برنامه نويسي در عيب يابي برنامه كنترل دستگاهها و سيستم هاي تحت كنترل و بررسي علت توقف آنها نقش به سزايي دارد. به وسيله PG مي توان تغييرات عملوندها يعني ورودي ها، خروجي ها و همچنين تايمرها و شمارنده هاي برنامه در حال اجرا را به صورت Real Time ملاحظه نمود. در اكثر PLC ها و به كمك PG مي توان با دستور خاصي نظيرSTATUS وضعيت عملوند ها را در حين اجراي برنامه مشاهده نمود.

فصل سوم : مقدمه اي بر زبان STEP 5

يك برنامه كنترلي مجموعه دستور العمل هايي است كه به سيستم  PLCفرمانهايي جهت كنترل پروسه صادر مي كند.بنابراين بايد اين برنامه به زباني خاص و مطابق با قوانين و دستورات قابل درك براي PLC نوشته شود. زبان برنامه نويسي كه خانواده SIEMENS از آن استفاده مي كند(S5) STEP5 ناميده مي شود.

اشكال مختلف نمايش برنامه ها

در زبان برنامه نويسي S5 برنامه ها را مي توان به صورتهاي زير نوشت:

1)نردباني                                                              (Ladder) LAD

2) فلورچارتي          (Control System Flowchart) CSF

3)عبارتي                                    (Statement List) STL

روش نمايش نردباني (LAD)

در نمايش نردباني، هر دستور يا خط برنامه به صورت نماد اتصال و سيم پيچ مدارهاي فرمان رله اي نشان داده مي شود.در نتيجه ساختار برنامه در اين روش تقريباً شبيه به شكل مدار هاي فرمان رله اي مي باشد. اين طرز نمايش از قديم در سيستم هاي رله اي متداول بوده، نقشه هاي مدار فرمان اكثراًبه اين روش ترسيم مي شوند. به همين دليل اين طرز نمايش تا حد زيادي مأنوس و مورد پسند كساني است كه با سيستم هاي رله اي كار كرده اند. علاوه بر اين، نمايش نردباني به سادگي قابل درك بوده، نقشه اي كه به اين ترسيم شود درست مانند نقشه الكتريكي مدار فرمان همان سيستم است. برخي از نمادهاي مورد استفاده در اين روش برنامه نويسي در زيرآمده است.

روش نمايش فلوچارتي(CSF)

در نمايش فلوچارتي، برنامه به صورت مجموعه اي از نماد هاي مستطيل شكل (بلوك) نشان داده مي شود. اين طرز نمايش بيشتر در هنگام طراحي برنامه استفاده مي گردد. در شكل 3-2 چند بلوك مورد استفاده در اين روش نمايش برنامه نشان داده شده است.

در اين روش در هر بلوك نوع عمل منطقي نشان داده مي شود و ورودي ها و خروجي ها ي هر بلوك نيز مشخص مي گردند. اين روش نمايش برنامه با روش ترسيم مدارهاي منطقي به صورت الكترونيكي مطابقت دارد.

روش نمايش عبارتي (STL)

قبل از ورود به بحث روش برنامه نويسي STL به توضيح در مورد چند مفهوم پايه در اين روش برنامه نويسي مي پردازيم.

عبارت يا Statement

Statement يا هر خط از برنامه نوشته شده به روش STL ، سطري از برنامه است كه معمولاً داراي دو بخش زير مي باشد:

الف) عملكرد (Operation)

ب) عملوند(Operand)

الف) عملكرد(Operation)

به عمل منطقي كه عبارت صورت مي گيرد عملكرد گفته مي شود.عملكرد هاي مهم عبارتند از :  =,OR, AND و … كه در جدول 3-1 نشان داده شده اند.

جدول 3-1: عملكردهاي مهم استفاده شده در برنامه نويسي به روش STL

| در منطق رياضي | در زبان محاوره اي | در زبان برنامه نويسي |
| --- | --- | --- |
| تركيب عطفي | «و» (AND) | A |
| تركيب فصلي | «يا» (OR) | O |
| نقيض تركيب عطفي | نقيض «و» (AND NOT) | AN |
| نقيض تركيب فصلي | نقيض «يا» (OR NOT) | ON |
| تركيب هم ارزي | مساوي قرار دادن (ASSIGN TO) | = |

ب) عملوند(Operand)

به قسمتي از عبارت گفته مي شود كه قرار است يك عمل منطقي (عملكرد) در مورد آن اجرا شود مانند ورودي ها، خروجي ها، فلگ ها و …

در جدول 3-2 بخشهاي Statement نشان داده شده است.

جدول 3-2 : بخشهاي يك عبارت در برنامه نويسي به روش STL

| عبارت Statrment |  |  |
| --- | --- | --- |
| عملوند Operand |  | عملكرد Operation |
| آدرس عملوندParameter | نوع عملوند Operand Identifier |  |
| 1.0 | I | A |
| 7.1 | I | A |
| 2.5 | Q | = |
| 0.6 | I | O |
| 8.4 | I | O |
| 1.3 | Q | = |

همان گونه كه در جدول 3-2 مشاهده مي گردد عبارات موجود شامل عملكرد و عملوند مي باشند كه عملوند خود شامل دو بخش آدرس عملوند و نوع عملوند است. نوع عملوند، همان ورودي ها، خروجي ها، فلگ ها و… هستند و آدرس عملوند محل عملوند را مشخص مي نمايد.

آدرس ورودي ها، خروجي ها و فلگ ها

از آنجايي كه آدرس باس داراي 8 خط ارتباطي است، در نيجه ورودي ها، خروجي ها و فلگ ها در دسته هاي هشت بيتي (يك بايتي) سازماندهي مي شوند پس در آدرس دهي ورودي،خروجي و فلگ ابتدا بايد آدرس بايت آنها مشخص و سپس موقعيت و آدرس بيت مربوطه در آن بايت تعيين گردد.

طريقه آدرس دهي را با چند بررسي مي كنيم:

بيت سوم از بايت چهارم ورودي          (آدرس ورودي)←3/4              →I (ورودي)

بيت هفتم از بايت پنجم خروجي          (آدرس خروجي)←7/5           →Q (خروجي)

بيت دوم از بايت يازدهم فلگ             (آدرس فلگ) ← 2/11            → F (فلگ)

روش نمايش STL

در اين روش برنامه كنترل با استفاده از حروف و اعداد لاتين به صورت جملات منطقي و پشت سر هم نوشته مي شود و در هر حرف، معرف يك واژه انگليسي است. مثلاً حرف A معرف AND ، O معرف OR ، I هعرف Input و Q معرفOutput مي باشد.

در روش STL ، برنامه به صورت مجموعه اي از دستورات است كه به هر دستور يك رشته (خط برنامه) يا Statement گفته مي شود و هر دستور يا خط برنامه معمولاً يكي از تركيب هاي منطقي رياضي يعني تركيب هايAND, NOT, OR, ، هم ارزي و … را در بر دارد.علاوه بر تركيب هاي فوق وسايل نرم افزاري فلگ، فليپ فلاپ، شمارنده،تايمر و … در اكثر PLC ها وجود دارند كه در حقيقت بخشي از زبان برنامه نويسي مي باشند.

در برنامه نوشته شده به روش STL به چندين سطر كه عمل خاصي انجام مي دهند يك Segment مي گويند. يك برنامه (Program) از چندين Segment تشكيل مي گردد. لازم به ذكر است كه در يك برنامه مي تواند تنها شامل يك Segment باشد.

در زير يك نمونه كاملاً ساده از برنامه نوشته شده به روش STL را مي بينيم.

PB  1

SEGMENT  1

0000     :A          I         1.4

0001     :A          I         2.3

0002     :=          Q        3.2

0003      :BE

در اين برنامه بين ورودي با نامهاي  I   1.4 و  I  3.2 تركيب عطفي(AND) صورت گرفته،حاصل اين تركيب در خروجي Q  3.2 قرار م يگيرد. سطر انتهايي اين برنامه نشان دهنده پايان يافتن برنامه (Block End) است.

هر يك از روشهاي برنامه نويسي داراي مشخصات خاصي مي باشد. اكثر سازندگان P LC ، در طراحي نرم افزار برنامه نويسي به گونه اي عمل كرده اند كه مي توان برنامه نوشته شده در يك روش را به روشهاي ديگر تبديل نمود. در زبان STEP 5 لزوماً برنامه نوشته شده به روش STL را نمي توان به LAD يا CSF تبديل نمود اما برنامه نوشته شده به روش LAD و CSF همواره قابل تبديل به STL مي باشد.شكل 3-4 گوياي اين مطلب است.

بلوك هاي برنامه (PB)

بلوك برنامه را به اختصار PB مي گوييم. PB ها با توجه به پروسه تحت كنترل شامل دستوراتي هستند كه استفاده كننده براي كنترل پروسه مي نويسد.

به عبارت ديگر، PB  ها بلوك هاي تشكيل دهنده برنامه منترل يك فرآيند مي باشند.به دلايل مختلفي از جمله، جلوگيري از پيچيدگي و طولاني شدن، برنامه كنترل فرآيند به قسمتهاي كوچكتري كه همان PB ها هستند تفكيك مي گردد. در اين نوع PLC مي توان از تعداد 256 بلوك برنامه (از شمارهPB  0 الي PB  255) استفاده نمود.

استفاده كننده با توجه به سليقه و برداشت خود از فرآيند تحت كنترل مي تواند دستوراتي را كه مربوط به يكديگر بوده و از نظر فني عمل خاصي انجام مي دهند. در يك PB قرار دهد. در پايان هر PB يك دستور BE وجود دارد كه مشخص كننده پايان برنامه هر بلوك مي باشد.

بلوك هاي ترتيبي (SB)

اين بلوك ها در كنترل هاي ترتيبي مورد استفاده قرار مي گيرند. همان گونه كه مي دانيد در پروسه هاي صنعتي، كنترل فرآيند معمولاً به 3 حالت زير انجام مي گيرد:

1) كنترل دستي                       ( Hand يا Manual)

2)كنترل اتوماتيك                    (Auto)

3) كنترل تك مرحله اي         Single Step) يا ( Inching

در برخي از پروسه ها لازم است كه در ابتداي راه اندازي صحت عملكرد خط توليد بررسي مي گردد و پس از اطمينان، سيستم به صورت اتوماتيك كنترل گردد. در اين پروسه ها هر مرحله ( Sequence) به وسيله يك كليد راه اندازي مي شود. بنابراين اين گونه بلوك هاي ترتيبي يا Sequence Block مي گويند.

بلوك هاي تابع ساز(FB)

در كنترل برخي فرآيندها، گاه لازم است توابعي به صورت مداوم و تكراري مورد استفاده قرار گيرند.به عنوان مثال در برخي پروسه ها ضرب دو عدد باينري مكرراً مورد استفاده قرار مي گيرد .در چنين مواردي لازم نيست كه برنامه ضرب هر بار توسط استفاده كننده و در هركجا كه لازم باشد نوشته شود، بلكه اين برنامه تحت نام يك FB تنها يك بار نوشته مي شود و سپس هر كجا كه لازم باشد فراخوانده شده، اطلاعات لازم به آن داده مي شود و عمليات انجام مي گيرد. در اين نوع PLC تنها مي توان تعداد 256 بلوك تابع ساز تعريف نمود(FB 0-FB 255)

هر FB از دو قسمت تشكيل شده است:

- سر خط بلوك(Block Header) كه شامل نام و ساير مشخصات FB است.

- بدنه بلوك(Block Body) كه شامل توابع و دستوراتي است كه بايد در FB اجرا شود. علاوه بر دستوراتي كه در زبان S5 براي نوشتن FB ها وجود دارد تعدادي دستور مخصوص با نام دستورات Supplementary نيز موجود است تنها مخصوص استفاده در FB ها مي باشند.

در تقسيم بندي كلي مي توان FB ها را به دو دسته تقسيم نمود:

الف) بلوك هاي تابع ساز استاندارد FB) (Standard : اين بلوك ها شامل توابعي هستند كه در آنها اعمال منطقي نظير ضرب،تقسيم و… تعريف شده است. اين بلوك ها به صورت بسته هاي نرم افزاري توسط شركت سازنده نوشته شده و به همراه دفترچه راهنما كه حاوي اطلاعاتي در مورد چگونگي وارد نمودن پارامترها و ديگر اطلاعات مي باشد در اختيار كاربر قرار مي گيرد.

ب) بلوك هاي تابع ساز انتسابي (Assignable FB) : در اجراي اين نوع FB مي توان عملوند ها (Operand) يعني ورودي ها، خروجي ها و… را در هر پروسه اي تعريف نمود و يا تغيير داد. به عنوان مثال براي اجراي عمليات پرس مي توان در مرحله 1 از عملوند I  0.0 و در مرحله 2 از عملوندI  0.6 به عنوان ورودي استفاده نمود.

لازم به ذكر است كه FB ها فقط به روش STL قابل برنامه نويسي مي باشند.

بلوك هاي اطلاعاتي(DB)

بلوك هاي اطلاعاتي شامل داده هايي هستند كه هنگام اجراي برنامه توسط P LC تقاضا مي شوند.در اين نوع PLC دقيقاً تعداد 256 بلوك(DB 0-DB  255)  قابل تعريف است.همان گونه كه مي دانيد در برخي از پروسه ها لازم است مواردي همچون پيغام ها، آلارم ها و… بر روي صفحه نمايش ظاهر شوند. (به عنوان مثال پيام هاي TANK LEVEL LOW,HIGH TEMPERATURE و…) محل نگهداري اين پيام ها بلوك هاي اطلاعاتي مي باشند. هر DB  مي تواند شامل 256 كلمه اطلاعاتي ( Data Word) باشد. داده ها مي توانند به صورت بيت، عدد هگز، عدد باينري و يا به صورت حروف (جهت پيام ها) نوشته شوند.

خواندن اطلاعات از DB ، بدون شرط انجام مي گيرد. هنگامي كه در اجراي يك برنامه، DB خاصي فعال يا معتبر مي گردد برنامه با توجه به اطلاعات موجود در آن D B اجرا مي شود و اين عمل تا زماني كه DB ديگري معتبر نگرديده، انجام مي گيرد. DB ها مي توانند در تمامي بلوك ها فراخوانده شوند.

بلوك هاي سازماندهي (OB)

OB  ها ساختار برنامه استفاده كننده را مشخص مي كنند و هر OB با يك شماره خاص مشخص مي شود. در تعريف OB مي توان گفت كه OB ها بلوك هايي هستند كه هر يك عمل خاصي را انجام مي دهند و در واقع ارتباط بين سيستم عامل و برنامه استفاده كننده را برقرار مي كنند. چند نمونه از اين بلوك ها را شرح مي دهيم:

OB 1 : در شروع هر سيكل برنامه، OS يا سيستم عامل به OB 1 مراجعه م يكند. در واقع اولين جمله از OB 1 شروع برنامه استفاده كننده و آخرين سطر آن پايان برنامه استفاده كننده است. بنابراين ساختار اجرايي برنامه استفاده كننده در OB 1 تعيين مي گردد.

OB 21 : هنگامي كه PLC از حالت STOP به حالت START سوئيچ مي گردد، ابتدا برنامه اين بلوك اجرا مي شود.

OB 22 : هنگامي كه كليد قدرت PLC از حالت خاموش به حالت روشن (POWER ON) زده م يشود برنامه اين بلوك اجرا م يگردد. بنابراين مي توان شرايط لازم براي در نظر گرفتن موارد ايمني را در هنگام قطع جريان برق و وصل مجدد آن و يا … در دو بلوك مذكور قرار دارد.

OB 34 : هنگامي كه باطري (Battery Back up) PLC ضعيف و يا اشكالي در آن ايجاد گردد اين OB اجرا و تا زماني كه اشكال مذكور بر طرف نگردد، اين OB مكرراً اجرا خواهد شد. بنابراين عكس العمل سيستم را در برابر اشكالات باطري مي توان به نحو دلخواهي در O B 34 برنامه ريزي نمود.

در مقايسه با روش برنامه نويسي سازمان يافته كه جهت برنامه نويسي پروسه هاي عظيم و پيچيده استفاده مي شود روش برنامه نويسي ديگري نيز با نام Linear Programming وجود دارد اين روش جهت نوشتن برنامه هاي ساده و برنامه ها يي كه تعداد سطرهاي آن از 500 سطر كمتر باشد مورد استفاده قرار مي گيرد. اين برنامه را مي توان در OB 1 يا PB 1 نوشت.

عملوندهاي مورد استفاده در زبان (Operand Area) S5

در زبان برنامه نويسي S5 عملوند هاي زير مورد استفاده قرار مي كيرند.

(Inputs)        I ورودي ها، از پروسه تحت كنترل به PLC.

(Outputs)    Q خروجي ها، از PLC به پروسه تحت كنترل.

(Flags)          F فلگ ها، حافظه اي جهت نگهداري مقادير مياني حاصل از عمليات باينري.

(Data)          D ديتا، حافظه اي جهت نگهداري مقادير مياني حاصل از عمليات ديجيتالي.

(Timers)      T تايمرها، حافظه اي جهت تخصيص زمان سنج ها.

(Constants) K ثابت ها.

خواندن صفر (Seanning for Zero)

براي درك اين مطلب به ذكر يك مثال مي پردازيم.

فرض كنيد كه در يكي از بايت هاي ورودي عدد  20 يا   10100 به صورت زير وجود دارد.

| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

با توجه بيت هاي قرار داده شده در اين بايت اين مطلب استنباط مي گردد كه پردازنده تمام بيت ها را اعم از 0(صفر) ها و 1(يك) ها خوانده و عدد 00010100 را به عنوان يك بايت ورودي دريافت مي كند. حال اگر برنامه نويس بخواهد با بيت (حافظه، عملي انجام دهد به عنوان مثال آن را از حافظه بخواند) بايد از دستور (AND NOT) AN… در روش STL و از نماد       در روش LAD و در روش CSF استفاده نمايد. به اين عمل در اصطلاع خواندن صفر يا Seanning for Zero مي گويند.

كنتاكت در حالت عادي باز (NO)

اين اتصال (كنتاكت) هنگامي فعال مي شود كه مثلاً دگمه پوش باتن ( Push Button) فشرده يا كليدي روشن شود. در اين حالت در ورودي PLC   مقدار 1 ظاهر مي گردد و در حالتي كه دگمه پوش باتن فشرده نشده يا كليد خاموش باشد در ورودي PLC ولتاژي ظاهر نشده و به اصطلاع ورودي PLC مقدار 0 خواهد بود.

كنتاكت در حالت عادي بسته(NC)

اين اتصال بر عكس اتصال NO   عمل مي نمايد، يعني در حالتي كه فعال باشد ورودي PLC مقدار 1 بوده و هنگامي كه فعال شود در ورودي  PLC مقدار0 را خواهيم داشت.

PLC در ورودي هاي خود تنها مطلع مي شود كه مقدار سيگنال ورودي خوانده شده 0 يا 1 است و هيچ مرجعي براي مطلع شدن از نوع اتصال ( NO يا NC) ندارد. بنابراين نوع اتصال را بايد از طريق برنامه به PLC اطلاع داد. خلاصه آنچه كه ذكر شد و همچنين شيوه نمايش اتصالات NO  و NC در جدول 3-4 آورده شده است.

اكنون كه با روش آدرس دهي عملوند ها و همچنين عملكرد هاي مهم آشنا شديم براي روشن شدن مطلب و درك بيشتر چگونگي استفاده از دستورات S5 و همچنين روش برنامه نويسي به ذكر چند مثال خواهيم پرداخت. اين مثالها اكثراً از موارد عملي و كاربردي كه در محيط هاي صنعتي با آنها روبرو هستيم انتخاب شده اند.

در ضمن جهت آشنايي هر چه بيشتر خوانندگان با روشهاي مختلف برنامه نويسي، سعي شده كه حتي المقدور از هر سه روش ياد شده در زبان S5 استفاده گردد.

كاربرد پرانتزها در برنامه نويسي به روش STL

در صورتي كه تابع منطقي دو خروجي مدارهاي فرمان را برحسب ورودي هاي مربوطه بنويسيم، خواهيم داشت:

(I  1.4.I  1.3)=Q  3.1 (I  1.5.I  1.6)+             : 6-3 الف

OR                       AND)         AND قبل از (OR                      1.4+I   1.5).(I  2.0+I  2.1)=Q  3.0   (I                                   : 6-3 ب

OR)               OR                   AND                                    قبل ازAND (

با اندكي دقت در اين دو تابع در مي يابيم كه در تابع اول دستور AND قبل از دستور OR  استفاده شده است در حالي كه در تابع دوم دستور OR قبل از دستور AND به كار برده شده است.

بنابراين در مواردي نظير تابع اول كه دستور AND قبل از دستور OR قرار گرفته باشد نيازي به استفاده از پرانتز در برنامه نويسي به روش STL نيست، ولي در نمونه هايي نظيرتابع دوم كه در آن دستور OR قبل از دستور AND قرار گرفته است استفاده از پرانتز الزامي مي باشد.

براي روشن شدن مطالب عنوان شده، در دو مثال بعدي، برنامه عملكرد اين دو مدار فرمان را بررسي مي نمائيم.

فلگ يا پرچم (Flag)

هر فلگ يا پرچم يك بيت از حافظه PLC است كه آن را مي توان معادل رله خطي مدار فرمان دانست. اين بيت مانند هر بيت حافظه مي تواند دو مقدار 0 يا 1 را بپذيرد. فلگ ها حافظه هاي موقتي هستند كه C PU هنگام اجراي برنامه از آنها به عنوان دفترچه يادداشت نتايج منطقي و يا حالت سيگنال ها استفاده مي كند.

فلگ ها در برنامه نويسي نقش دستيار يا برگ چرك نويس را بازي مي كنند يهني مجموعه اي از نتايج اعمال منطقي در آنها قرار داده مي شود. تمام فلگ در ناحيه اي از حافظه به نام Flag Area يا Flag Bytes قرار دارند. فلگ ها نيز مانند ورودي ها و خروجي ها به دسته هاي هشت بيتي (يك بايتي) تقسيم بندي مي شوند.

ظرفيت محيط Flag Area نيز بستگي به نوع PLC دارد. در صورت نياز به اطلاعات موجود در فلگ بايد آن را از حافظه فرا بخوانيم.

به عنوان مثال دستور 6.0      در برنامه نويسي به روش STL مقدار بيت صفرم را از بايت ششم در محيط Fhag Area فرا مي خواند. كاربرد عمده فلگ ها در پاسخ به سؤال زير مشخص مي گردد.

در صورتي كه به يك سري اطلاعات در محل هاي مختلف و همچنين در زمانهاي مختلف نياز داشته باشيم از چه ابزاري مي توان استفاده نمود؟

در پاسخ به اين سؤال مي توان گفت: در مدارات فرمان رله كنتاكتوري مي توان از رله هاي رابط استفاده نمود. بدين ترتيب كه مثلاً رله اول، رله دوم را فعال نموده، سپس رله سوم را به همين ترتيب تا جايي كه رله مورد نظر در محل و زمان مورد نظر فعال گردد. اشكال اين مدار، پر هزينه و پر حجم شدن مدار فرمان مي باشد. براي رفع اين مشكل در PLC ها از فلگ ها استفاده مي شود. بدين ترتيب كه نتيجه به دست آمده (اطلاعات مورد نظر) توسط PLC در فلگ خاصي ذخيره شده، PLC در محل و زمان مقتضي آن را از حافظه فرا مي خواند.

كاربرد ديگر فلگ در برنامه هايي است كه چندين OR و AND وجود داشته و دستور OR قبل از دستور AND استفاده شده باشد. با استفاده از فلگ ها مي توان پرانتزها را حذف نمود. البته با اين عمل ممكن است در برخي موارد برنامه مورد نظر طولاني تر گردد.

هنگامي كه برنامه اي حاصل يك دسته از اعمال منطقي بايد با حاصل دسته ديگري از اعمال منطقي تركيب گردد، حاصل هر دسته را در فلگ هاي جداگانه اي قرار داده، سپس اين فلگ ها را با يكديگر تركيب مي نماييم. بنابراين وظيفه اي كه پانتز ها در برنامه نويسي به روش STL برعهده دارند مي تواند با به كارگيري فلگ ها انجام گيرد.

همچنين هنگامي كه بايد قسمتي از برنامه چندين بار تكرار شود، مي توان حاصل آن قسمت را كه در حقيقت حاصل چند عمل منطقي است در يك فلگ قرار داده و با اين عمل از تكرار آن بخش از برنامه و در نتيجه از طولاني شدن برنامه جلوگيري نمود.

بيت RLO

هنگامي كه PLC اجراي برنامه اي را آغاز مي كند مقدار عملوند يا سطر اول برنامه (مثلاً مقدار ورودي) را در بيت بخصوصي كه به RLO موسوم است قرار مي دهد و در اجراي سطر بعدي، RLO را باعملوند بعدي مطابق برنامه،تركيب مي كند و مجدداً حاصل را در RLO قرار مي دهد. اين عمل تا زماني ادامه پيدا مي كند كه در سطري از برنامه به دستور هم ارزي( =) برسد. پس از انجام اين عمل يعني انتساب بيت RLO به عملوند موجود در سطر هم ارزي، RLO  مقدار خود را از دست داده، پذيراي مقدار جديدي مي گردد. لذا مجدداً مقدار عملوند سطر بعد از عمل هم ارزي در RLO قرار مي گيرد و PLC ، اين روند را تا پايان برنامه ادامه مي دهد.