اعلام حريق

مقدمه

آتش سوزي از حوادثي است که در هر لحظه امکان وقوع دارد , و بر اثر آن خسارت هاي جاني ومالي بر افراد يا موسسه و کارخانجات وارد مي شود. آمارهايي که مکرراً انتشار مي يابد معرف خسارت عظيم و تلفات زيادي ناشي از آتش سوزي هاست . اغلب بي مبالاتي و عدم توجه و بي دقتي در کار موجب ايجاد حوادث ناشي از آتش سوزي مي شود و چه بسا با پيش بيني هاي لازم بتوان جلوي بسياري از اين تلفات را گرفت نتايج بررسي آمارهاي منتشره از طرف کشورهاي مختلف نشان مي دهد که قريب  75 الي 80 درصد آتش سوزي هاي  قابل پيش بيني و پيشگيري هستند و براي 25 درصد بقيه حريق هاي غير قابل پيش بيني بايد به موثر ترين ادوات و تجهيزات آتش نشاني روز که همواره در حال تحويل وتکامل است , مجهز شد تا خسارت به حداقل ممکن برسد يکي از راههاي پيش گيري از آتش و آتش سوزي نصب و بکارگيري سيستم اعلا حريق در محل مي باشد اين سيستم قبل از مشتعل شدن آتش خبر از وقوع آن داده تا بتوان قبل از هر گونه خسارت عمده اقدام به اطفاء حريق نمود. يک طرح خوب از سيستم هاي اعلام حريق بايد طوري باشد که تمام منطقه و ناحيه مورد نظر را بخوبي تحت پوشش قرار داده و محل وقوع آتش را مشخص کرده تا پرسنل در کمترين زمان ممکن در آنجا حضور يافته و اقدام به اطفاء حريق نمايد.

طراحي سيستم :

سيستم هاي احتراق به دو دسته تقسيم مي شوند, سيستم اعلام حريق دستي و سيستم اعلام حريق اتوماتيک . سيستم اعلام حريق دستي , تشکيل شده از شستي اعلام حريق , که داراي يک شيشه روي آن مي باشد که در موقع آتش توسط شخص شکسته مي شود , و آژير صوتي بصورت زنگ يا منبع صوتي ديگري که به تابلوي کنترل مرکزي متصل است , که فقط مي توان توسط شخص يا فرد در صورت شناسايي وجود آتش بکار انداخته شود.

سيستم اعلام حريق اتوماتيک , تشکيل شده از دتکتورهاي دودي و حرارتي همراه با شستي اعلام حريق و آژير صوتي که به يک تابلوي کنترل مرکزي متصل مي باشداين سيستم طوري طراحي شده که درمواقع آتش سوزي حتي زمانيکه فردي در داخل ساختمان نباشد با بصدا در آوردن آژير اعلام حريق خبر از وقوع آتش بدهد.

انواع سيستم :

در اين قسمت طبقه بندي انواع و وسعت حفاظت که لازم است از يک محل صورت گيرد بيان مي گردد دو دسته اصلي و مهم آن عبارتند از حفاظت از جان و ديگري حفاظت از مال و دارايي,  اين خود به طبقات کوچکتري تقسيم مي شوند که عبارتند از حفاظت نسبي حفاظت کلي . تصميم گيري در مورد نوع سيستم مورد نياز جهت محل و مکان مورد نظر قبل از شروع طراحي سيستم حائز اهميت مي باشد .

انواع سيستم اعلام حريق حفاظت جان :

L1 : سيستمي که همه بخشهاي ساختمان ها را پوشش ميدهد.

L2: سيستمي که فقط بخشهايي از ساختمان که داراي خطر جانبي بالاتري در هنگام وقوع آتش سوزي مي باشند را پوشش مي دهند.

L3: سيستمي که فقط مناطق حساس براي عبور در زمان هاي فرار را پوشش ميدهد .

M: سيستمي که فقط براي اعلام دستي يک آژير بکار مي رود.

انواع سيستم اعلام حريق حفاظت از اموال :

P1: سيستمي که همه قسمت هاي ساختمان را پوشش مي دهد.

P2: سيستمي که فقط بخشهايي از ساختمان را که داراي خطر آتش سوزي بيشتري هستند را پوشش مي دهد

انواع دتکتورها :

1-دتکتور اعلام حريق حرارتي : در آتش سوزي ,هواي گرم به علت سبکي به طرف بالا رفته و چون دتکتور حرارتي کاملاً حساس به حرارت محيط مي باشد و در مقابل تغيير درجه حرارت محيط تحت پوشش (آن دتکتور ) واکنش نشان مي دهد.

الف- دتکتورهاي حرارتي که سنسور آنها به درجه حرارت 60 درجه سانتيگراد و بالاتر از آن حساس هستند واين دتکتورها در مکانهايي مانند آشپزخانه و ... مورد استفاده قرار مي گيرند.

ب – دتکتور حرارتي که سنسور آنها به درجه حرارت 80 درجه سانتيگراد و بالاتر از آن حساس هستند و درمکانهايي چون موتورخانه ها و برخي کارگاه ها بکار مي روند

2- دتکتورهاي اعلام حريق دودي:اين نوع دتکتورها کلا ً حساس به دود مي باشند و در برابر برخورد دود به سنسور آنها واکنش نشان مي دهند که به دو نوع است :

الف – دتکتورهاي دودي يونيزاسيون:

اين دتکتور حساس به دودهاي موئي و نامرئي ناشي از آتش سوزي مي باشد و موقعي واکنش نشان ميدهد که دود وارده به سنسور آن باعث تغيير جريان يونيزاسيون در داخل دتکتور شود , اين نوع دتکتور به دودهاي حاصله از سوختن سريع شعله آتش حساسيت بيشتري دارند.

ب – دتکتورهاي دودي فتوالکتريک يا نوري :

اين دتکتور حساس به دودهاي موئي مي باشد و داراي پيل فتوالکتريک است که در صورت جذب و يا پخش نور توسط ذرات دود واکنش نشان مي دهد همانگونه که اشاره شد اين نوع دتکتورها در مقابل دود ناشي از آتش بدون شعله حساسيت بيشتري دارند.

3-دتکتورهاي شعله اي : اين دتکتورها مستقيماً سنسور آنها به شعله آتش حساس مي باشد لذا بايستي از مقاومت در برابر حرارت بالايي برخوردار باشند و درجايي به کار مي روند که از دتکتورهاي دودي و حرارتي نتوان استفاده کرد.

4- دتکتورهاي گازي : اين دتکتورها به دوگروه تقسيم مي شوند :

الف- دتکتور گاز مايع (پروپان ) :

که اين دتکتورها در جوار سيستم گاز وصل مي شوند .

ب – دتکتور گاز شهري (اتان ومتان ) :

که محل نصب آن درزير سقف مي باشد.

محل قرار گيري و فاصله لازم دتکتورها :

معمولا ً درمحيط هاي بسته دود و حرارت در قسمت هاي بالايي ( نزديک سقف ) جمع مي شوند و اين بخاطر سبک تر بودن دود و حرارت از هوا مي باشد بنابراين در اين محل ها بايد معمولاً دتکتورها قرار گيرند معمولا فاصله دتکتورها از هم در حدود 8/5 متر مي باشد که با بيشتر شدن ارتفاع سقف اين فاصله نيز به نسبت بيشتر مي شود. درصورتيکه مکان مورد حفاظت داراي سقف نوک دار يا گنبدي شکل باشند در اينصورت يک دتکتور روي هر دماغه نوک بايد نصب شود چون دودهاي حاصله از آتش غالباً در اين ناحيه جمع مي شوند.

انتخاب يک دتکتور مناسب براي يک محيط معين با توجه به پارامترهاي موجود در آن محل مي باشد به عنوان مثال استفاده از دتکتورهاي دودي براي فضاهائي که در شرايط عادي کار بخار و دود آلوده هستند از جمله آشپزخانه و موتورخانه و پارکنيگ هاي بسته و فضاهاي مشابه مجاز نمي باشد زيرا دراين فضاها اين دتکتورها به خاطر وجود بخار ودود اعلام خبر حريق خطا و اشتباه خواهند کرد و همچنين دتکتورهاي دودي يونيزاسيون در فضاهايي که در آن جريان هوايا گاز وجود دارد موجب اعلام خبر خطا خواهند شد. براي کاهش هزينه اجرايي پروژه سعي خواهد شد که از دتکتورها فقط در فضاي حساس استفاده گردد,به همين منظور جدولي در طراحي سيستم اعلام حريق در نظر گرفته شده که دتکتورهاي مناسب رابراي فضاهاي مختلف ارائه مي کند , که در انتهاي اين قسمت موجود است .

سطح پوشش دتکتورها :

هر يک از دتکتورهاي دودي و حرارتي داراي سطح پوشش معين مي باشد . بررسي کاتالوگ و مشخصات فني سازندگان سيستم اعلام حريق(عموماً بر اساس استاندارد B.S و يا ساير استانداردهاي معتبر ) نشان ميدهد که سطح پوشش دتکتورهاي حرارتي در شرايط متعارف حداکثر 50 متر مربع براي سقف هاي صاف واقعي و سطح پوشش دتکتورهاي دودي حداکثر 100 متر مربع و با در نظر گرفتن مناسب از هر نقطه از فضاها پيشنهاد شده است .

آژير کاذب :

بايد در نصب دتکتورها دقت شود که دتکتورها طوري انتخاب شوند که دچار خطا نگردند بطور کلي آژيرهاي کاذب در سيستم در اثر موارد زير اتفاق مي افتد :

- نقصهاي مکانيکي و الکتريکي که ممکن است در نتيجه ارتعاش ضربه يا سرويس ناقص باشد .

- شرايط محيطي مثل سرعت زياد هوا , گرما ,شعله آتش و يا دود ناشي از فعاليت و پروسه در داخل ساختمان .

- متوجه نبودن افراد پيمانکار از وجود سيستم دتکتور آتش چنانچه درمنطقه مورد حفاظت دتکتورها مشغول کار باشند.

- نقايص ناشي از مخابرات يا بهتر بگوئيم نقص هاي مخابراتي که ناشي از انجام فعاليت سرويس و تست بدون اطلاعا قبلي به سرويس آتش نشاني و اپراتور سيستم اعلام حريق صورت مي گيرد .

دتکتورهاي حرارتي :

آژيرهاي کاذب ايجاد شد ه در حيطه حفاظتي دتکتورهاي حرارتي ممکن است توسط زياد شدن غير عادي دما به وسيله لوازم گرم کننده محيط فعاليت صنعتي و يا تابش نور خورشيدن اتفاق بيافتد اين معايب را ميتوان با نصب دتکتورهاي مناسبي که دماي عملکرد بالاتري دارند ازميان برداشت و يا در صورتي که وجود تابش مستقيم نور خورشيد باعث آژيرهاي کاذب مي شود مي توان با بکارگيري سايه بان مناسب جهت دتکتور مربوطه از اين کار جلوگيري کرد .

دتکتورهاي دودي :

صدور فرمان آژيرهاي کاذب از سوي اين دتکتورها ممکن است در اثر دود و غبار الياف بخار وميعان و تلغيظ گازهاي حاصل از کار معمولي فعاليت هاي انجام شده در محيط بوسيله موتور و وسايل نقليه و با استفاده از حشره کش صورت پذيرد همچنين کوره هايي که داراي سيستم پاک کننده هستند ممکن است باعث تحريک وبکار انداختن دتکتورهاي دودي يونيزاسيون شوند.

دتکتورهاي يونيزاسيون ممکن است بدليل حرکت طبيعي سريع هوا مثل انباري که درمعرض باد شديد باشد باعث ايجاد آژيرهاي کاذب شوند که در چنين شرايطي بايد تدابير خاصي توسط طراح سيستم درنظر گرفته شود.

شستي هاي اعلام حريق و مکان نصب آنها :

هشدار دهنده هاي دستي که به صورت پنجره شيشه اي جهت شکستن طراحي شده وسيله ايست که پرسنل وساکنان مجتمع را قادر مي سازد که درموقع آتش سوزي بوسيله شکستن جزء شکننده آن و در نتيجه فعال کردن سيستم آژير اعلام حريق را بصدا درآورند اين شستي ها کلاً بر دو نوع مي باشند يک نوع که با شکستن شيشه سيستم را فعال نمي سازد بلکه بايد شستي آنرا فشار داد تا سيستم فعال شود اين نوع مدل قديمي بوده و در حال حاضر کاربرد آنچناني ندارد نوع ديگر که با شکستن شيشه سيستم را فعال ساخته و آژير را بصدا در مي آورد و در اين نوع در واقع دگمه شستي آن توسط شيشه و با فشار به داخل فشرده شده و به محض شکستن شيشه اين دکمه به بيرون پريده و اتصالات الکتريکي لازم را جهت بصدا در آوردن آژير انجام مي دهد در حال حاضر اين مدل کاربرد بيشتري نسبت به نوع اول دارد .

نکات زير جهت راهنمايي براي نصب شستي هاي اعلام حريق در محل مناسب مي باشند :

الف- شستي هاي اعلام حريق دستي بايد در مسيرهاي خروجي اصلي بخصوص در طبقه همکف ساختمان درنزديکي پلکانها وخروجي هايي که به فضاي آزاد راه دارند , نصب گردند.

ب- شستي اعلام حريق دستي بايد طوري نصب شود  که شخص مجبور به پيمودن فاصله بيش از 20 متر مساحت جهت دستيابي به آن و بصدا در آوردن آژير نباشد .

پ- محل نصب شستي اعلام حريق از کف ساختمان بايد 4/1 متر ثابت باشد و مکان آن نيز بايد طوري باشد که به سهولت بتوان به آن دستيابي داشت وداراي نور و روشنايي کافي و دور از هر گونه مانعي باشد.

ج- روش فعال کردن سيستم و بصدا در آوردن آژير توسط آنها بايد مشابه باشد مگر به دليل هاي خاص فرق کنند.

د- وسايل و دستگاه هاي اتوماتيک ود ستي را مي توان روي يک سيستم نصب نمود اگرچه پيشنهاد مي شود جهت شناسايي سريع محل آتش , سيستم اعلام حريق دستي روي ناحيه اي مجزا نصب شود.

ذ- سيم کشي و سربندي مدارهاي سيستم اعلام حريق بايد طوري باشد که خارج کردن يک دتکتور دودي يا حرارتي باعث جدا شدن يک شستي اعلام حريق دستي نشود.

آژير صوتي اعلام حريق :

يکي از مهمترين تجهيزات يک سيستم اعلام حريق آژير صوتي آن مي باشد که معمولا ً به شکل زنگ و يا دستگاه صوتي الکتريکي است و بايد صداي آن قابل شنيدن درتمامي ساختمان جهت هشدار به کليه ساکنان آن باشد.

آلارمها معمولاً به سه صورت زير مي باشند :

- زنگ

- آژير با دو تن بم و زير براي خارج  ساختمان مخصوص هواي آزاد

- آژير با دو تن بم و زير براي داخل ساختمان .

( از 10 تا 30 وات ) ساخته مي شوند و انتخاب آن براي سيستم اعلام حريق پارامتر مهمي تلقي مي شود حداقل صوت و صدائيکه لازم است توسط آلارم توليد شود برابر dB 65 و يا 5 دسي بل بيشتر از صداي موجود در محيط باشد . مينيمم سطح صوت در محل خواب در صورتيکه همه درها بسته باشند 75 دسي بل مي باشد اين موارد در محل نصب و تعداد آژيرها تاثير خواهد گذاشت .بعنوان مثال اغلب درهاي تکي (هر دري) 20دسي بل و          درهاي محکم و توپر مانند درهاي ضد حريقه 30دسي بل يا بيشتر سطح صوت را کاهش مي دهند.

کنترل پانل :

تمام مدارات اعلام حريق به تابلوي کنترل مرکزي متصل هستند و تمام فرمانها  به آنجا وارد و از آنجا صادر مي شود وقتي که آتش سوزي در ناحيه تحت حفاظت يک دتکتور رخ مي دهد اين دتکتور با توجه به نوع سنسورش آتش را حس کرده و سيگنالي به تابلوي کنترل مرکزي ارسال مي دارد اين تابلو با دريافت اين سيگنال آلارمهاي مربوطه را بصدا در       مي آورد و از حريق خبر مي دهد . در روي اين تابلو به تناسب تعداد زونها شاخص هايي وجود دارد که از حريق و آتش سوزي در زون مربوطه گزارش مي دهد اين شاخص ها ميتوانند بصورت LED باشند که با رنگ هاي مختلف خبر از حريق ومکان آن مي دهند و يا بصورت 7 segmant محل ومکان مورد حريق را بصورت کد نشان ميدهد .

اين تابلوها بايد داراي مشخصات زير مي باشد :

1-مدولاتور الکتريکي باشد

2- مدار چاپي ها از نوع فايبر گلاس ضد آتش باشد

3- کنتاکت هاي بردها ، آب طلا شوند .

سيستم هاي  موجود درکنترل پانل :

1- مدار شارژ اتوماتيک باطري

2-مدار عيب ياب شارژ اتوماتيک باطري

3- مدار عيب ياب زونها( که در صورت قطع شدن زون گزارش دهد ).

4- داراي سيستم عيب يابي باطري و برق شهر باشد .

5-داراي عيب يابي و گزارش خرابي آژير باشد ( در صورت خرابي درهر زون گزارش دهد )

6- داراي جعبه مخصوص ضد گرد و غبار باشد.

منبع تغذيه :

سيستم هاي اعلام حريق عموماً با برق 220 ولت کار مي کنندولتاژ سيستم نيز 24 ولت dc مي باشد که توسط يک مدار شارژ و يکسو ساز که در تابلوي کنترل مرکزي نصب شده اند توليد مي شود همانطور که قبلا ً نيز اشاره شد سيستم بايد مجهز به باطري باشد تا در صورت قطع برق شهر از کار نيفتد.

نکات لازم براي منبع تغذيه :

- لوازم و دستگاه هاي منبع تغذيه سيستم هاي اعلام حريق بايد فقط اختصاص به سيستم مذکور داشته باشد . وقتي که سيستم اعلام حريق , با ديگر سيستم هاي کنترل و اضطراري مثل ساختمان هاي کنترل شده با کامپيوتر ترکيب شده باشد کيفيت منبع تغذيه سيستم اعلام حريق نبايد بوسيله چنين ملحقاتي تحت شعاع قرار گيرد.

-منبع تغذيه اعلام حريق بايد مجهز به فيوز خاصي با رنگ قرمز که فقط به همين منظور درنظر گرفته شده باشد در ضمن بايد روي آن جمله (اعلام حريق) حک گردد.

- در صورت قطع شدن برق منبع اصلي تغذيه اضطراري بايد در حداقل زمان وارد مدار شود و اين منبع تغذيه بايد ظرفيت کافي براي تحمل کار با آژيرها را بمدت حداقل 30 دقيقه داشته باشد.

زون بندي سيستم :

يک زون بخشي از ساختمان مي باشد که تشخيص و پيدا کردن آن به سرعت و سادگي امکان پذير است معيارهاي زير تعداد و اندازه زونها را مشخص مي کند :

- مساحت يک زون نبايد از دو هزار متر مربع تجاوز کند.

- در يک زون يک شخص نبايد بيش از 30متر طي کند تا محل آتش رامشاهده کند.

- تعداد دتکتورها در يک زون نبايد بيشتر از 20 عدد باشد.

سيستم نصب دتکتورهاي اعلام حريق با هم در يک زون بصورت موازي مي باشد و در انتهاي خط يک مقاومت(kΩ7/2) قرار داده مي شود.

سيم کشي :

کليه سيم کشيها بايد با سيم مسي به مقطع 5/1 ميليمتر مربع, و با عايق پلاستيکي , به تعداد لازم در لوله فولادي يا پي – وي – سي سخت,طبق نقشه اجرايي و مشخصات کارخانه سازنده اجرا شود.

| نوع کاشف کاشفهاي حرارتي (استاندارد انگليسي 5445) | محدوديت کلي (m) | در صورت حضور و رسيدگي سريع نيرو (m) |
| --- | --- | --- |
| درجه 1 | 9 | 5/13 |
| درجه 2 | 5/7 | 12 |
| درجه 3 | 6 | 5/10 |
| نقطه و محل کاشف هاي دودي | 5/10 | 15 |
| کاشفهاي دودي اپتيکال خطي استاندارد انگليسي 5839 | 25 | 40 |