محاسبة روشنايي براي آشپزخانه:

براي محاشبة آشپزخانه مقداري بايد ميانگين سطح را نسبت به اتاقكهاي ديگر بالا در نظر بگيريم، چون در آشپزخانه وسيلي مانند يخچال، ماشين لباسشويي، ظرفشويي و غيره هستند و طبيعتاً اگر در اتاقهاي ديگر متوسط را0.8m يا80cm در نظر ميگرفتيم (منظور متوسط سطح كار) در آشپزخانه اين متوسط را1m (متر) در نظر ميگيرد. حال به بررسي روشنايي آشنايي آشپزخانه مورد نظر ميپردازيم.

براي بررسي اين قسمت نيز از روش لومن با استفاده از شاخص فضا استفاده ميكنيم و مراحل قبل را قدم به قرم جلو ميرويم:

L≃300cm=3cm

و عرض را نيز با در نظر گرفتن open آشپزخانه برابر است:

w=320

حال A را حساب ميكنيم:

A=Lw=3×302=9.6m

از طرفي با توجه با اينكه آشپزخانه است ارتفاع سطح را1m در نظر ميگيريم پس: h=2.6−0.3=2.3

Kr=Lwh(L+w)=Kr=9.6(13)(6.2)=9.69.92=1.2

از روي جدول ميبينيم كه برايKr=12 در اين حالت،

چون آشپزخانه است ما از لامپهاي نوع آويز لوستر استفاده ميكنيم كه با توجه به نوع لامپcu=0.3 كه البته اين براي ضريب انعكاسي كف0.1 ميباشد ولي، تقريباً آن راPf=0.3 ميگيريم. پس در ضريب تصحيح اين مقدار كه در صفحه آخر جدول 5-4 كتاب آمده ضرب ميكنيم، پس

cu=03×104=03 براي Pf=0.3

حال با استفاده ازcu بدست آمده، مقدار شار كل براي روشنايي و آشپزخانه با ابعاد ذكر شده در بالا را بدست ميآوريم البته ميدانيم كه براي يك آشپزخانه تقريباً200Lux روشنايي مورد نياز است:

Eav=ΦA.cu.MF

- mF را برابر0.7 ميگيريم كه ضريب نگهداري است.

- E هم روشنايي مورد نياز ميباشد كه قبلاً كنيم براي آشپزخانه200Lux ميباشد.

⇒200=Φ9.6×03∗07

- A كمكم سطح كار ميباشد قبلاً محاسبه شد، كه برابر9.6m ميباشد.

- Φ هم شار كل مورد نظر براي روشنايي مورد نظر ميباشد:

Φ=9150

حال ميداينم كه شار كل مورد نياز9150 ميباشد و چون از لوستر استفاده كردهايم لامپهايي كه براي اين آشپزخانه لازم داريم بصورت زير بدست ميآيند. البته نقشه لامپ40w را گذاشته و ما هم بعد از بررسي ميبينيم كه لامپ 40w به هيچ عنوان صحيح نميباشد ولي اگر40w كم مصرف قرار دهيم تقريباً صحيح ميباشد. چون هر لامپ كم مصرف40w داراي3500 لومن ميباشد. و اگر از3 لامپ كم مصرف40w استفاده كنيم105 لومن داريم كه اين مقدار 1350 لومن از مقدار مورد نياز بيشتر ميباشد.

مورد نظر 40w كم مصرف ميباشد. البته ما ميتوانيم بر حسب سليقه صاحب كار از لامپهاي كم مصرف نيز استفاده كنيم. بخصوص زير آركهاي اُپن آشپزخانه كه از لامپهاي توكار دكوراتيو استفاده شده و البته در اتاق خواب هم ميتوان استفاده كرد.

حال به بررسي انبار اين قسمت از ساختمان ميپردازيم كه اتاق كوچكي در بين اتاق خواب و حمام ميباشد و محاسبات روشنايي را بصورت زير بررسي ميكنيم.

و اين مناسب نميباشد چون شدت نور طراحي شده از حالت استاندارد آن خيلي بيشتر ميباشد. براي اصلاح اين مشكل ميتوانيم از دو لامپ كم مصرف40w كه هر كدام داراي 3500 است استفاده كنيم و البته دو لامپ كم مصرف 18w كه داراي 1200 لومن است نيز اضافه كنيم پس بايد گفت كه براي آشپزخانه كه يك لوستر در آن قرار ميدهيم نياز به دو لامپ كم مصرف40w و دو لامپ كم مصرف 18w ميباشد كه جمعاً 9400 لومن دارند و با تقريباً ميتوان گفت كفايت ميكند البته بر حسب نظر صاحب كار ميتوان از لامپهاي كم مصرف دكوراتيو نيز استفاده كرد. مثلاً در اتاق خواب و اتاق نشيمن و پذيرايي البته در زير آرك آشپزخانه نيز از لامپهاي توكار دكوراتيو سيلندري ميتوان بر حسب سليقه صاحب كار استفاده كرد كه استفاده از اين لامپهاي دكوراتيو در محاسبات روشنايي لحاظ نميشود.

حال به بررسي اتاقك كوچك انباري كه بين حمام و اتاق خواب قرار دارد ميپردازيم. محاسبات روشنايي اين اتاقك بصورت زير ميباشد.

اگر فضايي را كه كابينت آشپزخانه اشغال كرده از مساحت كلي آشپزخانه كسر شود. كل جديدي بدست ميآيد بصورت زير:

L=300cm=3mw=2.6mA=7.8h=2.6−03−0.8=1.5⇒Kr=7.81.5(5.5)=0.94→

با توجه بهkr=0.9⇐ چون از لوستر استفاده شده سراغ مشخصات لوستر ميرويم و نتيجه ميگيريم:

cu=0.21

پس در ضريب تصحيح ضرب ميشود:

cu=0.215×1.025⇒200=Φ7.8(0.215)×(0.7)⇒Φ=1360

كه چون در آشپزخانه ديوار كمتري داريم و بيشتر فضاي بالاي اُپن و يا ورودي آشپزخانه و كابينت است پس ضريب انعكاسي ديوار بر خلاف محاسبات قبلي ضريب انعكاسي ديوار 0.5 در نظر گرفته شده بود در اينجا 0.3 در نظر گرفته شده و ضريب سقف هم مثل حالات قبلي 0.7 و ضريب انعكاسي كف نيز 0.3 در نظر گرفته شده كه در اين حالتΦ=10360  كه با تقريباً خوبي ميتوان گفت تا حدودي طراحي مهندس طراح با اين ضرايب بوده چون سه لامپ كم مصرف 40w هم حدود 10500 لومن دارد پس طراحي با اين ضرايب بود.

بررسي روشنايي اتاقك انباري

براي بررسي اين قسمت نيز چون انبار مناسب روش لومن ميباشند يعني ابعاد زياد بزرگ نيستند از روش لومن استفاده ميكنيم ابعاد اين اتاقك بصورت زير ميباشند.

L=1.6mw=1.6mA=1.6×1.6=256mL+w=1.6+1.6=3.2m

طبق روار ابتداء Kr را محاسبه ميكنيم. بصورت روبرو:

Kr=Ah(L+w)

كه h را بصورت زير بدست ميآوريم، چون مهندس طراح روشنايي گريفي سقفي استفاده كرده پس ميدانيم كه h تمام ارتفاع اتاق منهاي سطح كار كه برابر 0.8 است، چون روشنايي ما آويز نيست كه ارتفاع كم شود پس h=2.6−0.8=1.8 پس در نتيجه،

Kr=2.561.8(3.2)=0.44

Kr=0.3 ميباشد و خيلي كم است. اين يعني اينكه بسيار كوچك ميباشد و بدون محاسبه هم ميتوان تشخيص داد كه چه لامپي داخل اين اتاق بايد قرار داد. مثلاً يك لامپ 100wΦ قرار ميدهيم به خوبي نور مورد نظر را براي ما تامين ميكند. در اينجا مهندس طراح بر حسب تجربه از روشنايي گريفي سقفي با لامپ رشتهاي 100w قرار داده است.

محاسبه روشنايي براي ايوان بالكن:

براي محاسبه اين قسمت بايد در ضرايب انعكاس تغييراتي داشته باشيم. به اين دليل كه اولاً چهار طرف اين قسمت ديواره نيست پس ضريب انعكاسي ديوار را بايد كمتر در نظر بگيريم، چراكه يك طرف اين قسمت ديوار است و تازه بيشتر قسمتهاي اين ديوار را پنجرة اتاقها گرفتهاند و شيشه هم كه بيشتر نور را از خود عبور ميدهد. پس ما ميتوانيم ضريب انعكاسي ديوار را كمتر در نظر بگيريم. مثلاً 0.2 در نظر ميگيريم. حال به بررسي محاسبات ميپردازيم:

L=890cm=8.9mw=1m⇒L×w=8.9L+w=9.9≃10

حال Kr را محاسبه ميكنيم.

Kr=Lwh(L+w)

در اين قسمت هم مثل حالت قبلي h‌ ارتفاع كامل در نظر ميگيريم منهاي سطحي مثل 0.8 كه سطح كار در نظر ميگيريم، چرا كه چراغ سقفي است. البته در اينجا چون زاويه پخش نور گريفي شبيه به روشنايي شماره 17 ميباشد اين روشنايي را در اين قسمت لحاظ ميكنيم:

Kr=8.918(10)≃0.5

در اين قسمت نيز مثل حالت قبليKr خيلي كم است كه اين نشان ميدهد ابعاد كوچك هستند و ميتوان به راحتي روشنايي مورد نظر را انتخاب كرد. ابعاد كه در اينجا بر حسب مهندسي طراح سه لامپ رشتهاي 100w را با چراغ گريفي سقفي انتخاب كرده و منطقي هم به نظر ميرسد و به راحتي روشنايي اين قسمت را تأمين ميكند.

حال ميخواهيم به بررسي روشنايي هال پذيرايي ساختمان بپردازيم. طبق رواي اول ابعاد را در نظر ميگيريم. هال را به دو قسمت تقسيم مي كنيم. قسمت بزرگتر را كه از در ورودي ساختمان است تا ورودي پذيرايي را به صورت يك مستطيل در نظر ميگيريم كه به ابعادي

L=1.6m,w=3.2m

ميباشد چون از لوستر استفاده كرده ارتفاع آن را 30cm در نظر ميگيريم. پس

h=2.6−0.3−0.8=1.5m

پس

Kr=L.wh(L+w)=5.121.5(16+3.2)=0.71

در اينجا طراح از لوستر تكي استفاده كرده كه ما به مشخصات روشنايي شماره 17 ميپردازيم البته در اينجا چون ديواره مربوط به اين ابعاد وجود ندارد و فرض كردهايم پس ضريب انعكاس ديوار را هم كمتر از 0.5 در نظر ميگيريم. مثلاً

Pw=0.3

پس cu را با تقريب ميتوان cu=0.33 در نظر گرفت كه بايد در ضريب تصحيح 0.3 ضرب شود:

cu=0.33×1.02≃0.33

البته ميدانيم كه روشنايي مورد نياز براي اتاقهال پذيرايي 200 لوكس ميباشد، پس

E=ΦA(cu)(mf=0.7)

كه mf ضريب نگهداري و تقريباً ميتوان آن را 0.7 در نظر گرفت. cu هم ضريب بهرة روشنايي مورد نظر ميباشد.Φ هم كل شار مورد نياز اتاق ميباشد و A هم سطح مورد نظر و E‌ هم روشنايي مورد نياز براي قسمت مورد نظر پس:

لومن150=Φ5.12(0.33)(0.7)⇒Φ=3324

كه در اينجا طراح يك لامپ 100w قرار داده و با توجه به اينكه لامپ 100w‌ داراي 1380 لومن است، پس كم ميباشد ولي اگر يك لامپ 200w در اين قسمت ميگذاشت با تقريب بالايي ميتوان آن را در نظر گرفت. پس در اينجا نيز احتمالاً مهندس طراح طبق استاندارد 150 لوكس عمل نكرده وگرنه بايد از لامپ 200‌ استفاده كرد.

دو راهرو با ابعاد كوچك نيز داخل هال پذيرايي وجود دارد كه چون ابعاد كمي دارند ميتوان طبق سليقه صاحب كار از لامپهاي دكوراتيو استفاده كرد. با توجه به اينكه نياز به روشنايي آنچناني براي اين راهروها نداريم و البته نور از داخلهال پذيرايي و قسمتهاي ديگر نيز به اين راهروها ساتع ميشود ولي به هر حال طبق طراحي مهندس طراح روي سقف هر كدام از اين راهروها يك چراغ دكوراتيو كم مصرف قرار داده است كه كاملاً صحيح ميباشد.

حال به بررسي اتاق پذيرايي ميپردازيم.

بررسي روشنايي اتاق پذيرايي: نظر به ابعاد اتاق متوجه ميشويم كه ميتوان از روش لومن استفاده كرد در اين اتاق مهندسي طراح از لوستر استفاده كرده پس طبق ابعاد به دست آمده ابتداءKr را بدست ميآوريم پس با توجه به مشخصات لوستر cu مناسب را انتخاب ميكنيم. سپس با توجه به cu انتخاب شد. Φ كل را محاسبه ميكنيم و با توجه به،Φ كل تعداد لوستر مورد نظر را طبق روابط پايين بدست ميآوريم:

L=4.7mw=620+80=7m

روشنايي مورد نياز پذيرايي 200 لوكس ميباشد:

E=200E=ΦA.cu.mf→

چون از لوستر استفاده شده است←h=2.6−0.8−0.3=1.5 		Kr=L.wh(L+w)

⇒ در ضريب انعكاسي كف0.1→Cu = 0.35→Kr=188

Cu = 0.38, Mf = 0.7→0.381.08Cu = 0.35 براي ضريب انعكاسي كف 0.3

200=Φ32.9(0.37)(07)⇒Φ=25405⇒n=Φ3500=7.3

چون از از لامپ كم مصرف 40w قرار است استفاده كنيم و هر لامپ 3500 لومن دارد پس تعداد لامپ مورد نظر به صورت بالا به دست ميآيند كه مقدار نزديكي به واقعيت دارد به نظر ميرسد كه مهندس طراح ضريب نگهداري را 0.65 به جاي 0.7 در نظر گرفته است كه با اين ضريب اگر جايگزين كنيم ميبينيم كه Φ=27360 و اگر اين را بر 3500 تقسيم كنيم 8 باقي ميماند يعني 8 لامپ كم مصرف 40w مجاز هستيم كه استفاده كنيم كه چون از لوستر استفاده شده روي هر لوستر 4 لامپ كم مصرف 40w قرار ميگيرد كه روي نقشه هم مشخص است. البته همانطوري كه قبلاً هم ذكر شد ميتوان با سليقههاي مختلف از لامپهاي دكوراتيو كم مصرف استفاده نمود.

و اما فاصله گذاري بين دو لوستر استفده شده:

اگر به مشخصات لوستر نگاه كنيم ميبينيم كه نوشته شده كه حداكثر فاصله بين دو تا لوستر برابر فاصله روشنايي تا كف ميباشد كه در اينجا چون لوستر را 30cm در نظر گرفتهايم، فاصلة لوستر تا زمين 2.3m ميباشد. يعني فاصلة هر لوستر از ديگري 2.3m ميباشد. البته براي پخش نور متناسب بهتر است كه فاصلة هر لوستر از ديوار كناري نصف فاصلة لوستر از لوستر ديگر انتخاب شود. يعني در اينجا فاصلة هر لوستر از ديوار 115cm ميباشد. حال به صورت رياضي هم اين فاصله را بدست ميآوريم.

⇒x=4.05=4.5cm تعداد لوستر استفاده شدهL(4.7)X×w(7)X=2→

700−405=295→2952=147.5cm               7147.5147.5

كه با توجه به اطلاعاتي كه در زير لوستر در كتاب ميبينيم بايد از سه تا لوستر استفاده ميكرد، و تعداد لامپها را بصورتي بين سه لوستر تقسيم ميكرد. چون در اينجا فاصلهاي كه بدست آمده بيشتر از 2.3 ميباشد كه در زير لوستر ذكر شده حداكثر فاصلة دو لوستر بايد برابر فاصلة روشنايي تا كف اتاق باشد ولي در اينجا فاصلة دو لوستر 405cm بدست آمده كه مهندس طراح بدين صورت لحاظ كرده است.

بررسي روشنايي راهرو:

اگر سمت چپ و سمت راست سالن يعني سمت چپ و سمت راست سالن كه وسط آن اتاقكهاي آسانسور است نگاه كنيم و با توجه به ابعاد كه L=13.6 و w=3.6 و A=48.96 ميباشد و بخواهيم Kr را حساب كنيم و سپس از روي آن cu را حساب ميكنيم و چون اين cu براي ضريب انعكاسي كف 0.1 طراحي شده بايد در ضريب تصحيح ضرب شود كه بصورت روبرو بدست ميآيد:

Kr=Lwh(L+w)

h=2.3−0.8Kr=1.58→cu=0.65→

براي لامپهاي كم مصرف دكوري سقفي از روشنايي كه 11 استفاده ميكنيم كه در اين نونه برايKr=1.58 ميتوان اشاره كرد كه اين cu‌ را در ضريب تصحيح 1.07 ضرب ميكنيم. (چون طبق Kr=1.59 ضريب تصحيح 1.07 بدست ميآيد) و طبق روال ابتداءΦ كل را بدست ميآوريم و ميتوان راهرو را 100Lux لوكس روشنايي در نظر گرفت كه چون 18w كم مصرف در نظر گرفته و هر 18w كم مصرف هم 1300 لومن دارد. شار كل بدست آمده را بر 1300 تقسيم ميكنيم تا تعداد و لامپها بدست ميآيد، كه براي قسمتهاي چپ و راست سالن تا اتاقكهاي آن نور به صورت زير بدست آمده:

Kr=1.58→cu=0.7⇒100Lux=Φ48.96×0.7×0.7→Φ

Φ=9990→Φ1300=7.6→ كل

كه با تقريب درست نيز مهندس طراح براي هر دو طرف يكي 7 لامپ كم مصرف با روشنايي مورد نظر 11 در نظر كه اين نيز در محاسبات بايد بدست آمده است.

البته چون دكوراتيو هستند ميتوان به صورت سليقهاي اضافه يا كم كرد كه اين بيشتر به سليقه صاحب كار بستگي دارد ولي براي محاسبه روشنايي از همين روش استفاده ميكنيم.

تمام محاسبات بايد مربوط به يك دستگاه از هشت دستگاه يك طبقه از اين ساختمان 13 طبقه بود كه تمام هشت دستگاه ديگر نيز مشابه اين دستگاه ميباشند و طراحي يكي براي روشنايي ديگر قسمتها نيز صدق ميكند. البته براي خرپُشته و زير زمين و اتاقكهاي آسانسور نيز به صورت جداگانه روشنايي طراحي شده كه تقريباً مشابه طراحيهاي نقشه ميباشد.