كابل ها ، فيوزها و سيم ها:

هر ساختار قابل احداث از جمله كارخانه كارگاهها مراكز توليدي-اقتصادي – سياسي- مغازه ها وبه طور كلي تمامي مركز بشري نيازمندروشنايي وهمچنين استفاده از انرژي برق مي باشد. براي مرتفع شدن اين نياز.به طور روز افزون لزوم طراحي دقيق و كارآمد تاسيسات اتكتريكي مشاهده مي شود زيراكه طراحي هاي صحيح واستاندارد هم باعث استفاده بهينه از برق مي گرددو هم باعث ايمني در مصرف و همچنين رفاه هرچه بيشتر مصرف كننده است. براين اساس در ساخت وسازهاي امروزي همواره سعي شود كه طراحي مناسب جهت تاسيسات برق صورت بگيرد. به طور كلي براي طراحي تاسيسات يك سازه به چند طريق بايد عمل كرد ابتدا بايد نياز مصرف كننده وميزان مصرف آن رادر نظر گرفت ومحاسبه كردو سپس با توجه به امكانات موجود  ساختمان بهترين طراحي راكه بيشترين ايمني و رفاه رافراهم مي كند به كار گرفت ومحاسبه كردوسپس باتوجه به امكانات موجودساختمان بهترين طرحي زا كه بيشترين ايمني ورفاه رافراهم مي كند به كار گرفت.البته طراحي فقط به اين يك جمله ختم نمي شودبلكه پروسهاي حساس وزمان بر است كه هم نياز به بيشينه علمي داردوهم نيازمندتجربه است. در اين پروژه كه تحت درس تاسيسات الكتريكي مورد بررسي قرار مي گيرد.نوع طراحي اعم از سيم كشي .مقاطع سيم.فيوزها.روشنايي.مانيتورينگ.سيستم اعلام واطفاء حريق.و...... را مورد بررس ونقد قرارمي دهيم و مزايا و معايب طراحي را مورد نقدوبررسي قرارمي دهيم.  در اين پروژه بررسي مقاطع سيمها.كابلها.فيوزها برعهده اين گروه كه شامل آقايان علي ترابي -  علي اكبر راكعي – آرش سليماني به صورت عملي در اين پروژه براي برق رساني از برق شهر تا هر واحد بدين طريق عمل شده است:

ابتدابرق شهروارد تابلوي اصلي مي شودالبته لازم به ذكر است كه تابلوهاي مربوط به مشائات يعني   GP1.GP2  كه به گونه اي فيدر راه پله  و زير زمين و آسانسورو.... هستند. ابتدا وارد تابلوي MPB    ( موتور خانه وتاسيسات ) مي شوند وسپس از آنجا به تابلوي اصلي متصل مي گردند. اين ساختمان با طبقه همكف 14 طبقه دارد كه در هر طبقه يك تابلوي برق KWH موجود مي باشد.كه در هركدام از آنها 8 عدد كنتور مربوطبه هر 8 واحدآن طبقه موجود هستند اولين ايرادي كه بر اين پروژه مي توان گرفت اين است كه نحوه قرار گرفتن كنتورها بسيار اشتباه است. زيرا طبق آيين نامه شركت توانير فاصله فيوز اصلي تا كنتور مشترك بايد حداقل فاصله لازم باشد

سيستم علاوه بر توزيع نرمال داراي برق اضطراري نيز مي باشد كه دراين سيستم فقط آسانسورو مسائات يعني تابلوهاي GP1 & GP2  داراي برق اضطراري هستند دراين سيستم D . G   ( ديزل ژنراتور)  به تابلوي MPB اضطراري متصل مي شود. و همچنين تابلو هاي GP1 – GP2  اضطراري به  MPB  وصل مي شوند عتاوه بر اين تابلوي آسانسور به تابلوي MPB  اضطراري متصل است وبدين صورت عمل مي نمايد كه با بروز اشكال در سيستم برق شهر تشخيص آن توسط                                                                                                                                                                                                              CHANGE OVER انرژي را از منبع تغذيه اضطراري يا ديزل ژنراتور به تابلوي موتورخانه  MPB  وصل مي كند كه از طريق تابلوي  MPB . GP1 . GP2 . يعني مشائات به برق اضطراري وصل مي شود هم چنين آسانسور .

البته لازم به ذكر است كه رايزر برق شهر و اضطراري سه فاز مي باشند به عبارت ديگر از برق شهر تا تابلوي برق KWH  هشت عدد كنتور برق بصورت سه فاز مي باشد.

حال نوبت به بررسي اجمالي تابلو هاست .

ابتدا تابلوي اصلي MDP  را بررسي مي كنيم از اين تابلو يك دستگاه به طور ايستاده استفاده شده است. به اين تابلو از طريق برق شهر برق سه فاز از طريق كليد اتو ماتيك تابلوي سه فاز 800  آمپر  وارد مي گردد. قبل از ورود به تابلو از يك ترانس  جريان با نسبت /5 A  800  استفاده شده است اين تابلو سه فاز داراي  15  فيدر است كه 14  عدد از آن به صورت سه فاز  به 14 تابلو كنتورهاي  8 تايي در هر 14  طبقه متصل شده است. و انشعاب  پانزدهم از يك كنتور سه فاز رد مي گردد. وارد تابلوي موتورخانه و مشائات ميشود.( MPB )  .

حال نوبت به تابلوي موتورخانهMPB. مي رسد كه اين تابلو بصورت يكدستگاه ايستاده قرار دارد.البته ايرادي در طراحي اين تابلو مشاهده مي گردد زيرا در اين تابلو MPB   نرمال را با MPB  اضطراري در يك تابلو بصورت گردآورده اند و بايد اين دو تابلو از هم مجزا باشند.به اين تابلو علاوه بر انشعابي كه از تابلوي اصلي مي رسد انشعابي از   D . G    مي آيد كه وارد يك كليد. CHANGE OVER  مي گردد تابلوي MPB  داراي 5 انشعاب است كه دو عدد از آنها مربوط به تابلوهاي  GP1- GP2   نرمال هستند و يك انشعاب مربوط به كاپاسيتور ويك انشعاب بصورت  SPARE   يا    STANDBY  مي باشد كه براي توسعه دادن در ايندا پيش بيني شده است آخرين انشعاب تابلو  MPB  نرمال وارد كليد CHANGE OVER  مي شود.لازم به ذكر است كه در اين تابلوايستاده MPB  اضطراري هم وجود دارد اين تابلو داراي 15 انشعاب است كه دو عدد از آنهاوارد تابلوهاي  GP1 ,GP2  اضطراري مي شوند ويك انشعاب وارد آسانسور مي گرددانشعاب ديگر به كليد  CHANGE OVER  متصل است وآخرين انشعاب بصورت  SPARE   براي  FACILITY   يا توسعه مي باشد.

حال تابلوي برق KWH  را كه يك تابلوي تو كار است و14عدد از آنها در هر 14طبقه وجود دارد را مورد بررسي قرار مي دهيم .

اين تابلو از هر سه فاز R S T  به طور متوالي استفاده مي كنند تا تعادل جريان كشي   ( CURRENT  BALANCE )  رعايت گردد در اين تابلو 18 انشعاب براي هشت عدد واحد موجود درهر طبقه قرار داردكه در سر هر انشعاب كنتور تك فاز تعبيه شده است كه بعد از كنتور بافيوز A 25  هر انشعاب وارد جعبه فيوز مينياتوري موجود در هر واحد مي گردد .

اكنون به تابلوي برق  GP1  مي پردتزيم . در اين تابلو نيز باز به اشتباه  تابلوهاي  نرمال  واضطراري در يك تابلو گرد آمده اند در اين تابلو  GP1  نرمال از MPB  تغذيه مي شود و  GP1  اضطراري از  MPB  اضطراري تغذيه مي گردد . تابلوي  GP1   نرمال 22 انشعاب دارد كه به تر تيب به طور متوالي از فازهاي   R S T  در آن انشعاب گرفته شده است  13 انشعاب از اين تابلو مربوط به روشناييهاي مربوط به مكانهاي عمومي از جمله راهروها . راه پله ها وزير زمين است .5 انشعاب مربوط پريز مكان هاي مشائات مي باشدو 4تا انشعاب به صورت  SPARE  ويا يدكي پيش بيني شده است . تابلو GP1  اضطراري 24 انشعاب دارد كه 15 تا از آتها مربوط به روشنايي مي باشد . 4 انشعاب ديگر  مربوط به هواكش ها مي باشد .يك انشعاب مربوط به آمپلي فاير آنتن مركزي است و 4 انشعاب ديگر مربوط به SPARE   يا اضافي مي باشد.

تابلوي برق بعدي تابلوي برق GP2   مي باشدكه باز دراين تابلو قسمتهاي  نرمال و اضطراري در كنار هم ( به اشتباه ) قرار دارند  در اين تابلو GP2  نرمال  17 انشعاب دارد كه  8 عدد از آنها مربوط به روشنايي اماكن عمومي و 5 عدد از آنهامربوط به پريز اماكن عمومي است همچنين 4 عدد انشعاب  آخر مربوط به انشعابات يدكي هستند و براي گسترش پيش نيني شده اند .  GP2    اضطراري داراي 23 انشعاب است كه 13 عدد از آنا مربوط به روشنايي اماكن عمومي مي باشد 5 انشعاب مربوط به هواكش ها هستند . ويك انشعاب مربوط به آمپلي فاير آنتن مركزي است . وهمچنين 4انشعاب آخر  SPARE  مي باشد .

حال به بررسي تابو برق  LIFTB  كه بصورت ديواري و روكار است مي پردازيم . اين تابلو از   MPH اضطراري تغذيه مي شود و داراي 13 انشعاب است كه 7 عدد از آنها مربوط به روشنايي داخت آسانسورهاست . يك انشعاب مربوط به پريز داخل آسانسور مي باشد انشعاب ديگر مربوط به چراغ هشدار هلي كوپتر   ( obstruction lighting )  است . سه انشعاب مربوط به تغذيه آسانسور است . دو انشعاب ديگر  بصورت  SPARE ) ( مي باشد

و اينك به بررسي آخرين تابلو مي پردازيم كه تابلوي DP   يا همان جعبه فيوز مينياتوري موجود در هر واحد مسكوني است كه پس از هر كنتور ابتدا برق وارد اين تابلو ميگردد ودر هر واحد مسكوني  به ديوار آشپزخانه تعبيه گرديده است  اين جعبه شامل 9 عدد فيوز وانشعاب است 2 عدداز اين انشعابات مربوط به روشنايي واحد مسكوني هستند 4 عدد از آنها مربوط به پريزهاي داخل منزل مسكوني مي باشند يك انشعاب مربوط به تابلو وپانل ZENT  است و دو انشعاب آخر به عنوان  SPARE  و يدكي به منظور گسترش در آينده پيش بيني شده است .

تعيين مقاطع سيمها وكابلها و مقادير فيوز در داخل هرواحد مسكوني ( از طبقه همكف تا طبقه سيزدهم) .

براي بررسي اين مطالب بر طبق تقسيم بندي جعبه فيوز مينياتوري  DP  عمل مينماييم يعني ابتدا مقاطع سيمهاي مربوط به روشنايي را محاسبه مي نماييم و سپس مقاطع سيمهاي پريزها را محاسبه مي كنيم . در ضمن از نظر روشنايي و پريزها وبه طور كلي  پلان داخل تمامي  14 طبقه يكسان هستند.با توجه به پلان روشنايي در هر واحد مسكوني مقدار توان روشنايي وات  W  مي باشد. باتوجه به جعبه كليدهاي مينياتوري واقع در هر واحد براي اين    W 1630  دو كليد مينياتوري ( دو انشعاب )  وجود دارد . همان طور كه مي دانيم حداكثر نوسان و افت ولتاژ از ترانس تا منزل %5 وهمچنين افت ولتاژ از كنتور تا منزل حداكثر %5 مي باشد با اين تفاسير بدليل كم بودن جريان داخل منزل و همچنين كم بودن مقدار سيم كشي داخل منزل افت ولتاژ از فيوزهاي مينياتوري تا مصرف كننده ها بسيار كم وقابل اغماض مي باشد به همين دليل از افت ولتاژ هاي داخلي صرف نظر مي كنيم .

روشنايي مربوط به تراس وپذي رايي و آشژزخانه كه روي هم   954 W  مي شود مربوط به انشعاب  L2  جعبه كليد هاي مينياتوري  DP  مي باشد روشنايي مربوط به دو اتاق خواب و سرويسهاي بهداشتي  و راهرو وهال وانباري  وروشنايي درب ورودي روي هم رفته  676 W  مي شود مربوط به انشعاب L1   جعبه كليدهاي مينياتوري  DP   مي باشد .

براي روشنايي داخل واحدها مقدارر  COS Ø  را برابر  يك مي گيريم و باتوجه به رابطه توان دازيم :

D-L2 =954 W                     I2 = 954⁄ 220 = 4.34  A            I=  P/ VCOΦ

DP – L2 = 676  W                 IL1= 676/ 220 = 3.07  A

باتوجه به مقادير جريانهاي بدست آمده وباتوجه به اينكه از طريق جدول مي دانيم كه سيم 1 mm²  توانايي عبور  12 A   را دارد پس سيم  ²mm1 براي اين سيم كشي و براي روشنايي داخلي واحدها كافي است امه بدليل مقرون به صرفه بودن سيم 1.5 وامكان توسعه  روشناييها و اضافه بار  در آينده ا‍ز سيم  1.5  بهره مي جوييم . پس كل انشعاب  L1   و L2  مربوط به داخل منزل رابه سيم  1.5 انجام مي دهيم لا‍زم به ذكر است كه ارتفاع نصب كليدهاي برق در تمام فضاها   110  cm  از كف تمام شده مي باشد و همچنين ارتفاع نصب تابلوهاي برق  110  cm از كف تمام شده مي باشد .

با احتساب محاسبات تقريبي در هر واحد طول سيم انشعاب L 1 برابر با  49.5  m و طول سيم انشعاب  L2   برابر با 35.2 m  مي باشد باتوجه به اينكه مقطع سيم را  1.5  انتخاب كرده ايم و همچنين جريان معلوم هر انشعاب . در صد افت ولتاژ را براي هر دو انشعاب حساب مي كنيم :

al1=200PLI COSöa*220*10-8=1.9%

al1=200*2.06*10  *35.2*4.341.5*10-8 ∗220=1.91

پس درصد افت ولتاژ در هردو% 1.9   مي باشد .

اين مقادير قابل قبول است لا‍زم به تذكر است مقادير محاسبه شده براي پيك جريان است  و به تبع آن مقدار افت ولتاژ براي اين مقدار است كه مقدار واقعي آن از اين مقدار كمتر است .

در مورد فيوزهاي مينياتوري انشعابات   L1 و .  L2    مي توان گفت چون در هردو انشعابات با احتساب روشن بودن همه چراغها جريان كمتر از 5 امپر خواهد بود مابه طور استاندارد از فيوزهاي 10  آمپري استفاده مي كنيم با انجام اين كار در صورت استفاده همه روشناييها و توسعه آينده در صورت محدود سيم كشي به راحتي تحمل  جريان را خواهد داشت .

تعيين مقاطع  سيمهاي مربوط به پريزها وفيوزهاي آنها :

اكنون به بررسي پريزهاي برق   داخل هر واحد مسكوني مي پردازيم  براي پريزها در داخل تابلوي برق در هر واحد مسكوني 4 انشعاب در نظر گرفته شده است و باتوجه به اينكه بيشتر لوازم پرمصرف در آشپزخانه هستند از جمله ماشين لباسشويي . يخچال . فريزر. ......دوانشعاب از اين 4 انشعاب را اختصاص به پريزهاي آشپزخانه مي دهيم ودو انشعاب باقي مانده براي كل قسمتهاي ديگر واحد مسكوني استفاده مي شوند . لازم به تذكر است كه ارتفاع نصب زنگ اخبار  230 cm  از كف تمام شده مي باشد وهمچنين ارتفاع نصب پريز هاي برق . تلفن . وآنتن در فضايمسكوني 30 cm  ودر فضاي  انبار. آشپزخانه . وسرويسهاي بهداشتي   110 cm  از كف تما م شده مي باشد .

همانطور كه ذكر گرديددر مورد پريزهاي برق از 4 انشعاب استفاده گرديده است . كه 2عدد از آنها مختص آشپزخانه و 2عدد ديگر مربوط به كل منزل مي باشد. با توجه به پلان پريزهاي موجود در سرويس بهداشتي . حمام . انباري . اتاق خواب ها كه جمعا 7 عدد پريز هستند  مربوط به  انشعاب  S1 جعبه فيوز هستند . علاوه بر ان پريزهاي موجود در هال و پذيرايي كه جمعا 5عدد پريز مي باشد مربوط به انشعاب S2   جعبه فيوز DP  مي باشد 6 عدد پريز در آشپزخانه وجود دارد كه 3عدد از آنها مربوط به انشعاب S3  وسه عدد ديگر مربوط به انشعاب S4  جعبه فيوز هستند .

در آشپزخانه وسايل برقي مورد مصرف عبارتند از يخچال . فريزر . ماكروويو . ماشين لباسشويي . ماشين ظرف شويي و ...  وباتوجه به اينكه  USER  از نحوه سيم كشي اطلاعي ندارد ممكن است براي مثال هر سه وسيله برقي موجود در آشپزخانه خود يعني  يخچال . فريزر  و ماشين لباسشويي را به يكي از انشعاب متصل كندپس طراحي بايد طوري باشد كه با وقوع چنين كارهاييسيستك دچار نقص نشود .

توان حدودي اين مصرف كننده ها را به صورت زير تقريب مي زنيم  :

يخچال :                                                                   COSφ = 0.8       500 W

فريزر  :                                       COSφ = 0.8       500 W                                                                                               ماشين لباسشويي   :                                       COSφ = 0.8       2000 W

پس ما كه مي خواهيم  طراحي را  براي بهترين حالت در نظر بگيريم كه ماكزيمم وسيله ممكن به يك انشعاب متصل شده باشداين حالت راهم مي توانيم  براي ساير لوازم برقي موجود در آشپزخانه در نظر بگيريم :

البته لازم به ذكر است كه به توجه به پلان پريزها در آشپزخانه وهمچنين قرار گرفتن اجاق گاز و كابينت ها و سينك ظرفشويي امكان استفاده ماشين لباسشويي و يخچال و فريزر  را باهم از يك انشعاب وجود ندارد .

به همين دليل حداكثر توان كشيده شده از هر انشعاب در اشپزخانه كمتر از 2500 W خواهد بود  حال با احتساب  2500  W   توان از هر انشعاب داريم  :

I =   2500220* 0.8*10-8  = 14.2  A

مي دانيم كه سيم  1.5 تحمل 12 A جريان را دارد پس ما براي انشعاب پريزها از سيم 2.5  وبه همان نسبت از  فيوز   16  A استفاده مي نماييم ديديم كه كل يك  انشعاب براي پريزها مي تواند تا  2500W  را تحمل كند واين با توجه به مصرف زياد در آشپزخانه بود در حاليكه مي دانيم كه مصرف زياد در هال و پذيرايي  ويا اتاق خواب وسرويسها به اين مقدار نخواهد رسيد  پس كل انشعاب پريزها موجود در خانه  را سيم  2.5   وبا فيوز  خودكار مينياتوري  16  A در نظر مي گيريم .

اكنون مي خواهيم در صد افت ولتاژ را محاسبه كنيم با توجه به پلان  وقرار گرفتن جعبه فيوز به ديوار آشپزخانه  انشعابهاي  S3 – S4  كه مربوط به آشپزخانه  هستند افت ولتاژي ندارد زيرا مصرف كننده  بسيار نزديك به جعبه فيوز  DP   است . پس افت ولتاژ را براي انشعابات  S1 -  S2   بدست مي آوريم :

انشعاب       S1 =  18 m    با فرض  حداكثر توان يعني :

As1=200*2.06*10*18*14*0.8 2.5  *220*10-8=1.5

As2= 200*2.06*10-6  *16.5*14*0.82.5*10 -8 *220 =1.38

همانطور كه ملاحظه مي گردد درصد افت ولتاژ با لحاظ حداكثر توان و همچنين محاسبه در آخر انشعاب براي هردو انشعاب قابل قبول است  پس سيم با مقطع  2.5 مناسب است .

با توجه به محاسبات انجام شده براي جعبه فيوز DP   از سيم  1.5 با فيوز  10  A آمپري براي روشنايي استفاده  مي كنيم  وبراي پريزها سه سيم 2.5 ( فاز . نول . ارت  ) با فيوز  16  A  استفاده مي كنيم  لازم به ذكر است كه پريزهاي استفاده شده از نوع سه سوكتي و ارت دارند . باتوجه به اين مطلب انشعاب راكه احتمالا مربوط به پكيج يا كولر مي باشد را از سيم 2.5 و فيوز 16 A امپري استفاده مي كنيم دو انشعاب را هم به صورت اضافه ( يدكي )  تعبيه مي نماييم يكي را با مقطع 1.5  و فيوز 10 A  براي گسترش وديگري را با سطح مقطع  2.5  وفيوز 16  A آمپري براي گسترش پريزها استفاده مي كنيم .

اينك بايد سطح مقطع سيم وارد شده به هر جعبه فيوز مينياتوري DP  را محاسبه كنيم براي اين كار در ابتدا بايد كليه جريانهايي راكه براي قسمت هاي مختلف روشنايي و پريزهاي منزل  حساب كرديم با هم جمع كنيم .

جريانهاي محاسبه شده به قرار زير مي باشد .

DP  -  L1                                                                     IL1 = 3.07

DP  - L2                                                                     IL2 = 4.34

DP  - S1                                               براي كل جريان كشيده شده توسط پريزها                       اDP  - S2                                                                      كل بار هايي را كه به پريزها متصل مي شوند

DP  - S3                                                                    را محاسبه كرده وبا  پيش فاز زماني . جريان

DP  - S4                                                       كل را حساب مي كنيم .

DP  - S5                                           I = 3  A  براي گسترش در آينده

يخچال  =                     500  وات

فريزر     =                     500   وات

سيستم صوتي  =            500  وات

ماشين لباسشويي  =      1500  وات

تلويزيون  =                 300  وات

جمع كل  =               3300  وات

IS = 3300/ ( 220* 0.80) = 18.75  A

I TOTAL = 3.07<0 + 4.34 <0+ 18.75 <-36.8 + 3< 0 = 27.7< -23.7   A

I = 27.7 * 0.6 = 21  A

ضريب همزماني

با توجه به ضريب همزماني  0.6  جريان كل برابر  21  آمپر مي گردد .

با احتساب اينكه طول سيم از جعبه فيوز  DP  تا كنتور  حدود 25 متر است  وبا فرض  افت ولتاژ  2% ( در بالاترين حالت ) داريم:

A =( 200 * 2.96*10-6   *25* 21*COS 29  )( 2 * 220 )  = 3.56  mm²

كه سطح مقطع  ²4 mm براي اين سيم كشي كافي است .

زير زمين :

زير زمين  داراي 112 انباري مي باشد كه كل روشنايي اين 112 انباري از دو تابلوي GP1 & GP2  تامين مي گردد 112 انباري بصورت 8 قسمت 14 تايي تقسيم مي گردد كه هركدام از اين 14 انباري روشنايي خود را از يك انشعاب مي گيرند .

همان طور كه از پلان مشخص است روشنايي داخل انباري ها از انشعاب زي تامين مي گردد :

GP1                L1                                    GP2                        L1

L2                                                                  L2

L3                                                                  L3

L4                                                                  L4

باتوجه به اينكه در داخل هر انباري يك لامپ 100  وات تعبيه شده است بنابراين مقدار تواني كه از هر انشعاب كشيده مي شود را محاسبه مي كنيم .

GP1-  L1                          14*100= 1400  W                 I= 0.7*1400/220=4.4 A

همانطور كه ملاحظه مي شود در رابطه بالا ضريب همزماني 0.7 در نظر گرفته شده است زيرا در يك زير زمين امكان اينك در يك لحظه كليه  انباري ها  لامپهايشان روشن گردند خيلي كم است. باتوجه به جرياني كه بدست آورديم سيم با مقطع 1.5  وفيوز 10  آمپر براي روشنايي داخل انباري ها كافي است . به همين ترتيب مي توانيم ساير انشعابات مربوط به روشنايي داخل انباري ها را محاسبه كنيم .

براي تماممي شاخه ها مقدار جريان 4.4  آمپر بدست مي آيد. كه تمامي اين شاخه ها فيوز 10 آمپر كافي است .

بدليل اينكه تابلو ها ي توزيع برق  GP1 & GP2  در زير زمين نصب هستند پس انشعاب ها نزديك مصرف كننده ها هستند پس افت ولتاژ بسيار ناچيز مي باشد. براي مثال در يك انشعاب افت ولتاژ را محاسبه مي نماييم  .

al =( 200*2.06*10-6   *27*4.4*1)( 1.5*10-8   *220)= 1.5%

باتوجه به اينكه كل بهر ره در انتهاي خط انشعاب محاسبه كرديم و مي دانيم كه در عمل چنين نيست پس افت ولتاژ بدست آمده قابل اغماض است .

نتيجه اينكه مي توانيم از كل افت هاي روشنايي در زير زمين صرف نظر كنيم .

همان طور كه گفته شد انباري ها بصوزت 8 قسمت 14 عددي تقسيم شده اند علاوه بر راهروي اصلي . راهروهاي فرعي هم موجود هستند كه محل عبور از ميان اين گروه 14 عددي است . پس مي توانيم ساير انشعابات را به صورت زير شناسايي كنيم .

انشعابات اضطراري  GP1 – EL1  و GP2 – EL2 هركدام مربوط به راهروهاي فرعي و لامپهاي درب اضطراري مي باشند .

همچنين انشعابات  GP1 – L5  و GP2 – EL1  مربوط به روشنايي ( مهتابي ) راهروهاي اصلي زير زمين است .

GP1 – EL1                       16*100 = 1600               I= (1600*0.7)/220= 5.09 A

بازهم دراين حالت ضريب همزماني را 0.7 مي گيريم زيرا به طور كامل همزمان تمامي لامپها با هم روشن نمي گردند . همين حالت را براي راهروها ي فرغي سمت ديگر زيرزمين بررسي مي نماييم انشعاب  GP2 – EL2 و GP1 – EL1  از 12 عدد لامپ 100 وات به همراه 3 عدد لامپ فلورسنت تشكيل يافته است .

GP2 – EL2          12*100+3*80 =1440       I= (1200*0.7)/220+(240*0.7)/(220*0.5)=5.34 A

بازهم ضريب همزماني را  0.7 مي گيريم .

مشاهده ميگردد كه باتوجه به جريان هاي بدست آمده براي هردو انشعاب GP1 – EL1 و GP2 – EL2  سيم 1.5 با فيوز10 A   كافي است . حال به راهروي اصلي مي رسيم كه براي روشنايي آن از دو رديف لامپ فلورسنت استفاده شده است . براي روشنايي اين دو رديف لامپ فلورسنت از دو انشعاب GP1 – EL1 و GP2 – EL2   استفاده شده است .

هر چراغ فلورسنت از دو عدد لامپ مهتابي  40  W  با COSφ = 0.5   تشكيل يافته است .

GP2 – EL1                6*80= 480  W                    I= 480/( 220*0.5) = 4.36 A

اين سري از مهتابي هاي موجود در راهرو اصلي توسط دو كليد تبديل كه با يك كليد صليبي به هم وصل سده اند از دو طرف راهرو اصلي قابل كنترل هستند براي اين انشعاب سيم با مقطع 1.5 و فيوز 10 آمپر كافي است .

در هر طبقه از زير زمين تا طبقه سيزدهم يك اتاقك در راهروي اصلي روبروي آسانسورها وجود دارد . كه در درون آن يك لامپ 100 وات تعبيه شده است . انشعابي كه اين اتاقها را تغذيه مي كند GP2 – EL3  مي باشد( COSφ= 1 ) . ضريب همزماني براي اين سيستم سيم كشي 0.7 مي باشدو داريم :

GP2 – EL3               14*100=1400  W                    I= (1400*0.7)/220=4.45 A

پس براي اين انشعاب هم سيم 1.5 به فيوز 10 A كافي است . در هرطبقه از زير زمين تا طبقه سيزدهم يك اتا قك مجاور آسانسور ها وجود دارد كه درون آنها يك لامپ رشته اي 100  وات تعبيه شده است . انشعابي كه اين اتاقك ها را تغذيه مي كند GP2 – EL4  مي باشد . ضريب همزماني را 0.7 لحاظ مي كنيم .

GP2 – EL4       14*100= 1400 W       I= (1400*0.7)/220 =4.45 A

پس براي اين انشعاب هم سيم 1.5  mm²  با فيوز 10 A   كافي مي باشد.