محاسبه سيم و فيوز راهپله هاي شرقي و غربي

در درون راهپله ها در هر پاگرد دو لامپ رشته ايw 100در نظر گرفته شده است كه دو تا ازآنها با تايمر كنترل مي شود و دو تاي ديگر به صورت خودكار با تايمر كنترل نمي شود.هر طبقه بجز زير زمين كه تنها يك راهپله دارد داراي دو راهپله شرقي و غربي است.انشعابGP2-EL5  مربوط به چراغ راهپله هاي طبقه همكف تا چهارم است كه با تايمر كنترل مي شود و به همراه انشعاب

GP2-EL11 كه ديگر توسط تايمر كنترل نمي شود روشنايي راهروي غربي طبقات همكف تا چهارم را تامين مي كند.

لازم به ذكر است كه چون لامپ ها رشته اي اند پس =1 ϕCOS است و چون چراغ راهپله ها همه با هم روشن مي شوند ضريب همزماني يك است.

= 4.45A                              1000220I=  →  10*100=1000W  →  انشعاب GP2-EL5

= 4.45A              1000220 I=  →10*100=1000W    →  انشعاب  GP2-EL11

پس براي اين دو انشعاب سيم با مقطع 1.5mm به همراه فيوز 10A  كافي است. به طور كلي روشنايي راهپله غربي علاوه بر دو انشعاب فوق كه مربوط به طبقات همكف تاچهارم هستند از انشعاب هاي زير نيز تامين مي گردد.

داراي 10 لامپ 100W → انشعاب  GP2-EL6 → راهپله هاي طبقات پنجم تا نهم كه تايمر دارند.

= 4.45A                               1000220 I=    →  در نتيجه

داراي 8  لامپ 100W →  انشعاب GP2-EL7 →  راهپله هاي طبقات دهم تا سيزدهم كه تايمر دارند.

= 3.64A                                               800220 I=   →  در نتيجه

داراي10 لامپ 100W  →  انشعابGP2-EL12  →   راهپله هاي طبقات پنجم تا نهم كه تايمر ندارند.

= 4.45A                                                  1000220I=   →  در نتيجه

داراي 8 لامپ 100W  →   انشعاب GP2-EL13 →   راهپله هاي طبقات دهم تا سيزدهم كه تايمر ندارد.

=3.64A                            800220 I=   →   در نتيجه

همانطور كه ملاحظه شد جريان هر شش انشعاب مربوط به روشنايي راهپله غربي را محاسبه كرديم وبا توجه به جريان هاي بدست آمده تمام انشعاب ها را از سيم 1.5mmوفيوز هاي مربوطه را 10Aدر نظر مي گيريم . پس از بررسي راهپله غربي حال نوبت به راهپله شرقي مي رسد.باز هم براي روشنايي راهپله شرقي از شش انشعاب استفاده شده است كه سه تا از آنها مخصوص چراغ هاي   تايمردار هستند و سه تاي ديگربراي چراغ هاي بدون تايمر.حال به بررسي اين شش انشعاب مي پردازيم:

داراي 10لامپ 100W →   انشعابGP1-EL3   →   راهپله هاي طبقات همكف تا چهارم كه تايمر دارند.

=  4.45A                                1000220 I=   →  در نتيجه

داراي 10لامپ 100W  →   انشعابGP1-EL4   →   راهپله هاي طبقات پنجم تا نهم كه تايمر دارند.

= 4.45A                             1000220I=   →   در نتيجه

داراي  8لامپ 100W  →   انشعابGP1-EL5   →   راهپله هاي طبقات دهم تا سيزدهم كه تايمر دارند.

=3.64A                                           800220I=   →   در نتيجه

باز هم لازم به ذكر است كه ضريب همزماني را يك فرض كرده ايم زيرا تمام چراغ راهپله ها با هم روشن مي شوند.

انشعابGP1-EL13   →  راهپله طبقات همكف تا چهارم كه تايمر ندارند بهمراه سه مهتابي كه در زير زمين مستقر مي باشند.

= 6.7A 3×80220×0.5 +  10×100220I=   →   داراي 10لامپ 100Wرشته اي بهمراه سه مهتابي دوبل

ضريب توان چراغ هاي فلورسنت را 0.5 در نظر مي گيريم.

داراي 10لامپ 100W →   انشعابGP1-EL14   →  راهپله طبقات پنجم تا نهم كه تايمر ندارند.

= 4.45A                              10×100220I=   →  در نتيجه

داراي 8 لامپ 100W →   انشعابGP1-EL15   →  راهپله طبقات دهم تا سيزدهم كه تايمر ندارند.

= 3.64A                                     8×100220I=   →  در نتيجه

همانطور كه ملاحظه مي شود با توجه به جريان هاي محاسبه شده براي شش انشعاب مربوط به روشنايي راهپله شرقي براي تمامي انشعاب ها سيم 1.5mmبا فيوز 10Aكافي و مناسب است.

محاسبه سيم ها و فيوز هاي انشعابات مربوط به روشنايي راهروي اصلي طبقات همكف تا سيزدهم

حال نوبت به بررسي انشعابات مربوط به روشنايي راهرو ها مي رسد.در هر طبقه روشنايي راهرو ها به سه قسمت تقسيم مي شود. يك قسمت مربوط به روشنايي وسط راهرو مي باشد كه محوطه جلوي آسانسور را به خود اختصاص مي دهد. علاوه بر اين قسمت دو بخش هم در طرفين اين ناحيه وجود دارد كه مربوط به حوالي درب واحد هاست.نحوه طراحي روشنايي راهرو بگونه ايست كه نصف چراغ ها از انشعابات تابلوهاي نرمال گرفته شده اند و نصف ديگر چراغ ها به همراه چراغ هاي درب ورودي طبقه همكف از انشعابات تابلوهاي اضطراري تغذيه مي شوند.پس در مواقع قطع برق در هر طبقه نصف چراغ راهرو روشن مي شود و تمامي چراغ هاي راهپله ها نيز كه از انشعابات اضطراري تغذيه مي شوند روشن خواهند بود.بطور كلي براي روشنايي راهرو ها از لامپ هاي كم مصرف 18Wاستفاده شده است.ضريب توان لامپ هاي كم مصرف را يك فرض مي كنيم.

كليه انشعابات مربوط به روشنايي راهرو ها به قرار زير است:

= 1.23A 15×18220I=   →  انشعابGP1-EL6   →  قسمت شرقي راهرو از طبقه همكف تا طبقه چهارم

= 1.23A 15×18220I=   → انشعابGP1-EL7   →   قسمت شرقي راهرو از طبقه پنجم تا طبقه نهم

= 0.99A 12×18220I=   →   انشعابGP1-EL8   →   قسمت شرقي راهرو از طبقه دهم تا طبقه سيزدهم

= 1.31A 16×18220I=   →   انشعابGP1-L6   →  قسمت شرقي راهرو از طبقه همكف تا طبقه سوم

= 1.31A 16×18220I=   →   انشعابGP1-L7   →   قسمت شرقي راهرو از طبقه چهارم تا طبقه هفتم

= 0.99A 12×18220I=   →   انشعابGP1-L8   →   قسمت شرقي راهرو از طبقه هشتم تا طبقه دهم

= 0.99A 12×18220I=   →  انشعابGP1-L9   →  قسمت شرقي راهرو از طبقه يازدهم تا طبقه سيزدهم

با توجه به جريان هاي بدست آمده ملاحظه مي شود كه براي هر هفت انشعاب براي قسمت شرقي راهرو ها سيم 1.5mm با فيوز 10Aكافي و مناسب است.حال قسمت غربي راهرو ها را حساب مي كنيم:

= 1.23A 15×18220I=   →  انشعابGP2-EL8   →  قسمت غربي راهرو ها از طبقه همكف تا طبقه چهارم

= 1.23A 15×18220I=   →  انشعابGP2-EL9   →  قسمت غربي راهرو ها از طبقه پنجم تا طبقه نهم

= 0.99A 12×18220I=   →   انشعابGP2-EL10   →   قسمت غربي راهرو ها از طبقه دهم تا طبقه سيزدهم

= 1.31A 16×18220I=   →  انشعابGP2-L5   →  قسمت غربي راهرو ها از طبقه همكف تا طبقه سوم

= 0.99A 12×18220I=   →  انشعابGP2-L6   →   قسمت غربي راهرو ها از طبقه چهارم تا طبقه هفتم

= 0.99A 12×18220I=   →   انشعابGP2-L7   →  قسمت غربي راهرو ها از طبقه هشتم تا طبقه دهم

= 0.99A 12×18220I=   →   انشعاب GP2-L8   →   قسمت غربي راهرو ها از طبقه يازدهم تا طبقه سيزدهم

با توجه به جريان هاي بدست آمده ملاحظه مي شود كه براي هر هفت انشعاب مربوط به قسمت غربي راهرو ها سيم 1.5mmبا فيوز 10Aكافي و مناسب است.حال قسمت مياني راهرو ها را مورد بررسي قرار مي دهيم:

شامل چهار لامپ100Wو دوازده لامپ 18W  →  انشعابGP1-EL9   →  قسمت وسط راهرو ها از طبقه همكف تا سوم

= 2.8A                   (4×100)+(12×18)220I=   ⇒

= 1.31A 12×18220I=   →   انشعابGP1-EL10   →  قسمت وسط راهرو ها از طبقه چهارم تا هفتم

= 0.99A 12×18220I=   →   انشعابGP1-EL11   →   قسمت وسط راهرو ها از طبقه هشتم تا دهم

= 0.99A 12×18220I=   →   انشعابGP1-EL12   →  قسمت وسط راهرو ها از طبقه يازدهم تا سيزدهم

= 2.54A 31×18220I=   →  انشعابGP1-L10   →  قسمت وسط راهرو ها از طبقه همكف تاسوم

= 2.3A 28×18220I=   →   انشعابGP1-L11   →   قسمت وسط راهرو ها از طبقه چهارم تاهفتم

= 1.72          21×18220I=   →  انشعابGP1-L12   →   قسمت وسط راهرو ها از طبقه هشتم تادهم

= 1.72A 21×18220I=   →   انشعابGP1-L13   →   قسمت وسط راهرو ها از طبقه يازدهم تا سيزدهم

با توجه به جريان هاي بدست آمده ملاحظه مي گردد كه براي هر هشت انشعاب مربوط به قسمت روشنايي وسط راهرو ها سيم 1.5mmبا فيوز 10Aكافي و مناسب است.

محاسبه سيم و فيوز مربوط به پريز هاي طبقات زير زمين تا سيزدهم

پيش از محاسبه جريان ها لازم به ذكر است كه كليه پريز هاي اماكن عمومي و مشائات سه سوكته و ارت دارند.در طبقه زير زمين 29 پريز تعبيه شده است كه اين مقدار پريز از چهار انشعاب مختلف تغذيه مي شوند.كليه پريز هاي موجود در مشائات را 200Wبا ضريب توان 0.8 و ضريب همزماني 0.7 در نظر مي گيريم زيرا در يك زمان مشخص از تمامي پريز ها استفاده نمي شود.اين انشعابات عبارتند از:

= 6.368×200×0.7220×0.8I=    →  داراي هشت پريز  →انشعاب GP1-S1

= 5.57A                 7×200×0.7220×0.8 I=  →داراي هفت پريز  →انشعاب  GP1-S2 = 5.57A                7×200×0.7220×0.8  I=  → داراي هفت پريز  → انشعاب   GP2-S1

= 5.57A 7×200×0.7220×0.8 I=   →  داراي هفت پريز  →  انشعاب  GP2-S2

با توجه به جريان هاي محاسبه شده براي پريز هاي زير زمين اين چهار انشعاب را مي توان با سيم 2.5mm و فيوز 16Aاستفاده كرد.اكنون افت ولتاژ ناشي از طول سيم ها را حساب مي كنيم براي مثال در مورد انشعاب GP1-S1 كه طولي در حدود سي متر دارد.

= %1.13  10-2 200×2.064×6.36×30×0.82.5×220S1= α

افت ولتاژ %1.13 خواهد بود كه با توجه به اين قطر سيم قابل قبول است البته ما كل بار را در انتهاي خط حساب كرديم و بديهي است كه مقدار واقعي از اين عدد كمتر خواهد بود.پس كل افت هاي ولتاژ ناشي از پريز ها را قابل اقماض و ناچيز فرض مي كنيم.

در هر طبقه از همكف تا سيزدهم در راهروي اصلي چهار پريز تعبيه شده است كه جفت جفت از انشعابات مختلفي تغذيه مي شوند.

كليه انشعابات پريز طبقات همكف تا سيزدهم به صورت زير مي باشد:

= 7.95A10×200×0.7220×0.8I=   →   انشعاب GP1-S3   →  پريز هاي قسمت شرقي راهرو از طبقه همكف تا چهارم

= 7.95A 10×200×0.7220×0.8I=   →    انشعاب GP1-S4   →   پريز هاي قسمت شرقي راهرو از طبقه پنجم تا نهم

= 6.36A 8×200×0.7220×0.8 I=    →   انشعاب GP1-S5    →   پريز هاي قسمت شرقي راهرو از طبقه دهم تا سيزدهم

= 7.95A 10×200×0.7220×0.8I=   →   انشعاب GP2-S3   →    پريز هاي قسمت غربي راهرو از طبقه همكف تا چهارم

= 7.95A 10×200×0.7220×0.8I=    →   انشعابGP2-S4   →   پريزهاي قسمت غربي راهرو از طبقه پنجم تا نهم

= 6.36A 8×200×0.7220×0.8I=   →  انشعابGP2-S5   →   پريز هاي قسمت غربي راهرو از طبقه دهم تا سيزدهم

باز هم با توجه به جريان هاي محاسبه شده براي پريز هاي طبقات همكف تا سيزدهم اين شش انشعاب را با سيم 2.5mm و فيوز 16Aاستفاده مي كنيم زيرا بر طبق اين انتخاب هم جريان مجاز سيم ها رعايت شده است و هم استاندارد پريز ها را رعايت كرديم و هم اينكه در اين قسمت كه متراژ سيم كمي از قسمت هاي ديگر بيشتر است با احتساب اين قطر افت ولتاژ نا شي از طول سيم ناچيز خواهد شد.

براي مثال افت ناشي از انشعاب GP1-S3  با طول تقريبي 40m را حساب مي كنيم:

= %1.9                          10-2 200×2.064×40×7.95×0.82.5×220=  S3α

مشهود است كه با احتساب سيم 2.5mm افت ولتاژ ناچيز و قابل قبول است.

تابلو هاي توزيع

اكنون به بررسي تابلو هاي توزيع برق مي پردازيم.قبل از بررسي لازم به ذكر است كه تمامي مصرف كننده هاي ما در اين مجتمع مسكوني تكفازند ولي ما انشعاب اصلي را كه از برق شهر دريافت كرديم سه فاز است.پس در تابلو ها به ترتيب و متواليا از هر سه فاز R,S,T استفاده مي كنيم.براي بدست آوردن انشعاب اصلي وارد شده به هر تابلو بدليل اينكه تابلو ها سه فازند ابتدا جريان هر انشعاب فرعي تابلو را حساب مي كنيم و سپس همه را با هم جمع مي كنيم يعني مقادير مربوط به فاز R را با هم و مقادير مربوط به فاز S را هم باهم و همچنين مقادير فاز T را با هم جمع مي كنيم اكنون ميدانيم كه در آن تابلو مزبور هر فاز چه جرياني را عبور مي دهد.حال اگر اين سه فاز را با هم جمع كينم وبر سه تقسيم كنيم كل جريان معادل يك فاز بدست خواهد آمد.ما كليه جراين هاي مربوط به انشعابات تمامي تابلو ها را پيشتر حساب كرده ايم و اكنون كافي است كه آن مقادير را با هم جمع كنيم.

تابلو برق      KW.H

همانطور كه پيشتر ذكر گرديدچهارده دستگاه تابلو برق KW.H كه هر كدام شامل هشت كنتور تكفاز مربوط به هشت واحد هر طبقه مي باشند مابين طبقات تعبيه شده اند.ما جريان مصرفي هر خانوار را حدود 16Aدر نظر گرفتيم وسيمس كه انشعاب مابين كنتور و تابلو DP راتامين مي كرد را 4mm  در نظر گرفتيم .اكنون براي پيدا كردن انشعاب اصلي تابلو برق KW.H كليه جريان هاي كشيده شده از هر فاز R,S,T را با هم جمع مي كنيم و بر سه تقسيم مي كنيم تا جريان نهايي بدست آيد.

A 49.8∠−23.7= 45.5-j20 =  16.6∠−23.7×3=   جريان فاز R

A  49.8∠−23.7 = 45.6-j20 =  16.6∠−23.7×3=   جريان فاز S

A  33.2∠−23.7= 30.4-j13.3 =  16.6∠−23.7×2=    جريان فاز T

A 132.7∠−23.7= 121.6-j53.3 =    جريان كل هر سه فاز

A                                                      44∠−23.7=    جريان معادل هر فاز

با توجه به اين جريان بدست آمده فيوز  A50160سه فاز مناسب مي باشد.

معمولا براي جريان چهل تا چهل و پنج آمپر از سيم 10mmاستفاده مي كنيم. اكنون با توجه به اين سطح مقطع افت ولتاژ ناشي از اين سيم را از هر جعبه تابلو برق KW.H تا تابلو اصلي موجود در زير زمين حساب مي كنيم.براي انجام اين كار دور ترين جعبه

كنتور را تا تابلو اصلي در نظر مي گيريم كه اين فاصله تقريبا برابر 40m مي باشد.

= %1.51                          10-2 100×2.064×40×44×0.91510×220=  α

مشاهده مي شود كه با اين سطح مقطع سيم و مقدار جريان عبوري از آن افت ولتاژ ناچيز و اقبل اقماض است.پس سيم 10mmانتخاب مناسبي است.

تابلو برق    LIFTB

اين تابلو برق يك تابلو ديواري روكار و مربوط به آسانسور مي باشد.هر يك از انشعابات مربوط به آسانسور از جمله تغذيه هاي خود آسانسور وروشنايي و پريز و..... به اين تابلو وارد شده و تغذيه اصلي اين تابلو از تابلو موتور خانه اضطراري مي باشد.پس در صورت وجود نقص در شبكه برق شهر آسانسور ها مشكلي نخواهند داشت.در اين تابلو شش انشعاب مخصوص روشنايي آسانسور ها مي باشد و يك انشعاب مختص پريز داخل آسانسور و يك انشعاب براي چراغ هشدار هلي كوپتر و سه انشعاب سه فاز مربوط به تغذيه خود آسانسور هاست دو انشعاب نيز به صورت يدكي در نظر گرفته شده اند. بجز سه انشعاب سه فاز تغذيه هر سه آسانسور باقي انشعابات بصورت تكفاز مي باشد.با توجه به ايسنكه ميزان مصرف آسانسور ها را حدودا با شانزده آمپر سه فاز مدل كرده ايم.

اكنون مي توانيم مقدار جريان كشيده شده از هر فاز را محاسبه كنيم تا از آن طريق كل جريان معادل را بدست آوريم.

= 59A                                                                                                                  فاز R

= 58A                                               فاز S

= 54A                                                 فازT

= 57A          59+58+543=   جريان معادل يك فاز

با توجه به اينكه كابل 16mm توانايي تحمل 65A را دارد براي تابلو آسانسور از كابل 16mmاستفاده مي كنيم.اكنون درصد افت ولتاژ را براي انشعاب اصلي تابلو آسانسور با اين سطح مقطع حساب مي كنيم. با توجه به طول تقريبي انشعاب آسانسور كه در حدود 60m است داريم:  (با فرض ضريب توان 0.5 براي آسانسور)

= %1             10-2 100×2.064×60×57×0.516×220= α

پس ملاحظه ميشود كه با اين سطح مقطع به افت ولتاژ اندك و مجاز %1 مي رسيم پس مقطع 16mmبراي اين كار مناسب است .

همچنين با احتساب جريان 57A فيوز مناسب اين انشعاب 80A مي باشد.

تابلو برق    GP1

اين تابلو كه براي تغذيه اماكن عمومي و زير زمين و مشائات مي باشد از دو قسمت نرمال و اضطراري تشكيل شده است.

البته بهتر مي بود كه قسمت هاي نرمال و اضطراري در يك تابلو كنار هم قرار نمي گرفتند و اين از معايب اين پروژه محسوب مي شود.قسمت نرمال اين تابلو برق 22 انشعاب دارد كه كليه جريان تك تك انشعابات را پيشتر حساب كرديم.همچنين قسمت اضطراري داراي 24 انشعاب بوده كه جريان تمامي آنها را حساب كرديم.لازم به ذكر است كه قسمت اضطراري تابلو برق GP1

داراي چهار انشعاب براي هواكش مي باشد.ما هواكش ها را از نوع 800W و با ضريب توان 0.8 فرض كرده ايم كه در اين صورت جريان هر انشعاب مربوط به هواكش ها از اين قرار مي گردد= 4.5A           80220×0.8 I=

همچنين انشعاب مربوط به آمپلي فاير آنتن مركزي نيز 5A جهت تغذيه آمپلي فاير مصرف مي كند.كليه انشعابات اين تابلو تكفازند بنابراين براي محاسبه كابل و جريان كابل اصلي وارد شده به تابلو جريان تك تك فاز ها را حساب كرده و از روي آنها جريان معادل را حساب مي كنيم .ضريب توان پريز ها را 0.5 در نظر مي گيريم.ابتدا قسمت نرمال را حساب مي كنيم :

A                26.33∠−10.4 =   25.9-j4.76  =  19.5∠0+7.95∠−36.86   = فاز R

در مقادير بالا 19.5Aمربوط به روشنايي و انشعابات يدكي مي باشند و 7.5A مربوط به پريز هاست.                                   A                  30.2∠−19.6 =  17.1∠0+6.36∠−36.86+7.95∠−36.86  =  فاز S

A   24.1∠−17.3 = 13.47∠0+5.75∠−36.86+6.36∠−36.86 =  فاز T

A                                                  80.5∠−16 =    مجموع جريان هر سه فاز

با توجه به جريان بدست آمده و اينكه جريان مجاز سيم 6mm برابر 35A است بنا براين اين سيم براي اين انشعاب مناسب مي باشد. از آنجايي كه هر دو تابلوي GP1 و MPB كه تغذيه آن است در زير زمين مي باشند حداكثر فاصله بين آنها 17mمي باشد.بنابراين با اين متراژ سيم وبا اين سطح مقطع ميزان افت ولتاژ را محاسبه مي كنيم:

= %0.7  10-2 100×2.064×26.8×17×0.966×220 = α

كه اين افت ولتاژ بسيار كم و قابل اقماض است.پس انشعاب 6mm و فيوز 40A براي اين تابلو مناسب مي باشد.

اكنون همين محاسبات را براي قسمت اضطراري انجام مي دهيم :

A31.12∠−10  =23.45∠0+4.5∠−36.86+4.5∠−36.86=   فاز R

A                 28.3∠−5.5 =24.57∠0+4.5∠−36.86=   فاز S

A                       22∠−7 = 18.2∠0+4.5∠−36.86 =  فاز T

A                                                       81.34∠−7.6 =  جمع هر سه فاز

A                                       27.11∠−7.6 =  جريان معادل هر فاز

با توجه به جريان بدست آمده سيم مناسب سيم 6mm مي باشد .اكنون با طول سيم 17mدرصد افت ولتاژ را با اين سطح مقطع حساب مي كنيم.

%0.71  10-2  = 100×2.064×27.11×17×0.996×220 = α

مي بينيم كه اين افت ولتاژ قابل اقماض است.پس سيم 6mm با فيوز 40A مناسب است.

تابلو برق     GP2

اين تابلو برق نيز درست مثل تابلو برق GP1 مختص مشائات است كه مانند آن يك قسمت نرمال ويك قسمت اضطراري دارد براي محاسبه قطر سيم درست مثل GP1 عمل مي كنيم . ابتدا براي قسمت نرمال :

A 25.5∠−16.4 = 14.9∠0+5.57∠−36.86+6.36∠−36.86 = فاز R

A                    21.6∠−12.7=  14.75∠0+7.95∠−36.86 =  فاز S

A 26.3∠−18= 14∠0+5.57∠−36.86+7.95∠−36.86  = فاز T

A                                                    25∠−15.5=   جمع هر سه فاز

باز هم با توجه به جريان مجاز سيم 6mm مناسب است. اكنون با متراژ 17mحداكثر افت ولتاژ را حساب مي كنيم:

= %0.65   10-2 100×2.064×25×17×0.966×220  = α

اين افت ولتاژ قابل اقماض است پس براي اين انشعاب سيم 6mm با فيوز 40A مناسب مي باشد.

حال قسمت اضطراري را محاسبه مي كنيم :

A                             30.8∠−5= 27.08∠0+4.5∠−36.86 = فاز R

A28.2∠−11  = ∠0+4.5∠−36.86+4.5∠−36.8620.47 =  فاز S

A  27.3∠−11.4 = 19.6∠0+4.5∠−36.86+4.5∠−36.86 =  فاز T

A                                 86.2∠−9=   مجموع جريان هر سه فاز

A                                                      28.7∠−9=  جريان معادل هر فاز

با توجه به جريان بدست آمده سيم مجاز 6mm مي باشد .حال درصد افت ولتاژ را حساب مي كينم :

%0.75              = 100×2.064×28.7×17×0.986×220 = α

اين افت ولتاژ نيز بسيار كم و قابل اقماض است.پس سيم 6mm مناسب مي باشد. مافيوز 40A را  براي اين انشعاب انتخاب ميكنيم.

تابلو موتور خانه يا  MPB

اين تابلو ايستاده از دو قسمت نرمال و اضطراري تشكيل شده است كه با يك كليد change over به هم متصلند.انشعاب اصلي از تابلو اصلي وارد قسمت نرمال MPB مي شود و توسط يك انشعاب سه فاز توسط كليد change over قسمت اضطراري را تغذيه مي كند.در حالت عادي كه به برق شهر متصل هستيم كليد change over توسط يك انشعاب برق MPB اضطراري را تامين مي كند .حال در صورت بروز هر نقصي در شبكه نرمال و يا حتي قطع برق كليد change over تغيير وضعيت داده و ديزل ژنراتور را به تابلو MPB اضطراري وصل مي كند .براي بدست آوردن مقاطع كابل ها و اندازه فيوز ها ابتدا بايد MPB اضطراري را محاسبه كنيم .

MPB اضطراري تابلو هاي EGP1,EGP2 و آسانسور را تغذيه مي كند .پس مي توان جريان هاي حساب شده براي آنها را با هم جمع كرد :                                                                                                                                                                      285∠−32.6 = 171∠−60+81.34∠−7.6+86.21∠−9 =  جريان كل تابلوي EMPB به صورت سه فاز

A      92.5∠−32.6 =   جريان معادل هر فاز وارد شده به EMPB

براي عبور اين جريان از كابل 3*35+16mm استفاده مي كنيم زيرا ميدانيم كه در مورد انشعابات سه فاز طريقه انتخاب كابل ها  بر طبق جريان مجاز بدين صورت خوههد بود.

حال MPB نرمال را بررسي مي كنيم.اين تابلو GP1,GP2نرمال و كاپاسيتور را تغذيه مي كند .

A 430∠−26.6 = 285∠−32.6+75.14∠−15.5+80.5∠−16 = جريان كل تابلوي MPB بصورت سه فاز

A               145.6∠−26.6  =   جريان كل تابلو MPBبصورت معادل تكفاز

با توجه به اينكه در محاسبه تابلو هاي مشائات ضريب همزماني را يك فرض كرديم.ولي در عمل هيچ گاه تمامي چراغ ها و پريز ها و هوا كش ها اب هم مصرف نمي شوند. پس ضريب همزماني 0.7 را براي تابلو برق موتور خانه لحاظ مي كنيم. پس جريان كل معادل تكفاز تابلوي MPB كه از تابلوي اصلي انشعاب مي گيرد برابر است با:

A   102∠−26.6

كه با توجه به جريان بدست آمده قطر كابل 3*50+25mm  مي شود و مي توانيم فيوز را 160Aانتخاب كنيم.

افت ولتاژ در اين تابلو ها تا تابلوي اصلي خيلي كم است زيرا تمام تابلو ها ذر زير زمين در يك اتاقك در نزديك هم واقعند.

تابلوي برق MDP                                                                                                                                               اين تابلو تابلوي اصلي است كه داراي 15انشعاب مي باشد .14تاي آنها انشعابات 14جعبه كنتور هستندو يك انشعاب كه تابلوي موتور خانه را تغذيه مي كند داراي يك كنتور سه فاز است كه مقدار انرژي مصرف شده براي تمامي اماكن عمومي و مشائات را حساب مي كند .جريان كل اين تابلو كه از برق شهر تامين مي گردد برابر با جريان 14 تابلوي كنتور به همراه جريان تابلوي موتور خانه است.با توجه به اين تفاسير جرياني حدود 750Aبه ازاي هر فاز مي باشد پس فيوزي كه استفاده ميشود 800Aاست.زيرا جريان معادل هر فاز براي تابلوي كنتور 44Aمي باشد پس بصورت سه فاز 130Aمي شود .همچنين  نتابلوي برق موتور خانه  جريان سه فازي در حدود 430Aمصرف مي كند كه با اين احتساب جريان سه فاز كل سيستم از اين قرار خواهد شد :

I= 14*130+430=2250A

پس جريان معادل هر فاز برابر 750Aخواهد شدو براي همين از فيوز 800Aاستفاده مي كنيم.

.