اهميت روشنايي :

بيشتر بيماريهاي روحي  چشمي سر درد و خستگي هاي زود رس ناشي از عدم نور کافي در محيط زندگي است. امروزه از هر  نوع الودگي محيطي مانند الودگي هوا الودگي صدا و غيره صحبت مي شود به جز الودگي نوري و کمبود روشنايي! نور پردازي صحيح موجب نشاط روحي ميشود. وکيفيت کار را بالا مي برد. با پخش صحيح نور و استفاده به موقع از منابع نور ( لامپها ) مي توان بسياري از بيماريها را درمان کرد و حتي از مبتلا شدن به بعضي از انها جلو گيري کرد . لازم به ذکر است وقتي صحبت از نور پردازي ميشود به ان معني نيست که همه جا را  اصطلا حا مثل روز روشن کنيم . بلکه در خيلي از جاها  نور زياد سبب خستگي چشم ميشود .

شدت نور بايد متناسب با نوع کار تنظيم شود که براي کارهاي حمل و نقل شدت روشنايي بايد بين 50 تا 100 لوکس باشد و کارهاي خشن و غير دقيق 125 تا 250 لوکس باشد و براي کارهاي دقيق و ظريف بين 250 تا 1000 لوکس و کارهاي بسيار دقيق و ظريف 1000 و بيشتر باشد . و اين اعداد براي استانداردهاي کشور ها مختلف با هم فرق دارند که به خاطر اختلاف فرهنگي جوامع و معيارهاي مورد سنجش جهت استاندارد کشور ها است . به عنوان مثال يک کشور ممکن است تاکيد خود را بر روي ايمني وسائل الکتريکي خود قرار دهد و هزينه تمام شده براي دستگاه را در درجه دوم اهميت در نظر بگيرد و کشور ديگر هزينه تمام شده را در درجه اول و ايمني دستگاه را در مرتبه بعدي قرار دهد .

ماهيت نور:

پس از صحبت در مورد اهميت استفاده از نور بهتر است با جنس نور نيز اشنا شويم .در مورد ماهيت نور در گذشته اختلاف نظر هاي بسياري وجود داشت  ولي امروزه تمام دانشمندان بر اين اساس که نور هم خاصيت موجي دارد و هم خاصيت ذره اي با يکديگر به توافق رسيده اند . اين دو خاصيت به تئوري هاي خور معروفند.

براي توضيح ماهيت خور بايد ساختمان اتم را مورد بر رسي قرار داد .اتم از دو قسمت عمده هسته و پوسته  تشکيل شده است در داخل هسته پروتونها و نوترونها و بر روي پوسته لايه هاي الکتروني قرار دارند .

هنگامي که به اکترونهاي يک اتم انرزي ميدهيم. الکترونهاي يک لايه به لايه بالا تر حرکت مي کنند. پس از قطع انرزي بعلت پايدار نبودن اين حالت الکترون به جاي اول خود در لايه پايين تر بر مي گردد. هنگام برگشت  الکترون انرزي گرفته شده را بصورت امواج نوراني از خود ساطع مي کند. چشم انسان قادر است اين امواج را تشخيص دهد . سرعت اين امواج 300000کيلو متر در ثانيه است. ماهيت امواج نوري از الکترو مغناطيس است . بطور کلي ميتوان گفت ماهيت امواج از الکترو مغناطيس است . فقط طول امواج انها با يکديگر تفا وت دارد . مثلا جنس امواج نوري با جنس امواج راديو وتلويزيون يکسان است . ولي دليل افزايش در طول موج چشم انسان قادر به تشخيص امواج راديو يي نسيت.

بطور کلي چشم انسان قادر است اختلاف را تا يکصدم تقريبي تشخيص دهد عوامل اصلي در رويت يک جسم و ارزيابي ابعاد ان 	عبارت از چهار عامل اصلي ميباشد :

1 ) اندازه  جسم : هر چه جسم کوچکتر و دقيق تر باشد رويت مشکل تر مي شود

2) کنتراست :کنتراست مربوط به اختلاف روشني بين جسم واطراف ان است هر جه کمتر شود رويت مشکل تر مي شود

3)ميزان روشنايي منعکس شده : با کم شدن روشنايي ساطع شده از جسم  رويت ان نيز مشکل مي گردد.

4) زمان رويت:يعني که عمل رويت بطور رويت بطور اني انجام نمي شود بلکه با طولاني شدن مدت رويت انرزي بيشتري وارد چشم ميشود.

تجربه نشان داده است که دقت ديدن جزييات دقيق توسط چشم با درخشندگي سطحي جسمي که ديده ميشود افزايش ميابد .

ليکن با لا خره به نقطه اي مي رسيم که با افزايش درخشندگي دقت تشخيص رو به کاهش ميگذازد اين بدين معناست که جزيياتي که چشم قادر به رويت و تشخيص است محدود است .

منابع نوري:

بطور کلي لامپها را به دو دسته عمده زير تقسيم بندي کرد :

الف)لامپ هاي رشته دار (التها بي )

ب )لامپ هاي تخليه در گاز

در نمودار زير تقسيم بندي انواع لامپها را مشاهده مي کنيم.

کم فشار سديم

لامپهاي کم فشار

کم فشار جيوه

لامپهاي تخليه در گاز

پر فشار سديم

لامپهاي پر فشار   لامپ متال هاليد

پر فشار جيوه

لامپ اميخته (پر فشار جيوه +لامپ رشته دار )

لامپهاي رشته دار : 1 )لامپهاي هالوزني                 2)لامپهاي با منعکس کننده (ايينه اي)

3)لامپهاي معمولي

لامپها بطور کلي بايد داراي مشخصات معيني باشند تا بتوان به صورت استاندارد از انها استفاده کرد مهمترين مشخصات لامپها به قرار زير هستند :

1) جريان نوري بر حسب لومن

2) بهره نوري بر حسب لومن بر وات

3) عمر لامپ که گاهي بر اساس ساعات کار کرد که طي ان درصد معيني از لامپها مي سوزند اندازه گرفته مي شود

4) درخشندگي لامپ بر حسب کانديلا بر متر مربع

5) رنگدهي : که عبارت است از نشان دادن رنگ حقيقي اجسام رنگي در خور لامپ

لامپهاي رشته دار از پر مصرف ترين لامپهاي موجود در دنيا مي با شد  به رغم بهره نوري بيشتر لامپهاي فلورسنت (مهتابي) که بعد از لامپ هاي رشته دار اختراع شد بدليل امتيازات زير هنوز هم لامپهاي رشته دار به تعداد زياد توليد مي شوند .

الف )رنگ دهي عالي

ب) کوچکي ابعاد فيزيکي

ج) احتياج به راه انداز ندارد

د) ارزان بودن انها

محاسبات روشنايي :

تمهم سيم کشيها از لحاظ مداري بصورت موازي بسته مي شوند. بعبارت ديگر تمامي مصرف کنندها بين فاز و نول قرار مي گيرند. بدين ترتيب ولتهز تمامي مصرف کنندها 220 ولت است ( با صرفنظر از افت ولتاز کمي که داخل سيمها روي ميدهد ) و مصرف کنندها بر حسب قدرت خود از شبکه جريان مي کشند .

فيوزخا و کليدهاي قطع و وصل به صورت سري سر راه فاز قرار مي گيرند به عبارت ديگر سيم فاز به يک طرف کليد وارد مي شود واز سر ديگر ان خارج مي شود .

محاسبه مقدار روشنايي:

در محاسبه روشنايي داخلي مراحل زير بايد به ترتيب بايد رعايت شود.

1) تعيين شدت روشنايي مناسب

2) انتخاب نوع روشنايي

3) انتخاب سيستم روشنايي

4) انتخاب لامپها و نوع حباب ان

5) انتخاب ضريب الودگي محيط

6) محاسبه ضريب فضا

7) مشخص نمودن رنگ سقف و ديوارها

8) تعيين ضريب بهره روشنايي

9) محاسبه جريان نوري کل

10) تعيين فاصله حباب با لامپ و تعداد ان

11) تعيين و محاسبه روشنايي موضعي در صورت نياز

حال براي تعيين ميزان شدت روشنايي از جدول استاندارد استفاده مي کنيم.

و براي انتخاب نوع روشنايي اگر روشنايي داراي يکنواختي بيشتر باشد از روشنايي عمو مي که هزينه بالايي دارد در ضمن بايد توجه داشت که روشنايي موضعي بدون روشنايي عمومي مجاز نيست . جهت انتخاب سيستم روشنايي با توجه به نوع کار از لحاظ سايه اندازي. ارتفاع نصب. جنبه هاي اقتصادي و بهداشتي و زيبايي بايد سيستم مناسب را انتخاب نموده و با استفاده از جدول ضريب بهره لامپ را با توجه به پخش نور بدست مياوريم. و در ضمن بدليل گردو غبار محيط يک ضريب در نظر مي گيريم و يک ضريب هم براي سقف و ديوار ها و کف در نظر مي گيريم .

مساءلي  که در طرح روشنايي در نظر مي گيريم عبارتند ارز:

الف) اصول اقتصادي

ب) اصول بهداشتي

ج)اصول زيبايي

اصول اقتصادي : در مکانها ي تجاري و صنعتي زيبايي مورد توجه نيست  و بيشتر جنبه اقتصادي و بهداشتي در نظر گرفته مي شود . در اين سيستم نوع لامپ و نوع روشنايي مورد نظر است و تعداد لامپهاي کمتر ي لازم است بدين جهت اگر مساله را فقط از جنبه اقتصادي بررسي نماييم سيستم مستقيم اقتصادي ترين نوع روشنايي است.اصول بهداشتي : بهداشتي ترين روشنايي توليد نور يکنواخت است تا از سايه هاي مزاحم جلوگيري شود .

در طراحي و محاسبه روشنايي  بايستي  دو عامل اقتصادي و بهداشتي تواما در نظر گرفته مي شود.

اصول زيبايي : براي طراحي اين نوع سيستم علاوه بر شکل لامپ و محل لامپها و چگونگي قرار دادن انها  و همچنين معماري محل نيز بايد مورد توجه قرار گيرد و هماهنگي خاصي بين انها بر قرار شود.