# دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب

### پروژه  كارشناسي

## موضوع

محاسبات پخش بار در شبكه داخلي نيروگاه سيكل تركيبي يزد

استاد راهنما

مهندس ذاكر

گردآورندگان

مهدي حيدري

مهدي دودانگه

## مرداد 1384

تقديم به :

مادر عزيزم كه هميشه مشوق من در تحصيلاتم بوده است .

مهدي حيدري

تقديم به :

پدر و مادر مهربانم كه همواره پشتيبان من در زندگي بوده اند .

مهدي دودانگه

#### پيشگفتار

با توجه به نقش حياتي انرژي الكتريسيته در ساختار زير بنايي صنعت و اقتصاد كشور ، لزوم توجه به نيروگاه هاي برقي به عنوان منبع اصلي توليد انرژي الكتريسيته اهميت بسياري پيدا مي كند . توان توليدي اين نيروگاه ها از طريق شبكه سراسري به شهرها و مراكز صنعتي ، كشاورزي ، تجاري و … منتقل        مي شود تا چرخه اقتصادي كشور به حركت در آيد . در واقع بدون وجود نيروگاه ها ،  سخن گفتن از مقوله اي به نام صنعت برق بيهوده است . در زمينه نصب راه اندازي ، بهره برداري ، نگهداري و تعميرات نيروگاه ها ، مهندسان مختلفي وجود دارند كه از مهمترين آنها مي توان به مهندسان برق و مكانيك اشاره نمود . با توجه به اينكه مهندسين برق شاغل در نيروگاه ها بايد از تمام قسمتهاي آنها ، اعم از تجهيزات الكتريكي و مكانيكي اطلاعات كافي داشته باشند ، بر آن شديم كه با انجام اين پروژه برخي از تجهيزات مهم و شبكه داخلي نيروگاه ها را ( سيكل تركيبي ) مورد ارزيابي قرار داده و به نحوي پخش بار شبكه داخلي نيروگاه را نيز انجام دهيم . لذا در ابتدا نگاهي گذرا به وضعيت برق در ايران داشتيم و در فصل دوم نيز نگاهي به نيروگاه هاي بخاري و گازي ( سيكل تركيبي ) داشتيم و در فصل سوم به سيستم شبكه داخلي نيروگاه سيكل تركيبي اشاره نموديم و در فصل چهارم ترانسفورماتورهاي قدرت نيروگاهي را مورد ارزيابي قرار داديم . مهمترين كارمان در فصل پنجم و ششم بوده كه در اين دو فصل نگاهي عميق به شبكه داخلي نيروگاه سيكل تركيبي يزد داشتيم و در آن سطح مقطع كابل هاي مورد استفاده و همچنين پخش بار اين شبكه داخلي را توسط نرم افزار انجام    داده ايم .

در اينجا لازم است از كليه كساني كه ما را در تهيه اين پروژه ياري نمودند خصوصاً جناب آقاي مهندس ذاكر كه ما را از تجربيات خود بهره مند نمودند كمال تشكر و قدرداني بنماييم .

حيدري ، دودانگه

تابستان 1384

#### فهرست مطالب

##### عنوان                                                          صفحه

###### فصل اول : مقدمه اي بر توليد برق در ايران

1-1  انواع نيروگاه هاي توليد برق                                                           2

1-2 عرضه و تقاضاي انرژي برق                                                             6

1-3 توليد نيروگاه هاي ايران                                                                11

فصل دوم : آشنايي با نيروگاه هاي سيكل تركيبي ( بخاري گازي )

2-1 نيروگاه هاي بخاري                                                                     18

2-1-1 مقدمه                                                                                   18

2-1-2 سيكل ترموديناميكي نيروگاه بخاري                                              20

2-1-3 ديگ بخار و تجهيزات جانبي آن                                                   24

2-2 نيروگاه گازي                                                                             31

2-2-1 مقدمه                                                                                  31

2-2-2 سيكل قدرت گازي                                                               32

2-2-3 تجهيزات نيروگاه گازي                                                          36

2-3 نيروگاه سيكل تركيبي                                                               42

2-3-1 مقدمه                                                                               42

2-3-2 نيروگاه چرخه تركيبي با ديگ بخار بازياب                                    46

فصل سوم : مصرف داخلي نيروگاه هاي توليد برق

3-1 مقدمه                                                                                  53

3-2 سيستمهاي داخلي نيروگاه سيكل تركيبي                                       54

3-3  انتخاب ولتاژ مصرف داخلي                                                        55

3-4  تغذيه مصرف داخلي نيروگاه                                                       57

3-4-1 تغذيه از شين اصلي نيروگاه                                                     57

3-4-2 تغذيه از پايانه ژنراتور                                                             59

3-4-3 تغذيه مصرف داخلي با اتصال گروهي واحدها                                64

3-5 تغذيه برق اضطراري                                                                 65

3-6 تغذيه شين DC                                                                      67

3-7 سيستم برق اضطراري                                                             68

3-8 شاخص هاي مطرح در طراحي سيستم مصرف داخلي نيروگاه             69

3-9 بارهاي مصرفي در سيستم مصرف داخلي نيروگاه                            70

3-9-1 انواع بارهاي مصرفي تقسيم بندي آنها                                      70

3-9-2 دسته بندي بارها از لحاظ اهميت و حساسيت                             71

3-9-3 بررسي انواع مصرف كننده هاي انرژي الكتريكي                           73

3-10 انواع بارهاي موجود در نيروگاه سيكل تركيبي يزد                          76

فصل چهارم  : ترانسفورماتورهاي قدرت

4-1 مقدمه                                                                                86

4-2 دسته بندي هاي مختلف ترانسفورماتور                                         87

4-3 اتصالات مختلف ترانسفورماتورهاي قدرت                                      88

4-4 تجهيزات اساسي ترانسفورماتورهاي قدرت                                      90

4-5 مشخصات پلاك ترانسفورماتورها                                                105

4-6 خصوصيات ترانسفورماتور قدرت نيروگاه                                       112

فصل پنجم : محاسبات سطح مقطع كابل ها

5-1 كابل هاي نيروگاهي                                                               119

5-1-1 كابل هاي فشار ضعيف و متوسط                                            119

5-1-2 كابل هاي فشار قوي                                                           120

5-2 سطح مقطع كابل ها                                                               121

5-3 اصول و شرايطي كه در تعيين سطح مقطع كابل ها بكار مي روند         122

5-4 محاسبات سطح مقطع براي سطح ولتاژ MV                                 125

5-5 محاسبات سطح مقطع براي سطح ولتاژ LV

فصل ششم : پخش بار در شبكه داخلي نيروگاه سيكل تركيبي يزد

6-1 مقدمه

6-2 مساله پخش بار

6-3 برنامه كامپيوتري پخش بار

6-4 اجراي برنامه پخش بار براي شبكه داخلي نيروگاه سيكل تركيبي يزد

منابع ماخذ