# مقدمه اي بر توليد برق در ايران

1-1 انواع نيروگاههاي توليد برق :

در ميان پركار برد ترين و مهمترين نيروگاههاي متداول در جهان و ايران ، مي توان از نيروگاههاي حرارتي نام برد . اين نوع نيروگاهها ، مبدل هايي هسنتد كه انرژي نهفته در سوخت هاي جامد ، مايع ، گازي و يا سوخت هاي هسته اي را به انرژي برق تبديل مي كند .

نيروگاههاي حرارتي ، طيف وسيعي از نيروگاهها را در برمي گيرند كه از آن جمله مي توان به نيروگاههاي بخاري ، گازي ، چرخه تركيبي ، ديزلي و هسته اي اشاره نمود . نوع بسيار متداول نيروگاههاي حرارتي ، نيروگاههاي بخاري مي باشد . در اين نوع نيروگاه با مشتمعل شدن سوخت هاي فسيلي ، آب سيكل ، تبديل به بخار مي شود .سپس انرژي بخاري توليدي ، سبب چرخش توربين و در نهايت ، توليد انرژي برق مي گردد . تفاوت اساسي نيروگاههاي گازي با بخاري در آن است كه سيال سيكل توربين گازي ، هواي محيط مي باشد . اما نيروگاههاي سيكل تركيبي , متشكل از واحدهاي گازي و بخاري مي باشند كه در آنها به منظور افزايش بازده كل حرارتي و بازيافت بخشي از انرژي باقي مانده در گازهاي خروجي از توربين هاي گازي ، اين گازها را به يك ديگ بخار بازياب هدايت مي كنند . بخار حاصل از اين طريق ، توربين بخاري را به گردش در مي آورد . از مهمترين نيروگاههاي حرارتي مي توان به نيروگاههاي هسته اي ( اورانيم غني شده ، پلوتونيم و … ) بخار با انرژي نهفته بسيار زيادي توليد مي شود . با استفاده از انرژي بخار توليد شده ، توربين بخاري به چرخش در مي آيد و در نهايت انرژي الكتريكي توليد مي شود .

در نيروگاههاي برق آبي ، عامل و سيال واسطه ، جريان آب يا انرژي پتانسيل آب پشت سدها و آب بند ها است . نيروگاههاي جريان رودخانه اي و نيروگاههاي برق آبي از اين نوع نيرگاهها هستند . از انرژي موجود در جريان آب رودخانه ها  مي توان در چرخاندن پرهاي يك توربين آبي براي توليد انرژي مكانيكي ( و پس از آن توليد الكتريكي توسط ژنراتورها ) بهره جست . همچنين با ايجاد سدها و ذخيره سازي آب رودخانه در پشت اين سدها مي توان مي توان از انرژي پتانسيل نهفته درآب پشت سد ( براي به چرخش در آوردن توربين ها ) نيز استفاده نمود .

در حال حاضر نيروگاههاي حرارتي ، بيشترين سهم را در توليد و تامين انرژي برق مورد نياز صنعت را بر عهده دارند . البته كشورهايي وجود دارند كه سهم توليد انرژي نيروگاهاي برق آبي آنها قابل توجه و يا حتي بيشتر از توليد نيروگاههاي حرارتي است كه در اين ميان  ، مي توان از كشورهاي نروژ ، پرتغال ، سوئيس ، اتريش ، آلباني ، كانادا ، برزيل و برخي ديگر از كشورهاي آمريكاي جنوبي نام برد

علاوه به نيروگاههاي بخاري ، هسته اي ،گازي ، سيكل تركيبي . آبي كه كاربرد بيشتري دارند ، مي توان  انواع زير را نام برد :

- نيروگاههاي ديزلي :

در اين نوع نيروگاهها، نيروي محركه ژنراتور يك موتور درو نسوز ديزلي است . امروزه از نيروگاه ديزلي به عنوان يك نيروگاه پايه ، كمتر استفاده مي شود و بيشتر براي مواقع اضطراري و احتمالا براي حداكثر شبكه استفاده مي گردد در حاليكه در مناطقي از ايران كه به شبكه سراسري وصل نيستند ، از نيروگاههاي ديزلي هم كه قدرت توليدي آنها معمولا تا 5000 كيلو وات مي باشد ، استفاده مي شود.

- نيروگاه تلمبه ذخيره اي :

در بعضي از مناطق كه شرايط جغرافيايي مناسبي وجود داشته باشد ، از مبادله آب بين دو منبع در سطوح مختلف ، مي توان انرژي مورد نياز را براي چرخاندن توربين ها ايجاد نمود . در اين نوع نيروگاهها ، آب از منبع در سطح پائين ( كه مي تواند يك درياچه باشد ) توسط پمپ هايي در ساعاتي از روز كه مصرف انرژي الكتريكي پائين است به منبع بالايي فرستاده مي شود . سپس در مواقعي كه به انرژي الكتريكي نياز است ، از منبع بالايي آب را توسط لوله هايي به روي پره هاي يك توربين آبي هدايت مي كنند و بدين ترتيب انرژي الكتريكي توليد مي شود .

- نيروگاه خورشيدي :

يكي از آرزوهاي بزرگ بشر ، كاربرد انرژي خورشيدي به عنوان يك منبع لايزال براي مصارف بزرگ بوده است . اشكال بزرگ در كاربرد انرژي خورشيدين متمركز نبودن ، تناوبي بودن و ثابت نبودن مقدار انرژي ، و پائين بودن شدت تشعشع مي باشد . به خاطر دانسيته پائين انرژي ، سطح لازم براي كسب انرژي قابل توجه ، بزرگ خواهد شد و به خاطر تناوبي بودن و ثابت نبودن مقدار آن ، معمولا براي انرژي خورشيدي ، يك منبع ذخيره انرژي كسب شده مورد نياز است . همچنين به دليل متمركز نبودن انرژي خورشيدي ، احتياج به تجهيزاتي براي متمركز ساختن آن مي باشد .

انرژي خورشيدي را مي توان در موارد زير مورد استفاده قرار داد . تامين انرژي هايي كم مثل گرمايش و سرمايش ساختمان ، پختن غذا ، گرم كردن آب ، استرليزه كردن وسايل بهداشتي خشك كردن محصولات كشاورزي ، شيرين كردن آب ، توليد سوخت هاي شيميايي ، احتراق مواد آلي ، توليد گاز هيدروژن ، توليد الكتريسيته به روش فتووليتك ( باطري خورشيدي ) ، توليد بخار آب براي به چرخش در آوردن يك توربين بخار و توليد الكتريسيته و موارد ديگر .

- نيروگاه بادي :

بادهاي محلي و موسمي ، حامل مقدار زيادي انرژي مي باشند كه مقدار آن بستگي به سرعت باد دارد . بعلاوه هر قدر سطح برخورد باد با يك جسم ، بيشتر باشد. انرژي بيشتري را ميتوان به آن جسم منتقل نمود . بنابراين ، كسب انرژي قابل توجه از باد ، علاوه بر مناسب بودن سرعت باد ، به سطح بزرگ تماس با باد نيز وابسته است . استفاده از انرژي باد براي مصارف محدود و محلي مناسب است ، ولي به دلايل محدود بودن مقدار اين انرژي ، ثابت نبودن ، مقدار تناوبي بودن آن و نيز محلي بودن ، نمي توان از انرژي باد به عنوان يك منبع توليد عمده انرژي براي آينده ياد نمود . امروزه در مناطقي كه يك متوسط وزش باد ثابت دارند و سرعت باد در آنجا مناسب است . با نصب توربين هاي بادي ، انرژي الكتريكي توليد مي شود . همچنين با توليد باد مصنوعي از طريق تابش خورشيدي بر روي سطح گسترده سياه رنگ و متمركز كردن باد ايجاد شده بر روي پره هاي توربين بادي نيز انرژي الكتريكي قابل ملاحظه اي توليد مي شود .

5-نيروگاههاي زمين گرمايي :

يكي از منابع انرژي كه به مقدار زيادي در دسترس مي باشد ، انرژي زمين گرمايي ( ژئوتر مال – انرژي گرمايي داخل زمين ) است كه به دو روش قابل بهره برداري مي باشد .

الف) استفاده از بخار آب به صورت داغ و خشك كه به طور طبيعي در زير پوسته زمين وجود دارد .

ب) ايجاد مصنوعي بخار ، به وسيله عبور آب از روي سنگ هاي داغ زير زميني كه داراي درجه حرارت زياد و نزديك به نقطه ذوب هستند ( اين موضوع با توجه به اين نكته است كه در بعضي از نقاط زير پوسته زمين در عمق 5 تا 6 كيلومتري مي توان به درجه حرارت هاي تا 3000 درجه هم رسيد . )

هم اكنون نيرگاههاي متعددي از اين انرژي در هردو روش الف و ب مورد استفاده قرار مي گيرند .

6 – نيرگاههاي آبي با امواج دريا :

امواج دريا به دليل بالا و پائين رفتن مداوم و تحرك زياد و ايجاد اختلاف ارتفاع هاي كه گاه به چندين متر هم مي رسد ، حاوي مقدار زيادي هستند . البته اين انرژي به صورت پراكنده در سرتاسر سطح آب به وجود مي آيد . بنابراين به وسيله تجهيزات بخصوص ( كه سطح بزرگي از آب را مايع مي پوشانند ) مي توان مقداري از اين انرژي را كسب نمود و در توليد انرژي الكتريكي مورد استفاده قرار داد. البته استفاده از اين انرژي هنوز در مراحل تحقيقاتي و آزمايشي خود مي باشد .

- - نيروگاه آبي جذر مدي :

در درياها به خاطر چرخش ماه به دور زمين ، روزانه دوبار جذر و دوبار مد به وجود مي آيد . اختلاف ارتفاع آب در حالت جذر مد در هر نقطه بستگي به وضع قرار گرفتن ماه ، زمين و خورشيد دارد و بزرگترين اختلاف ارتفاع آب در حالت جذر و مد ، معمولا در اوايل پائيز به وجود مي آيد براي آنكه بتوان از انرژي جذر مد استفاده نمود ، بايد يك خليج ( يا يك درياچه مصنوعي ) را توسط سدي از دريا جدا نمود و در هنگام جذر مد از جريان آبي كه متناوباً بين اين دو منبع ايجاد مي شود ، براي چرخاندن پره هاي يك توربين ( و نهايتاً توليد نيروي الكتريسته ) استفاده كرد . با توجه به محدوديتهاي جغرافيايي در رابطه با استفاده از نيروي جذر و مد از اين روش نمي توان به عنوان يك منبع عمده توليد انرژي در همه جا استفاده نمود .

- – چند نوع نيروگاه ديگر :

البته در كشورهاي ما ، بعضي از اين نيروگاهها متداول هستند كه شامل نيروگاههاي بخاري ، گازي ، سيكل تركيبي ، ديزلي ، آبي و بادي مي باشند .

در اين فصل بر آنيم تا به منظور آشنايي هرچه بيشتر با سيستم هاي توليد انرژي در ايران نگاه سريعي به وضعيت توليد انرژي توسط نيرگاهها و عرضه آن به مصرف كنندگان داشته باشيم .

1-2 عرضه و تقاضاي انرژي برق

سالانه ميزان رشد تقاضاي انرژي برق در كشور ما ، رشد صعودي دارد . با توجه به تنوع مصرف كنندگان شبكه هاي برق از اين قبيل مصارف خانگي ، صنعتي ، كشاورزي ، عمومي و … ميزان رشد براي مصرف برق براي هر كدام ، متفاوت مي باشد . همچنين اين نوع تقسيم بندي مصرف كنندگان را مي توان از نظر مقدار مشتركان و در صد مصرف آنها مورد بررسي قرار داد. در جدول (1-1) اين تقسيم بندي براي سال 1381 همرا با مقايسه وضعيت مصرف در سال 1380 مشخص مي شود كه در اين سال ، از تعداد 17153 هزار مشترك صنعت برق ، اكثريت بزرگي شامل 8/83 درصد مشتركان را مصرف كنندگان خانگي تشكيل داده اند .

## جدول (1-1) وضعيت مشتركان و مصرف انرژي براي انواع مصرف كنندگان كشور

| خانگي عمومي تجاري صنعتي #### كشاورزي روشنايي | 14377 558 2030 99 89 18 | 8/83 3/3 8/11 6/ 5/ - | 13683 523 1970 91 78 - | 7/83 2/3 1/12 6/ 5/ 0 | 70/5 7/6 0/3 8/8 1/14 - | 34946 12630 6925 33469 11079 4671 | 7/33 2/12 7/6 3/32 7/10 5/4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| جمع | 17153 | 100 | 16345 | 100 | 9/4 | 103720 | 100 |

# برحسب ميليون كيلو وات :

با اين حال ، اين گروه به ميزان 7/33 % از كل انرژي به فروش رسيده . در سال 1381 را به مصرف رسانده اند و شماركل مشتركان در سال 1381 با 808 هزار مشترك افزايش به 17153 هزار مشترك رسيده است كه 9/4 درصد نسبت به سال قبل از آن رشد داشته است . همچنين از نظر مصرف انرژي در اين سال ، گروههاي مشتركان صنعتي ( با 3/32% ) عمومي ( با 2/12% ) كشاورزي ( با 7/10%) و تجاري (با 7/6% ) به ترتيب در رده هاي بعد از گروه خانگي قرار دارند .

به تبع رشد سالانه مصرف انرژي ، بايد توليد نيروگاههاي كشور نيز از رشد مطلوبي برخوردار باشد كه اين موضوع ، بستگي به ميزان قدرت توليدي نيروگاهها دارد.

با توجه به آمار و منحني هاي موجود در وزارت نيرو ، روند روبه رشد توليد انرژي برق طوري بوده كه در سال 1381 ، با توجه به مقدار مصرف شبكه ، توليد ناخالص نيروگاههاي تحت پوشش وزارت نيرو به 135146 ميليون كيلو وات ساعت ريده است كه در مقايسه با سال قبل از آن ( يعني به مقدار 124285ميليون كيلو وات ساعت ) ، از رشد 75/8 % برخوردار بوده است . با احتساب مصارف داخلي نيروگاهها و افت انرژي ازمبداء انتقال تا مقصد توزيع نيرو آنچه در دسترس مصرف كنندگان  در اين سال قرار گرفته است ، بالغ بر 105076 ميليون كيلو وات ساعت بوده است كه اين رقم از رشد 8/7% نسبت به سال قبل برخوردار بوده است . در جدول ( 1-2 ) ، ميزان توليد عرضه انرژي در شبكه تحت پ.شش وزارت نيرو در سال 1381 ارائه شده است .

جدول (1-2 ) ميزان توليد و عرضه انرژي در شبكه زير پوشش وزارت نيرو

| شرح | در شبكه سراسري | بيرون از شبكه سراسري | جمع |
| --- | --- | --- | --- |
| توليد | 134747 | 398 | 135146 |
| داخلي نيروگاه تلف انتقال و فوق توزيع ##### فروش برون مرزي | 6176 23874 #158 - | 12 165 - | 6188 24039 158- |
| ###### فروش درون مرزي | 104855 | 221 | 105076 |
| جمع مصارف | 134747 | 398 | 135146 |

# علامت منفي به معناي ورود انرژي به داخل كشور است .

از جدول (1-2 ) مشخص است كه صدور انرژي برق در اين سال قابل ملاحضه نبوده است  و 158 ميليون كيلو وات ساعت انرژي وارد كشور شده است كه نسبت به سال قبل از آن ( كه به مقدار 305 ميليون كيلو وات ساعت ) از رشد منفي 152- برخوردار بوده است . اين موضوع نشان مي دهد كه در سال 1381 واردات انرژي ايران از كشورهاي همسايه همچون كشورهاي ، تركيه ، آذربايجان و ارمنستان  نسبت به سال هاي قبل بسيار زياد بوده است . در ضمن از اطلاعات اين جدول مشخص مي گردد كه در اين سال ، از مجموع 135146 ميليون كيلو وات ساعت انرژي توليد شده در نيروگاههاي كشور متعلق به وزارت نيرو معادل 6188 ميليون كيلو وات ساعت آن ، صرف مصارف داخلي نيروگاهها مي شود  اين سهم قابل توجه ( كه حدود 58/4 ) در صد از كل توليد ناخالص مي باشد . با در نظر گرفتن اينكه در جاهاي معدود و مشخصي مانند نيروگاهها از دست مي رود ، لازم است تا درباره آن بيشتر بررسي شود تا در طرح هاي آينده و در بهسازي تاسيسات موجود  ، بتوان به ارتقاء بازده نيروگاهها اقدام كرد . همچنين ميزان تلفات در سيستم انتقال و توزيع هم برابر 24039 ميليون كيلو وات ساعت بوده است كه حدود 79/17 درصد از كل توليد ناخالص نيروگاهها را شامل مي شود . بدين ترتيب ، مي توان گفت كه نسبت تفاوت بين توليد ناخالص نيروگاهها و مقدار عرضه براي فروش يا صدور ، نسبت تفاوت بين توليد ناخالص مذكور به 37/22 درصد رسيده است . به عبارت ديگر ، سهم تفاوت كل از انرژي توليد شده به مقدار  37/22 در صد از انرژي توليد شده است كه تلفات مربوط به مصرف داخلي نيروگاهها ، 50/4 % و تلفات انتقال تا توزيع ، 79/17 % مي باشد .

در صورتي كه نياز به اطلاعات بيشتري در مورد توليد انواع نيروگاههاي ايران در سال 1381 مي باشد ، مي توان به جدول (1-3) مراجعه نمود . چنانكه از اين جدول بر مي آيد ، پس از نيروگاههاي ديزلي كه با 25/6 % بالاترين نسبت مصرف داخلي را به خود اختصاص مي دهند ، نيروگاههاي بخاري با 54/6 % قرار دارند . مصرف داخلي نيروگاههاي ديگر از اين ميزان پايين تر است .

جدول ( 1-3 ) توليد و مصارف داخلي نيروگاههاي كشور در سال 1381 برحسب كيلو وات ساعت

| نوع نيروگاه | توليد ناخالص | مصرف داخلي مطلق | مصرف داخلي درصد |
| --- | --- | --- | --- |
| آبي بخاري سيكل تركيبي گازي ديزلي | 8050 84260 27586 17531 356 | 52/54 54/5513 31/458 57/102 28/22 | 68/0 54/6 66/1 59/0 25/6 |
| جمع | 137784 | 6367 | 62/4 |

از انجا كه نيروگاههاي ديزلي ، كمترين سهم را در توليد ناخالص انرژي برق داشته اند ( حدود 3/0 در صد از كل ) با وجود دارا بودن  مصرف داخلي زياد ، سهم مطلق آنها از مصارف داخلي ناچيز و غير قابل توجه مي باشد ، اما در نيروگاههاي بخاري كه بيشترين سهم توليد را درتوليد انرژي بر عهده داشته اند ، بالا بودن در صد مصرف داخلي آنها اثر تعيين كننده اي بر مجموع اين مصارف دارد. در سال 1381 ، نزديك به 6/86 در صد از مصارف داخل نيروگاهها مربوط به نيروگاههاي بخاري بوده است  و درحال آنكه فقط 1/61 درصد از توليد ناخالص به وسيله اين نيروگاهها ايجاد شده است . از اين مطلب به طور طبيعي مي توان نتيجه گيري كه براي پژوهش در موضوع كاهش مصارف داخلي نيروگاهها ، واحد بخاري در اولويت قرار دارند . لازم به ذكر است كه در سال 81 ، نيروگاههاي قم ، گيلان ، منتظر قائم ، شهيد رجايي ، نيشابور ، فارس و خوي به صورت سيكل تركيبي ، فعال بوده اند و در ساير نيروگاههاي سيكل تركيبي ، فقط بخش گازي آنها تحت بهره برداري بوده است . با فعال شدن بخش بخاري اين نوع نيروگاهها ، طبعاً شاهد افزايش مصرف داخلي و افزايش بازده حرارتي آنها خواهيم بود .

1-3 ) توليد نيروگاههاي ايران

1-3-1 – قدرت نصب شده

در كشور ما اكثر نيروگاههاي كنوني از نوع حرارتي هستند كه با استفاده از سوخت هاي نفتي يا گازي به توليد انرژي مي پردازند ، به طوري كه آنها در سال 1381 ، بيش از 1/90 در صد ظرفيت نيروگاههاي فعال كشور را تشكيل مي داد. در رده بعد از آن ، نيروگاههاي آبي قرار دارند كه در اين سال ، جمع ظرفيت آنها به 3028 مگا وات ( يعني به حدود 9/9 درصد از جمع ظرفيت نيروگاههاي كشور يا 95/9 درصد از نيروگاههاي زير پوشش وزارت نيرو رسيد . به منظور صرفه جويي در مصرف سوخت و به منظور در نظر گرفتن مسائل زيست محيطي ، چند سال است كه احداث نيروگاههاي چرخه تركيبي ( سيكل تركيبي ) در دستور كار وزارت نيرو قرار گرفته است ، به طوري كه در پايان سال 1381 ، اين قبيل نيروگاهها معادل 6290 مگاوات  يا 67/20 درصد از ظرفيت تحت پوشش وزارت نيرو را تشكيل داده اند . و سهم آنها در مجموع نيروگاههاي كشور به سرعت رو به افزايش است .

جمع ظرفيت نامي نيروگاههاي وزارت نيرو در سال 1381 به 30605 مگاوات رسيده است . در جدول (1-4) سهم توليد مذكور توسط نيروگاههاي بخاري ، سيكل تركيبي ، گازي ، آبي و ديزلي بيان شده است .

اين مطلب را هم بايد افزود كه اخيراً استفاده از منابع انرژي اوليه غير از سوختهاي متعارف نفتي و گازي ، مورد توجه قرار گرفته است كه در اين ميان ، به كارگيري بيشتر پتانسيل هاي آبي كشور در اولويت قرار دارد و پروژه هاي عظيم و متعددي در اين زمينه در دست اجرا است . با اتمام اين اين پروژه ها مي توان گفت كه سهم نيروگاههاي آبي در مجموع ظرفيتهاي نيروگاههاي كشور به ميزان قابل ملاحظه اي بالا خواهد رفت . همچنين در سال 1381 ، از چهار نيروگاه آبي كوچك كه توسط جهاد سازندگي در دست بهره برداري بود ، دونيروگاه با قدرت نامي  65 كيلو وات و 125 كيلو وات در استانهاي خراسان وگيلان ، برق روستاهاي محل احداث نيروگاه ( به ترتيب روستاهاي سرد رود در خراسان و ارده در گيلان ) را تامين مي كنند و دو نيروگاه ديگر در استان هاي كهكيلويه و بويراحمد ( نيروگاه آبي ياسوج با قدرت نامي 2500 كيلو وات ) و فارس ( نيروگاه شهيد طالبي با قدرت نامي 2250 كيلو وات در شهرستان سپيدان ) انرژي توليدي خود را به برق كشور تزريق مي كنند . بر اساس آمار منتشره توسط جهاد سازندگي ، توليد انرژي اين نيروگاه در سال 1381 به 2/20 ميليون كيلو وات ساعت رسيده است ضريب بهره گيري خوبي را نشان مي دهد . با توجه به مسائل متعددي از قبيل پيشرفت هاي فن آوري ، افزايش تقاضا براي مصرف انرژي برق ، حفظ محيط زيست و تجديد ناپذير بودن سوخت هاي فسيلي ، بهرگيري از انرژي هاي تجديد پذير ( مانند انرژي باد و خورشيد ) توجه برنامه ريزان را به خود جلب كرده است . بدين منظور اقدامات عملي در راه استفاده گسترده از اين انرژي هاي اوليه ( براي توليد برق ) در دست بررسي و اجرا است . در اين ، ميان استفاده از انرژي بادي در كشورهاي مثل ايران كه مناطق باد خيز دارند ، مورد توجه قرار گرفته است در حال حاضر ، نيروگاه بادي منجيل با يك واحد ، 500 كيلو وات ، هشت واحد 550 كيلو وات و پانزده واحد ، 300 كيلو وات و همچنين نيروگاه رودبار با يك واحد 500 كيلو وات و سه واحد 550 كيلو وات توسط سازمان انرژي اتمي نصب و راه اندازي نموده است كه توان بلقوه آن تا 2000 مگا وات پيش بيني شده است . در سال 1380 توليد انرژي اين نيروگاهها مجموعا حدود 33 ميليون كيلو وات ساعت بوده كه در مقايسه با سال قبل آن ، 6/5 در صد كاهش را نشان مي دهد . همچنين پروژه احداث نيروگاه بادي بينالود و ديزباد در استان خراسان با ظرفيت 33 مگا وات با توربين هايي با ظرفيت 6600 كيلو وات در دست اجرا مي باشد . بعلاوه پروژه احداث نيروگاه بادي در خواف و زابل به ظرفيت 20 مگا وات و نيروگاه 25 مگا وات در منجيل در دست مطالعه است . از ديگر نيروگاههاي با انرژي تجديد پذير در كشورمان كه در حال اجرا  مي باشد . پروژه زمين گرمايي مشكين شهر با توان 100 مگا وات است و اميد است تا طبق برنامه هاي وزارت نيرو تا اواخر سال 1384 به بهربرداري برسد. همچنين عمليات اجرايي پروژه نيروگاه خورشيدي 250 كيلو وات شيراز با نوع كلكتورهاي سهمي خطي از سال 1378 آغاز شده است .

با احتساب نيروگاههاي متعلق به صنايع بزرگ ،متوسط و بخش خصوصي ( كه جمع ظرفيت آنها بالغ بر 901 مگا وات است ) مي توان قدرت كل نصب شده در كشور را برابر 31506 مگا وات دانست ، از اين رو ، سهم وزارت نيرو از كل مقدار توليد نصب شده در كشور ، 1/97 در صد مي باشد . و سهم ديگر صنايع به مقدار 9/2 % است . از صنايع بزرگ كشور كه داراي نيروگاههاي برق هستند مي توان به مجتمع فولاد مباركه ، ذوب آهن اصفهان ، مس سرچشمه ، تراكتور سازي تبريز ، پتروشيمي و زرند ذغال شويي را نام برد . با توجه به افزايش قابليت اطمينان شبكه زير پوشش وزارت نيرو و اقتصادي تر بودن انرژي توليد شده در آن ، انتظار مي رود كه در سالهاي آينده ، رشد ظرفيت نامي توليد ،اساساً مربوط به تاسيسات وزارت نيرو باشد . . با توجه اين آمار اين نوع نيروگاههاي اختصاصي در سال 1381 ، در جدول (1-5) مشخص شده است .

جدول (1-4 ) قدرت نامي نيروگاههاي زير پوشش وزارت نيرو ( برحسب مگا وات )

| نوع نيروگاه | در شبكه سراسري | بيرون از شبكه سراسري | جمع | نيروگاههاي اختصاصي | جمع كل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| بخاري سيكل تركيبي گازي ديزلي آبي جمع سال 1381 جمع سال 1380 رشد سالانه | 14466 6290 6230 421 3027 30435 27856 3/9 | - - 100 69 1 170 176 4/3- | 14466 6290 6330 490 3028 30605 28032 2/9 | 374 - 527 - - 901 901 0 | 14840 6290 6857 490 3028 31506 28933 9/8 |

جدول (1-5 ) برآورد ظرفيت نيروگاههاي اختصاصي كشور برحسب مگا وات

| نام نيروگاه | قدرت نصب شده ( بخاري ) | قدرت نصب شده ( گازي ) | جمع |
| --- | --- | --- | --- |
| پتروشيمي اراك سرچشمه پتروشيمي تبريز ذغال شويي ذوب آهن تراكتور سازي فولاد مباركه ذوب آهن مس سرچشمه | - - - - - - 210 139 25 | 252 119 70 40 26 20 - - - | 252 119 70 40 26 20 210 139 25 |
| جمع | 374 | 527 | 901 |

1-3-2 – قدرت عملي نيروگاهها

قدرت نامي كه در بخش قبل به آنها اشاره شد ، براي شرايط استاندارد ايزو         ( دماي 15 درجه سانتي گراد و هم سطح دريا ) مي باشند . قدرتهاي نامي واحدها  كه برروي پلاك مشخصات آنها حك مي شوند ، بر پايه همين شرايط هستند ، اما در نيروگاها به دلايل مختلف ، قدرتي كه در عمل مي توان از هر واحد نيروگاهي استحصال كرد ، با قدرت نامي تفاوت دارد كه عمدتا كمتر از آن مي باشد .

دلائل اين كاهش را مي توان به صورت زير بيان كرد :

الف ) عدم انطباق شرايط واقعي با شرايط فرضي ايزو :

با توجه به اينكه اكثر نقاط كشور ما از سطح دريا بالاتر است ، و با عنايت به اينكه دماي بيشتر روزهاي سال از 15 درجه سانتيگراد فراتر مي رود ، لذا قدرتي كه عملا از يك نيروگاه حرارتي ميتوان گرفت ، كمتر از مقدار نامي آن خواهد بود . البته افزايش دماي محيط و كاهش فشار هوا ، تاثيري بر روي واحدهاي آبي نخواهد گذاشت .

ب) سن واحدها ، ميزان و كميت تعميراتي كه بر روي آنها انجام مي گيرد ، در بازدهي حرارتي و مكانيكي واحد ها تاثير قابل ملاحظه اي دارد . هرچه واحدها قديمي تر و نياز به تعميرات اساسي در آنها بيشتر باشد ، به طور طبيعي در ميزان قدرتي كه مي توان در عمل از آنها گرفت ، تاثير بيشتري مي گذارد .

اين مسائل باعث مي شود كه برحسب تعريفي كه از قدرت عملي صورت مي گيرد. مقادير متفاوتي براي آن بدست آيد كه در يك نيروگاه در حال كار يا آماده بكار بين يك حداقل و يك حداكثر در نوسان مي باشد . در برنامه ريزي هاي بهره برداري بايد به اين حدود توجه كافي مبذول داشت تا بهره برداري از واحدها با قابليت اطمينان بيشتري صورت گيرد . در جدول 1-6 وضعيت قدرتهاي انواع نيروگاههاي تحت پوشش وزارت نيرو بيان شده است .

# مقدار آن بر حسب ميليون كيلو وات ساعت در سال است .

جدول ( 1-6  ) و ضعيت قدرت توليدي نيروگاههاي زير پوشش وزارت نيرو ( برحسب مگا وات )

| گروه هاي نيروگاهي | قدرت نامي | قدرت عملي ( بيشترين ) | قدرت عملي ( كمترين ) | ميانگين | انرژي توليدي # |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| بخاري سيكل تركيبي گازي ديزلي آبي | 38/14466 6290 18/6230 45/490 1/3028 | 14139 6/5847 5/5402 62/400 3/3027 | 13885 5217 4/4700 343 3/3027 | 13993 5549 5013 343 3/3027 | 81983 27586 16921 207 8049 |
| جمع | 1/30505 | 02/28817 | 7/27172 | 27886 | 134747 |

آشنايي با نيروگاههاي سيكل تركيبي ( بخاري و گازي )

2-1 – نيروگاه بخاري

2-1-1 – مقدمه :

نيروگاههاي بخاري يكي از مهمترين نيروگاههاي حرارتي مي باشند كه در اكثر كشورها ، از جمله ايران سهم بسيار زيادي را در توليد انرژي الكتريكي بر عهده دارند ، بطوري كه سهم توليد اين نوع نيروگاه ها حدود 3/47 % كل توليد انرژي كشورمان مي باشد . از مهمترين اين نيروگاه ها در كشورمان مي توان به نيروگاه شهيد سليمي نيا ، شهيد رجايي قزوين ، شهيد محمد منتظري اصفهان ، رامين اهواز  ، اسلام آباد اصفهان ، طوس مشهد ، بعثت تهران ، شهيد منتظر قائم كرج ، تبريز ، بيستون كرمانشاه ، مفتح ( غرب ) همدان و بندر عباس اشاره كرد .

مشخصات اين نيروگاهها بهمراه ديگر نيروگاههاي بخاري كشورمان در سال 1381، را مي توان در جدول ( 2-1 ) مشاهده نمود . در اين نوع نيروگاهها ، از منابع انرژي فسيلي از قبيل نفت ، گاز طبيعي ، مازوت و غيره استفاده مي شود ، به اين ترتيب كه از اين سوختها جهت تبديل انرژي حرارتي استفاده شده ، سپس اين انرژي به انرژي مكانيكي ، و در مرحله بعد به انرژي الكتريكي تبديل مي گردد       به عبارت ديگر در اين نيروگاه ها سه نوع تبديل انرژي صورت مي گيرد . اولين نوع ، تبديل انرژي شيميايي ( انرژي نهفته در سوخت ) به انرژي حرارتي است كه اين تحول در وسيله اي به نام ديگ بخار صورت مي پذيرد . اين تبديل انرژي باعث مي شود كه آب ورودي به ديگ بخار تبديل به بخار با دماي زياد شود . دومين ، نوع تبديل انرژي حرارتي به انرژي مكانيكي است كه اين تحول در توربين نيروگاه صورت مي گيرد و انرژي نهفته در بخار ورودي به توربين ، تبديل به انرژي مكانيكي چرخشي محور توربين مي شود . سومين و آخرين نوع از تبديل انرژي در نيروگاههاي بخاري ، تبديل انرژي مكانيكي روتور به انرژي الكتريكي مي باشد كه اين تحول در ژنراتور نيروگاه صورت مي گيرد . در نهايت انرژي الكتريكي توسط خطوط انتقال به مصرف كنندگان منتقل مي شود . در اين بخش بر انيم تا برخي از تجهيزات اين نوع نيروگاه ها را تشريح كنيم . بدين منظور ابتدا سيكل ترموديناميكي  بخاري بيان مي گردد  . و سپس با برخي از تجهيزات مهم و اصلي و برخي از تجهيزات جانبي نيز آشنا مي شويم .

علاقه مندان براي دست يابي به جزئيات بيشتر و دقيقتر درباره نيروگاههاي مذكور به آرشيو نيرگاه سيكل تركيبي منتظر قائم كرج مراجعه كنند .

جدول (2-1 ) مشخصات نيرگاههاي بخاري ايران (در سال 1381 )

| نيروگاه | محل جغرافيايي | زمان بهر برداري | تعداد واحدها | قدرت نامي هر واحد (MW ) | مجموع توليدي (MW ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رامين شهيد سليمي شهيد منتظري شازند بندر عباس شهيد رجايي مفتح غرب اسلام آباد تبريز بيستون شهيد منتظر قائم طوس شهيد مدحج بعثت شهيد بهشتي ايرانشهر مشهد رزند شهيد فيروزي | اهواز نكا اصفهان اراك بندرعباس قزوين همدان اصفهان تبريز كرمانشاه كرج مشهد اهواز تهران لوشان مشهد كرمان تهران | 78- 1358 60- 1358 78 – 1363 80 – 1379 64- 1359 1371 1373 67- 1348 68 – 1365 1373 52- 1350 1365 1354 47- 1346 1352 81-76-75 1353 1352 | 6 4 8 4 4 4 4 5 2 2 4 4 2 3 2 3 3 2 | 315 440 200 325 320 250 250 320×2 120×1 5/37×2 368 320 25/156 150 145 5/82 120 64 | 1890 1760 1600 1300 1380 1000 1000 835 736 640 625 600 290 5/247 240 192 120 60 |

2-1-2  -  سيكل ترمو ديناميكي نيروگاه بخاري

2-1-2-1 – مقدمه :

تقريبا تمام سيستمهاي كه انرژي ذخيره شده را به انرژي مكانيكي تبديل مي كنند ، داراي يك سيال در گردش هستند . اين سيستمها را مي توان بر اساس نوع سيال در گردش به صورت زير دسته بندي نمود :

الف ) سيكل هاي قدرت گازي : سيستمهايي هستند كه در آنها ، سيال در گردش به صورت گاز است و تغيير فازي در سيكل صورت نمي گيرد . از مهمترين اين سيستمها مي توان به توربين هاي گازي ، موتورهاي ديزلي و … اشاره نمود . در اين نوع سيكل ها معمولاً هوا و مواد سوختني در شرايط محيط و با نسبت معيني وارد سيستم مي شود و پس از طي يك رشته تحول به صورت محصول هاي احتراق از سيستم خارج مي شوند . بدين ترتيب اگرچه اين سيستمها ، يك سيكل مكانيكي را طي مي كنند ولي داراي يك سيكل ترمو ديناميكي نيستند و اصطلاحاً از نظر ديناميكي به سيستمهاي باز مشهمورند .

ب) سيكل هاي قدرت بخاري :  سيستمهاي قدرتي هستند كه درآنها ، سيال در گردش ضمني طي كردن سيكل ، تغيير فاز مي دهند و برخلاف سيكل هاي قدرت گازي ، يك سيكل ترمو ديناميكي را طي مي كنند . از نظر ترموديناميكي يك سيكل بسته را تشكيل مي دهند كه سيال در گردش ، همواره در سيستم ، جريان دارد . سيالي كه معمولا مورد استفاده قرار مي گيرد ، آب است كه بصورت دو فاز مايع و بخار در سيكل ، جريان مي يابد . سيكل قدرت بخاري كه در نيروگاههاي بخاري استفاده مي شود . كه سيكل رانكين نام دارد .

قبل از تشريح سيكل را نكين نيروگاه بخاري ، بايد سيكل ايده ال كارنو و دلائل عدم استفاده از آن را دراين نيروگاه بيان كنيم .

2-1-2-2 – سيكل كارنو با استفاده از بخار آب

همانطور كه در مباحث ترمو ديناميك مطرح مي باشد   . سيكل كارنو ، يك سيال ايده ال است كه بازده سيكل كارنو فقط به درجه حرارت هاي منابع گرم و سرد بستگي دارد و به سيال در گردش ، ارتباطي ندارد . حال بايد ديد كه چرا چنين سيكلي كه داراي بالاترين بازده است ، براي سيال بخار آب استفاده نمي شود .

سيكل كارنو از چهار مرحله اصلي تشكيل شده است :

1) يك فرآيند دما ثابت برگشت پذير كه گرما از يك منبع با دماي بالا به سيال منتقل مي شود ( تحول 3-2 )

2) يك فرايند آدياباتيك برگشت پذير انبساطي كه با انجام كار در توربين ، دماي سيال از دماي منبع گرم به دماي منبع سرد كاهش مي يابد  ( تحول 4-3 )

3) يك فرايند دما ثابت برگشت پذير كه گرما از سيال ، به منبع با دماي پائين منتقل مي شود . ( تحول 1-4)

4) يك فرايند آدياباتيك برگشت پذير تراكمي كه با انجام كار ، دماي سيال از دماي منبع سرد به دماي منبع گرم افزايش مي يابد . ( تحول 2-1 )

هريك از فرايندهاي فوق ، به طور جداگانه برگشت پذير هستند و از اين رو ، سيكل به طور كامل برگشت پذير است . اما كاربرد سيكل كارنو با استفاده از سيال بخار آب عمل نمي باشد . دلائل غير عملي بودن سيكل كارنو آن است كه اولاً تحول 1-4 يك تحول دما ثابت و فشار ثابت است كه در كندانسور حاصل مي گردد ، اما نمي توان كيفيت نقطه اول را كه سيال ورودي به پمپ تغذيه است كنترل نمود را اگر نقطه اول در محل مطلوب  و مورد نظر نباشد ، فشردن بخار به طور آنتروپي ثابت در پمپ تغذيه غير ممكن است . ثانياً تراكم يك ماده در حالت دو فاز با شرط آنتروپي ثابت ( مثل تركيب مايع ـ بخار در نقطه اول از كارنو ) تحول مشكلي خواهد بود . ثالثاً امكان انتقال حرارت در ديگ بخار تحت دما ثابت ، وجود ندارد ، زيرا اين كار مستلزم سطح انتقال حرارتي بي نهايت مي باشد . لذا همواره انتقال حرارت ، فرايندي برگشت ناپذير تلقي مي شود .

2-1-2-3 – سيكل رانكين :

يك نمونه از سيكل رانكين با سيال بخار آب به همراه نمودار ( T-S ) را مطابق شكل (2-1 ) در نظر بگيريد .

شكل ( 2-1 ) سيكل رانكين با سيال بخار آب و نمودار ( T-S  )

در اين سيكل ، ابتدا آب با فشار كم توسط پمپ تغذيه ( B  F P )به آب با فشار زياد تبديل مي شود ( تحول 2-1 ) و آب با فشار زياد به سمت ديگ بخار منتقل مي شود . در ديگ بخار به وسيله انتقال حرارت از منبع گرم به سيال آب ، دماي آب ورودي افزايش مي يابد . اين انتقال حرارت به حدي است كه سيال آب ورودي به ديگ بخار ، تبديل به بخار اشباع مي شود . ( تحول 3-2 ) اين تحول بصورت يك تحول با فشار ثابت است . به بخار اشباع شده از ديگ بخار ، پس از عبور از پره هاي توربين منبسط مي شود كه اين انبساط ، باعث ايجاد كار در طول محور توربين مي گردد . ( تحول 4-3 ) اين تحول يك تحول آدياباتيك است كه باعث مي شود تا سيال خروجي از توربين به صورت بخار مرطوب ( بخار همراه مايع ) در آيد . حرارت موجود در بخار مرطوب در وسيله اي به نام كندانسور جذب مي شود . ( تحول 1-4 ) نهايتاً سيال خروجي از كندانسور به صورت مايع اشباع وارد پمپ تغذيه مي گردد.

در اين ، سيكل مقدار گرماي داده شده به سيال در ديگ بخار معادل با سطح        ( 5-6-3-2-5 ) و مقدار كار انجام شده توسط توربين معادل با سطح ( 1-4-3-2-1 ) در شكل ( 3-2- ب ) است . در نتيجه مي توان گفت كه مقدار حرارت تلف شده در كندانسور برابر با سطح ( 5-6-4-1-5 ) مي باشند . با توجه به سطح فوق مي توان بازده سيكل مذكور را به صورت زير بدست آورد .

بازده سيكل رانكين در عملكرد بين دو دماي حداكثر وحداقل مشابه به سيكل كارنو ، كمتر از دماي سيال در ديگ بخار سيكل كارنو است . از مشكلات سيكل مذكور ، كاهش بازده آن نسبت به سيكل كارنو ، و وجود مايع در سيال بخار خروجي از توربين ما باشد . در سيكل هاي عمل نيروگاههاي بخاري به منظور افزايش بازده سيكل رانكين و رفع مشكلات مربوطه تمهيداتي صورت مي گيرد كه عبارتند از :

1) افزايش دماي بخار ورودي به توربين به وسيله پس تافتن بخار .

2) افزايش فشار سيال ورودي به توربين .

3) كاهش فشار سيال خروجي از توربين .

علاقه مندان جهت توضيحات بيشتر در مورد روشهاي فوق در بالا بردن بازده سيكل رانكين به  آرشيو نيروگاه منتظر قائم مراجعه كنند .

2-1-3 – ديگ بخار و تجهيزات جانبي آن

2-1-3-1 – ديگ بخار

يكي از مهمترين تجهيزات در نيروگاههاي بخاري ( سيكل تركيبي ) ، ديگ بخار مي باشد . كه در آن آب تغديه شده توسط پمپ تغذيه با جذب حرارت به بخار پس تافته تبديل مي گردد . ديگ بخار نيروگاهها از نظر چگونگي گرم كردن آب ورودي به دو نوع تقسيم مي شود :

الف ) ديگ بخار درام دار : در اين نوع ديگ بخار آب ورودي به آن ، پس از عبور از لوله هاي اكونومايزر (كه در انتهاي مسير دود و گازهاي داغ حاصل از احتراق نصب شده اند ) ، وارد مخزن درام مي شود .  آب موجود در درام از طريق لوله هايي به پايين ديگ بخار متقل مي گردد . و سپس توسط لوله هاي ديواره اي بنام اواپراتور بسمت بالا انتقال مي يابد اين لوله در معرض شعله هاي حاصل از احتراق در كوره ها هستند . بداين ترتيب آب داخل لوله هاي اواپراتور به بخار تبديل شده و مجددا به درام بر مي گردد . در اين درام ، قطرات آب از بخار خروجي شده و مجدداً به درام بر مي گردد . در اين درام ، قطرات آب از بخار خروجي اواپراتور جدا شده و بخار اشباع به سمت لوله هايي به نام سوپرهيتر هدايت مي شود تا در آنجا پس تافته تبديل شود . اين نوع ديگ هاي بخار ، از نظر سيركولاسيون آب و بخار در اواپراتور به دو صورت سيركولاسيون طبيعي و اجباري طراحي و ساخته مي شوند . اكثر نيروگاههاي بخاري موجود در كشور ، از ديگ هاي بخار درام دار استفاده مي كنند كه نمونه هايي از اين نوع ديگ هاي بخاري را ميتوان در نيروگاههاي اسلام آباد ، شهيد محمد منتظري ، بند عباس ، تبريز و طوس مشاهده نمود . البته در نيروگاه تبريز ديگ بخار آن از نوع سيركولاسيون اجباري مي باشد.

در ديگهاي بخار درام دار با گردش اجباري پمپ گرخش اجباري آب (  B C P ) موجب گردش اجباري آب اشباع در لوله هاي اواپراتور مي شود . نيروگاههاي بخاري با قدرت زياد و فشار بالا ( نزديك بحراني ) از اين نوع ديگ بخار استفاده مي كنند .

ب ) ديگهاي بخار يكبارگذر : در اين نوع ديگهاي بخار ، آب ورودي به آن ، با يك بار عبور از داخل لوله هاي اواپراتور به بخار اشباع تبديل مي شود . سپس بخار اشباع با عبور از سوپر هيتر بصورت بخار پس تافته در مي آيد اين نوع ديگهاي بخار از نظر نوع سيركولاسيون ، اجباري هستند . در نتيجه ، در اين نوع ديگهاي بخار ديگر نيازي (separator ) استفاده نمود . در اين نوع ديگها مجموعه محفظه احتراق ( كوره ) و لوله هاي اواپراتور به نحوي طراحي مي شوند كه كليه آبهاي موجود در لوله هاي اواپراتور پس از طي محفظه احتراق ، به بخار تبديل شده ، مستقيماً به سوپر هيتر ها هدايت شوند . اين نوع ديگ بخار را مي توان در نيروگاه نكا مشاهده نمود .

در اين نوع نيروگاه آب تغذيه كننده ديگ بخار ، پس از عبور از اكونومايزر ، وارد لوله هاي اواپراتور مي شود و پس از آن به منظور جدا كردن قطرات مايع موجود در بخار ( در شرايطي كه بار توليدي واحد ، كمتر از 35 % بار نامي باشد ) وارد يك جداكننده مي شود . در نهايت بخار خارج شده از جدا كننده پس از عبور سوپر هيتر ها به سمت توربين هدايت مي گردد . البته در هنگامي كه بار واحد از 35 % تجاوز كند ، خروجي اواپراتور تماماً بخار اشباع است . كه در اين حالت ، ديگ بخار به صورت يكبار گذر بنسون عمل مي كند . بعبارت ديگر هرچه آب وارد آن شود تماماً به بخار تبديل مي گردد لازم بذكر است كه در نيروگاههاي كه سيال بخار با فشار فوق بحراني بكار مي رود ، بايد از اين ديگهاي يكبار گذر استفاده شود ، زيرا در صورتي كه ديگ بخار در فشار فوق بحراني كار كند ، سيال مايع بطور مستقيم به بخار تبديل مي شود و حالت اشباع مايع ـ بخار وجود نخواهد داشت  .

نمونه اي از اين نوع ديگهاي بخار را مي توان در واحدهاي بخاري نيروگاه رامين مشاهد نمود . با اين مقدمه تجهيزات موجود در ديگهاي بخار را به طور جداگانه مورد بررسي قرار ميدهيم .

2-1-3-2  –اكونومايزر

اكونومايزر از تعدادي لوله هاي سري تشكيل شده است كه در مراحل آخرين مسير گازهاي حاصل از احتراق در كوره قرار مي گيرد . لوله هاي سري موجود در اكونومايزر جوش داده مي شوند تا گازهاي داغ كوره با برخورد به صفحات اكونومايزر ، حرارت خود را به آب داخل لوله ها منتقل كنند ، آب تغذيه در ابتداي ورود خود به ديگ بخار از داخل اين لوله ها عبور مي كند و پس از گرم شدن ابتدايي وارد درام مي شود .

به عبارت ديگر ، اكونومايزر را مي توان به عنوان گرم كننده آب تغذيه ( با استفاده از حرارت موجود در گازهاي خروجي از ديگ بخار ) نام برد . ميزان افزايش درجه حرارت آب ورودي به اكونومايزر بستگي به طراحي ديگ بخار و حرارت موجود در گازهاي خروجي از ديگ بخار دارد . بعنوان مثال در نيروگاه طوس دماي آب ورودي به اكونومايزر 242 درجه سانتيگراد و دماي 294 درجه سانتيگراد مي باشد و در اين حال است كه در نيروگاه شهيد منتظري ، دماي آب ورودي 244 درجه سانتيگراد و دماي آب خروجي از آن 366 درجه سانتيگراد ( با سوخت گاز در مشعل ها مي باشد . ) . جايگاه اين لوله ها پس از لوله هاي ري هيتر و سوپر هيتر در انتهاي ديگ بخار است تا از گازهاي گرم خارج شده از ديگ بخار نهايت استفاده صورت گيرد . بايد توجه داشت كه توزيع آب در اين لوله ها بايد يكنواخت باشد . تا در قسمت هايي از لوله ها مايع گرم ، تبديل به بخار نشود كه در اين صورت لوله ها صدمه خواهند ديد .

2-1-3-3 – درام

درام بعنوان مخزن در ديگ بخار عمل مي كند ، كه داراي وظايف زير مي باشد :

الف ) جداكردن قطرات آب از بخار : آب و بخار ايجاد شده در لوله هاي اواپراتور وارد درام مي شود كه بايد قطرات آب از آن جدا شود و بخار اشباع از بالاي درام به سمت سوپر هيتر جاري شود . بنابراين ، توسط درام امكان عبور بخار بدون ذرات آب به طرف لوله هاي سوپر هيتر فراهم مي شود . اساس كار جداسازي به اين صورت است كه مخلوط آب و بخار ، داخل جداكنند هاي سيلكون مي شود با حركت چرخشي كه در سيلكون به سيال داده مي شود و نيروي گريز از مركز كه ايجاد مي گردد قطرات آب ( بعلت سنگيني ) از بخار جدا مي شوند البته بخارهاي خروجي از سيلكون كاملا عاري از قطرات آب نيستند و بايد از صفحاتي لايه لايه عبور كنند . كه در اين لايه ها آخرين قطرات آب از بخار جدا شده و بخار اشباع خالص به سمت سوپر هيتر مي رود .

با توجه به اينكه سيال مذكور در درام ، داراي فشاري تقريبا معادل با فشار سيال خروجي از پمپ تغذيه است ، پس بايد درام ، تحمل فشار بالاي سيال عبوري را داشته باشد . به عنوان نمونه ، فشار درام در ديگهاي بخار نيروگاههاي شهيد رجايي ، طوس ، شهيد محمد منتظري و نكا به ترتيب برابر 8/169 ، 46/148 ،  158 و 210 اتمسفر مي باشد . البته خاطر افت فشار در لوله هاي اكونومايزر ، اواپراتور و لوله هاي ارتباطي ، فشار درام مقداري از فشار سيال خروجي از پمپ تغذيه كمتر مي باشد .

ب) عمل نمودن به عنوان مخزن ذخيره آب : با آب و بخار ذخيره شده در درام ، مي توان در شرايط بحراني ، بهره برداري مطلوبي را از ديگ بخار انتظار داشت تا نيازهاي ضروري آب و بخار را تامين نمايد .

ج ) با استفاده از سطح آب درام مي توان مقدار آب تغذيه به سيكل را كنترل نمود.

2-1-3-4  - لوله هاي ديواره محفظه احتراق يا اواپراتور

### اطراف محفظه احتراق ديگ بخار ، از تعدادي لوله هاي موازي نزديك به هم كه به لوله هاي اواپراتور موسوم هستند پوشيده شده است . وظيفه اين لوله ها از يك طرف آن است كه بخشي از حرارت حاصل از احتراق را از طريق تشعشعي و جابجايي جذب نمايد و از طرف ديگر ، حرارت جذب شده را به وسيله هدايت به آب داخل خود منتقل كند . بنابراين در كوره ، هر سه نوع انتقال حرارت با يگديگر انجام مي گيرند . حاصل اين تبادل حرارت ، جذب حرارت توسط آب داخل لوله ها و تبديل آن به بخار است . بعبارت ديگر كليه بخار توليدي ديگ بخار  ، در اين لوله ها و تبديل آن به بخار است . از طرف ديگر جذب حرارت توسط لوله هاي ديواره اي باعث خنك شدن فضاي اطراف كوره مي گردد . و لذا مشكلي از نظر عايقي كاري ديواره هاي اطراف محفظه احتراق پيش نخواهد آمد . بعبارت ديگر ، لوله هاي ديوارهاي با جذب حرارت و انتقال آن به آب داخل خود ، ديواره كوره را خنك مي كنند .  لازم به ذكر است كه جريان آب داخل لوله هايي ديواره اي از پائين به بالا است . هرچه آب در طول كوره به طرف بالا حركت كند ، حرارت بيشتري جذب مي نمايد و در نتيجه بخار بيشتري توليد مي كند  .

### 2-1-3-5 – سوپر هيتر

### براي استفاده بيشتر از انرژي و حرارت بخار در نيروگاهها ، بخار اشباع شده را مجدداً توسط گازهاي گرم كوره و در وسيله اي به نام سوپر هيتر ، حرارت مي دهند تا بخار بصورت پس تافته ( خنك يا داغ ) تبديل شود . سوپر هيتر ها از مجموعه لوله هايي موازي تشكيل شده اند كه در تماس با حرارت گازه هاي كوره هستند و حرارت اين گازها را به سيال بخاري عبوري از درون خود منتقل مي كنند تا بخار عبوري از آن به صورت بخار پس تافته با دماي بسيار بالا در آيد . معمولا دماي بخار خروجي از سوپر هيترها بيش از 500 درجه سانتيگراد است . بعنوان نمونه ، اين دما در نيروگاههاي شهيد رجايي ، تبريز ، طوس ، شهيد محمد منتظري ، نكا ، بندر عباس و ايرانشهر به ترتيب در حدود 546  ، 538 ، 540 ، 545 ، 530 ، 540 و 540  درجه سانتيگراد مي باشد . البته براي اين نيروگاهها ، دماي سيال خروجي از سوپر هيتر ثانويه ، با فشارهاي زياد و به ترتيب برابر 145 ، 5/178 ، 133 ، 140 ، 190 ، 169 ، 67/137  كيلو گرم بر سانتيمتر مربع مي باشد . با توجه به حجم زياد ديگ بخار ، و به منظور

### الف ) استفاده هرچه بيشتر از گرماي خروجي از ديگ بخار

### ب) كنترل درجه حرارت بخار در سوپرهيتر ، سوپرهيترها را به صورت يكپارچه نمي سازند . سوپرهيترها بر اساس تعداد زياد لوله ها و محل هدرها به سه دسته تقسيم مي شوند :

### 1) سوپرهيترهاي آويزان : در اين نوع سوپرهيترها ، لوله ها از هدرها آويزان مي شوند و توسط آنها نگهداري مي شوند .

### 2 و 3 ) سوپرهاي افقي و L  شكل : در اين نوع سوپر هيترها تخليه بار بصورت طبيعي انجام ميشود .

### نوع ديگر تقسيم بندي سوپرهيترها بر اساس نوع جذب حرارت مي باشد كه عبارتند از :

### الف ) سوپرهيتر تشعشعي يا ثانويه :

### در صورتي كه لوله هاي سوپر هيتر مستقيماً در بالاي محفظه احتراق قرار گرفته باشند ، قسمت اعظم حرارت اين محوطه به صورت تشعشعي ( و درصدي هم به صورت جابجايي ) به سيال درون لوله ها منتقل مي شود . به اين نوع ، سوپرهيتر تشعشعي يا ثانويه گويند .

### ب ) سوپرهيترهاي جابجايي يا اوليه :

### اين نوع سوپر هيترها معمولاً در خارج محفظه احتراق و در مسير گازهاي خروجي از كوره ، قرار مي گيرند كه قسمت اعظم حرارت خود را از طريق جابجايي گازهاي سوخته شده دريافت مي كنند . در بسياري از ديگهاي بخار ، سوپرهيترها داراي چند مرحله هستند ، به اين ترتيب كه ابتدا بخار وارد سوپرهيتر اوليه شده و پس از خروج از آن درودي سوپر هيتر از نظر درجه حرارت كنترل گرديده و سپس وارد سوپر هيتر ثانويه مي شود . در نهايت ، پس از خروج از آن به سمت توربين هدايت مي گردد . در ديگهاي بخار با ظرفيت بالا تعداد مراحل سوپرهيتر به 4 و يا 5 مرحله مي رسد .

### بعنوان مثال در نيروگاه شهيد رجايي ، سه سوپر هيتر مورد استفاده قرار مي گيرد كه سوپر هيتر اول ، بخار با دماي ورودي 348 درجه سانتيگراد را به 405 درجه سانتيگراد تبديل مي كند و سوپر هيتر دوم ، بخار 410 درجه سانتيگراد را به 495 درجه سانتيگراد و سوپر هيتر سوم ، بخار 495 درجه سانتيگراد را به 546 درجه سانتيگراد مبدل مي كند . البته فشار بخار ورودي به سوپر هيتر اول 159 كيلو گرم بر سانتيمتر مربع و فشار بخار خروجي از سوپرهيتر سوم 145 كيلوگرم بر سانتيمتر مربع مي باشد كه اين تفاوت فشار به خاطر افت فشار در لوله هاي سوپر هيتر است . البته لازم بذكر است مطالب فوق به عنوان مقدماتي درباره نيروگاههاي بخاري موجود در كشور مي باشند و چون در اين پروژه هدف ما تنها نيروگاههاي بخاري نمي باشد ( بلكه نيروگاههاي سيكل تركيبي ) ، از توضيحات بيشتر درباره نيروگاههاي فوق صرف نظر مي كنيم و به همين مقدار بسنده مي كنيم .

### 2-2 ) نيروگاههاي گازي

### 2-2-1 – مقدمه

### همانگونه كه قبلا گفته شد يكي از نيروگاههاي كاربردي در شبكه هاي قدرت ، نيروگاههاي گازي مي باشد كه در كشور ما سهم كمي از توليد را ( در حدود 7/20 % كل توليد ) برعهده دارند . سيال اين نيروگاهها كه بر پايه يك سيكل باز است ،هواي محيط مي باشد . تجهيزات اساس اين سيكل ،كمپرسور ،محفظه احتراق ، و توربين مي باشد كه نسبت نيروگاههاي بخاري بسياركم است . اين نوع نيروگاهها بيشتر در بار پيك شبكه ها مورد استفاده قرار مي گيرند . تعداد نيروگاههاي گازي ري ، بوشهر ، شيروان ، شيراز ، چابهار ، شريعتي ، مشهد و شهيد سليمي نكا رشد ، نموده . در جدول (2-2) مشخصات توليدي نيرو گاههاي گازي كشورمان در سال 1381 ارائه شده است .

### در اين قسمت مانند قسمت قبل ابتدا سيكل ترمود يناميكي گازي بيان مي شود و سپس به بررسي برخي از تجهيزات  اساسي و جانبي اين نيرو گاهها مي پردازيم. با توجه به دو مشكل اساسي نيروگاههاي گازي ، ( يعني بازده كم آن و تلفات حرارتي زياد ناشي از هواي داغ خارج شده از توربين هاي گازي ) ، استفاده از نيروگاههاي سيكل تركيبي مفيد به نظر مي رسد .

### در واقع عموما سيكل هاي نيروگاههاي سيكل و تركيبي از دو سيكل گازي و بخاري تشكيل شده اند تا با استفاده از انرژي حرارتي هواي خارج شده از توربين گازي در ديگ بخار بازياب سيكل بخاري ، بخار مناسبي براي به چرخش در آوردن توربين بخاري مهيا شود . در نتيجه ، بازده اين نيروگاهها و تلفات حرارتي آنها نسبت به نيرو گاههاي گازي بهبود مي يابد .

### 2-2-2- سيكل قدرت گازي

### 2-2-2-1- مقدمه

### توربين هاي گازي از ساده ترين و ابتدايي ترين موتورهاي مولد قدرت هستند . با پيشرفت فن و شناخت آلياژ هاي مقاوم در مقابل درجه حرارت هاي بالا بازده اين نوع نيروگاههاي گازي افزايش يافته است . طرزكار يك نيروگاه گازي بدين صورت است كه ابتدا هوا با دما و فشار محيط به طور پيوسته وارد كمپرسور مي شود و پس از عمل تراكم تحت يك تحول آدياباتيك ، وارد محفظه احتراق مي گردد . با پاشش سوخت و احتراق آن ، هواي عبوري از محفظه احتراق تحت فشار ثابت ، گرم مي شود . در نتيجه هواي خروجي از اين محفظه داراي فشار و درجه حرارت     بالايي است كه داراي انرژي جنبشي و پتانسيل بسيار زيادي مي باشد .

### اين هوا با عبور از پرههاي ثابت و متحرك توربين گازي ، محور و توربين را به گردش در مي آورد . در اين حال ، محور توربين علاوه بر اينكه محور كمپرسور را مي چرخاند ، قادر به انجام كار مفيد بر روي محور و تور و ژنراتور است.

### جدول ( 2-2 ) مشخصات نيروگاههاي گازي كشور

| ### نيروگاه | ### محل جغرافياي | ### زمان بهره برداري | ### تعداد واحد | ### قدرت نامي ( M W ) | ### مجموع توليد ( M W ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### ري | ### ري | ### 57-1365 | ### 7 | ### 85×3 - 24×5 – 32×7 7/32×16 – 32× 6 | ### 2/1170 |
| ### شيراز | ### شيراز | ### 60-1346 | ### 8 | ### 5/26 ×2- 25×1 – 8/60×1 – 8/11 × 1 – 15 × 2 – 5/28× 1 | ### 1/209 |
| ### مشهد | ### مشهد | ### 1357 | ### 4 | ### 5/18 × 2 – 79×2 | ### 195 |
| ### كنگان | ### كنگان | ### 64-1361 | ### 7 | ### 25×6 14×1 | ### 164 |
| ### شيروان | ### شيروان | ### 64-1363 | ### 6 | ### 25 | ### 150 |
| ### شريعتي | ### مشهد | ### 1357 | ### 6 | ### 25 | ### 150 |
| ### كنكارك | ### چابهار | ### 77-1354 | ### 6 | ### 7/23 | ### 2/142 |
| ### شهيد مدحج | ### اهواز | ### 74-1366 | ### 4 | ### 32 | ### 128 |
| ### زاهدان | ### زاهدان | ### 1377 | ### 5 | ### 25×1 – 8/24×1 – 46/24× 3 | ### 18/123 |
| ### يزد | ### يزد | ### 1356 | ### 2 | ### 60 | ### 120 |
| ### شهيد بهشتي | ### لوشان | ### 78-1370 | ### 2 | ### 60 | ### 120 |
| ### كيش | ### كيش | ### 64-1363 | ### 3 | ### 3/33 | ### 100 |
| ### صوفيان | ### تبريز | ### 58-1356 | ### 4 | ### 25 | ### 100 |
| ### شهيد زنبق | ### شمال يزد | ### 70-1368 | ### 4 | ### 25/24 | ### 97 |
| ### هسا | ### شاهين شهر | ### 1367 | ### 3 | ### 2/29 | ### 6/87 |
| ### قائن | ### قائن | ### 72-1354 | ### 3 | ### 25 | ### 75 |
| ### بوشهر | ### بوشهر | ### 1356 | ### 3 | ### 5/24 | ### 7305 |
| ### تبريز | ### تبريز | ### 1357 | ### 2 | ### 32 | ### 64 |
| ### درود | ### درود | ### 1356 | ### 2 | ### 30 | ### 60 |
| ### اروميه | ### اروميه | ### 1360 | ### 2 | ### 30 | ### 60 |
| ### بندرعباس | ### بندر عباس | ### 1381 | ### 2 | ### 25 | ### 50 |
| ### سمنان | ### سمنان | ### 1378 | ### 1 | ### 5/12 | ### 5/12 |
| ### داراب | ### داراب | ### سيار | ### 3 | ### 4/1 | ### 2/4 |

2-2-2-2 – سيكل استاندارد برايتون

در سيكل استاندارد برايتون ، به جاي تحول احتراق در محفظه احتراق ، يك تحول انتقال حرارت در نظر گرفته مي شود . همچنين با فرستادن گازهاي خروجي از توربين به يك مبدل حرارتي فرضي  ، آن را به شرايط محيط مي رسانند تا به اين ترتيب ، سيكل را بسته در نظر بگريم . هواي اين سيكل را گازي كامل ( با گرماي ويژه ثابت و دبي جرمي ثابت ) در نظر مي گيريم  و تحول هاي تراكم ( در كمپرسور ) و انبساط ( در توربين ) را برگشت پذير و آدياباتيك فرض مي كنيم . با اين شرايط مي توان گفت كه سيال گاز هوا ، يك سيكل ترموديناميكي بسته را طي مي كند . ارزش اين سيكل استاندارد آن است كه مي توان اثر بعضي از متغيرها را روي كاركرد سيكل به طور كيفي و كمي مورد مطالعه قرار داد ، ولي بهر حال نتايج حاصل شده با يك سيكل واقعي متفاوت است اين سيكل استاندارد برايتون در شكل ( 2-2 ) رسم شده است .

اين سيكل از دو تحول آنتروپي ثابت ( تحول در كمپرسور و توربين ) دو تحول فشار ثابت ( تحول در محفظه احتراق و سيستم خنك كن فرضي گاز ) تشكيل شده است .

بازده سيكل كارنو بيشتر از بازده سيكل برايتون خواهد بود . براي بالا بردن بازده سيكل گازي برايتون ، راههاي مختافي وجود دارد كه عبارتند از :

- سيكل توربين گازي با عمل بازياب

- سيكل توربين گازي با تراكم چند مرحله اي

- سيكل توربين گازي با انبساط چند مرحله اي

لازم به ذكر است كه جزئيات اين روش ها در بالا بردن سيكل گازي برايتون صرف نظر مي كنيم و علاقه مندان مي توانند براي آشنايي بيشتر ، به كتاب توليد برق در نيروگاههاي ايران ، تاليف دكتر هوشمند مراجعه كنند .

شكل ( 2 – 2 )

2-2-3 – تجهيزات نيروگاه گازي

2-2-3-1 – كمپرسور

كمپرسورها وسائلي هستند كه با مكش هواي محيط به درون خود ، فشار آن را افزايش مي دهند . كمپرسورهاي بكار رفته در توربين هاي گازي شامل دو نوع كمپرسور محوري و كمپرسور گريز از مركز مي باشند . البته در نيروگاههاي گازي عموماً از كمپرسورهاي محوري استفاده مي شود . بعنوان مثال واحدهاي گازي نيروگاه ري و بعثت از اين نوع هستند .

الف ) كمپرسورهاي محوري :

كمپرسورهاي محوري ، مشابه توربين نيروگاه است . از دو دسته پره هاي ثابت     ( متصل به بدنه كمپرسور ) و پره هاي متحرك ( متصل به محور كمپرسور ) استفاده مي شود . ابتدا سيال هوا توسط رديفي از پره هاي متحرك شتاب مي گيرد و سپس عامل پخش كردن هوا به وسيله پره هاي ثابت انجام مي شود . بعبارت ديگر ، پره هاي ثابت علاوه بر اينكه وظيفه ايجاد زاويه مناسب سيال هنگام ورود به پره هاي متحرك را دارند ، خاصيت پخش كنندگي نيز خواهد داشت . خاصيت پخش كنندگي به اين معناست كه سرعت سيال ، ضمن عبور از پره هاي ساكن كم مي شود و بالطبع فشار آن بالا مي رود . مشخص است كه وظيفه پره هاي ثابت كمپرسور عكس وظيفه پره هاي ثابت در توربين ها است . در پره هاي متحرك كمپرسور كه از نوع عكس العملي هستند ، فشار و سرعت سيال افزايش مي يابد . بطور مشابه متوجه مي شويم كه خاصيت پره هاي متحرك عكس العملي در كمپرسور ، عكس پره هاي متحرك عكس العملي توربين است . در كمپرسورها علاوه بر پره هاي ثابت ، از يك پخش كننده اضافي در خروجي كمپرسور استفاده مي شود تا سيال عبوري از آن بيشتر پخش شود و سرعتش قبل از ورود به محفظه احتراق كنترل شود . با افزايش تعداد پره هاي ثابت و متحرك ( تعداد طبقه هاي كمپرسور _ مجموعه هر پره ثابت و متحرك را يك طبقه گويند ) فشار سيال خروجي از كمپرسور را مي توان تا بيش از 18 برابر فشار ورودي افزايش داد. به عنوان مثال ، كمپرسور دو واحد گازي نيروگاه بعثت ، 16 طبقه و كمپرسور واحد گازي نيروگاه ري ، 17 و 18 طبقه هستند . همچنين در واحدهاي 85 مگا واتي نيروگاه ري ، نسبت افزايش فشار خروجي به ورودي توسط كمپرسور 17 طبقه آن ، به مقدار 41/10 مي باشد . لازم به ذكر است كه در بعضي از كمپرسورها ، يك رديف اضافي از پره هاي ثابت ( پره هاي راهنماي ورودي ) در ورودي كمپرسور به كار مي رود . تا اطمينان حاصل كه هوا به پرهاي متحرك طبقه اول ، تحت زاويه مطلوب و مورد نظر وارد مي گردد . بازده كمپرسورهاي محوري بين 85 تا 90 درصد است .

ب ) كمپرسورهاي گريز از مركز :

در كمپرسورهاي گريز از مركز يا كمپرسورهاي با جريان مختلط ، هوا در جهت محور وارد كمپرسور شده ، در جهت شعاعي ( عمودي ) از آن خارج مي شود و سپس وارد پخش كننده مي گردد . در اين نوع ، ابتدا هوا از طريق القاء كننده جريان داخل يك كمپرسور گريز از مركز مي شود . القاء كننده جريان كه معمولا به صورت ادغام شده در قسمت دوار مي باشد ، خيلي شبيه روتور يك كمپرسور محوري است . سپس هوا با يك چرخش 90 درجه خارج مي شود و به داخل يك پخش كننده مي رود . آنگاه هوا از خروجي پخش كننده وارد يك محفظه شده و در آنجا جمع مي شود . به عبارت ديگر ، هوا از راه ورودي مكيده مي شود و در اثر نيروي گريز از مركز ، سرعت آن زياد شده تا با برخورد به بدنه خروجي كمپرسور ( كه به شكل خاصي ساخته شده است ) سرعت سيال هوا تبديل به فشار مي شود. بازده اين نوع كمپرسورها اندكي كمتر از نوع محوري است ، ولي طيف كاربرد آن وسيعتر مي باشد .

2-2-3-2 – بازياب ها

در نيروكاه گازي با قدرت بالا ، به كارگيري بازياب ( براي استفاده بيشتر از حرارت خروجي از توربين گازي ) الزامي است . با كاربرد بازياب ها ، بازده سيكل ، بالا مي رود و درنتيجه با كاهشي كه در ميزان سوخت مصرفي در محفظه احتراق مي دهد   ، استفاده از انرژي مربوطه را بيشتر ممكن مي سازد . در بسياري از توربين هاي گازي مجهز به بازياب ، هواي تازه وارد فيلتر ورودي مي شود . و در كمپرسور تا حدود فشار atm 8/6 ( معادل psi 100 ) و در جه حرارت 260 درجه سانتيگراد متراكم مي گردد و سپس راهي بازياب مي شود . تا در آنجا بيشتر گرم شود . وقتي كه گاز در توربين انبساط مي يابد ، درجه حرارتش به حدود 538 درجه سانتيگراد و فشار آن به فشار محيط مي رسد. سپس اين گاز دوباره به درون بازياب مي رود تا حرارت تلف شده را به هواي ورودي بدهد .

2-2-3-3  - محفظه احتراق

تنها وظيفه محفظه احتراق ، بالا بردن درجه حرارت فشرده شده خروجي از بازياب است . در محفظه احتراق مقدار كمي مواد سوختي با هواي فشرده مخلوط مي شود و در اثر سوختن گاز با مواد سوختني ، حرارت توليد مي گردد . ساختمان اين محفظه بايد به گونه اي باشد كه آتش در لايه اي از هوا قرار گيرد و در ضمن ، هواي زياد باعث خاموش شدن شعله نگردد . بداين منظور مقدار كمي از هوا از راه سوراخ هاي اطراف مشعل با سوخت مخلوط مي شود كه اصطلاحاً به اين هوا ، هواي اوليه مي گويند . اين هوا براي روشن نگه داشتن سوختي كه از مشعل وارد مي شود ، كافي است . مابقي هواي ورودي به محفظه احتراق از سوراخ هاي مجراي داخلي زنبيلي شكل باسكت وارد قسمت اصلي محفظه احتراق مي شود . به اين هوا ، هواي ثانويه مي گويند . كه مقدار آن نسبت به هواي اوليه به مراتب بيشتر است . هواي اوليه با حرارت مشعل ها ، بسيار داغ مي شود ، ولي هواي ثانويه با حرارت حاصل از سوختن گاز ( كه با هواي اوليه مخلوط شده ) گرم مي گردد . هواي ثانويه و هواي اوليه پس از مخلوط شدن با هم از محفظه خارج مي شوند . اگر محفظه احتراق به خوبي طراحي نشده باشد ( به گونه اي كه هواي ثانويه و اوليه كاملا باهم مخلوط نشوند ) ، آنگاه توده هاي خيلي داغ گاز هوا ايجاد مي شود كه ممكن است بر اثر حرارت زياد اين توده ها ، ديواره محفظه و تيغه هاي فلزي آسيب ببيند . بدين منظور در بعضي از محفظه هاي احتراق ، به منظور مخلوظ شدن هواي اوليه و ثانويه از پره هايي كه جريان هوا را چرخشي مي كنند ، استفاده مي شود .

در محفظه هاي احتراق ما راهي كه مواد سوختني و هوا وجود دارد ، بايد مشعل روشن بماند . به عبارت ديگر ، در هنگام روشن شدن مشعل نبايد مقدار زيادي مواد سوختني و هوا در محفظه احتراق باشد ، زيرا احتمال انفجار در آن وجود دارد . براي روشن كردن مشعل ها ابتدا از شمع جرقه زن استفاده مي شود . در بعضي از توربين ها شمع را به گونه اي تعبيه مي كنند كه پس از روشن شدن مشعل به عقب كشيده شود تا دور از حرارت زياد شعله قرار گرفته و خراب نشود . در نيروگاههاي گازي با قدرت بالا از چند محفظه احتراق افقي استفاده مي شود . به عنوان مثال در نيروگاههاي 85 مگا واتي نيروگاه ، ري تعداد محفظه هاي احتراق به 18 عدد مي رسد . در اين حال است كه در واحدهاي 32 مگا واتي آن ، تعدا اين محفظه ها به 8 عدد كاهش مي يابد . در اين نوع نيروگاهها ، همزماني ايجاد شعله در اين محفظه ها و نيز يكسان بودن دبي سوختهاي ورودي به آنها اهميت زيادي دارد ، زيرا در غير اين صورت ، نيروهاي اعمال شده ، به توربين يكسان نبوده و ارتعاشات توربين را سبب مي شود . به اين منظور ، محفظه ها با لوله هايي به يكديگر ارتباط دارند و كافي است تنها در يكي از آنها جرقه زده شود تا با اشتعال گازهاي موجود در اين لوله ، كليه محفظه هاي احتراق روشن شوند . البته براي بالا بردن درجه اطمينان ن از دو يا چند سيستم جرقه زن ( بسته به تعداد محفظه ها ) استفاده مي شود . پس از ايجاد شعله در اين محفظه ، شعله از طريق لوله هاي رابط به محفظه هاي ديگر انتقال مي يابد . زيرا در تمام آنها از طريق سوخت پاشها قبلاً سوخت پاشيده شده است . براي اطمينان از روشن شدن تمام محفظه ها از سيستم نشان دهنده شعله استفاده مي شود كه در يك يا چند محفظه ( در دورترين محفظه نسبت به جرقه زن ) نصب مي گردد تا سيستم كنترل و حفاظت توربين ، وجود يا فقدان شعله را مشخص كند .

عموماً سوخت بكار رفته در محفظه هاي احتراق ، گاز طبيعي يا مايع هاي سوختني مثل گازوئيل مي باشد . البته در بيشتر نيروگاههاي گازي از گاز طبيعي استفاده مي شود كه اين گاز از طريق لوله هايي بافشار معين به محفظه احتراق ارسال مي شود . در محفظه احتراق توربين هاي گازسوز ، به غير از مشعل ، از پره هاي راهنما ( جهت مخلوط كردن گاز و جريان هوا ) نيز استفاده مي گردد . همچنين در محفظه هاي احتراقي كه با سوخت مايع كار مي كنند . سوخت مايع بايد به صورت ذرات خيلي ريز پاشيده شود تا سوختن آن سريعتر انجام گردد . بدين منظور از سوخت پاش جهت پخش سوخت به شكل پودر به داخل محفظه احتراق استفاده مي شود .

در نيروگاه ري كه داراي 40 واحد گازي است ، از سوختهاي گاز و گازوئيل استفاده مي شود . گاز مصرفي از طريق خط لوله گاز سراسري شركت گاز و توسط دو ايستگا نصب شده در محوطه نيروگاه ( كه ظرفيت هريك ، 110000 متر مكعب در ساعت و با فشار atm 17 مي باشد ) ، تامين مي گردد و با توجه نزديكي پالايشگاه تهران به نيروگاه ري ، گازوئيل مصرفي توسط تانكرهاي نفت كش از اين پالايشگاه تامين مي شود .

2-2-3-4 – توربين گازي

توربين نيروگاههاي گازي همانند نيروگاههاي بخاري داراي دو نوع جريان محوري و جريان شعاعي است كه توربين با جريان محوري در بيش از 80 % موارد كاربرد دارد . همچنين توربين هاي با جريان محوري از دونوع پره متحرك ضربه اي و عكس الملي استفاده مي كنند . مي بينيم كه اساس كار توربين نيروگاههاي گازي بسيار شبيه توربين نيروگاه بخاري است . تنها دو تفاوت عمده بين انها وجود دارد كه عبارتند از :

الف ) دماي گاز احتراق به ورودي توربين نيروگاه گازي ، بسيار بيشتر از دماي بخار پس تافته ورودي به توربين نيروگاه بخاري است . دماي گازهاي احتراق در حدود 1200 درجه سانتيگراد است . پس پره هاي توربين هاي گازي بايد تحمل دماي بسار زيادي را ( نسبت به پره هاي توربين بخاري ) داشته باشند . بعنوان مثال نمونه واحدهاي 85 مگاواتي نيروگاه ري ، دماي دماي هواي ورودي به توربين در حدود 1014 درجه سانتيگراد مي باشد .

ب ) در گازهاي احتراق ورودي به توربين هاي گازي ، عناصر زايدي از قبيل گوگرد ، فسفر ، سديم ، واناديم و … وجود دارد كه باعت خوردگي پره هاي توربين مي شود . زيرا اين عناصر در سوخت تزريق شده به محفظه احتراق موجود مي باشند . با توجه به غير اشتعال بودن اين مواد زائد ، اين مواد به همراه گازهاي داغ وارد توربين مي شوند و روي سطح پره ها مي نشينند و باعث خوردگي شيميايي و مكانيكي سطح پره ها مي شوند ، لذا استقامت پره هاي توربين گازي در مقابل خوردگي بايد بسيار بيشتر از پره هاي توربين بخاري باشد .

2-2-3-5 – تجهيزات متصل به محور توربو ژنراتور نيروگاه گازي

پس از آشنايي با تجهيزات اساسي نيروگاه گازي ،مناسب است تا برخي از تجهيزات جانبي اين نيروگاهها را نيز بررسي كنيم ولي چون هدف ما از ارائه اين پروژه شبكه داخلي نيروگاههاي سيكل تركيبي مي باشد . از توضيحات اين تجهيزات خوداري كرد و فقط به ذكر نام تعدادي از اين تجهيزات بسنده مي كنيم عموماً تجهيزات متصل به محور توربو ژنراتور به ترتيب زير هستند .

1- ديزل 2- مبدل گشتاور و چرخ دنده 3- راچت 4- كلاچ راه انداز 5-جعبه دنده كمكي 6- كوپلينگ انعطافي  7- محفظه باتاقان شماره 1 ( ژورنال و تراست ) 8- محور كمپرسور 9- لوله گشتاوري 10- محفظه ياتاقان شماره 2   11- كوپلينگ انعطافي2    12-جعبه دنده بار 14- كلاج عمل كننده خودكار 15- ياتاقان ژورنال ژنراتور 16- محور ژنراتور ( روتور ) 17- ياتاقان دوم ژنراتور 18- ژنراتور تحريك

2-3 ) نيروگاههاي سيكل تركيبي

2-3-1 – مقدمه

همانگونه كه در مبحث ترموديناميكي نيروگاههاي گازي بيان نموديم ، بازده اين نوع نيروگاهها ( به خاطر تلفات حرارتي بسيار زياد آنها ) نسبت به نيروگاههاي بخاري كم است . دو توربين هاي گازي دماي هواي با فشار زياد ، حدود 1100 تا 1450 درجه سانتيگراد است و سيال هوا پس از انبساط در توربين به دماي حدود نصف دماي ورودي به توربين مي رسد . پس انرژي بسيار زيادي در هواي خروجي از توربين وجود دارد . در قسمت نيروگاه ، گازي يكي از راههاي استفاده از اين حرارت و افزايش بازده سيكل ، استفاده از مبدل بازياب بوده در اين مبدل ، با توجه به اختلاف بين دماي سيال خروجي از توربين و كمپرسور ، انتقال حرارت از سيال خروجي از توربين به هواي خروجي از كمپرسور صورت مي گيرد . در آنجا نشان داديم كه استفاده از سيكل بازياب ، كار خروجي سيكل را افزايش نمي دهد ، ولي با توجه به كاهش حرارت انتقالي در محفظه احتراق ، بازده سيكل افزايش مي يابد . البته در سيكل هاي بازياب واقعي ، بخاطر افت فشار سيال در لوله هاي مبدل بازياب ، كار سيكل هم مقداري كاهش مي يابد ، در نتيجه نسبت فشار لوله هاي مبدل بازياب ، كار سيكل هم مقداري كاهش مي يابد .

از طرف ديگر با استفاده از مبدل بازياب ، به خاطر لوله هاي بزرگ و سطوح تبادل حرارتي در اين مبدل ، هزينه ثابت اين نوع نيروگاه افزايش مي يابد . بنابراين بالابردن بازده نيروگاه گازي از طريق بازياب ، روش پر هزينه هاي است . يكي از راههاي بسيار مناسب در بالا بردن بازده نيروگاه گازي و افزايش كار سيكل آن استفاده از انرژي بسيار زياد موجود در گازهاي خروجي از توربين هاي گازي       ( براي توليد بخار در يك نيروگاه بخاري است ) مي باشد . به چنين نيروگاه هايي كه تركيبي از توربين هاي گازي و توربين هاي بخاري است ، نيروگاه چرخه تركيبي مي گويند . اجراي چنين سيكل تركيبي امكان پذير مي باشد ، زيرا دماي سيال ورودي به توربين هاي گازي با قدرت رياد ، بسيار بالا ( بين 1100 تا 1450 درجه سانتيگراد ) است و اين در حالي است كه دماي سيال ورودي به توربين بخاري ، نسبتا پايين ( بين 540 تا 650 درجه سانتيگراد ) مي باشد . پس امكان انتقال حرارت از گازهاي خروجي از توربين گازي به سيال سيكل بخاري امكان پذير مي باشد . در جدول ( 2-4 ) ، مشخصات نيروگاه هاي چرخه تركيبي كشورمان در سال 1381 ارئه شده است . البته در بيشتر اين نيروگاه ها فقط واحدهاي گازي آن مورد استفاده قرار مي گيرد و هنوز واحدهاي بخاري آنها به مرحله بهره برداري نرسيده اند . همچنين سهم ظرفيت نامي اين نوع نيروگاه ها از ظرفيت نصب شده كل كشور سال 1381 برابر 5/20% مي باشد .

اين سيكل ها علاوه برداشتن بازده و توان بالا ، داراي مزايايي ديگرد از قبيل انعطاف پذيري در توليد ، راه اندازي سريع قسمتي از توليد ، مناسب بودن براي باره هاي پايه و عملكرد دوره اي مي باشد . البته اين نوع نيروگاه ها داراي مشكلات و معايبي هم هستند كه از آن جمله مي توان گفت به وابستگي توليد واحدهاي بخاري آن به واحدهاي گازي ، و تفاوت طول عمر هر دونوع واحد اشاره نمود . طرح كل سيكل ترموديناميكي نيروگاه سيكل تركيبي در شكل ( 2-3- الف) نشان داده شده است ، كه حرارت خروجي از توربين گازي در ديگ بخار بازياب نيروگاه بخاري مورد استفاده قرار مي گيرد .

همچنين نمودار T-S  نيروگاه بخاري ، گازي ، و چرخه تركيبي در شكل ( 2-3- ب ) نشان داده شده است . همان گونه كه مشخص است ، حرارت خارج شده از توربين گازي ( كه سطح زير منحني (4- 1) در ديگ بخار بازياب استفاده مي شود . بعبارت ديگر ، منحني T-S  نيروگاه  بخاري زير سطح منحني 4-1 قرار مي گيرد . لازم به ذكر است كه به ديگ بخار بازياب و توربين بخاري ، سيستم احياء انرژي ( ERS  ) مي گوييم .

جدول ( 2-3 ) مشخصات نيروگاه هاي چرخه تركيبي ايران ( در سال 1381 ) برحسب ( MW  )

| نيروگاه | محل جغرافيايي | زمان بهره برداري | توليد واحد گازي | توليد واحد بخاري | مجموع توليد |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| گيلان | رشت | 76 – 1371 | 2/143× 6 | 8/148 × 3 | 6/1305 |
| كرمان | كرمان | 81-1380 | 159 × 8 | - | 1272 |
| شهيد رجايي | قزوين | 73-1380 | 8/132 × 6 | 100 × 3 | 8/1042 |
| فارس | شيراز | 74- 1381 | 4/123 × 6 | 100 × 3 | 4/1040 |
| منتظر قائم | كرج | 71 – 1378 | 25/116 × 6 | 100 × 1 | 5/997 |
| نيشابور | نيشابور | 73-1381 | 4/123 × 6 | 100 × 1 | 4/840 |
| قم | قم | 72- 1376 | 5/128 × 4 | 100 × 2 | 714 |
| كازرون | كازرون | 73- 1381 | 128 × 2 - 159 × 2 | - | 574 |
| خوي | خوي | 76 – 1381 | 4/132 × 2 | 5/102 × 1 | 3/349 |
| شهيد سليمي | نكا | 1369 | 5/137 × 2 | - | 275 |
| شريعتي | مشهد | 1373 | 4/123 × 2 | - | 8/246 |
| يزد | يزد | 1379 | 4/123 × 2 | - | 8/246 |
| آبادان | آبادان | 1381 | 4/123 × 2 | - | 8/246 |

شكل ( 2-3 ) : سيكل ترمو ديناميكي نيروگاه چرخه تركيبي ، الف ) طرح كلي سيكل ، ب) منحني TS  ، سيكل گازي ، بخاري و چرخه تركيبي

2-3-2 – نيروگاههاي چرخه تركيبي با ديگ بخار بازياب

شكل (2- 4) شماي كلي وساده يك نيروگاه چرخه تركيبي را نشان مي دهد . در اين طرح ، گازهاي داغ خروجي از توربين نيروگاه گازي وارد ديگ بخار بازياب مي شود تا در آنجا براي توليد بخار پس تافته استفاده گردد . از اين بخارمي توان در يك سيكل ترموديناميكي نيروگاه بخاري استفاده نمود و در توربين بخاري كه لازم را از آن دريافت كرد . در سيكل بخاري ، بخار پس تافته توليد شده در ديگ بخار بازياب، پس از عبور از عبور از توربين ومنبسط شدن ، وارد كندانسور مي شود و پس از خنك شدن ، توسط پمپ تخليه به سمت پيش گرمكن آب تغذيه هدايت مي شود . آب خروجي از كندانسور پس از گرم شدن در پيش گرمكن (به وسيله بخار زيركشي شده از توربين) وارد مخزن دي اريتور مي شود . سپس پمپ آب تغذيه ، فشار سيال را افزايش مي دهد .براي استفاده حداكثر از حرارت موجود در ديگ بخار بازياب ، آب بافشار زياد خارج شده از پمپ آب تغذيه ، از لوله هاي اكونومايزر عبور مي كند و سپس وارد درام مي شود تا از آنجا توسط پمپ چرخش اجباري ، آب درام از لوله هاي اواپراتور عبور كرده و مجدداً به صورت بخار وارد درام شود . براي بالا بردن دماي بخار خروجي از درام از لوله هاي سوپرهيتر استفاده مي شود تا دماي بخار تا حداكثر ممكن افزايش يابد . بخار پس تافته خارج شده از سوپرهيتر دوباره وارد توربين بخاري مي شود و اين روند سيكل تكرار مي گردد . همان گونه كه قبلاً هم گفته شد ، ديگ هاي بخار بازياب از تعدادي سوپرهيتر ، اواپراتور و اكونومايزر تشكيل شده است كه تعداد آنها بستگي به تعداد طبقات فشار بخار به كار رفته در سيكل بخاري دارد . در طراحي بهينه يك طبقه از ديگ بخار بازياب وبه منظور استفاده حداكثر از حرارت موجود در گازهاي خروجي از توربين گازي ، بايد پارامتر هاي زير مورد ارزيابي قرار گيرند: 1-فشار مجاز گازهاي خروجي از ديگ بخار بازياب به گونه اي كه اين گازها بتوانند براحتي از دودكش شوند ،

2-دما و فشار سيال بخار ،

شكل (2-4 ) : نيروگاه چرخه سيكل تركيبي تك فشار با مشعل در ديگ بخار بازياب

3-تفاوت دماي نقطه شكست در منحني تغييرات دما (معمولا 11تا 28 درجه سانتيگراد) در ورودي اواپراتور

4-تفاوت دماهاي مسير خروجي در نواحي اكونومايزر وسوپرهيتر (معمولا 22تا33 درجه سانتيگراد براي نواحي سوپرهيتر و 6 تا 17 درجه سانتيگراد براي نواحي اكونومايزر در ديگ بخا بازياب) .

5-دماي گازهاي خروجي دودكش .

همچنين نقطه شكست منحني تغييرات دما در نقطه ورودي سيال اواپراتور از اهميت بسيار زيادي در بازده ديگ بخار بازياب برخوردار است . هرچه تفاوت بين دماي سيال ورودي به اواپراتور و دماي گازهاي موجود در ديگ بخار بازياب به كمترين مقدار خود برسد , بازده انتقال حرارت افزايش مي يابد . البته اين موضوع ، باعث افزايش سطح انتقال حرارت مي شود .

در نيروگاههاي چرخه تركيبي ، توربين گازي به عنوان منبع توليد هواي احتراق عمل مي نمايد و هواي مورد نياز مشعل هاي ديگ بخار بازياب را تامين مي كند . بعبارت ديگر توربين گازي هم به منزله فن اجباري ، و هم به عنوان پيش گرمكن هوا مي باشد . با توجه اين كه در توربين هاي گازي معمولا نسبت هوا به سوخت بالا است ( تقريبا 400% است ) ، در نتيجه در نيروگاههاي چرخه تركيبي با قدرت توربين بخاري كم ، نيازي به سوخت اضافي در ديگ بخار بازيافت نمي باشد . به اين نوع ، نيروگاههاي چرخه تركيبي بدون مشعل مي گويند . در اين حالت ، قدرت توربين بخاري تقريبا نصف قدرت توربين گازي است . بعبارت ديگر واحدهاي گازي ، دو سوم كل قدرت نيروگاه چرخه تركيبي و واحدهاي بخاري ، يك سوم كل قدرت آن را ايجاد مي كند . اما در نيروگاههاي چرخه تركيبي با قدرت زياد ، با تعبيه مشعل هاي همراه با سوخت اضافي در ديگ بخار بازياب مي توان بخار پس تافته ورودي به توربين را افزايش داد كه در نتيجه قدرت توليدي واحدهاي بخاري افزايش مي يابد . در مجموع مي توان گفت كه تعبيه مشعل در ديگ بخار بازياب ، مسائلي را به همراه خواهد داشت كه عبارتند از :

1) با اين عمل ، مقدرا بخار توليد شده در ديگ بخار بازياب افزايش مي يابد كه تقريبا ميزان اين افزايش ، دو برابر حالتي است كه مشعل هاي اضافي مورد استفاده قرار نگرفته باشند .

2) با استفاده از مشعل در ديگ بخار بازياب ، مقدار فشار و دماي سوپر هيتر نمودن بخار موجود در سيكل بخاري افزايش مي يابد كه بالطبع ، استفاده بيشتري از حرارت موجود در گازهاي خروجي از توربين گازي صورت مي گيرد .

3) حرارت ايجاد شده توسط مشعل ديگ بخار بازياب براي سيكل بخاري ، داراي بازده كمتري نسبت به حرارت ايجاد شده در سوخت اصلي توربين گازي است .

اين موارد باعث مي شود كه در مجموع ، قدرت توليدي سيكل بخاري اين نوع نيروگاهها افزايش يابد . همچنين باعث افزايش بازده كلي چرخه تركيبي خواهد شد . به اين نوع نيروگاهها ، چرخه تركيبي با مشعل مي گويند كه سهم قدرت توربين هاي گازي بخاري تقريبا با هم برابر است . بعبارت ديگر هركدام از توربين ها ، نيمي از كل قدرت نيروگاه را تامين مي كنند . در اين حالت دماي گازهاي حاصل از احتراق در ديگ بخار بازياب به 760 درجه سانتيگراد هم مي رسد .

در نيروگاههاي چرخه تركيبي با قدرت بالا ، به منظور استفاده هرچه بيشتر از دماي گازهاي موجود در ديگ بخار بازياب ، بخار پس تافته با فشارهاي متعدد توليد مي شود . در اين حالت ، دماي گازهاي خروجي از ديگ بخار بازياب به حداقل خود كاهش مي يابد تا حداكثر استفاده از انرژي موجود در اين ديگ بخار صورت گيرد با اين توضيحات ، ديگ بخار بازياب در شكل (2-4) از نوع تك فشاري مي باشد . ساده ترين نوع اين سيكل ها ، نيروگاه چرخه تركيبي با دوفشار است كه شكل ( 2-5 ) بيانگر نيروگاه چرخه تركيبي دو فشاره همراه با مشعل در ديگ بخار بازياب مي باشد . تفاوت ديگ بخار بازياب دو فشاره با تك فشاره در آن است كه در ديگ بخار دوفشاره ، دو نوع بخار پس تافته با فشار زياد و فشار كم     ( در دوقسمت پايين و بالاي ديگ بخار بازياب ) ايجاد مي شود . بخار توليد شده با فشار زياد از مجراي ورودي توربين وارد آن مي شود و بعبارت ديگر ، آب خروجي از دي اريتور پس از عبور از تجهيزات مربوط به قسمت فشار ضعيف        ( پمپ تغذيه ـ درام ـ سوپر هيتر ) وارد طبقات فشار كم توربين مي گردد . براي تشكيل بخار پس تافته با فشار زياد از آب ورودي به درام مربوط به قسمت فشار ضعيف استفاده مي شود و پس از عبور از تجهيزات مربوط به قسمت فشار قوي     ( پمپ تغذيه ـ اكونومايزر ـ درام ـ اواپراتور ـ درام ـ سوپرهيتر ) وارد مجراي ورودي توربين مي شود . در اين حالت بخاطر استفاده حداكثر از گازهاي موجود در ديگ بخار بازياب ، بازده كل چرخه تركيبي به مقدار قابل توجهي افزايش مي يابد .

لازم به ذكر است كه در نيروگاههاي چرخه تركيبي دو فشاره با قدرت بالا ، به منظور ايجاد حرارت بيشتر در ديگ بخار ( و افزايش قدرت سيكل بخاري ) از چند واحدهاي گازي استفاده مي شود و براي ايجاد بخار پس تافته از گازهاي خارج شده از توربين هاي گازي استفاده مي شود . بعنوان مثال در نيروگاه چرخه تركيبي قم كه از 4 واحد گازي و 2 واحد بخاري تشكيل شده است ، گاز خارج شده از دو واحد گازي توسط دو ديگ بخار بازياب ، بخار پس تافته را براي يك واحد گازي توسط دو ديگ بخار بازياب ، بخار پس تافته را براي يك واحد بخاري ايجاد مي كنند . همين موضوع هم در نيروگاه چرخه تركيبي گيلان قابل مشاهده است با اين تفاوت كه 6 واحد گازي در كنار 3 واحد بخاري ، تشكيل 3 گروه واحدهاي چرخه تركيبي را مي دهند . همچنين هر دو نيروگاه ، از نوع دوفشاره بدون مشعل ( در ديگ بخار بازياب ) مي باشند . در نيروگاه چرخه تركيبي قم ، دو نوع بخار در درام هاي فشار قوي ( HP  ) و فشار ضعيف ( LP ) ايجاد مي شود . در قسمت فشار قوي ديگ بخار بارياب ، بخار با دماي 430 درجه سانتيگراد و فشار 96/78 ( 80 كيلو گرم سانتيمتر مربع ) توليد مي شود و در قسمت فشار ضعيف اين ديگ بخار با دماي پايين و فشار 91/6 اتمسفر ( 7 كيلو گرم بر سانتيمتر مربع ) ايجاد مي گردد . اين دو نوع بخار ، مطابق با شكل( 2-5 ) بطور مستقل وارد توربين واحد بخاري مي شوند .

شكل ( 2-5 ) ،نيروگاه چرخه تركيبي دو فشاره با مشعل در ديگ بخار بازياب

مصرف داخلي نيروگاه هاي توليد برق

3-1  مقدمه

عموماً در نيروگاههاي برق ، سيستم توليد انرژي بصورت خودكار انجام مي شود و براي اين منظور به تجهيزات كمكي نياز است . با طراحي مناسب اين تجهيزات ، نه تنها راه اندازي قسمت هاي اصلي نيروگاه مهيا مي شود ، بلكه موجبات مكانيزه شدن سيكل نيروگاه نيز فراهم مي گردد و اين تجهيزات بسته به نوع نيروگاه ها متنوع است ، به طور خلاصه مي توان به موارد اصلي اين تجهيزات اشاره نمود :

ـ سيستم تخليه و انتقال سوخت ، پمپ هاي تزريق سوخت به مشعل هاي ديگ بخار ، فن هاي تامين كننده هواي مشعل هاي ديگ بخار ( فن  FD  ) ، فن هاي مكش گازه هاي كوره ( فن  GR  ) ، گرمكن هاي هواي كوره ، پمپ هاي تغذيه آب ديگ بخار (BFP  ) ،

ـ تجهيزات كمكي مورد نياز توربو ژنراتور ( شامل پمپ آب مقطر كندانسور ، پمپ ايجاد خلاء كندانسور و پمپ هاي آب خنك كن كندانسور ، سيستم تحريك ژنراتور ، برج هاي خنك كننده ، ترانسفورماتورهاي تغذيه داخلي ، تابلو هاي تقسيم برق ، باطر هاي روشنايي و … )

ـ تصفيه خانه آب ، آتش نشاني ، سيستم تهيه گاز هيدروژن .

ـ آزمايشگاههاي مختلف ، جرثقيل ها ، پمپ هاي تخليه ، كمپرسورهاي هوا ، سيستم روغن رساني و تصفيه روغن و … ،

تجهيزات كمكي در نيروگاه هاي بخاري با نيروگاههاي گازي و آبي متفاوت است . البته بعضي از تجهيزات فوق در تمامي نيروگاه ها مشترك مي باشند . اين دستگاه هاي كمكي كه تعدا آنها در نيروگاه ها قابل توجه است ، خود احتياج به انرژي الكتريكي يا حرارتي دارند . اصولاً مصرف بخشي از انرژي توليدي نيروگاه هاي برق در جهت در مدار ماندن و ادامه كار واحدها لازم وضروري است . از اين جهت نيروگاه هاي برق با يك سري  مصارف  ، به نام مصارف داخلي رو برو هستند . اين مصارف داخلي درصدي از انرژي توليدي نيروگاه ها را به خود اختصاص مي دهند.

همان گونه كه نوع وسيستم هاي تجهيزات كمكي در نيروگاه هاي مختلف ، متفاوت است ، از نظر ميزان انرژي مصرفي هم اختلافات ناچيزي بين نيروگاه هاي مختلف وجود دارد . در بين نيروگاه هاي مختلف برق ، مصارف داخلي نيروگاه هاي برق آبي ، كمترين و مصارف داخلي نيروگاه هاي بخاري بيشترين مقدار را دارند كه اين مصارف را مي توان بصورت تقريبي زير بيان نمود :

1 ) مصرف داخلي نيروگاه هاي برق آبي : 4/0 –   2/0 %

2 ) مصرف داخلي نيروگاه هاي گازي :     7/0 - 5/0 %

3 ) مصرف داخلي نيروگاه هاي ديزلي :    5  –  2  %

4 ) مصرف داخلي نيروگاه هاي بخاري :   5/6 –   5/4 ( با توجه به نوع سيستم خنك كنندگي )

5 ) مصرف داخلي نيروگاه هاي چرخه تركيبي :   3 –     4/2 % ( باسيستم خنك كن خشك )

در صورت استفاده از توربو پمپ تغذيه نمي توان مصارف داخلي نيروگاه بخاري را از مقدار ذكر شده در نيروگا ه ها از 3 تا 5/3 درصد كاهش داد . علت كاهش مصرف داخلي در اين حالت ، آن است كه پمپ تغذيه آب ديگ بخار ( بجاي آنكه با يك موتور الكتريكي به گردش در آيد ) به وسيله يك توربين بخاري كوچك به گردش در مي آيد و ديگر نيازي به مصرف انرژي الكتريكي نمي باشد .

3- 2 – سيستمهاي داخلي نيروگاههاي سيكل تركيبي

واحد بخاري نيروگاههاي سيكل تركيبي براي حفظ و نگهداري واحد در حال كار  مصرف مقداري انرژي الكتريكي توليدي و حرارتي براي دستگاههاي كمكي اجتناب ناپذير است . در هر نيروگاه حرارتي ، از جمله نيروگاه سيكل تركيبي ، مصارف الكتريكي مجموعه اي از پمپ هاي مختلف آب گرم و سرد ، موتور پمپ هاي روغن ، فن  هاي هوا و مكش كوره ، فن گردش گاز كوره ، فن برج هاي خنك كن ، كمپرسورها ، پمپ هاي مواد شيميايي ، پمپهاي سوخت ، تحريك كننده و غيره مطرح است ، زيرا كه با راه اندازي اين تجهيزات ، امكان در مدار نگه داشتن دستگاههاي اصلي و بهره برداري از آنها فراهم مي شود . اين تجهيزات ، مصرف كنندگان اصلي انرژي برق را در نيروگاهها تشكيل مي دهند كه نسبت به قدرت و بازده هريك از اين تجهيزات ، مقداري انرژي را از شبكه داخلي اخذ       مي كنند و مجموعاً مصارف داخلي را مشخص مي سازند . همچنين تمام مسائلي كه بمنظور تامين مصرف داخلي مشخص مي شوند ، ( از قبيل ترانسفورماتور ها ، كليدها ، شين ها ، كابل هاي مختلف و … ) تاسيسات مصرف داخلي را تشكيل مي دهند .

با توجه به اينكه عدم تامين انرژي مورد نياز يكي از موتورها يا پمپ هاي اصلي نيروگاه از قبيل فن هاي تامين هواي مورد نياز ، فن دودكش ، موتورهاي تامين كننده سوخت ، پمپ آب تغذيه و … باعث از كار افتادن كل نيروگاه يا قسمتي از آن مي شود ، بنابراين بايد تاسيسات مصرف داخلي از يك ضريب اطمينان بسيار خوبي برخوردار باشند . همچنين در صورتيكه به دلائلي ، سيكل قدرت از كار بيفتد و توليد انرژي الكتريكي نيروگاه متوقف شود ، براي جلوگيري از صدمه خوردن تجهيزات نيروگاه ، بايد وسائل و تجهيزاتي از قبيل پمپ روغن توربين ، ترنينگ گير توربين ، سيستم روشنايي اضطراري ، مركز كامپيوتر نيروگاه و … . در مدار بمانند تا زمينه جلوگيري از صدمات احتمالي به تجهيزات و همچنين اين نكته كه تا چه حد اين سيستم از ظريب اطمينان بالايي برخوردار باشد ، را مشخص مي سازد . بدين منظور روشهاي متنوعي در تامين مصرف داخلي نيروگاه ارائه شده است كه در اين قسمت به روشهاي مذكور اشاره خوتهيم كرد .

3-3 – انتخاب ولتاژ مصرف داخلي

همانگونه كه در بخش مربوط به واحد بخاري سيكل تركيبي و تجهيزات آن بيان گرديد ، در سيكل ترموديناميكي بخاري ، بسياري از تجهيزات برقي از قبيل موتورها ، پمپ ها ، فن ها و … وجود دارند كه با تفوت به قدرت توليدي نيروگاه و نوع وظيفه آنها داراي قدرتهاي الكتريكي مختلفي از KW 10 تا MW 10 مي باشند . با توجه به قدرت اين تجهيزات ، آنها را مي توان به دو دسته تجهيزات با قدرت زياد ( حدود بيش از KW 100 ) و تجهيزات با قدرت كم تقسيم نمود . بدين منظور بايد از دو سطح ولتاژ فشار قوي و فشار ضعيف ( براي مصارف داخلي نيروگاهها ) استفاده نمود .

با توجه به اينكه شدت جريان و مقدار ولتاژ يك وسيله ( با يك قدرت مشخص ) با يكديگر نسبت عكس دارند ، در نتيجه بايد در انتخاب سطح ولتاژ دقت زيادي به عمل آورد . بعبارت ديگر اگر تجهيزات با قدرت بالا ( به عنوان مثال : پمپ تغذيه آب ديگ بخار ، پمپ تخليه كندانسور ، فن هاي اصلي واحد و … ) را با ولتاژهاي فشار ضعيف طرح نماييم ، جريان اين وسائل بسيار زياد مي شود كه اين موضوع ، خود باعث افزايش قطر كابل ها و بالا رفتن هزينه كابل كشي ، افزايش جريان ثانويه ترانسفورماتور هاي تغذيه كننده ( كه آن هم ممكن است باعث افزايش قدرت اتصال كوتاه ترانسفورماتور مذكور شود ) ، افزايش هزينه كليدهاي تجهيزات و ايجاد مشكلات ديگري مي شود . از طرف ديگر ، ساخت موتورهاي با قدرت زياد در سطح ولتاژ كم ، افزايش بسيار زياد هزينه ساخت موتورها را به همراه خواهد داشت .

از ولتاژهاي قيد شده بر اساس استاندارد IEC   ، عموما ولتاژهاي بين 380 ولت تا 500 ولت به عنوان ولتاژ فشارضعيف ، و ولتاژهاي ما بين 3000 ولت تا 7200 ولت ( و در بعضي مواقع 10000 ولت ) به عنوان ولتاژ فشار قوي تاسيسات مصرفي داخلي نيروگاه در نظر گرفته مي شود . بعلاوه ، ولتاژهاي تا 220 ولت براي راه اندازي مدارهاي فرمان و تاسيسات روشنايي مطرح مي گردد .

با توجه به مطالب فوق و كيفيت اجراي فني ، محدوديتي براي انتخاب ولتاژ موتورهاي الكتريكي وجود دارد . بدين منظور براي موتورهاي با قدرت حداكثر KW 50 تاKW 80 از سطح فشار قوي ( 3000 ولت تا 7200 ولت ) براي موتورهاي بيش از KW 100 قابل استفاده مي باشد .

در كشور ايران ، سطح ولتاژ فشار ضعيف 380 ولت سه فاز ، و سطح ولتاژ فشار قوي عموماً يكي از مقادير Kv 6 و Kv 3/6 و Kv 6/6 مي باشد . به عنوان نمونه در نيروگاه شهيد رجايي ، سطح ولتاژ فشار قوي Kv 6 ، در نيروگاه نكا Kv 3/6 ، و در نيروگاه رامين Kv 6 مي باشد . البته در بعضي نيروگاههاي قديمي ، ولتاژهاي فشار قوي ديگري نيز وجود دارند ، مثلا در نيروگاه بعثت ، اين سطح ولتاژ به مقدار Kv 4/2 و در نيروگاه شهيد محمد منتظر قائم برابر Kv 16/4       مي باشد . تفاوت در سطح ولتاژ فشار قوي ناشي از كشورهاي سازنده و استانداردهاي آنان مي باشد . در اينجا لازم است به اين نكته اشاره شود كه انتخاب بر اساس يك استاندارد بين المللي براي خريد تجهيزات نيروگاه و پست بسيار ضروري است تا از هرگونه مشكلي در زمينه تعميرات و سفارش مجدد تجهيزات جلوگيري شود . نظر به اينكه جهت راه اندازي يك نيروگاه تعداد زيادي موتور ، پمپ و فن هاي در اندازه هاي كوچك ، متوسط و بزرگ بكار گرفته مي شوند ، لذا اغلب از دو ولتاژ مختلف يعني ولتاژ فشار ضعيف و فشار قوي استفاده مي شود . بعلاوه ، تجهيزات بر حسب قدرتشان جهت ولتاژ بالا يا پايين طراحي و محاسبه مي شود .

البته اين ولتاژهاي استاندارد بر اساس استاندارد 4002 DIN  كشور آلمان به صورت زير است :

V 15000 ، 10000 ، ( 6000 ) 5000 ، 3000 ، 500 ، 380 ، 220 ، 125

3-4  -  تغذيه مصرف داخلي نيروگاه

به منظور تغذيه مصرف داخلي نيروگاهها ، روش هاي متعددي توسط سازندگان ارائه شده است كه از مهمترين اين روش ها مي توان به تغذيه از شين اصلي نيروگاه ، تغذيه از پايانه ژنراتور و تغذيه گروهي اشاره نمود . در اين قسمت هر يك به طور مجزا توضيح خواهيم داد .

3-4-1 – تغذيه از شين اصلي نيروگاه

طرح كلي تغذيه مصرف داخلي از شين اصلي نيروگاه در شكل ( 3-1 ) نشان داده شده است . معمولا در اين روش تغذيه مصرف داخلي با استفاده از دو ترانسفورماتور مصرف داخلي صورت مي گيرد . اين نوع تغذيه بسيار ساده است ، اما در عين سادگي و قابل تغذيه بودن مصرف داخلي توسط دو ترانسفورماتور ، از دو جهت اشكالاتي را به همراه دارد . يكي از اين مشكلات آن است كه با توجه به بالا بودن ولتاژ شين اصلي نيروگاه و پايين بودن سطح ولتاژ مصرفي داخلي ، ترانسفورماتورهاي مصرف داخلي داراي اختلاف ولتاژ بسيار زيادي بين اوليه و ثانويه هستند كه اين موضوع باعث كاهش ولتاژ در مصرف داخلي و احياناً قطع آن خواهد شد . به عبارت ديگر در اين روش تغذيه ، ضريب اطمينان مصرف داخلي پايين است . همچنين قدرت اتصال كوتاه شين اصلي نيروگاه افزايش مي يابد .

شكل ( 3-1 ) : نحوه تغذيه مصرف داخلي از شين اصلي نيروگاه

3-4-2  - تغذيه از پايانه ژنراتور

مشكلات مربوط به تغذيه مصرف داخلي از شين اصلي نيروگاه ، كارشناسان را به اين فكر انداخت كه توربو ژنراتور هر واحد به همراه ديگر تجهيزات سيكل ، از مصرف داخلي مستقلي داخلي برخوردار باشند . اين مسائل موجب طراحي تغذيه مصرف داخلي از پايانه ژنراتور را فراهم آورد . طرح كلي اين نوع تغذيه در شكل         ( 3-2 ) نشان داده شده است . در اين حالت اگر خطايي در شين اصلي نيروگاه و شبكه اتفاق بيفتد ، آنگاه فركانس و ولتاژ تغيير خواهد كرد . البته تغييرات فركانس بسيار جزئي است و توسط نيروگاه جبران مي شود . اثرات ناشي از تغييرات شديد ولتاژ ( به علت ايجاد اتصال كوتاه در شبكه ) بر روي مصرف داخلي را مي توان با عملكرد سريع سيستم هاي حفاظتي ترانسفورماتور اصلي نيروگاه در كوتاهترين زمان ، محدود نمود . بعلاوه تغييرات ولتاژ اوليه ترانسفورماتور داخلي   ( كه همان ولتاژ ژنراتور است ) توسط سيستم تحريك ژنراتور ( در زمان بروز خطا در شبكه و يا شين اصلي ) كنترل مي شود . مزيت اصلي اين طرح آن است كه تاسيسات مصرف داخلي هر واحد از هم مجزا مي باشند ، به طوري كه با ايجاد اشكال در هر واحد ، هيچگونه اثري در واحدهاي ديگر ايجاد نخواهد شد . لازم به ذكر است كه تفاوت بين طرح (الف) و (ب) در شكل (3-2) ، وجود كليدهاي قدرت در پايانه هاي خروجي ژنراتور و قبل از انشعاب براي ترانسفورماتورهاي داخلي مي باشد . در طرح (الف) ، از اين كليدها مي توان براي راه اندازي واحد بخاري استفاده نمود . در زمان راه اندازي با توجه به عدم توليد انرژي الكتريكي شبكه ( از طريق ترانسفورماتور اصلي نيروگاه ) ، ترانسفورماتور مصرف داخلي را برق دار نمود و واحد را راه اندازي كرد . پس از راه اندازي ديگ بخار و توربين    مي توان با وصل كليد ، ژنراتور را پس از سنكرونيزه شدن ، با شبكه موازي نمود . اما با توجه به اين كه در خروجي ژنراتور معمولا جريان بسيار زياد حكم فرماست ، لذا سعي مي گردد كه از نصب هر كليد قدرت بين ژنراتور و ترانسفورماتور واحد خودداري نمود . به همين جهت اغلب ، خروجي ژنراتورها را مستقيما به ترانسفورماتور واحد و ترانسفورماتور نيروگاه متصل مي كنند . بدين منظور در نيروگاههاي مدرن از طرح (ب) در تغذيه مصرف داخلي استفاده مي شود .

در تغذيه مصرف داخلي مطابق با شكل ( 3-2- ب)  ترانسفورماتور واحد ( كه ولتاژ ژنراتور را به ولتاژ مورد نياز جهت تاسيسات مصرف داخلي واحد تبديل مي كند ) اثر خفيف كننده قابل توجهي ( در صورت بروز اتصال كوتاه در شبكه يا ژنراتور ) در ميزان قدرت اتصال كوتاه خواهد داشت . امام مسئله ديگر ، نگهداري مقدار ولتاژ در حد مجاز خود  ( هنگام وصل يا تعويض نمودن بار ) ضروري است . به عبارت ديگر ، در صورتي كه راكتانس كافي به وسيله ترانسفورماتورهاي واحد در مدار مصرف داخلي ايجاد شود ، ( به طوري كه اثرات اتصال كوتاه در تاسيسات مصرف داخلي در مرزي بماند كه آنها را بتوان توسط كليدهاي قدرت معمول كنترل نمود ) آنگاه بايد به اين نكته توجه كردكه از طريق اين راكتانس ها ، افت ولتاژهايي در مدار به وجود مي آيد . كه با توجه به كار و راه اندازي موتورها ، بايد يك حد معيني را به خود اختصاص دهند .

شكل  (3-2)  : نحوه تغذيه مطرف داخلي از پايانه ژنراتور

در واحدهاي بزرگ با قدرت بيش از MWA 200 به منظور ارضاء سطح اتصال كوتاه و افت ولتاژ ، مناسب است تا شين هاي مصرف داخلي را تقسيم نمود . بدين منظور از طرح ارائه شده در شكل (3-3) قابل استفاده مي باشد . از طرح ارائه شده در شكل ( 3-3 ) استفاده بيشتري مي شود . در اين طرح ، شين مصرف داخلي به دو ياچندين قسمت تقسيم مي شود و هر قسمت توسط يك سيم پيچ ثانويه ترانسفورماتور مصرف داخلي به طور جداگانه تغذيه مي شود . البته به جاي اين كه ترانسفورماتور با دو يا چندين سيم پيچ ثانويه استفاده شود ، مي توان براي هريك از شين ها ترانسفورماتور كوچكتري در نظر گرفت . و از آن طريق ، شين مربوطه را تغذيه نمود . بدين ترتيب در هر قسمت ، سهم شبكه بر روي مقدار قدرت اتصال كوتاه به نسبت تقسيم بندي ترانسفورماتور كاسته مي شود . بدين معني كه با تقسيم بندي شين مصرف داخلي به دو شين ، سهم هر قسمت شبكه بر قدرت اتصال كوتاه تقريبا نصف مي گردد .

شكل ( 3-3 ) : تغذيه مصرف داخلي از پايانه ژنراتور با ترانسفورماتور سه سيم پيچه

تقسيم با مصرفي هر واحد بر روي شين ها مي تواند به طور متقارن انجام گيرد ، بخصوص اين كه اين نوع تقسيم بندي جهت دو شين بسيار مفيد است ، زيرا اغلب موتورهاي مهم مانند پمپ هاي تخليه كندانسور و پمپ تغذيه آب ديگ بخار و … به صورت زوج در نظر گرفته شوند . البته نوع ديگر تقسيم بندي بصورت نامتعادل است ، به اين معني كه يكي را با ترانسفورماتور تغذيه با سيم پيچ ثانويه بزرگتر ( براي موتورهاي با قدرت بالا ) در نظر گرفت . مثلاً يكي از شين ها ، پمپ تغذيه آب نيروگاه را تغذيه كند و شين ديگر پمپ هاي تخليه كندانسور و پمپ هاي آب برج خنك كننده و غيره را تغذيه نمايد .

موضوع مهم ديگري كه در تغذيه مصرف داخلي از پايانه ژنراتور وجود دارد ، مساله راه اندازي نيروگاه مي باشد . با توجه به اين كه در اين نوع تغذيه ، ژنراتور قبل از راه اندازي قادر به تامين مصرف داخلي نيست . لذا بايد براي راه اندازي واحد ، شين مصرف داخلي آن واحد را از طريق منبع ديگري تغذيه نمود . روش هاي راه اندازي را مي توان به صورت زير بيان كرد :

الف ) تغذيه انرژي راه اندازي از طريق ترانسفورماتور ژنراتور نيروگاه :

البته اين روش درحالتي امكان پذير است كه قدرت اتصال كوتاه ژنراتور كم باشد و بتوان با نصب كليد قدرت در پايانه هاي ژنراتور و قبل از انشعاب ترانسفورماتور واحد ، امكان راه اندازي را فراهم نمود .

ب ) تغذيه انرژي راه اندازي از يك منبع جداگانه يا همان شبكه اصلي به وسيله ترانسفورماتور راه انداز :

در سيستم ، شيني به نام شين راه اندازي وجود دارد كه در زمان راه اندازي ، توسط ترانسفورماتورهاي راه اندازي برق دار مي شوند تا تجهيزات اصلي و ضروري نصب شده بر روي شين هاي فشار قوي و فشار ضعيف راه اندازي شوند . در اين طرح كليدهاي مربوط به شين مصرف داخلي با كليدهاي مربوط به شين راه انداز طوري چفت وبست شده اند كه با قطع كليد و از بين رفتن برق هر نيم شين ، انرژي از طريق شين راه اندازي تامين مي گردد . در ضمن ، اين دو كليد طوري كوپل هستند كه از موازي كار كردن چند ژنراتور روي شين مصرف داخلي ( كه ممكن است با هم سنكرون نباشند ) جلوگيري شود .

ج ) استفاده از ديزل ژنراتور يا نيروگاه گازي :

چنانچه انشعاب انرژي راه انداز واحد از شبكه اصلي يا از منبع جريان ديگر با قدرت كافي امكان پذير نباشد ، در اين صورت مي توان به طور مثال از يك ديزل ژنراتور استفاده نمود . در اين حالت ، بايد توجه گردد ، كه ديزل ژنراتور از نظر قدرت طوري طرح ريزي شود كه انرژي لازم جهت موتورهاي واحد را ( كه اغلب موتورهاي با روتورهاي قفسه اي و داراي جريان اوليه بالايي هستند ) ، تغذيه نمايد . بعلاوه بايد تغذيه مصرف داخلي يك واحد را در هنگام راه اندازي ، حداقل براي نيم تا يك ساعت تامين كند . بر حسب تجربه ، اين مقدار قدرت مورد نياز ، حدوداً برابر نصف قدرتي است كه واحد در حالت عادي براي مصارف داخلي خود نياز دارد . در اين حالت ، حتي المقدور از يك پمپ كوچك با موتور راه اندازي مربوط استفاده مي شود .به طوريكه ديزل ژنراتور طراحي شده براي واحد ، جريان اوليه آن راتغذيه نمايد . بدين ترتيب مي توان با استفاده از اين پمپ ، آب اوليه ديگ بخار را براي راه اندازي سيكل ترموديناميكي مهيا نمود و پس از آن ، پمپ تغذيه اصلي واحد را بعد از راه اندازي توربو ژنراتور اصلي و قبل از بار دادن واحد ، استارت نمود .

به عنوان نمونه در نيروگاه نكا ، دو ديزل ژنراتور ، هريك به مقدار M W  5/1 براي مواقع اضطراري موجود مي باشد . همچنين در نيروگاه شهيد منتظر قائم از دو ديزل ژنراتور اضطراري با قدرتهاي KVA 750 و KVA 125 براي مواقع اضطراري وقطع شبكه استفاده نمود . كاربرد اين ديزل ژنراتورها در راه اندازي پمپ هاي روغن كاري توربين و ژنراتور ، و نيز ترنينگ گير توربين و سيستم روشنايي اضطراري مي باشد . همچنين از يك ديگ بخار كمكي استفاده مي شود تا در صورت توقف واحد ها ، بخار كمكي باقدرت  ton / h  13/3 ( معادل با 6900 پوند بر ساعت ) و با فشار 21/10 اتمسفر را توليد نمايد . از اين بخار كمكي براي گرم نگه داشتن مخازن و خطوط انتقال سوخت سنگين ، و نيز براي جلوگيري از يخ زدگي در گرمكن هاي هوا استفاده مي شود . اين ديگ بخار از طريق ديزل مربوطه نيز قابل راه اندازي است . بعلاوه ، دو ديزل ديگر نيز جهت تامين آب آتش نشاني نيروگاه در مواقع قطع شبكه پيش بيني شده است .

در نيروگاه بخاري با قدرت بالا ، انرژي راه اندازي توسط واحد گازي توليد        مي شود.  البته اين واحدهاي گازي را مي توان بعنوان منبع ذخيره انرژي در نيروگاه در نظر گرفت . در اين حالت ، در صورتي كه تغذيه مصرف داخلي از طريق ژنراتور دچار اشكال شود ، سريعاً مي توان آن را به اين توربين گازي مربوط به خود متصل نمود. اين واحد گازي به شين KV 6 مصرف داخلي متصل مي شود  اين موضوع را مي توان در نيروگاه طوس مشاهده نمود .

3-4-3  - تغذيه مصرف داخلي با اتصال گروهي واحدها

اين نوع تغذيه براي نيروگاههاي با اتصال گروهي ، تفاوت بسيار زيادي با تغذيه مصرفي داخلي با اتصال واحد دارد . در اين حالت ، تمام واحدهاي نيروگاه ، مشابه هم مي باشند وديگ بخار وتوربين هاي همه واحدها در شرايط خاص نيستند . به عبارت ديگر از نظر وسايل فني و اقتصادي و بهره برداري در شرايط يكسان به سر مي برند . در چنين نيروگاهي مصرف داخلي تمام واحدها با هم و به طور مشترك تغذيه مي شوند ، ولي راههاي تغذيه شين ها فشار قوي و فشار ضعيف مصرف داخلي را متعدد در نظر مي گيرد تا در صورت بروز اشكالي در هر مسير ، مسير ديگري جوابگوي مصرف شين مربوطه باشد در اين روش به عنوان  مثال ، از طريق دو ترانسفورماتور مصرف داخلي ، دو شين KV 6 تغذيه مي شود و از اين دو شين ، شين هاي  KV 6 متعدد ديگري برق درا مي شوند و تمام تجهيزات فشار قوي واحدها بر روي اين شين ها متصل مي شوند . تعداد اين شين ها بستگي به تعداد واحدهاي نيروگاه دارد . البته در اينجا شين هاي KV 6 به دو شين KV  6 خصوصي و KV 6 عمومي تقسيم مي شوند . مصارف خصوصي ( كه به شين هاي خصوصي متصل مي شوند ) مصارفي هستند كه مختص به هر واحد مي باشند . مثل پمپ تغذيه آب بخار ، پمپ تخليه كندانسور و … اما مصارف عمومي KV 6 ، مصارفي هستند كه براي كل نيروگاه بكار مي روند . مثل پمپ هاي چاه ، پمپ آب خنك كن و … به منظور ايجاد شين هاي V 380 خصوصي وعمومي از طريق ترانسفورماتورهاي تبديل و با تغذيه از شين هاي KV 6 خصوصي و عمومي ، شين هاي V 380 برق دار مي شوند و امكان وصل تجهيزات فشار ضعيف به آنها مهيا مي گردد . در اين روش تغذيه ، امكان سرويس و تعميرات تجهيزات روي شين ، كابل ها ، تابلوهاي برق وشين ها به راحتي امكان پذير خواهد بود .

3-5 – تغذيه برق اضطراري

در هر نيروگاهي مصرف كنندگاني وجود دارند كه تحت هيچ شرايطي ( حتي قطع مصرف داخلي ) نبايد بي برق شوند ، زيرا در غير اين صورت خطرات جبران ناپذيري را براي نيروگاه به همراه خواهد داشت . از جمله اين مصرف كننده ها مي توان به چند مورد زير اشاره كرد .

الف ) عموماً در نيروگاههاي بزرگ ، سيم بندي روتور و استاتور ژنراتور توسط هيدروژن خنك مي شوند ( البته در بعضي از نيروگاهها از سيال هاي خنك كننده آب و هوا هم استفاده مي شود ) . با توجه به اينكه هيدروژن گازي قابل اشتعال است ، پس هيچگاه نبايد به محيط بيرون راه يابد و در فضا پراكنده شود ، زيرا منجبر به آتش سوزي مي شود . براي اينكه هيدروژن به محيط بيرون نشت نكند، پمپي وجود دارد كه روغن ( يا بخار ) را به حلقه سيل ( آب بندي ) پمپاژ مي كند. فشار روغن بايد از فشار گاز هيدروژن بيشتر باشد تا روغن بتواند كليه منفذها را مسدود نمايد . پس اين پمپ ها بايد همواره در حال چرخش باشند و موتوري كه اين پمپ ها را به چرخش در مي آورد ، نبايد بي برق شود .

ب ) محور ژنراتور و توربين به علت سنگيني بسيار زيادي كه دارند ، بر روي وسيله اي به نام جكينگ قرار دارند تا فشار زيادي به نام ياتاقان و بدنه داخلي ياتاقان ها ( كه از جنس نرم هستند ) وارد نشود و ساييده نگردند . در ساخت ياتاقان ها ، پس از اينكه مفتول اصلي ياتاقان ريخته شد ، سطح داخلي ياتاقان با آلياژي نرمي به نام بابيت پوشانده مي شود . اين آلياژها با بنيان قلع يا سرب ، فلزهاي نرم هستند كه جهت كاهش اصطكاك در سطح داخلي ياتاقان مورد استفاده قرار مي گيرند . حال با سايده شدن اين فلز ، محور توربو ژنراتور ( كه از جنس سخت است ) با سطح زيرين ياتاقان ( كه آن هم از جنس سخت است ) در گير مي شوند و ممكن است به محور توربو ژنراتور آسيب وارد شود ، بنابراين ، موتوري كه پمپي را مي گرداند تا فشار روغن را براي استفاده در جكينگ ها ايجاد كند ، بايد همواره برق دار باشد تا محور توربين و ژنراتور ( كه در حال چرخش هستند و توسط ياتاقان ها نگهداري مي شوند ) همواره بر روي جكينگ ها قرار داشته باشند .

ج ) به منظور كاهش اصطكاك در ياتاقان ها ، تا زماني كه محور توربر ژنراتور مي چرخد ، بايد لايه نازكي از روغن توسط پمپي به درون ياتاقان تزريق شود . پس اين پمپها جزء پمپ هاي اضطراري مي باشند و در هر صورت پمپ هاي مذكور بايد هميشه برق دار باشند .

د ) در نيروگاه يك سري والوهاي فشار قوي وجود دارند كه توسط موتورهايي به چرخش در مي آيند . از اين نوع والوها مي توان به والوهاي راه اندازي ، والوهاي دريچه بخار سوپر هيتر ، والوهاي دريچه در قبل و بعد از ري هيتر ها اشاره نمود . اين والوها را مي توان به عنوان والوهاي اضطراري نيروگاه نام برد كه تحت هر شرايطي بايد بتوان موتور آنها را برق درا نمود .

ي ) روشنايي اضطراري نيروگاه ، سيستم هاي خبري و حفاظتي : اين ها وسايلي هستند كه به دلايلي نمي توان آنها را مستقيماً از جريان مستقيم تغذيه نمود      ( بلكه نياز به تغذيه از طريق جريان متناوب است ) ، زيرا اكثر اين موتورها و پمپ هاي اضطراري در نقاطي تعبيه شده اند كه با درجه حرارتهاي بالايي در تماس هستند و بدين منظور موتورهاي جريان متناوب با روتور قفسه اي بهتر از مورتورهاي جريان دائم جوابگوي اين نوع راه اندازي مي باشند ، بنابراين بايد در نيروگاههاي مدرن براي اين نوع مصرف كننده ها يك شين اضطراري پيش بيني نمود تا تجهيزات اضطراري به اين شين ها متصل گردند .

البته علاوه بر شين اضطراري نيروگاه ، تجهيزات ديگري وجود دارند كه فقط با ولتاژ dc  كار مي كنند . از اين وسائل مي توان به تغذيه رله هاي سيستم هاي حفاظتي ژنراتور و توربين ، سيستم هاي فرمان ، روشنايي اضطراري اشاره نمود . پس بايد يك شين با ولتاژ dc  در هر نيروگاهي وجود داشته باشد .

نظر به اينكه با بروز اشكالي در مصرف داخلي يا در شبكه ، احتمال به صفر رسيدن ولتاژ در تاسيسات مصرف داخلي وجود دارد ، لذا بايد شين اضطراري و شين dc  از منبع مطمئني كه تابع شبكه نباشد ، تغذيه گردد و بدين منظور از باطري خانه استفاده مي شود .

3-6 – تغذيه شين dc

به طور كلي در طراحي شين dc بايد توجه خاصي بر انتخاب مصرف كنندهاي جريان مستقيم مبذول داشت تا بتوان ازدياد باطري ها و در نتيجه ، بزرگ شدن شبكه جريان مستقيم و هزينه ازدياد حفاظت آن جلوگيري نمود . با توجه به گسترش مكاني هر نيروگاه ، و در نتيجه افت ولتاژهايي كه به علت دور بودن وسائل از منبع تغذيه پيش مي آيد معمولا از ولتاژ   V  dc 220 براي تغذيه مصرف كننده هاي جريان مستقيم استفاده مي شود . البته با استفاده از سيستمهاي كنترل رله اي يا كنترل الكترونيكي ، در كنار ولتاژ V  220  ، ولتاژهاي ديگري از قبيل 24 ، 48 و 60 ولت هم پيش بيني مي شود ، به نحوي كه اين وسايل از باطري هاي جداگانه تغذيه مي شوند . به عنوان مثال در نيروگاه نكا ، ولتاژهاي dc  به مقدار 24 ، 48 ، 220 ولت وجود دارد و اين در حالي است كه در نيروگاه شهيد رجايي ، ولتاژهاي dc   به مقدار 220 ، 110 و 50 ولت موجود مي باشد . از ولتاژ 220 ولت براي موتورهاي فن اينورترها و روشنايي اضطراري استفاده مي شود و ولتاژ 110 براي سيستمهاي كنترل و حفاظت ، و ولتاژ 50 به منظور استفاده در سيستم نشان دهنده خطا و سيستم كسب اطلاعات و مخابرات طراحي شده است . اين موضوع در نيروگاه شهيد محمد منتظر قائم به صورت يك ولتاژ 125 ولت dc  براي مصارف روشنايي و بعضي سيستمهاي ديگر و يك ولتاژ 480 ولت dc  براي سيستم تلفن ، بلندگو و ارتباطات مي باشد .

در هنگام طراحي تاسيسات جريان مستقيم ، بايد به اين نكته توجه نمود كه در موقع كاركرد نيروگاه تاسيسات  dc  نبايد از مدار خارج شوند و در شرايط اضطراري و ساكن بودن توربو ژنراتور ، بايد مدارهاي كنترل و تاسيسات روشنايي اضطراري آماده بهره برداري باشند . بعلاوه بايد به اين مساله هم توجه داشت كه قرار گرفتن باطري ها به مدت طولاني در مدار ، باعث دشارژ سريع آنها خواهد شد. معمولا جهت شارژ مجدد و سريع باطري ها ، ولتاژ بالايي روي آنها قرار مي دهند كه اين موضوع مي تواند براي مصرف كننده هاي متصل به شين d   c( مثل رله ها ، لامپ ها ، و موتورها ) زيان آور باشد . پس براي شارژ اين باطري ها ، شين dc  علاوه بر تغذيه از باطري خانه از طريق ترانسفورماتور تبديل و سيستم يكسوساز هم تغذيه مي شود . البته در حالت عادي كه شبكه مصرف داخلي    برق دار است , تغذيه شين dc  از طريق ترانسفورماتور و سيستم يكسوساز صورت مي گيرد و در ضمن ، شارژ باطري ها هم در اين حالت انجام مي شود . همچنين براي تامين شين dc  در شرايط اضطراري از دوسري باطري خانه استفاده       مي شود .

3-7 – سيستم برق اضطراري

همانگونه كه قبلاً بيان شد ، علاوه بر تجهيزات اضطراري قبلي كه با ولتاژ   d c  كار مي كردند ، موتورهاي اضطراري وجود دارند كه به خاطر كار در قسمتهاي با درجه حرارت بالا ، بايد با ولتاژ متناوب تغذيه شوند . اكثر ، اين تجهيزات دريچه هاي والو مربوط به سوپرهيتر ها ، ري هيترها ، و والوهاي مرحله راه اندازي نيروگاه مي باشد. براي تغذيه شين اضطراري از يك مبدل d c  به a c ( اينورتر ) استفاده مي شود كه اينورتر ، برق باطري خانه را به  a c  تبديل مي كند تا شين اضطراري را برق دار نمايد . با توجه به اين تفاوت كه تغذيه شين اصلي اضطراري a c  از طريق اينورتر و شين d c  براي زمانهاي بسيار كم ( در حدود 1 تا 2 ساعت ) و آن هم در مواقع اضطراري و قطع برق سيستم مصرف داخلي و شبكه امكان پذير مي باشد ، لذا براي تغذيه شين اضطراري در شرايط عادي سيستم مصرف داخلي ، بايد امكان تغذيه اين شين ، از شين a c  فشار ضعيف مصرف داخلي وجود داشته باشد .

3-8 – شاخصهاي مطرح در طراحي سيستم مصرف داخلي نيروگاه

الف ) ايمني :

طراحي مي بايست به نحوي صورت گيرد كه در زمانهايي كه كليه واحدها از دست رفته اند ، سيستمهاي روشنايي ـ گرمايش ـ تهويه ـ حفظت ـ كنترل ـ ارتفاع حريق ـ روغن كاري و … برقرار باشد . كليه تجهيزات بايد به سيستم زمين مجهز باشند و نهايتاً نصب راه اندازي كليه تجهيزات مي بايست مطابق استاندارد صورت گيرد .

ب ) قابليت اطمينان :

از دست رفتن سيستم تغذيه مصرف داخلي معادل با از دست دادن كل توان توليدي نيروگاه است . با توجه به اين نكته قابليت اطمينان مهمترين شاخص در ارائه طرح ، مطرح مي باشد . جالب توجه است كه قابليت اطمينان به طور مستقيم بر روي درصد مصرف داخلي تاثير خواهد گذاشت .

سيستم رزرو قابليت اطمينان را بالا برده و حساسيت آن را به ميزان خروج تجهيزات كاهش خواهد داد . مهمترين عامل محدود كردن در بالا بردن قابليت اطمينان مسئله ملاحضات اقتصادي است سيستم تغذيه و بارها بايد بين باسهاي شبكه مصرف داخلي به گونه اي تقسيم شوند كه با بروز خطا در هريك از بخش ها ، كاركرد سيستم تا حد ممكن حفظ شود . همچنين هر واحد مي بايستي قابليت آن را داشته باشد كه با از دست رفتن يك ترانسفورماتور ، مصرف داخلي كليه توان توليدي را تامين كند .

ج ) بهره برداري :

ساده بودن و قابل تغيير بودن وضعيت بهره برداري ، كمك بسزايي در بهره برداري و در نتيجه قابليت اطمينان بودن سيستم خواهد داشت . در زمان عملكرد سيستمهاي حفاظتي ، طراحي بايد به گونه اي باشد كه حداقل تعداد تجهيزات از مدار خارج شوند . سطح ولتاژ مجاز در ورودي شينه ها در تمام مدت مي بايست تامين گردد. افت ولتاژهاي ناشي از عمل راه اندازي موتورهاي بزرگ نبايد به حدي باشد . كه موتورها نتوانند راه اندازي شوند و يا حتي منجبر به صدمه ديدن موتورهاي مجاور شوند . نهايتاً جريان اتصال كوتاه بايد براي زماني كه در حالت ماكزيمم ( ترانسفورماتور ها ، در ماكزيمم ولتاژ اوليه و منبع در شرايط حداقل امپدانس مي باشند ) محاسبه گردد .

3-9 – بارهاي مصرفي در سيستم مصرف داخلي نيروگاه ها

3-9-1 – انواع بارهاي مصرفي و تقسيم بندي آنها

به طور كلي دو نوع مصرف داخلي در نيروگاه وجود دارد .

الف ) مصرف كننده هاي A C

ب ) مصرف كننده هاي D C

بيشتر مصرف كننده هاي AC  عبارتند از : انواع موتورهايي كه در پمپ و هواكش ها و … و سيستم روشنايي كه در تاسيسات داخلي نيروگاهها وجود دارند .

بارهاي داخلي بصورت ذيل نيز دسته بندي مي شوند .

الف  ) موتورهايي كه قدرت نامي آنها زياد است ( معمولا بيشتر از KW 100 تا قدرت خيلي بالا حدود MW 10 ) كه اين موتورها با ولتاژ نامي KV 6/6 كار مي كنند .

ب ) مصرف كننده هاي كه قدرت آنها كم است ( كمتر از KW  100 ) كه اين موتورها عمدتا با ولتاژ 380 – 400 ولت كار مي كنند و در هر واحد تعداد زيادي وجود دارد . در ضمن مصرف كننده هايي با برق DC  در حالت كار عادي نيروگاه كار مي كنند كه عبارتند از : ادوات مربوط به فرمانهاي قطع و وصل كليدهاي قدرت ( رله ) دستگاههاي كنترل ، حفاظت و چراغهاي آلارم  و   …   .

در زمانهاي اضطراري مصارف برق DC  نيروگاه افزايش پيدا مي كند ، زيرا بعضي از مصرف كننده هاي AC  در شرايط بحراني و اضطراري از برق DC  استفاده    مي كنند .

3-9-2 – دسته بندي بارها از لحاظ اهميت و حساسيت

از ديد ديگر ملاك دسته بندي مصرف داخلي ، اهميت بار نسبت به قطع برق است در اين ديدگاه بارها را به سه دسته اصلي تقسيم مي كنيم :

الف ) بارهاي بحراني

گروهي از بارها مي باشند كه در هر دو حالت كار عادي و اضطراري نيروگاه وجود آنها در مدار براي نيروگاه ضروري مي باشد . اين وسايل حتي در مواقع از كار افتادن ژنراتور يا شبكه و يا حتي در زمان بي برق شدن شين واحد بايد بكار خود ادامه دهند . قطع برق اين تجهيزات نبايد از چند ميلي ثانيه تجاوز كند در غير اين صورت ممكن است كار نيروگاه با خطرات جدي مواجه شود . بنابراين احتياج به منبعي داريم كه تحت اين شرايط با اطمينان كامل كار كند و بارهاي بحراني را تغذيه كند . اين چنين منبع تغذيه اي فقط مي تواند باطري باشد . از جمله بارهاي بحراني مي توان به موارد زير اشاره كرد :

1- پمپ روغن اضطراري DC

2- كنترل والو باي پس توربين

3- كنترل روغن ژنراتور  و چند نمونه ديگر .

ب ) بارهاي نيمه بحراني

اين بارها نيز همانند بارهاي بحراني در زمان خروج نيروگاه و با قطع شدن برق شبكه ( شين واحد ) به كار خود ادامه مي دهند منتهي اگر براي مدت زمان كوتاهي در حد چند دقيقه در كارشان وقفه اي ايجاد شود لطمه اي به سيستم نخواهد خورد . با توجه به تقسيم بندي فوق الذكر لازم است بارهاي نيمه بحراني علاوه بر تغذيه از شين اصلي از منبع ديگري كه مستقل از ژنراتور و شبكه       مي باشد ، تغذيه گردند كه بهترين وسيله براي تامين برق اضطراري بارهاي نيمه بحراني ديزل ژنراتور مي باشد واز جمله بارهاي نيمه بحراني مي توان به موارد زير اشاره كرد .

1- هيتر خنك كننده هوا

2- پمپ روغن سيل هوا

3- پمپ روغن سيل هيدروژن

4- پمپ آتش نشان و چند نمونه ديگر

ج ) بارهاي ديگر

بارهايي هستند كه در صورت خارج شدن نيروگاه از مدار مي توان آنها را نيز بدون برق نمود . اكثر بارهاي موجود در شبكه مصرف داخلي نيروگاه سيكل تركيبي از اين نوع مي باشند كه از جمله مي توان به موارد زير اشاره كرد .

1- فيدر پمپ بويلر

2- كندانست پمپ

3- فن هاي دمنده كوره

4- فن گردش گاز كوره

- پمپ آب خنك كن كندانسور  ، و چند نمونه ديگر

3-9-3  - بررسي انواع مصرف كننده هاي انرژي الكتريكي

اينك انواع مصرف كننده هاي انرژي الكتريكي را مورد بررسي قرار مي دهيم در اين بررسي ابتدا مصرف كننده هايي بزرگ و عملكرد آنها و در ادامه به اكثر مصرف كننده هاي كوچك اشاره مي شود . عمده مصرف كننده هاي بزرگ معمولا موتورهايي كه مواد را جابه جا مي كنند ، ( پمپ كندانست ، پمپ تغذيه بويلر ، فن هاي دمنده هوايي بويلر و … ) مي باشند كه عموماً موتورهاي آسنكرون سه فاز با قدرت زياد بوده كه اگر براي مدت كوتاهي از كار بيفتاد و رفع عيب نشود واحد يا قسمتي از مدار خارج مي شود . در زير عمده مصارف بزرگ و كوچك مورد بررسي قرار مي گيرد .

الف ) پمپ تغذيه بويلر ( Boiler Feed Pump  )

آب تغذيه سيكل با فشار مناسبي به ديگ بخار توسط سه عدد پمپ صورت       مي گيرد  ودر شروع راه اندازي واحد كه بخار موجود مناسب نيست ، يكي از پمپ ها استفاده مي شود و تا بار MW 160 نيز يك پمپ مي تواند در مدار باشد و در بارهاي MW 160 به بالا از دو پمپ استفاده مي شود و پمپ سوم نيز به عنوان رزرو مي باشد . در ضمن پمپ هاي تغذيه بويلر بزرگترين مصرف كننده داخلي نيروگاه مي باشد . عمدتا مشخصات پمپ تغذيه بويلر به صورت زير است :

قدرت موتور                               KW  1250 تا KW 5500

ولتاژ تغذيه                               K V   6

تعداد                                      سه دستگاه براي هر واحد

ظرفيت                                    50 درصد

ب ) فن هاي تامين كننده هواي بويلر ( F . P . F   )

وظيفه اين فن تامين ميزان هواي لازم براي بدست آوردن بهترين شرايط احتراق مشعلهاي بويلر مي باشد . بعضي از مشخصات آن به صورت زير است .

قدرت موتور                          KW 2500

ولتاژ تغذيه                            KV 6

تعداد                                 2 دستگاه براي هر واحد

ظرفيت                               50 درصد براي هر واحد

ج ) پمپ كندانست

اين پمپ آب جمع شده حاصل از تقطير بخار كندانسور در چاه را تا دي اردينو پمپ مي كند . مشخصات پمپ كندانست به صورت زير است .

قدرت موتور                        KW 660

ولتاژ تغذيه                         KV 6

تعداد                               2 دستگاه براي هر واحد

ظرفيت                           100 درصد

د ) پمپ آب خنك كن كندانسور ( C . W . P  )

اين پمپ آب سرد سيستم خنك كننده را براي كندانس كردن بخاري خروجي از توربين در داخل كندانسور را تامين مي كند . مشخصات موتور پمپ آب خنك كن كندانسور به صورت زير است .

قدرت موتور                            KW 920

ولتاژ تغذيه                            KV 6

تعداد                                 2 دستگاه براي هر واحد

ظرفيت                               50 درصد

ي ) فن گردش گاز كوره :

اين فن كه در گذرگاه خروج گازهاي داخل كوره قرار دارد براي بالا بردن راندمان قسمتي از گاز خروجي حاصل از احتراق را دوباره به كوره بر مي گرداند . مشخصات موتور فن مذكور به صورت زير است :

قدرت موتور                    KW 1700

ولتاژ تغذيه                      KV 6

تعداد                           1 دستگاه براي هر واحد

ظرفيت                        100 درصد

و ) پمپ هاي گردش آب بويلر :

اين پمپ ها براي به گردش درآوردن آب در لوله هاي واتروال مورد استفاده قرار مي گيرد . ولتاژ تغذيه اين موتورها 380 ولت مي باشد كه به خاطر قدرت بالاي هر موتور از طريق يك دستگاه ترانسفورماتور تغذيه مي گردد . پمپ هاي گردش آب بويلر از نظر ظرفيت تا بار MW 240 مي توان از دو پمپ و در بارهاي بالاتر بايد از سه پمپ استفاده شود .

مصرف كننده هاي 380 ولت

مصارفي كه با ولتاژ 380 ولت كار مي كنند از نظر تعداد زياد بوده و باتوجه به اين موضوع عمده مصارف بزرگ تغذيه 380 ولت به شرح زير مي باشد .

الف ) موتور پمپ آب خنك كن

ب) موتور پمپ سوخت

ج ) موتور پمپ كمكي روغن توربين

د ) موتور كمپرسور هوا

ه ) موتور پمپ شستشوي لانگستروم

3- 10-  انواع بارهاي موجود در نيروگاه سيكل تركيبي يزد

بارهاي موجود در نيرگاه يزد بر دو نوع هستند

الف ) بارهاي پر قدرت كه روي سوئيچگير M V   قرار گرفته اند كه  داراي چندين فيدر است و مشخصات آنها در جدول ( 3-1 ) داده شده است . مشخصات اين سوئيچگير به قرار زير است :

sec 3 ، KA  16 ، A 1250 ، KV  6/6 ، HZ 50

لازم به ذكر است كه نقشه دياگرام تك خطي تحت عنوان ضميمه ، پيوست پروژه شده است كه در نقشه مذكور بارهايي كه روي سوئيچگير واحد  MV و فيدرهاي خروجي از سوئيچگير مشخص شده است . اين سوئيچگير علاوه بر تغذيه بارهاي پر قدرت ، C W P   ، C R P  ، و … را تغذيه مي كند . اين سوئيچگير علاوه بر تغذيه بارهاي پر قدرت ، تغذيه سوئيچگيرهاي  L V را از طريق ترانسفورماتورهاي كمكي KV  42/0  /  6/6  بر عهده دارد .

ب ) بارهاي كم قدرت كه روي سوئيچگير L V  قرار گرفته اند كه بعضي از اين سوئيچگيرها از طريق كابل ، سوئيچگيرهاي ديگر را تغذيه مي كند جهت آگاهي بيشتر به ضميمه آخر پروژه مراجعه شود . مشخصات سوئيچگير هاي L V  در جدول ( 3-1 ) آمده است .

جدول ( 3-1 ) سوئيچگيرها

| شماره فيدر | توصيف فيدر | قدرت | سطح مقطع كابلها (mm2 ) |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 | سوئيچگيرها كمپرسور هوا | 211 | 400×1×3×2 400×1+ |
| F2 | سوئيچگير بويلر كمكي | 205 | 300×1×3×2 300×1 + |
| F3 | سوئيچگير HVAC | 177 | 185×1×3×2 185×1+ |
| F4 | سوئيچگير W.T.P | 300 | 400×1×3×3 400×1×2+ |
| F5 | فيدر كمكي |  |  |
| F6 | سوئيچگير Ess.COMMON |  | 400×1×3×4 400×1×3+ |
| F7 | سوئيچگير COOLING | 1000 | 400×1×3×6 400×1×3 |
| F8 | سوئيچگير واحد | 1100 | 400×1×3×6 400×1×3+ |

ادامه جدول ( 3-1 ) سوئيچگير توربين بخار

| شماره فيدر | توصيف فيدر | قدرت ( K W ) | سطح مقطع كابلها |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 | فيدر ورودي از سوئيچگير واحد 3 | - | 24×2×1+240×1×3×2 |
| F2 | پمپ 1 روغن بار كامل | 30 | 25×3 |
| F3 | پمپ 2 روغن بار كامل | 30 | 25×3 |
| F4 | فيدر كمكي | - | - |
| F5 | پمپ گردش روغن | 55/0 | 5/2 ×3 |
| F6 | SSTM COND EXHOUSTER H1 | 2/2 | 5/2 ×3 |
| F7 | SSTM COND EXHOUSTER H2 | 2/2 | 5/2 ×3 |
| F8 | DRIN BEF MS- CW HP 1 | 25/0 | 5/2 ×3 |
| F9 | DRIN BEF MS- CW HP 2 | 25/0 | 5/2 ×3 |
| F10 | FAN EHA H2 | 1/1 | 5/2 ×3 |
| F11 | پمپ يك روغن مياني | 11 | 6 × 3 |
| F12 | پمپ دو روغن مياني | 11 | 6 × 3 |
| F13 | فيدر كمكي | 11 | 6 × 3 |
| F14 | پمپ گردش EHA H1 | 1/1 | 5/2 × 3 |
| F15 | FAN EHA 2 | 1/1 | 5/2 × 3 |

ادامه جدول ( 3-1 ) سوئيچگير توربين بخار

| شماره فيدر | توصيف فيدر | قدرت ( K W ) | سطح مقطع كابلها |
| --- | --- | --- | --- |
| F16 | Gasing Water Drain | 75/0 | 5/2 × 4 |
| F17 | فيدر كمكي | 1/1 | 5/2 × 3 |
| F18 | پمپ گردش EAH H2 | 11 | 6 × 3 |
| F19 | فيدر كمكي | 11 | 6 × 3 |
| F20 | پمپ 1 ترانسفورمر كندانست | 5/18 | 16 × 3 |
| F21 | پمپ 2 ترانسفورمر كندانست | 5/18 | 16 × 3 |
| F22 | تصفيه كننده روغن | 23 | 25 × 3 |
| F23 | خشك كننده هوا | 4/5 | 6 × 3 |
| F24 | فيدر كمكي | 5/3 | 6 × 4 |
| F25 | پانل تب چنجر ترانسفرماتور ژنراتور | 15 | 16 × 4 |
| F26 | پانل گنترل فن ترانسفورماتور ژنراتور | 15 | 16 × 4 |
| F27 | فيدر كمكي | 15 | 16 × 4 |
| F28 | پانل جرثقيل | 40 | 70 × 3 |
| F29 | پمپ هاي CW – PIT – SUMP | 10 | 16 × 4 |
| F30 | فيدر كمكي | 10 | 16 × 4 |
| F31 | كنترلر باس داكت هوا | 75/0 | 5/2 × 4 |
| F32 | فيدر يدكي | 3 | 5/2 × 3 |

ادامه جدول ( 3-1 ) سوئيچگير ESSENTIAL

| شماره فيدر | توصيف فيدر | قدرت ( K W ) | سطح مقطع كابلها |
| --- | --- | --- | --- |
| F2 ، F1 | سوپاپ به كار انداختن موتور | 65/0 | 5/2 × 3 |
| F3 | فيدر كمكي | 30 | 50 × 3 |
| F4 | پمپ يك جك كردن روغن | 30 | 50 × 3 |
| F5 | خارج كردن بخار روغن H1 | 3/0 | 5/2 × 3 |
| F6 | پمپ يك روغنكار B. F . PAC | 5 | 10 × 3 |
| F7 | سوپاپ Gullotine (Hrsg6 ) | 5/7 | 6 × 3 |
| F8 | سوپاپ Gullotine (Hrsg6 ) | 5/7 | 6 × 3 |
| F9 | خروجي فن براي باطري خانه | 57/0 | 5/2 × 3 |
| F10 | سيستم HVAC براي اطلاق IC | 65/2 | 10 × 4 |
| F11 | پانل روشنايي MAIN ESS. | 40 | 70 × 30 |
| F12 | شارژ – 125 V DC 1 | 30 | 50 × 40 |
| F13 | شارژ – 24 V DC 1 | 10 | 16 × 4 |
| F14 | پمپ روغنكاري B. F . P AC | 5 | 5/2 × 3 |
| F15 | فيدر كمكي | 10 |  |

ادامه جدول ( 3-1 ) سوئيچگير ESSENTIAL

| شماره فيدر | توصيف فيدر | قدرت ( K W ) | سطح مقطع كابلها |
| --- | --- | --- | --- |
| F16 .F 17 . F18 | فيدر كمكي | 5 |  |
| F19 | فيدر كمكي | 10 |  |
| F20 | فيدر آمده از UB3 | - | 185 × 1 + 185 × 1 × 3 × 2 |
| F21 | BUS SECTION | - |  |
| F22 | فيدر آمده از E . C . B | - | 185×1 + 185 × 1 ×3 × 2 |
| F23 | شير بكار انداختن موتور | 65/0 | 5/2 × 3 |
| F24 | پمپ 2 جك كردن روغن | 30 | 50 × 3 |
| F25 | فيدر كمكي | 30 | 50 × 3 |
| F26 | سوپاپ بكار انداختن موتور | 65/0 | 5/2 × 3 |
| F27 | سوپاپ بكار انداختن موتور | 65/0 | 5/2 × 3 |
| F28 | فيدر كمكي | 65/0 | 5/2 × 3 |
| F29 | خارج كردن بخار روغن H3 | 3/0 | 5/2 × 3 |
| F30 | پمپ دو روغنكاري B. F . P AC | 5 | 10 × 3 |
| F31 | سوپاپ GUILLOTINE ( HRSG H5 ) | 5/7 | 6 × 3 |
| F32 | سوپاپ GUILLOTINE ( HRSG H6 ) | 5/7 | 6 × 3 |

ادامه جدول ( 3- 1 ) سوئيچگير ESSENTIAL

| شماره فيدر | توصيف فيدر | قدرت ( K W ) | سطح مقطع كابلها |
| --- | --- | --- | --- |
| F33 | سوپاپ تقسيم پمپ C . W | 65/0 | 5/2 × 3 |
| F34 | فيدر كمكي | 5/1 |  |
| F35 | پمپ روغنكار B . F . P | 5/1 | 5/2 × 3 |
| F36 | روشنايي ضروري بويلر | 7 | 6 × 4 |
| F37 | STABILZER ( سيستم UPS ) | 10 | 16 × 4 |
| F38 | فيدر كمكي | 10 |  |
| F39 | شارژ ـ 2 125 DC | 30 | 50 × 4 |
| F40 | شارژ ـ 2 24 DC | 10 | 16 × 4 |

ادامه جدول ( 3-1 ) سوئيچگير COMMON ESSENTIAL

| فيدرشماره | توصيف فيدر | قدرت ( K W ) | سطح مقطع كابلها |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 | فيدر كمكي | 20 | 10 × 4 |
| F2 | پانل كنترل DG#1 | 5 | 10 × 4 |
| F3 | سوئيچگير 1 ESSENTIAL | 185 | 300×1×3×3 300×1×2+ |
| F4 | سوئيچگير 2 ESSENTIAL | 185 | 400×1×3 400× 1+ |
| F5 | ديزل ژنراتور شماره يك |  | 400 ×1×3×3 400×1×2+ |
| F6 | فيدر آمده از سوئيچگير 3 |  | 400×1×3×4×400×1×2 |
| F7 | BUS SECTION |  |  |
| F8 | فيدر آمده از سوئيچگير 2 |  | 400×1×3×5×400×1×2+ |
| F9 | ديزل ژنراتور 2 |  | 400×1×3×3×400×1×2+ |
| F10 | سوئيچگير 3 ESSENTIAL | 185 | 300×1×3×3×300×1×2+ |
| F11 | فيدر كمكي | 185 |  |

ادامه جدول ( 3- 1 ) سوئيچگير 2 COMMON ESSENTIAL

| فيدرشماره | توصيف فيدر | قدرت ( K W ) | سطح مقطع كابلها |
| --- | --- | --- | --- |
| F12 | فيدر كمكي | 20 | 10 × 4 |
| F13 | پانل كنترل DG # 2 | 5 | 10 × 4 |
| F14 | روشنايي ESSENTIAL | 10 | 25 × 4 |
| F15 | پانل تقسيم | 10 | 25 × 4 |

ترانسفورماتورهاي قدرت

4-1  - مقدمه

همانگونه كه مي دانيم افزايش ظرفيت انتقال توان نيروگاه و كاهش موثر تلفات انتقال ، مستلزم افزايش ولتاژ انتقال شبكه هاي قدرت مي باشد . در عمل ، ساخت ژنراتورهاي با ولتاژ خروجي بسيار بالا امكان پذير نمي باشد و عموماً به خاطر مشكلات عايق بندي ژنراتورها ، اين ولتاژ به مقدار 25 تا 30 كيلو ولت محدود     مي شود . اين مشكل باعث مي شود كه جريان خروجي ژنراتورها ( بسته به مقدار توليدي آنها ) بسيار زياد شود ، در نتيجه براي رسيدن به قابليت انتقال مورد نياز و كاهش سطح مقطع خطوط انتقال ، بايد از ولتاژهاي انتقال بالا استفاده نمود . در اينجاست كه اهميت ترانسفورماتورهاي قدرت آشكار مي شود . بدين معني كه اين وسائل با افزايش ولتاژ نيروگاه ها ، جريان خطوط انتقال كاهش پيدا مي كند . علاوه بر آن ، ترانسفورماتور هاي قدرت نيروگاه همچون حائلي ، ژنراتورهاي گران قيمت را از خطوط هوايي ( كه همواره در معرض اضافه ولتاژ و خطرات جانبي    مي باشد . ) جدا مي سازند . همچنين با توجه به اينكه عايق بندي سيم پيچهاي ترانسفورماتور در مقابل امواج سيار ، ارزانتر و ساده تر از عايق بندي سيم پيچهاي ژنراتور است ، در نتيجه با استفاده از اين ترانسفورماتورها مي توان صدمات احتمالي وارد شده از امواج سيار خطوط انتقال را بر روي ژنراتور ها به حداقل خود كاهش داد .

ترانسفورماتورهاي قدرت از نظر توان نامي ، محدوده وسيعي را در نظر مي گيرند . كه از ترانسفورماتورهاي توزيع با قدرت نامي چند كيلو ولت آمپر شروع مي شود و تا ترانسفورماتورهاي بزرگ ، با قدرت نامي بيش از MVA 1000 ختم مي گردد .

4-2 – دسته بندي هاي مختلف ترانسفورماتور ها

ترانسفورماتورهاي بكار رفته در صنعت برق را از جنبه هاي مختلف مي توان دسته بندي نمود :

1) انواع ترانسفورماتورهاي قدرت از نظر تعداد فاز

ترانسفورماتورهاي قدرت از نظر تعداد فازها به دو نوع يك فاز و سه فاز تقسيم بندي مي شود . كه كاربرد ترانسفورماتورهاي تكفاز در قدرتهاي پايين ( تا حدود KVA 70 ) و ترانسفورماتور سه فاز در قدرتهاي بالا ( از حدود KVA 75 به بالا ) مي باشد .

2 ) انواع ترانسفورماتورها از نظر نوع استفاده

ترانسفورماتوره به سه صورت ترانسفورماتور جريان ، ولتاژ ، و ترانسفورماتورهاي قدرت مورد استفاده قرار مي گيرند . ترانسفورماتورهاي جريان ( ولتاژ ) براي پايين آوردن جريان ( ولتاژ ) و به منظور اندازه گيري جريان ( ولتاژ ) و استفاده در سيستم هاي حفاظت تجهيزات بكار مي رود .

البته ترانسفورماتورهاي قدرت نيز به سه دسته تقسيم بندي مي شوند . نوع اول ، ترانسفورماتورهاي قدرت با توان كم هستند . كه براي اتنقال و توزيع انرژي الكتريسيته در سطح ولتاژهاي پايين مورد استتفاده هستند . اين ترانسفورماتورها از نوع افزاينده يا كاهنده ولتاژ و ترانسفورماتورهاي سوئيچينگ مي باشند . نوع دوم ، ترانسفورماتورهاي قدرتي است كه براي مقاصد خاصي بكار مي روند . مثل ترانسفورماتورهاي مورد استفاده در كوره هاي قوس الكتريكي ، يكسو كننده ها ، واحدهاي جوشكاري بزرگ و …  .

نوع سوم ، ترانسفورماتورهاي قدرت در سيستم هاي انتقال مي باشند  كه در سه نوع ترانسفورماتورهاي افزاينده ، كاهنده و كوپلاژ به كار مي روند . ترانسفورماتورهاي قدرت افزاينده به منظور افزايش ولتاژ شبكه ( براي انتقال انرژي الكتريكي به فواصل دور ) به كار مي روند و عموما در پستهاي نيروگاه بكار       مي روند . ترانسفورماتورهاي كاهنده براي پايين آوردن سطح ولتاژ به سطح قابل قبول براي مصرف كننده ها به كار مي روند . اين نوع ترانسفورماتورها در پستهاي توزيع استفاده مي شود . در اتصال دو شبكه فشار قوي به يكديگر از ترانسفورماتورهاي قدرت كوپلاژي استفاده مي شود .

3 ) ترانسفورماتورها از نظر نوع هسته به دو نوع هسته اي و پوسته اي تقسيم   مي شوند كه البته اين نوع تقسيم بندي عموماً براي ترانسفورماتورهاي تكفاز عنوان مي شود . در نوع هسته اي ، سيم پيچهاي اوليه و ثانويه روي دو بازوي مختلف يك هسته با دو بازو ن پيچيده مي شوند . در صورتي كه در نوع پوسته اي ، سيم پيچهاي اوليه و ثانويه روي بازوي مياني يك هسته با سه بازو پيچيده     مي شود . البته در ترانسفورماتورهاي سه فاز نيز به نوعي اين تقسيم بندي مطرح مي شود . مثلا در ترانسفورماتورهاي قدرت KV  20 / 230 / 400 پست نيروگاه نكا ( كه از سه ترانسفورماتور تكفاز تشكيل شده است ) ترانسفورماتورها از نوع پوسته اي هستند . در ترانسفورماتورهاي سه فاز ، سيم پيچهاي اوليه و ثانويه هر فاز با هم ، بر روي يك بازو پيچيده مي شوند كه البته به نوع هسته اي مي باشند .

4-3 – اتصالات مختلف ترانسفورماتورهاي قدرت

با توجه به نوع اتصالات سيم پيچها ، اتصالات ترانسفورماتورهاي قدرت را      مي توان به صورت زير دسته بندي نمود :

اتصال ستاره ـ ستاره ، ستاره ـ مثلث ، مثلث ـ ستاره ، ستاره ـ زيگزاگ ، مثلث ـ مثلث ، مثلث ـ زيگزاگ  .

هركدام از اين اتصالات در مقعيتهاي خاصي مورد استفاده مي باشند .

الف ) اتصال ستاره ـ مثلث :  با توجه به مطالب بالاكه در اتصال ستاره ، ولتاژ روي هر سيم پيچ به مقدار 3 √ / 1 برابر ولتاژ خط است ، و در اتصال مثلث ، ولتاژ هر سيم پيچ با ولتاژ خط برابر است ، و در اتصال مثلث ، و در نتيجه سطح ولتاژ عايقي در اتصال ستاره ، 3 √ / 1 برابر سطح ولتاژ عايقي مثلث است ، به عبارت ديگر مقدار عايق استفاده شده در اتصال ستاره ، به مراتب كمتر از اتصال مثلث است . پس اتصال ستاره براي ولتاژهاي بالا مناسب مي باشد . از اين رو اتصال ستاره ـ ستاره در مرتبط كردن دو شبكه فشار قوي ( با و لتاژهاي خيلي زياد ) استفاده مي شود . ترانسفورماتورهاي كوپلاژ از اين نوع اتصال مي باشند .

ب ) اتصال ستاره ـ مثلث : با توجه به مطالب بالا و در نظر گرفتن اين مطلب كه جريان در هر سيم پيچ مثلث ،  3 √ برابر كمتر از جريان خط ، و در اتصال ستاره جريان هر سيم پيچ مساوي جريان خط است ، لذا مي توان گفت كه          ( همان طوري كه اتصال ستاره براي ولتاژهاي بالا مناسب است )  ، اتصال مثلث براي جريانهاي بالا مناسب مي باشد . از اين رو اين اتصال براي مرتبط ساختن يك شبكه فشار قوي ( مثلا KV 230 يا KV 400 ) به يك شبكه با ولتاژ پايين   ( مثلا شبكه KV 63 ) به كار مي رود . به عبارت ديگر اين ترانسفورماتورها ، ترانسفورماتورهاي كاهنده هستند كه در پستهاي فوق توزيع مورد استفاده قرار مي گيرند .

ج ) اتصال مثلث ـ ستاره : با توجه به مطالب قسمت ( الف ) و ( ب) در        مي يابيم كه اتصال مثلث ـ ستاره نيز براي مرتبط كردن دو شبكه با ولتاژهاي مختلف ( يكي با و لتاژ بالا و جريان كم و ديگري با ولتاژ كم و جريان بالا ) به كار مي روند . معمولا ترانسفورماتورهاي واقع در خروجي ژنراتورهاي نيروگاه از اين نوع اتصال مي باشند .

د ) اتصال ستاره ـ زيگزاگ  :     از اتصال ستاره ـ زيگزاگ ( به همراه اتصال مثلث ـ ستاره ) در ترانسفورماتور هاي محلي و توزيع استفاده مي شود ، زيرا در اين نوع استفاده مي شود . زيرا در اين نوع استفاده ها به سيم زمين نياز مي باشد و بارگيري از يك فاز و سيم صفر براي شبكه توزيع اهميت زيادي دارد .

ه ) اتصال مثلث ـ مثلث و مثلث ـ زيگزاگ :  اين نوع اتصالات ، كاربرد عملي در صنعت و انتقال انرژي ندارند .

4-4 – تجهيزات اساسي ترانسفورماتور هاي قدرت

4-4-1 – مقدمه

همانگونه كه مي دانيم ، ترانسفورماتور هاي قدرت با جريان ها و ولتاژهاي بسيار زياد سرو كار دارند و بايد حفاظت هايي براي آنها صورت گيرد . به عنوان مثال براي حفاظت ولتاژ زياد ترانسفورماتورها ، بايد سطح عايقي ترانسفورماتور مناسب باشد . همچنين با توجه به عبور جريان زياد از سيم پيچ هاي ترانسفورماتور و ازدياد درجه حرارت سيم پيچ ها ، بايد حفاظت هاي براي كنترل درجه حرارت آن صورت گيرد . بدين منظور و براي شناخت بيشتر ترانسفورماتورهاي قدرت ، تجهيزات اساسي را بيان مي نماييم . اين تجهيزات عبارتند از :

1- هسته

2- سيم پيچ ها

3- تپ چنجر

4- بوشينگ ها

5- روغن ترانسفورماتور

6- تانك روغن

7- چرخ هاي ترانسفورماتور

8- باك روغن

9- رطوبت گير

10- رله بوخهلتس

11- لوله انفجار

12- درجه نماي روغن ( ارتفاع سنج روغن )

13- جعبه كنترل ترانسفورماتور

14- تجهيزات خنك كننده

15- شيرهاي ترانسفورماتور

16- ترمومتر براي سنجش درجه حرارت روغن ؛

17- ترمومتر براي سنجش درجه حرارت سيم پيچ

18- برقگير

19- پلاك مشخصات ترانسفورماتور

حال به بيات توضيحات مختصري در مورد تجهيزات مي پردازيم .

4-4-2  - هسته

هسته ترانسفورماتور ، وظيفه ارتباط مغناطيسي بين سيم پيچهاي اوليه و ثانويه را بر عهده دارد . به منظور كاهش تلفات گردابي لازم است تا هسته از ورقه هاي فولادي نورد شده به ضخامت 3/0 تا 5/0 ميليمتر ساخته شود . اين ورقه ها با ماده اي عايقي به نام كارليت كه توانايي عبور فوران مغناطيسي را دارد ولي عايق جريان الكتريكي است ، پوشانده مي شوند . اين عايقها داراي استقامت حرارتي بالايي هستند و در دماهاي بالا نيز تحت تاثير روغن ترانسفورماتور قرار نمي گيرند. جنس اين ورقه ها از آلياژ فولادي مي باشد كه مقداري سيليس به آنها اضافه مي گردد . اضافه كردن ماده سيليسيم ، باعث افزايش طول عمر ورقه هاي فولادي، كاهش تلفات پس ماند و افزايش مقاومت مخصوص هسته مي شود و در نتيجه تلفات جريان گردابي كاهش مي يابد . البته درصد ماده سيليسيوم بايد به مقدار مشخصي باشد ، زيرا زياد بودن درصد آن باعث ترد شدن آلياژ حاصله     مي گردد و طبعاً عمل سوراخ كردن هسته با مشكل مواجه مي شود . همچنين تلفات ضريب نفوذ پذيري هم افزايش مي يابد . البته لازم به ذكر است كه براي افزايش قدرت نامي و كاهش تلفات هسته ، سازندگان در ساخت هسته هاي ترانسفورماتور ، از نوعي ماده مغناطيسي به نام CRGOS كه كمترين تلفات را در مقابل عبور شار مغناطيسي دارد ، استفاده مي كنند . همچنين براي خنك كردن هسته  ، كانال هايي درون آن طراحي شده تا با گردش روغن در داخل آن ، عمل خنك كنندگي هسته انجام شود .

ترانسفورماتورها از نظر نوع هسته ، به دو نوع هسته اي ، و نوع پوسته اي تقسيم مي شوند كه البته اين نوع تقسيم بندي عموماً براي ترانسفورماتورهاي تك فاز عنوان مي شوند . در ترانسفورماتورهاي تك فاز نوع هسته اي سيم پيچ هاي اوليه و ثانويه روي دو بازوي مختلف يك هسته با دو يا چهار بازو پيچيده مي شوند . اين در حالتي است كه در نوع هسته اي ، سيم پيچ هاي اوليه و ثانويه روي بازو هاي مياني يك هسته با سه يا پنج بازو ، بر روي يكديگر پيچيده مي شوند .

هسته ترانسفورماتورهاي قدرت سه فاز معمولاً داراي دو حالت سه بازويي و پنج بازويي است . در حالت سه بازويي ، سيم پيچ هاي هر فاز بر روي هر بازو پيچيده مي شوند؛ ولي در حالت پنج بازويي ، سه بازوي وسطي براي سيم پيچ هاي هر فاز  و دو بازي كناري براي برقرار مسير فوران ايجاد مي شود .

4-4-3  - سيم پيچ ها

سيم پيچ هاي اوليه و ثانويه ، اصلي ترين جزء از ترانسفورماتورها مي باشند كه فوران ايجاد شده توسط آنها از طريق هسته ترانسفورماتور با يكديگر تزويج      مي شوند  . معمولاً سيم پيچ هاي فشار قوي و فشار ضعيف ترانسفورماتورهاي قدرت بر روي هسته بصورت متحد المركز پيچيده مي شوند . ابتدا سيم پيچ فشار ضعيف بر روي هسته قرار مي گيرد ، و سپس سيم پيچ هاي فشار قوي بر روي آن پيچيده مي شود . علت اين نوع ترتيب قرار گرفتن سيم پيچ ها ، آن است كه سيم فشار ضعيف به خاطر ولتاژ كم آن ، به عايق كمتري نياز دارد و در نتيجه هزينه عايق كاري سيم پيچ ها از هسته ، بسيار كتر خواهد شد .

هادي هاي سيم پيچ ها ، شامل سيم هاي مسي با مقطع دايره اي هستند تا تمركز ولتاژ در لبه ها به كمترين مقدار خود كاهش يابد . البته در ترانسفورماتور هاي با قدرت بالا از هادي مستطيلي نيز استفاده مي شود كه گوشه هاي آن را پخ مي زنند تا عايق كاري به نحو مناسبي انجام شود  . عايق هادي ها بسته به قدرت عايق مورد نظر ، روكشي از نوار عايقي مي باشد . پيچك هادي ها به دور استوانه صليبي كه اندازه هاي آن به دقت محاسبه مي گردد ، پيچيده مي شوند . همچنين فواصلي براي گردش روغن درون پيچك ها به شكل محوري در بين لايه هاي سيم پيچ در نظر گرفته مي شود تا سيم پيچ ها در برابر نيروي مكانيكي استقامت نمايند . عايق هاي مورد استفاده به خاطر اين كه اندكي رطوبت دارند ، به همراه سيم پيچ ها در كوره قرار داده مي شوند تا با انتقال حرارت ( با دماي بالاتر از 100 درجه سانتيگراد ) به مدت 24 ساعت ، رطوبت عايق ها بكلي جذب شود . سپس هسته و سيم پيچ ها در روغن تانك ترانسفورماتور غوطه ور         مي گردند .

4-4-4 تپ چنجر ( تنظيم كننده ولتاژ )

تپ چنجر مكانيزمي است كه با آن مي توان نسبت تبديل ولتاژ ترانسفورماتور را تغيير داد . مثلاً اگر توسط يك ترانسفورماتور قدرت ، قدرت خروجي يك ژنراتور به شبكه داده شود ، در مواقعي كه شبكه با افت ولتاژ مواجه است ، مي توان با اتنخاب ولتاژ ثانويه بيشتري ، افت ولتاژ در شبكه را جبران كرد . همچنين مواقعي كه شبكه ، افزايش ولتاژ دارد ، مي توان با كاهش ولتاژ ثانويه اين افزايش ولتاژ را ترميم نمود . معمولاً اين عمل به صورت دستي يا اتوماتيك قابل انجام است . كاري كه در داخل ترانسفورماتور انجام مي شود ، اين است كه در هر بار تغيير تپ تركيب خاصي از سر سيمها كه از قسمتهاي مختلف سيم پيچي ثانويه ترانسفورماتور به تپ چنجر برده شده اند ، به هم وصل مي شوند . لذا تعداد دور سيم هاي ثانويه كه در مدار قرار مي گيرند ، عوض مي شود و طبعاً نسبت تبديل هم عوض مي شود . بر روي پلاك مشخصات ترانسفورماتورها ، ترتيب تعويض تپ ها و شماره پايانه هايي كه در هر انتخاب ولتاژ جديد ، بايد به هم وصل شوند ، و شماره وضعيت تپ چنجر داده مي شود . در ترانسفورماتورهاي قدرت معمولي ، تپ چنجر روي طرف ولتاژ بالا عمل مي كند . به علت آنكه در طرف ولتاژ بالا ، ولتاژ در هر دور سيم پيچي ، كمتر از طرف ولتاژ پايين است و جريان نيز از طرف ولتاژ پايين كمتر مي باشد . لذا مسئله تعويض تپ ، آسانتر و با مشكل كمتر       مي باشد .

تپ چنجرها به دو دسته كلي تقسيم مي كنند :

الف ) تپ چنجر بي بار

ب ) تپ چنجر زير بار

منظور از تپ چنجر بي بار آن است كه براي تغيير تپ ، بايد ابتدا تراتسفورماتور را بي بار كرد و سپس تپ را عوض نمود ؛ ولي در نوع رير بار ، مي توان تپ را زير بار عوض نمود كه البته اين نوع به تكنيك بالاتري نياز دارد . به عنوان نمونه   ، ترانسفورماتور پست نكا داراي تپ چنجر زير بار است . از اين نوع تپ چنجر زماني استفاده مي شود كه مصرف كننده هايي كه از طريق ترانسفورماتور استفاده     مي شوند ، حساس باشند و قطع برق براي آنها ، آسيب هايي را به دنبال داشته باشد . مثلا ترانسفورماتور پست KV 63 / KV 230 نيروگاه ري كه پالايشگاه تهران را تغذيه مي كند ، به خاطر حساس بودن پالايشگاه طوري انتخاب شده است كه بتواند زير بار ، تپ را عوض كند . در ساير موارد از نوع تپ چنجر بي بار استفاده مي شود ؛ زيرا به علت بكار بردن تكنولوژي هاي پايين تر ، طبعاً هزينه ترانسفورماتورها كمتر خواهد شد .

يكي از مشكلات اساسي در ترانسفورماتورهاي با تپ چنجر زير بار ، ايجاد قوس الكتريكي بين كنتاكت هاي تپ چنجر در هنگام تغيير وضعيت است . براي رفع اين مشكل ، ساختمان تپ چنجر بايد طوري طراحي شود تا ضمن تغيير نسبت تبديل ( براي ثابت نگه داشتن ولتاژ فشار ضعيف ) در اثر تغيير حلقه هاي سيم پيچ تپ چنجر ( قطع شدن از يك اتصال و وصل شدن به اتصال ديگر ) هيچ گونه قطع شدگي يا اتصال كوتاه در سيم پيچ ها ايجاد نشود . وجود قوس هاي الكتريكي و حرارت حاصل از آن در فرمان تغيير وضعيت تپ چنجر ، خود دليلي بر مجزا نمودن تپ سلكتور و كنتاكتها از يكديگر مي باشد . بدين منظور كنتاكت ها در تانك روغن جداگانه اي قرار مي گيرند تا بدين ترتيب ، بدون اينكه كنتاكتي صدمه ببيند ، قوس الكتريكي نيز از بين مي رود . ضمناً بدون باز كردن ترانسفورماتور ، مي توان كنتاكت ها را بازرسي نمود و روغن فاسد شده ( در اثر ايجاد قوس الكتريكي ) را به آساني تعويض كرد . همچنين سوئيچ و كنتاكت ها توسط چرخ دنده با موتور الكتريكي عمل مي كنند ، به گونه اي كه موتور الكتريكي ، قابل فرمان از راه دور نزديك است .

عموماً تپ چنجر قابل قطع زير بار از قسمت هاي اصلي زير تشكيل شده اند :

1 ) يك كليد سلكتور براي انتخاب سر سيم مورد نظر ؛

2 ) يك كليد جهت انتقال بار از يك سر سيم به سر ديگر ( كليد دايورتر )

3 ) يك امپدانس محدود كننده جريان ؛

4 ) يك سيستم جهت عمل تپ چنجر كه مي تواند به صورت دستي يا به وسيله موتور انجام شود .

4-4-5 – بوشينگ ها

به منظور اتصال سرهاي خروجي سيم پيچ هاي فشار قوي و فشار ضعيف به كابل هاي ورودي و خروجي ترانسفورماتور از تجهيزاتي به نام بوشينگ استفاده مي شود  بوشينگ ها بر مبناي جريان و ولتاژ عبوري در اندازه  هاي مختلفي ساخته      مي شوند . ساختمان بوشينگ ها به گونه اي است كه هادي از ميان جداره اي در تانك عبور مي كند . هادي ، نسبت به اين جداره عايق مي باشد . عموماً بوشينگ ها به دو نوع چيني و كندانسور ساخته مي شود . در ساده ترين آن يعني بوشينگ چيني ، شامل يك هادي حامل جريان است كه از ميان يك عيق كننده چيني تو خالي عبور مي كند . فاصله بين هادي و عايق كننده با يك عايق مياني نظير روغن ، هوا يا گاز پر مي شود . معمولا استفاده از اين نوع بوشينگ ها چيني محدود به سيستم با ولتاژ هاي پايين مي باشد .

براي اتصال سيم پيچ فشار قوي به كابل ها از بوشينگ هاي نوع كندانسور استفاده مي شود . معمولا عايق هسته اين نوع بوشينگ ها شامل قسمتهاي زير مي باشد :

ـ كاغذ چسبيده شده با رزين مصنوعي ؛

ـ كاغذ آغشته شده به روغن مصنوعي ؛

ـ كاغذ آغشته شده با رزين ؛

فلانج قسمت هاي بالا و پايين آنها از آلياژ آلومينيوم است و گلميخ پايانه خروجي از آلومينيوم يا مس مي باشد . همچنين هادي داخل بوشينگ ، بسته به جريان عبوري از آن ممكن است سرب قابل انعطاف يا مفتول مسي باشد .

4-4-6  - تانك روغن

تانك روغن ، يك مخزن حاوي روغن است كه هسته و سيم پيچ ترانسفورماتور در آن جاي مي گيرند . اين تانك از ورقه هاي فولادي ( كه به هم جوش دادهد       مي شوند ) ، ساخته مي شود كه در مقابل اكسيد شدن مقاوم است . ابعاد اين تانك با توجه به هسته و سيم پيج ها طراحي و ساخته مي شود . يك تانك ،شامل ديواره و درپوش آن است . ورقه هاي فولادي تشكيل دهنده ديواره تانك ، ابتدا در ابعاد طراحي شده ، بريده و خم مي شوند و سپس به يكديگر و به كف آن جوش داده مي شوند . بدنه طوري ساخته مي شود كه مانع از تجمع آب ، روي سطح خارجي آن گردد و همچنين حباب هاي گاز و هواي درون آن را به سمت رله تشخيص دهنده گاز ( بوخ هلتس ) هدايت كند .

در بالاي قاب ترانسفورماتور ، يك ديواره فولادي وجود دارد كه به قاب جوش داده مي شود . اين ديواره ، شامل يك نوار فولادي است و حاوي سوراخ هايي به فواصل مساوي است تا درپوش تانك به اين قاب ، پيچ شود . ضمناً در روي تانك محل هايي براي حمل و نصب ترانسفورماتور در نظر گرفته مي شود .

4-4-7 – چرخ هاي ترانسفورماتور

براي سهولت در حمل نقل ترانسفورماتور ، چرخ هايي در زير تانك روغن نصب   مي شود . تعداد اين چرخ ها بستگي به وزن ترانسفورماتور و سفارش دريافت شده دارد . عموماً سعي مي شود كه چرخ ها ، هم در جهت طولي عرضي ترانسفورماتور قرار گيرند تا توزيع وزن ترانسفورماتور به شكل مطلوبي انجام شود.

4-4-8 – روغن ترانسفورماتور

وظيفه روغن ترانسفورماتور ، ايجاد عايق كاري و خنك كردن سيم پيچ ها است . از انجا كه دو مسئله فوق براي ترانسفورماتور از حساسيت خاصي برخوردار است ، روغن ترانسفورماتور بايد خصوصيات خاصي برخوردار باشد . تا بتواند وظايف خود را به نحو احسن انجام دهد . اين خصوصيات عبارتند از :

الف ) مقدار ولتاژ شكست بالا ؛

ب ) قابليت انتقال حرارتي خوب ؛

ج ) ويسكوزيته كم ؛

پ ) نقطه جاري شدن ( سيلان ) پايين ؛

ت ) نقطه اشتعال بالا ؛

ث ) جلوگيري از خوردگي مواد عايقي و قسمت هاي فلزي ترانسفورماتور ؛

ح ) تضمين پايداري شيميايي و طول عمر زياد براي ترانسفورماتور ؛

خ ) ضريب تلفات ( tan Q  ) پايين ؛

همچنين عواملي كه باعث خراب شدن روغن ترانسفورماتور ، و در نتيجه عدول از خصوصيات استاندارد مي شود ن عبارتند از :

الف ) وجود رطوبت ؛

ب ) اكسيداسيون ؛

ج ) درجه حرارت بالا ؛

در ترانسفورماتور ، به وسيله رطوبت گير و تجهيزات عايق بندي و استفاده از گاز نيتروژن سعي مي شود تا از فساد روغن جلوگيري شود . با توجه به اين كه فساد روغن و ايجاد رسوب درآن براي تانسفورماتور بسيار خطرناك است ، لذا بايد در فواصل زماني معين ( كه نبايد از 6 ماه تجاوز نمايد ) بازرسي هاي لازم به عمل آيد . اين بازرسي ها شامل بازرسي سطح روغن ، اندازه گيري ولتاژ شكست ، برسي وجود يا عدم وجود ناخالصي و رسوب مي باشد . در اين گونه موارد بايد روغن فاسد شده را اصلاح نموده كه اين كار ، توسط فيلتر كردن آن صورت     مي گيرد .

در صورتي كه اصلاح روغن از طريق فيلتر كردن لازم باشد و ظرف اضافي براي ذخيره كردن روغن موجود نباشد . مستقيماً والو زيرين تانك را به ورودي فيلتر ، و والو بالايي تانك را به خروجي فيلتر وصل مي كنند و به طور منظم روغن از داخل فيلتر عبور داده مي شود  تا اينكه به خاصيت استاندارد خود برسد . در صورتي كه ظرف اضافي براي ذخيره روغن موجود باشد ، روغن را از فيلتر عبور مي دهند و در ظرف مورد نظر ذخيره مي كنند . سپس آزمايش ولتاژ شكست روي آن انجام مي دهند .اگر روغن ، مناسب بود ، از طريق ايجاد خلاء در داخل ترانسفورماتور روغن از ظرف ذخيره به داخل ترانسفورماتور كشيده مي شود .  در موقع تعويض روغن نيز از همين روش استفاده مي شود . منتها به جاي روغن فيلتر شده ، روغن تازه توسط توسط خلاء به داخل به داخل ترانسفورماتور كشيده مي شود . تعويض روغن ترانسفورماتور در موقعي صورت مي گيرد كه تشخيص داده شود . كه فيلتراسيون روغن قادر نيست تا روغن را به خصوصيات استاندارد برساند .

4-4-9 – باك روغن

باك روغن ، يك مخزن استوانه اي شكل است كه وظيفه آن ، ذخيره كردن روغن مي باشد . اين باك به صورت افقي روي تانك نصب مي شود و به وسيله لوله رابط به آن متصل مي گردد . رله بوخ هلتس بر سر راه اين لوله قرار دارد . در واقع اين باك ، تغييرات حجم روغن را در بر مي گيرد و به عنوان مخزن ذخيره كننده روغن مورد استفاده مي شود . اين مخزن به گونه اي است كه بتوان كف آنرا جهت تميز نمودن و رنگ زدن جدا نمود .

4-4-10 – رطوبت گير

رطوبت گير وظيفه دارد تا هوايي را كه مخزن ذخيره روغن از بيرون مي كشد . از گرد غبار و رطوبت پاك كند . در واقع ، به علت تغييرات بار ترانسفورماتور و درجه حرارت محيط ( و در نتيجه تغييرات روغن ترانسفورماتور ) سطح روعن در داخل مخزن ذخيره نوسان هايي دارد . با توجه به اينكه اين نوسانات در يك مخزن كاملا بسته نمي تواند صورت گيرد ، بالاي مخزن ذخيره را در ارتباط با هواي خارج قرار مي دهند تا مخزن از طريق چيزي شبيه دم يا باز دم را انجام دهد . چون روغن به منظور عايق كاري سيم پيچ از بدنه و نيز به منظور خنك كردن ترانسفورماتور به كار مي رود و با توجه به اينكه با ورود رطوبت و گرد غبار به داخل آن ، خصوصيات استاندارد روغن از دست مي رود ، لذا حفاظت آن در مقابل اين دو عمل جوي لازم و ضروري است .

رطوبت گير شامل محفظه اي است كه از دانه هاي رطوبت گير ( سيليكاژول تزريق شده و به وسيله كلرات كبالت ) پر شده است . اين دانه ها در حالت خشك به رنگ آبي مي باشند ؛ ولي زماني كه در سر راه ورود هوا به محفظه هاي دانه هاي رطوبت گير ، ظرفي از روغن و فيلتري از جنس اسفنج و نيل قرار دارد . در كف آلومينيوم فعال شده قرار دارد كه وظيفه بالا بردن چسبندگي روغن ( براي جذب بهتر ذرات گرد و غبار ) است . نحوه عملكرد اين رطوبت گير به اين صورت است كه هوا به داخل ترانسفورماتور كشيده مي شود ، ابتدا از داخل روغن و فيلتر عبور مي كند و به اين وسيله ، ذرات گرد غبار و كثافات آن جذب مي شود . در نتيجه هواي تميز و خشك وارد مخزن روغن  بالاي ترانسفورماتور مي گردد . اين ظرف روغن ، علاوه بر جذب ذرات گرد غبار ، اين حسن را هم دارد كه محفظه دانه هاي رطوبت گير را از هواي خارج ايزوله مي كند تا تنها رطوبت گير را از هواي خارج ايزوله مي كند تا تنها رطوبت آن قسمت از هوا كه به درون مخزن ذخيره روغن كشيده شود كه اين موضوع ن عمر سيلكاژول را زياد مي كند .

4-4- 11  - رله بوخهلتس

رله بوخهلتس ، رله اي است كه براي حفاظت در دستگاه هاي كه توسط روغن خنك مي شوند به كار مي رود . اين رله در اثر توليد گاز يا هوا در داخل منبع روغن ، پايين رفتن روغن از سطح مجاز و يا شديد و بيش از حد مجاز روغن به كار مي افتد . اين رله ، ابتدا زنگ خطر را بكار مي اندازد و در صورت عدم رفع اشكال ، ترانسفورماتور را قطع مي كند . بزرگترين مزيت رله بوخهلتس ، عملكرد سريع و مطمئن آن مي باشد .

نحوه عملكرد رله بوخهلتس بر اساس نوع خطاي اتفاق افتاده است . در حالتي كه خطاهاي جزئي اتفاق مي افتد ، هواي گاز متصاعد شده از روغن ، وارد لوله رابط بين تانك و روغن و باك مي شود و بداخل رله بوخهلتس ( كه در قسمتي از اين لوله قرار دارد ) نفوذ مي كند . سپس اين گاز به طرف قسمت بالاي رله ( كه بصورت يك مخزن گاز گاز است ) صعود مي كنند و در آنجا جمع مي شوند . اين گازها به سطح فوقاتي روغن ، فشار وارد مي كند وباعث پايين آمدن سطح روغن در رله مي شود . اين فشار به شناور بالايي رله منتقل مي شود . و آنرا به طرف پايين مي راند . حركت شناور باعث بستن يا باز نمودن كنتاكت مي گردد تا فرمان هاي لازم ارسال شود .

در حالتي كه خطا به موجب اتصالي شديد باشد ، گازهاي متصاعد شده در اثر قوس الكتريكي ، موجب راندن موج روغن به داخل باك مي شود . اگر سرعت موج از حد تنظيم شده بيشتر باشد ، قبل از راه يافتن گازها به مخزن بالايي رله ( براي فرمان آلارم و تريپ ) شناور پايين مي آيد و دستور تريپ داده مي شود . در تنيجه ترانسفورماتور از شبكه قطع مي شود .

اشكلاتي كه در اثر بروز آنها ، شناور پايين مي آيد و دستور آلارم صادر مي شود ، عبارتند از :

ـ نقايص عايق كاري ؛

ـ خراب شدن عايق ورقه هاي هسته و پيچ اتصال ورقه ها به يكديگر ؛

ـ كامل نبودن كنتاكت در اتصالات الكتريكي ؛

ـ گرم شدن بيش از حد قسمتي از سيم پيچ ؛

ـ خراب شدن عايق به علت عبور بيش از حد جريان فوكو و غيره ؛

ـ تخليه الكتريكي در قسمت هاي فلزي عايق شده از زمين ؛

همچنين اشكالاتي كه شناور را به پايين مي راند و باعث قطع ترانسفورماتور     مي شود عبارتند از :

ـ شكستن بوشينگ ها ؛

ـ اتصال كوتاه فاز به فاز ؛

ـ اتصال زمين ؛

ـ اتصال داخلي سيم پيچ ؛

ـاتصال تپ ها به يكديگر ؛

همچنين اشكالات مكانيكي از قبيل كاهش سطح روغن ترانسفورماتور و ورود هواي زياد به داخل ترانسفورماتور مي تواند باعث عملكرد رله بوخهلتس شود .

4-4-12 – لوله انفجار

گاهي امكان دارد كه در حالت وقوع خطاهاي شديد ، رله بوخهلتس عمل ننمايد . در اين حالت امكان اين وجود دارد كه گازهاي ايجاد شده در تانك ، باعث انفجار آن شود و آتش سوزي به همراه آورد . براي جلوگيري از اين اتفاقات ، پوشش ترانسفورماتور به يك لوله كه در مجاورت باك روغن قرار دارد ، مجهز مي شود . اين لوله با يك صفحه نازك شيشه اي بسته مي شود و در صورت ايجاد گازهاي زياد ، فشار گاز باعث تركيدن شيشه مي گردد . گازها از اين لوله به فضاي آزاد منتقل مي شوند تا از تركيدن تانك جلوگيري به عمل آيد . اين لوله در ترانسفورماتور هاي با قدرت بيش از MVA  1 تعبيه مي شوند .

4-4-13 – درجه نماي روغن ( ارتفاع سنج روغن )

در عملكرد رله هايي بوخهلتس ، امكان آن وجود دارد كه به عللي كم شدن روغن را نشان ندهند . از اين رو ، روي تانك روغن ، درجه نمايي نصب مي شود تا كاهش روغن داخل تانك را نشان دهد . اين درجه داراي شناوري است كه در اثر كم شدن روغن ، كنتاكتي را وصل مي كند و زنگ خطري در اطاق كنترل به صدا در مي آيد تا حفاظت ترانسفورماتور در اثر كم شدن روغن مهيا گردد .

4-4- 14  - جعبه كنترل ترانسفورماتور

جعبه كنترل از ورقه هاي فولادي ساخته مي شود كه داراي دريچه هوا مي باشد و بر روي بدنه ترانسفورماتور نصب مي گردد . در اين جعبه يا تابلوي كنترل ، معمولا ارتباط بين تجهيزات از قبيل ترانسفورماتورهاي جريان ، ترمومترها ، رله بوخهلتس ، فرمان راه اندازي و خاموش كردن پمپ و فن سيستم خنك كنندگي برقرار مي گردد . همچنين از اين تابلو ، براي كليه اطلاعات مورد نياز اطاق فرمان ارسال مي گردد .

4-4-15  - تجهيزات خنك كننده

در ترانسفورماتورهاي قدرت براي خنك نمودن روغن موجود در تانك آن ، بايد تمهيداتي را در نظر گرفت . اين خنك كنندگي بدان علت است كه حرارتي كه در هسته و سيم پيچ هاي ترانسفورماتور توليد مي شود ، بايد به گونه اي دفع گردد ؛ زيرادر غير اين صورت ، علاوه بر محدود شدن ظرفيت ترانسفورماتور ، با افزايش درجه حرارت سيم پيچ ها و هسته ترانسفورماتور ، افزايش حجم روغن ترانسفورماتور را خواهيم داشت . در صورتي كه افزايش درجه حرارت از حد مجاز بيشتر شود ، انبساط بيش از حد روغن رخ خواهد داد ، و همچنين آماده شعله ور شدن روغن در چنين درجه حرارتي ( در صورت عمل نكردن لوله انفجار ) موجب انفجار و آتش سوزي در ترانسفورماتور مي شود .

در ترانسفورماتورهاي كوچك ، عمل خنك كنندگي توسط هواي اطراف سيم پيچ صورت مي گيرد ( كه به اين نوع ترانسفورماتورها ، ترانسفورماتورهاي خشك       مي گويند ) ، ولي در ترانسفورماتورهاي قدرت ، از روغن براي كاهش دماي سيم پيچ ها استفاده مي شود . ( كه به اين ترانسفورماتورها ، ترانسفورماتورهاي روغني مي گويند ) . علت استفاده نكردن از هوا در ترانسفورماتور هاي قدرت ، آن است كه قدرت دي الكتريك هوا نسبت به روغن بسيار كم است و اگر بخواهيم از آن به عنوان سيال خنك كننده استفاده كنيم ، ابعاد ترانسفورماتور بسيار زياد مي شود .

در ترانسفورماتورهاي قدرت به خاطر جلوگيري از افزايش دماي روغن ، ( ناشي از دريافت حرارت سيم پيچ و هسته ) از وسيله خنك كننده ديگر به نام رادياتور استفاده مي شود . در اين رادياتور ، روغن به طور طبيعي يا به وسيله پمپ ها جريان پيدا مي كند كه با تماس روغن ترانسفورماتور با هوا يا آب ، خنك           مي شود.

4-4-16  - شيرهاي ترانسفورماتور

براي ايجاد بين رادياتور و بدنه ، نمونه برداري و روغن از طبقات بالا ، پايين و وسط ترانسفورماتور ، ارتباط تانك با رله بوخهلتس و باك روغن ، و همچنين براي تخليه و پر كردن روغن از شيرهاي متنوعي استفاده مي شود .

4-4-17 – ترمومترهاي ترانسفورماتور

الف ) ترمومتر براي سنجش درجه حرارت روغن : در روي ترانسفورماتور از ترمومترهايي جهت تعيين حداكثر درجه حرارت روغن استفاده مي شود تا در صورت ازدياد درجه حرارت روغن ، پمپ روغن و فن هاي رادياتور بكار افتد . همچنين در صورت افزايش بيش از حد اين درجه حرارت ، ترانسفورماتور از شبكه قطع مي گردد .

ب ) ترمومتر براي سنجش درجه حرارت سيم پيچ :  اين ترمومتر علاوه بر آشكار سازي و نشان دادن حداكثر درجه حرارت سيم پيچ در هر لحظه ، به عنوان رله حرارتي نيز در سيستم حفاظت ترانسفورماتور عمل مي كند . به اين ترتيب كه كنترل فن ها ، دادن آلارم افزايش غير مجاز درجه حرارت سيم پيچ و صدور فرمان تريپ ، برعهده اين ترمومتر گذاشته شده است .

4-4-18 – برقگير

يكي از اساسي ترين حفاظت هاي ترانسفورماتور ، حفاظت آن در مقابل ولتاژهاي ضربه اي ناشي از صاعقه يا ولتاژ سويچينگ ( ناشي از قطع و وصل دژنگتورها ) مي باشد . براي اين كار در طرف فشار قوي ترانسفورماتور ، روي هر خط يك برق گير نصب مي شود . برقگير داراي اين خصوصيات است وه در اثر اعمال ولتاژهاي بالا ، مقاومت آن به شدت كوچك مي شود . و ولتاژهاي ضربه اي را به زمين تخليه مي كند . اين موضوع باعث مي شود كه ولتاژهاي ضربه اي به خود ترانسفورماتور صدمه اي وارد نسازد . در ضمن ، هر برقگير داراي يك شمارنده است تا تعداد دفعات عمل كردن برقگير ( تخليه ولتاژهاي ضربه اي به زمين ) را نشان دهد . با توجه به اينكه عمر برقگيرها وابسته به تعداد دفعات عملكرد آن   مي باشد ، لذا با بررسي شمارنده برقگير مي توان دريافت كه آيا هنوز قابل اعتماد است يا نه ؛ و يا اينكه حدوداً تا چه موقعي مي توان به كار صحيح برقگير مطمئن بود .

4-4-19 – پلاك مشخصات ترانسفورماتور

اين پلاك بر روي بدنه ترانسفورماتور نصب مي شود و حاوي مشخصات ترانسفورماتور مي باشد . با توجه به موارد متعدد مشخص شده بر روي پلاك ، مشخصات آن را در بخش بعدي به طور مفصل بيان مي كنيم .

4-5 – مشخصات پلاك ترانسفورماتور

به منظور ارائه مشخصات و خصوصيات ترانسفورماتورها ، از يك پلاك مشخصه    ( كه بر روي بدنه ترانسفورماتور نصب مي شود ) ، استفاده مي گردد . در اين قسمت به بيان مشخصات بر روي پلاك هاي ترانسفورماتورها مي پردازيم .

1) توان ظاهري نامي :  اين مشخصه بيان گر قدرت سه فاز ترانسفورماتور        مي باشد كه بر حسب kVA    يا MVA  بيان مي شود  . البته در بعضي از ترانسفورماتورها دو عدد براي بيان توان ظاهري بيان مي شود كه يكي ، توان ظاهري با عملكرد فن هاي ترانسفورماتور ، و ديگري بدون عملكرد آنها مي باشد . راجع خنك كنندگي و فن ها در ادامه صحبت خواهيم كرد .

2 ) استاندارد :  اين مشخصه بيانگر آن است كه ترانسفورماتور مذكور بر اساس چه نوع استانداردي ساخته شده است . با توجه به استاندارد    I E C  ، مطلوب است تا ترانسفورماتورهاي فشار قوي بر اساس استاندارد 76 - I  E C طراحي و ساخته شود .

3 ) نوع : در اين قسمت ، نام و نوع مدل ترانسفورماتور آورده مي شود .

4 ) فركانس كار : در اين قسمت از پلاك ، فركانسي را كه ترانسفورماتور براي آن طراحي شده است ، بيان مي شود .

5 ) نوع ترانسفورماتور بر اساس تقسيم بندي هسته اي يا پوسته اي ( زرهي ): اين مشخصه بيانگر نوع ترانسفورماتور بر اساس تقسيم بندي هسته اي يا پوسته اي است .

6 ) تعداد فاز ترانسفورماتور : بيانگر يك فاز يا سه فاز بودن ترانسفورماتور است .

7 ) نوع ترانسفورماتور از نظر قابليت بهره برداري مداوم يا فاصله دار : در اين قسمت مشخص مي شود كه آيا ترانسفورماتور مي تواند دائماً زير بار باشد ، يا بايد بين هر دو بهره برداري از آن ، براي مدتي بي بار شود . اكثر ترانسفورماتورهاي قدرت از نوع قابل بهره برداري به طور مداوم است .

8 ) نوع ترانسفورماتور از نظر تپ چنجر : با توجه به اينكه تپ ترانسفورماتورهاي قدرت به دو نوع قابل قطع زير بار و بدون بار تقسيم بندي مي شود ، در نتيجه بر روي پلاك ترانسفورماتورها ، نوع تپ چنجر بكار رفته بيان مي شود ، در نتيجه بر روي پلاك ترانسفورماتورها ، نوع تپ چنجر بكار رفته بيان مي شود . همچنين مقدار تپ ها با مقدار ولتاژ ايجاد شده در ثانويه يا اوليه ترانسفورماتور با هر تپ ارائه مي شود . بعلاوه در ترانسفورماتورهاي با قدرت بالا ، نحوه اتصالات سيم پيچ هاي اوليه و ثانويه و تپ نشان داده مي شود .

9 ) وزن قسمتهاي مختلف : بر روي پلاك مشخصات ، وزن اجزاء مختلف ترانسفورماتور از قبيل هسته و سيم پيچ ها ، تانك و ضمائم آن ، روغن ( حجم روغن ) و جمع كل وزن ترانسفورماتور ( با مخزن تانك و بدون آن ) ارائه         مي گردد.

10 ) نوع سيستم خنك كنندگي در نظر گرفته شده در ترانسفورماتور: در اين قسمت مشخص مي شود كه ترانسفورماتور داراي چه امكاناتي براي انتقال هرچه بهتر حرارت سيم پيچ ها و هسته به خارج است . همانگونه كه در بحث تجهيزات خنك كنندگي ترانسفورماتور قدرت هم بيان نموديم ، غوطه ور شدن هسته و سيم پيچ ها در يك مايع دي الكتريك مثل روغن معدني ، نه تنها يك امتياز عايق شدگي بهتر را نشان مي دهد ، بلكه عمل خنك كردن را آسان مي سازد . البته با افزايش دماي روغن ، خنك كردن آن هم توسط هوا يا آب صورت مي گيرد مبادله و رد بدل كردن حرارت بين سيم پيچ ها با روغن ، و روغن با هوا يا آب ، مي تواند به طور طبيعي يا اجباري ( استفاده از پمپ يا فن ) صورت گيرد . در نتيجه براي ترانسفورماتور هاي قدرت ، سيستم هاي خنك كنندگي متنوعي به وجود آيد . لازم به ذكر است كه براي نمايش نوع سيستم خنك كنندگي از حروف اختصاري استفاده مي شود كه اين حروف تشكيل دهنده عبارتند از : A  معرف هوا ، O  معرف روغن ، W  معرف آب ، N  معرف چرخش طبيعي ، F  معرف چرخش تحت نيرو توسط پمپ با فشار غير مستقيم ، D  معرف چرخش تحت نيرو توسط پمپ با فشار مستقيم . منظور از فشار مستقيم آن است كه روغن با فشار ، به داخل هسته و بين سيم پيچ ها حركت داده مي شود . همچنين فشار غير مستقيم به اين معني است كه تنها روغن در داخل تانك ترانسفورماتور با فشار پمپ حركت مي كند . اكنون به بيان انواع سيستم هاي خنك كنندگي ترانسفورماتور مي پردازيم .

الف ) سيستم ONAN  ( روغن طبيعي ـ هوا طبيعي ) : در اين سيستم ، هوا به طور طبيعي با سطح خارجي رادياتور روغن در تماس است و رادياتور ها به طور طبيعي با  هوا خنك مي شوند . همچنين گردش روغن در ترانسفورماتورها نيز به طور طبيعي با هوا خنك مي شوند . همچنين گردش روغن در ترانسفورماتور نيز به طور طبيعي صورت مي گيرد ؛ يعني روغن گرم بالا مي رود و روغن سرد ، جاي آن را مي گيرد . اين نوع سيستم خنك كنندگي مختص ترانسفورماتورهاي با قدرت كم است ؛ زيرا با فزايش قدرت ترانسفورماتور ، حرارت سيم پيچ ها زياد    مي شود . و روغن بايد با سرعت بيشتري از روي آنها عبور كند تا روغن گرم شده در اثر عبور از سيم پيچ ها ، با سرعت بيشتر يدر تماس با هواي بيرون قرار گيرد و عمل خنك كنندگي با سرعت بيشتري در تماس با هواي بيرون قرار گيرد و عمل خنك كنندگي با سرعت بيشتري انجام شود . از اين نوع سيستم براي ترانسفورماتورهاي قدرت تا MVA  30 مورد استفاده مي گيرد .

ب ) سيستم ONAF  ( روغن طبيعي ـ هوا اجباري ) : در اين سيستم ، گردش روغن در داخل ترانسفورماتور به طور طبيعي صورت مي گيرد ؛ ولي فن هاي نصب شده روي بدنه رادياتورها ، سرعت سرعت تماس هواي خارج با بدنه رادياتور را را افزايش مي دهد . لذا روغن سريعتر خنك مي شود و طبعاً مي توان از توان ترانسفورماتور را بالا برد .

دميدن هوا توسط فن ها مي تواند به طور مداوم يا با فاصله تناوبي انجام شود ؛ بدين صورت كه عملكرد فن مي تواند تابعي از درجه حرارت روغن داخل ترانسفورماتور باشد و هنگامي كه دماي روغن از حد معيني افزايش يافت ، فن به طور خودكار وارد مدار مي شوند . البته هنگامي كه درجه حرارت محيط خيلي بالا باشد ، ترانسفورماتور مي تواند بدون سيستم فن و با خنك شدن طبيعي ، تقريباً تا 75/0  توان نامي خود كار كند و در صورتي كه بخواهيم با توان نامي كار كند ، بايد فن ها شروع به كار كنند .

اين نوع سيستم خنك كنندگي به طور وسيعي در ترانسفورماتورهاي قدرت با توان بين 30 تا 60 مگا ولت آمپر مورد استفاده قرار مي گيرد .

ج ) سيستم OFAF   ( روغن اجباري ـ هوا اجباري ) : در اين سيستم گردش روغن در داخل ترانسفورماتور به كمك فن ، سرعت داده مي شود تا انتقال حرارت با سرعت بيشتري انجام گردد . فن ها هوا نيز بدنه رادياتورها را در تماس بيشتري با هوا قرار مي دهند تا روغن را سريعتر خنك كنند . در اين سيستم با توجه به سرعت بسيار بالاي خنك كنندگي سيم پيچ ها ، مي توان قدرت نامي ترانسفورماتور را مي توان به سرعت قابل ملاحظه اي افزايش داد . مثلاً در ترانسفورماتور  KV 20/230/400 پست نكا ، قدرت نامي در سيستم هاي مختلف خنك كنندگي نوشته شده است .لازم به ذكر است عموماً از اين نوع سيستم خنك كنندگي در ترانسفورماتورهاي با توان بيش از MVA 60 استفاده مي شود .

د ) سيستم OFWF  ( روغن اجباري ـ آب اجباري ) : در اين سيستم ، ابتدا روغن توسط پمپ از بالاي ترانسفورماتور وارد رادياتور مي شود تا پس از عبور از آن ، از پايين رادياتور وارد ترانسفورماتور گردد . در رادياتور ، آب خنك كنندگي هم توسط پمپ در خلاف مسير روغن در رادياتور عبور مي كند كه باعث كاهش دماي روغن مي شود . از اين نوع سيستم در ترانسفورماتورهاي با توان بيش از MVA60 مورد استفاده قرار مي گيرد .

ر )  سيستم ODWF   ( روغن اجباري در سيم پيچ و هسته ـ آب اجباري ) :در ترانسفورماتورهاي با قدرت بسيار بالا ، به منظور كاهش هرچه بيشتر دماي سيم پيچ ها و هسته بايد روغن را توسط پمپ ها ، با فشار و جهت مناسب از قسمت تحتاني ترانسفورماتور به داخل سيم پيچ ها و هسته هدايت نمود . همچنين مشابه روش قبل ، با استفاده از رادياتور و چرخش روغن در داخل آن و به واسطه تماس غير مستقيم با آب خنك كنندگي ، دماي روغن به مقدار مورد نظر كاهش       مي يابد .

11 ) ولتاژ نامي ترانسفورماتور : در اين قسمت ولتاژ نامي در اوليه و ثانويه ترانسفورماتور بيان مي شود . همچنين اگر ولتاژ بالا به همراه تپ چنجر باشد ، مقدار اين مشخصه هم بيان مي شود . مثلاً در پست محلي نيروگاه ري مشخصات KV  % 5/2 × 2 + 245 : HV  ،   KV 11 : LV  بيانگر آن است كه ولتاژ فشار ضعيف به مقدار  KV 11 و ولتاژ فشار قوي به مقدار KV 245 است كه داراي دو پله تپ چنجر در جهت افزايش و دو پله تپ در جهت كاهش است . به عبارت ديگر ، ولتاژهاي طرف ثانويه از تپ هاي پايين به بالا به ترتيب برابر               KV  25/257  ، KV 125/251 ، KV 245 ، KV 875/238 ، KV 75/232        مي باشد. اين تغييرات توسط وسيله اي به نام تپ چنجر صورت مي گيرد .

12 ) جريان نامي : معمولا در پلاك مشخصات ترانسفورماتور ، جريان نامي در اوليه و ثانويه را در كنار ولتاژ نامي ذكر مي كنند . البته در صورتي كه ترانسفورماتور قادر به عملكرد در حالت هاي مختلف سيستم خنك كنندگي          (   O F AF ، ONAN  ، ONAN  ) باشد ، جريان نامي براي همه حالتها ارائه مي گردد ؛ زيرا در هر حالت ، قدرت ترانسفورماتور تغيير مي كند .

13 )  گروه برداري  اتصالات : اصولاً در ترانسفورماتورها بين ولتاژ اوليه و ثانويه ، اختلاف فازي حاصل مي شود كه مقدار آن بستگي به طريقه اتصال بين سيم پيچ هاي مختلف فازي حاصل مي شود كه مقدار آن ، بستگي به طريقه اتصال بين سيم پيچ هاي مختلف داخل ترانسفورماتور دارد . پس ابتدا بايد نحوه اتصالات سيم پيچ هاي اوليه و ثانويه را مشخص نمود . براي مشخص نمودن اتصالات سيم پيچ هاي ترانسفورماتور از حروف اختصاري استفاده مي شود . به اين ترتيب كه اتصال ستاره با Y  ، اتصال مثلث با D  و اتصال زيگزاگ را با Z  نشان مي دهند . در ضمن اگر اتصال مورد نظر در طرف فشار قوي باشد ، با حروف بزرگ و اگر در طرف فشار ضعيف باشد ، با حروف كوچك نمايش مي دهند ؛ مثلا اتصال ستاره ـ ستاره با Yy  و يا اتصال مثلث ـ زيگزاگ با Dz  مشخص مي شود . حال اگر در طرف ستاره يا زيگزاگ ، مركز ستاره يا زيگزاگ ، زمين شده باشد ، متناسب با اين كه اتصال مربوطه در طرف ولتاژ بالا يا پايين باشد ، به ترتيب از حروف N   يا n  استفاده مي شود ؛

بعلاوه در ترانسفورماتور ها ، هر فاز اوليه با فاز مشابه اي درثانويه ، اختلاف فاز مشخصي دارد كه جزء خصوصيات آن ترانسفورماتور به شمار مي آيد ؛ مثلا ممكن است اين زاويه 0 ، 30 ، 150 ، 180 ،  … باشد . براي آنكه زاويه مذكور ، اختلاف فاز را براي هر ترانسفورماتور مشخص نمايد به صورت مضربي از عدد 30 تبديل مي كنند و مضرب مشخص شده را در جلوي حروف معرف اتصالات طرفين ترانسفورماتور مي آورند . مثلا مشخصه 11 Ynd بيانگر اوليه ستاره با مركز ستاره زمين شده و ثانويه ، مثلث است كه اختلاف زاويه بين اوليه و ثانويه برابر 330=30*11 مي باشد . به اين عدد ، گروه ترانسفورماتور مي گويند .

اصولاً اتصالات ترانسفورماتورها به چهار دسته مجزا تقسيم مي شوند كه عبارتند از:

الف ) دسته يك : به ترانسفورماتورهايي گفته مي شود كه داراي گروه 0 ، 4 يا 8 هستند .

ب ) دسته دو : به ترانسفورماتورهايي گفته مي شود كه داراي گروه 2،6 يا 10 هستند .

ج ) دسته سه : به ترانسفورماتورهايي گفته مي شود كه داراي گروه 1 يا 5 هستند.

د ) دسته چهار : به ترانسفورماتورهايي گفته مي شود كه داراي گروه 7 يا 11 هستند .

اما دو مضوع مهم در گروه و اتصال ترانسفورماتور ها ، تعيين گروه آنها با توجه به نوع اتصال ، و يا يافتن اتصال سيم پيچ با توجه به دانستن گروه ترانسفورماتور      مي باشد .

14 ) سطح عايقي بوشينگ ها : ( BIL  ) اين مشخصه نشان مي دهد كه بوشينگ ها ، هر يك تا چه ولتاژي مي تواند خاصيت عايقي خود را حفظ كنند . در واقع ، عددي كه بعنوان BIL معرفي مي شود ، بينانگر ولتاژ شكست عايق بوشينگ ها است . در پلاك مشخصات ، سطح عايقي بوشينگ هاي ولتاژ بالا ، ولتاژ و اتصال زمين ذكر مي گردد .

15 ) امپدانس ولتاژ يا اختلاف سطح اتصال كوتاه ( %UK ) :  اين دو مشخصه كه يكي از آنها در پلاك مشخصات ترانسفورماتور ذكر مي شود ، اطلاعات لازم را براي محاسبات اتصال كوتاه و طراحي مدارهاي حفاظت در اختيار مي گذارد .

امپدانس ولتاژ ، در صدي از افت ولتاژ نامي است كه اگر به يك طرف ترانسفورماتور داده شود و طرف ديگر اتصال كوتاه شده باشد ، بايد جريان نامي از سيم پيچ اتصال كوتاه شده بگذرد . كوچك بودن  %UK بيانگر تلفات كم ترانسفورماتور است ؛ ولي در عوض ، باعث افزايش جريان اتصال كوتاه مي شود و در نتيجه به كليدهاي با قدرت بالاتري نياز خواهيم داشت . پس بالا بردن امپدانس از نظر تلفات ، اثر منفي دارد ؛ ولي از نظر جريان اتصال كوتاه و قدرت قطع كليدها يك نكته مثبت است .

16 ) جريان تحريك يا بي باري : جريان بي باري ، جرياني است كه اگر يك طرف ترانسفورماتور به ولتاژ نامي وصل شود . طرف ديگر آن مدار باز باشد ، از منبع تغذيه دريافت شود . اين جريان بيانگر تلفات حرارتي و ترانسفورماتور است . اين تلفات كه به نام تلفات بي باري است ، شامل تلفات فوكو و هيسترزيس ( كه توسط مولفه حقيقي جريان بي باري مشخص مي شود ) ، تلفات هسته ( كه توسط مولفه موهومي جريان بي باري تعيين مي گردد ) و تلفات عايقي است .

17 ) افزايش مجاز دما : اين مشخصه ، ميزان دما و روغن و سيم پيچي ترانسفورماتور را نشان مي دهد . به عنوان مثال ، در پست محلي نيروگاه ري ، افزايش دما تا 65 درجه سانتيگراد مجاز دانسته شده است . البته اين دماي حداكثر با توجه به ارتفاع 1000 متر از سطح دريا و درجه حرارت حداكثر محيط 40 درجه سانتيگراد است . در اين صورت اگر دما از 65 درجه سانتيكراد بيشتر شود ، فن ها شروع بكار مي كنند و اگر دما به 115 درجه سانتيگراد برسد ، آلارم داده مي شود و در صورت رسيدن دما به 120 درجه سانتيگراد فرمان قطع ترانسفورماتور صادر مي شود .

4-6 – خصوصيات ترانسفورماتور قدرت نيروگاه

همانگونه كه در مصرف داخلي نيروگاه بيان نموديم ، در نيروگاه ، ترانسفورماتورهاي متعددي وجود دارند كه هر يك از آنها داراي وظايف مخصوص به خود هستند . در اينجا خصوصيات اين ترانسفورماتور را مورد ارزيابي قرار       مي دهيم .

4-6-1 – ترانسفورماتور ژنراتور

اين ترانسفورماتور به عنان بزرگترين ترانسفورماتور نيروگاه مي باشد كه وظيفه آن ، انتقال انرژي از ژنراتور به شين اصلي مي باشد . بنابراين ، ترانسفورماتور مذكور از يك طرف به ولتاژ فشار ضعيف ترانسفورماتور و از طرف ديگر به ولتاژ فشار قوي شبكه متصل مي گردد . قدرت اين ترانسفورماتورها بستگي به ظرفيت توليدي ژنراتور دارد و به گونه اي تعيين مي شود كه قدرت نامي خروجي               ( برحسب MW  ) خود را در ضريب قدرت 7/0 پيش فاز داشته باشد .

معيارهاي مهم و موثري كه بايد در طراحي اين ترانسفورماتورها در نظر گرفته شوند عبارتند از :

1 ) ولتاژ سيم پيچ فشار قوي بسيار بالا  است ( معمولا  kv 132 ، kv 230 ،    kv      400 )

2 ) جريان سيم پيچ فشار ضعيف بسيار بالا است . ( به عنوان مثال براي يك ترانسفورماتور MVA 800 برابر KV 20 مي باشد )

3 ) درصد امپدانس اين  ترانسفورماتور بايد كمتر از مقدار بدست آمده در ساده ترين طراحي براي اين مقدار باشد ؛ كه مقداري در حدود 16 % مشخص مي شود. همچنين تغييرات درصد امپدانس با موقعيت تپ ترانسفورماتور ، بايد در يك ميزان حداقلي نگه داشته شود .

4 ) به منظور كنترل ولتاژ فشار قوي و ضريب قدرت ژنراتور ، ترانسفورماتور بايد مجهز به تپ چنجر زير بار باشد . در اين حالت ، ولتاژ فشار ضعيف بايد در محدوده %5 از ولتاژ خود ، ثابت باقي مي ماند .

5 ) به خاطر تحمل وزن زياد اين ترانسفورماتورها ، بايد پي ريزي مناسبي صورت پذيرد . همچنين براي حمل آنها نياز به وسايل انتقال مناسبي مي باشد .

6 ) قابليت اطمينان و در دسترس بودن اين ترانسفورماتورها بايد تا حد امكان بالا باشد ؛ زيرا بدون وجود اين ترانسفورماتور ، امكان انتقال قدرت به شبكه وجود ندارد و همچنين هزينه تعويض آنها هم بسيار زياد است . البته معيارهاي ديگري نيز وجود دارند كه از اهميت كمتري برخوردار هستند . اين معيارها عبارتند از :

الف ) به خاطر اينكه اين ترانسفورماتورها در ضريب بار بالايي كار مي كنند ، بايد تلفات بي باري و بارداري آنها تا حد امكان پايين باشد .

ب ) در طرح اتصال مستقيم  ترانسفورماتور به سيستم KV  400 ، استحكام نيروي بالايي مورد نياز مي باشد .

ج ) ميزان درصد ترانسفورماتور بايد از حد مجاز كمتر باشد .

د ) در اين ترانسفورماتور ظرفيت اضافه بار خيلي كمي مورد نياز مي باشد . در طراحي اين ترانسفورماتورها ، به طور عادي مقدار 4 % اضافه بار براي سه دوره يك ساعته براي هر روز بايد در نظر گرفته شود .

نكته بسيار مهم در مورد اين ترانسفورماتورها آن است كه در نيروگاه هاي با قدرت توليدي زياد ، وزن ترانسفورماتورهاي سه فاز ژنراتورها بسيار زياد مي باشد . . ابعاد آن هم بزرگ مي شود . در نتيجه حمل و نقل و نصب آنها با مشكل روبرو خواهد شد . بدين منظور در اين نيروگاه ها از سه ترانسفورماتور تك فاز استفاده مي شود تا هزينه حمل نقل و نصب كاهش يابد .

4-6-2 ترانسفورماتور نيروگاه

اين ترانسفورماتور ، وظيفه تامين انرژي مصرف داخلي نيروگاه را براي مواقع راه اندازي سيكل ترموديناميكي بر عهده دارد . همچنين بارهايي را كه در  ارتباط با واحد توليدي ژنراتورها نمي باشد . مي توان از اين ترانسفورماتور تغذيه نمود . به عنوان مثال ، از اين نوع بارها مي توان به مصارف روشنايي ، جرثقيل ها ، كارگاه ها و ديگر موارد اشاره نمود . اين ترانسفورماتورها از طريق شبكه ، انرژي هاي مورد نياز را تامين مي كنند . عواملي كه در طراحي اين نوع ترانسفورماتورها موثر است عبارتند از :

الف ) طرف فشار قوي اين ترانسفورماتور به ولتاژ شبكه نيروگاه متصل مي شود .

ب ) با توجه به اين نكته كه اين ترانسفورماتور براي تغذيه داخلي است ، در نتيجه، ولتاژ فشار ضعيف اين ترانسفورماتور ها بايد متناسب با ولتاژ مصرفي داخلي باشد .

ج ) امپدانس اين ترانسفورماتورها بايد به گونه اي باشد كه به خاطر موازي بودن با ترانسفورماتور واحد نيروگاه ، قدرت اتصال كوتاه را از حد مجاز خود افزايش ندهد؛ كه عموماً در حدود 15 % انتخاب مي شود .

د ) با توجه به اينكه با تغيير بار مصرف داخلي و تغييرات ولتاژ شبكه نبايد ولتاژ مصرف داخلي تغيير كند ، لذا بايد اين ترانسفورماتور ، مجهر به تپ چنجر زير بار باشد .

ه ) با توجه به اينكه ترانسفورماتورهاي نيروگاه در نصف بار نامي يا كمتر از آن كار مي كنند ، لذا ضريب بار آنها كم مي باشد ؛ در نتيجه تلفات بار اين نوع ترانسفورماتورها زياد است ، ولي بايد تلفات ثابت ثابت آن تا حد امكان باشد .

4-6-3 ترانسفورماتور واحد

اين ترانسفورماتورها ، وظيفه تامين مصرف داخلي نيروگاه را در شرايط عادي از پايانه هاي ژنراتور به عهده دارند . به عبارت ديگر ، انرژي مورد نياز مصرف داخلي از طريق اين ترانسفورماتور و از انرژي توليدي ژنراتور تامين مي شود . از عوامل موثر در طراحي ترانسفورماتورهاي واحد ، مي توان به موارد زير اشاره نمود :

الف ) ولتاژ فشار قوي اين ترانسفورماتورها برابر ولتاژ نامي ژنراتور مي باشد .

ب ) ولتاژ فشار ضعيف اين ترانسفورماتورها متناسب با ولتاژ مصرف داخلي نيروگاه مي باشد .

ج ) امپدانس اين ترانسفورماتور بايد به گونه اي باشد كه در حالت عملكرد موازي با ترانسفورماتور  نيروگاه ، سطح قدرت اتصال كوتاه را از حد مجاز  بالاتر نبرد و معمولا اين مقدار در حدود 15 % انتخاب مي شود .

د ) با توجه به اينكه ولتاژ فشار قوي اين ترانسفورماتورها برابر ولتاژ ژنراتور است و حلقه كنترل ولتاژ (  AVR ) هم وظيفه نگهداري ولتاژ پايانه ژنراتور را در حدود %5 ولتاژ نامي ان بر عهده دارد ، لذا استقامت از تپ چنجر زير بار براي اين ترانسفورماتور ها لزومي ندارند .

ه ) در شرايط عادي ، مصرف داخلي نيروگاه ها از طريق اين ترانسفورماتور تامين مي شود ؛ لذا ضريب بار عملكرد آنها زياد مي شود . در نتيجه اين   ترانسفورماتورها داراي تلفات بي باري و بارداري زيادي هستند .

و ) در زمان تغيير وضعيت تغذيه مصرف داخلي از ترانسفورماتور نيروگاه به ترانسفورماتورمصرف داخلي ، براي مدت كوتاهي اين دو ترانسفورماتوربا هم موازي مي شوند . در نتيجه يك جريان گردشي زيادي بين اين دو ترانسفورماتور برقرار مي شود كه در شكل ( 4-1 ) مشاهده مي شود ، در نتيجه اين ترانسفورماتور بايد تحمل اضافه جريان مذكور را براي زمان كوتاهي داشته باشد .

شكل ( 4-1 ) نحوه ايجاد جريان گردشي در تغذيه مصرف داخلي نيروگاه

4-6-4 – ترانسفورماتورهاي كمكي

همانگونه كه در بحث مصرف داخلي نيروگاه ها بيان نموديم ، به منظور تغذيه پمپ ها ، فن ها ، موتورهاي كوچك و بزرگ ، سيستم هاي روشنايي و اضطراري و … سطح ولتاژهاي مختلفي در مصرف داخلي نياز مي باشد . عموماً در نيروگاه ها با توجه به مقدار توان توليدي ، دو ، سه يا چهار سطح ولتاژ مورد نياز است . در نتيجه به منظور اين سطح ولتاژها ، نياز به ترانسفورماتورهاي كمكي مي باشد تا از ولتاژ اصلي نيروگاه ( ولتاژ ژنراتور ) ، ولتاژهاي سطح فشار قوي و فشار ضعيف مصرف داخلي نيروگاه مهيا شود . عموماً اين ترانسفورماتورها با توجه به نحوه استفاده از آنها در مناطق سرپوشيده نيروگاه مورد استفاده قرار مي گيرند . ترانسفورماتورهايي كه ولتاژهاي فشار قوي مصرف داخلي نيروگاه را توليد          مي كنند ، از نوع ترانسفورماتورهاي روغني با سيستم خنك كنندگي ONAN        ( روغن طبيعي ـ هوا طبيعي ) مي باشند ؛ ولي ترانسفورماتورهاي توليد كننده ولتاژ فشار ضعيف مصرف داخلي ، از نوع ترانسفورماتورهاي خشك با سيستم خنك كنندگي هوا مي باشند . البته لازم است تا در ترانسفورماتورهاي قدرت نوع خشك ، از بهترين نوع عايقي استفاده شود تا درجه حرارت زيادي بتواند تحمل كند . معمولاً عايق مورد استفاده از عايق كلاس C  مي باشد كه حداكثر درجه حرارت قابل تحمل آن ، بيش از 180 درجه سانتيگراد است .

محاسبات سطح مقطع كابل ها

5-1  - كابلهاي نيروگاهي

5-1-1 – كابلهاي فشار ضعيف و متوسط

بيش از 90% از كابلهاي جريان زياد داراي عايق از كاغذ آغشته به روغن          مي باشند. بدين معني كه سيمها با نوارهاي كاغذي باند پيچي شده و سپس به نوعي از روغن معدني غليظ آغشته مي شوند . چنين كابلي را كه ما در اين مبحث كابل كم روغن مي ناميم از 1 تا 60 هزار ولت ساخته و فرم شده اند . سيم كابل از مس يا آلومينيوم است و مي تواند يك يا چند لا ( طنابي ) باشد . سيم كابل چند لا نرم تر است و قابليت انحناي آن نيز نسبت به كابل با سيم يك لا بيشتر است . سيم هاي طنابي به مقطع گرد و بخصوص در كابل هاي سه سيمه و چهار سيمه از 1 تا 10 هزار ولت بشكل سلكتور و بيضي نيز ساخته مي شوند .

كاغذ بصورت نوار باريك به ضخامت 1/0 تا 15/0 ميليمتر به شكل مارپيچ روي سيم پيچيده مي شود و قبل از اينكه كاغذ آغشته به روغن شود ، سيم عايق شده را در خلاء و حرارت با دقت خشك مي كنند و در همين حالت سيم عايق شده را از داخل منبع روغن با درجه حرارت 120 – 110 درجه عبور داده مي شود ، در نتيجه روغن كه در اين درجه حرارت بسيار سيال است در داخل كاغذ نفوذ كرده و تمام خلل و فرج كاغذ را پر مي كند . در درجه حرارت معمولي روغن كابل تقريبا سفت است و نمي تواند در داخل كابل مثلا بعلت پستي و بلندي مسير كابل ، جريان پيدا كند . براي جلوگيري از نفوذ رطوبت بداخل كابل ، سيم عايق شده با يك غلاف فلزي پوشانده مي شود و بهمين جهت دو انتهاي كابل نيز با سر كابل مخصوصي بسته مي شود . غلاف كابل امروزه بيشتر سرب است كه داراي مقدار كمي مس و يا براي محل هاي مخصوص مقدار كمي آنتيمون و روي مخلوط دارد . اين اضافات باعث مي شود كه سرب قدري سخت تر شده و پايداري و استقامت آن در مقابل خوردگي و كروزيون بيشتر شود . در بعضي از كابل ها به جاي سرب از غلاف آلومنيومي بدون درز استفاده مي شود . متشكل ساختماني اين نوع كابل در درجه حرارت زياد ذوب آلومينيوم است . كابل ها با غلاف آلومينيوم بخوبي كابل هاي سربي خم نمي شوند و انعطاف پذير نيستند  ، ولي در عوض به مراتب سبكتر از كابل هاي سربي هستند . غلاف آلومينيوم بايد در مقابل كروزيون و خوردگي حفاظت شود .

اين موضوع براي غلاف سربي نيز صادق است مگر اينكه در مكان كاملا خشك      ( لوله هاي بتوني خشك ) و يا در داخل ساختمان كشيده شود . غلاف كابل علاوه بر اينكه تحت تاثير عوامل شيميايي قرار مي گيرد ، بعلت جريان هايي كه از زمين عبور مي كند ، تحت تاثير عوامل الكتروليتي نيز واقع مي شوند . لذا كابل بايد از نظر الكتريكي نيز عايق شود . به همين جهت غلاف سربي توسط كاغذ قير اندود شده باند اثر مي شود و روي آن را با موادي شبيه قيرگوني مي پوشانند .

كابلهايي كه بطور آزاد در سر زمين كشيده مي شوند همگي تحت تاثير نيروي مكانيكي سطحي نيز قرار مي گيرند كه باعث فرورفتگي هايي در كابل مي شود و در نتيجه استقامت الكتريكي كابل در اين نقاط تنزل مي كند . لذا اينگونه كابل ها كه بايد فشارهاي خارجي را نيز تحمل كنند شامل زرهي از تسمه هاي فولادي مي شوند و به همين جهت بنام كابل هاي زرهي معروف هستند . زره فولادي نيز براي جلوگيري از زنگ زدگي و خوردگي با قشري از قيرگوني ( اسفالت ) و يا مواد مصنوعي PVC پوشانده مي شوند .

كابل هايي كه تحت كشش زياد نيز قرار مي گيرند ( مثل كابل هايي كه در معدن زير زميني بكار مي روند و يا كابلهاي كه از  رودخانه و يا درياچه مي گذرند ) با زره فولادي از تسمه هاي باريك ، مفتول هاي گرد و يا پروفيل ، پوشانده          مي شوند . در اين پروژه كابل هاي مورد استفاده در سيستم تاسيسات داخل نيروگاه از نوع فشار ضعيف و متوسط مي باشند و اساس محاسبات سطح مقطع نيز روي اين نوع كابل ها مي باشد .

5-1-2 – كابل هاي فشار قوي

در كابل هاي كم روغن يا كابلهاي با روغن غليظ (كابلهاي فشار ضعيف و  متوسط) در اثر تغييرات درجه حرارت ( جريان هاي خيلي بالا و دماي بالاي محيط در سطح ولتاژهاي بالاتر ) ، حفره ها و حبابهايي به وجود مي آيد كه در فشارهاي بالا باعث تخليه الكتروني و بالاخره سوختن كابل مي شود . لذا از چنين كابلهايي نمي توان در فشار قوي استفاده كرد . ساختمان كابل فشار قوي بايد بگونه اي باشد كه به هيچ وجه حفره هاي خالي در آن به وجود نيايد و يا اينكه ضخامت عايق آنقدر بزرگ باشد كه در فشار قوي نيز شدت حوزه آن از 5 كيلو ولت به ميليمتر تجاوز نكند . اين عمل باعث مي شود كه باردهي كابل بعلت زياد شدن مقاومت حرارتي آن به مقدار قابل ملاحظه اي كاسته گردد . لذا تنها را ساختن كابل هاي فشار قوي ، جلوگيري از حفره ها و حبابهاي هوائي و گازي است . كابل هاي فشار قوي امروزه بر دو نوع است .

الف ) كابل روغني

ب ) كابل گازي

كابل هاي روغني خود بر دو نوع مي باشند :

1 ) كابل روغني با فشار زياد

2 ) كابل روغني با فشار كم

و همينطور كابل هاي گازي بر چهار نوع مي باشند كه عبارتند از :

1 ) كابل گازي با فشار داخلي در غلاف آلومينيومي

2 ) كابل گازي با فشار داخلي در لوله فولادي

3 ) كابل گازي با فشار خارجي در لوله فولادي

4 ) كابل كپسولي با گاز  SF6

لازم بذكر است كه چون موضوع پروژه مبحث كابل هاي فشار قوي را در بر       نمي گيرد لذا از بيان جرئيات و ساختمان كابل هاي فشار قوي صرف نظر          مي كنيم و علاقه مندان به اين موضوع به اين مبحث مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر به كتاب تجهيزات نيروگاه دكتر سلطاني 2 مراجعه نمايند .

5-2 – سطح مقطع كابل ها

هر هادي با هر جنسي و هر سطح مقطعي نمي تواند هر جريان مورد نظري را از خود عبور دهد و اين اصل را هم مي دانيم كه هر هادي در برابر عبور جريان از خود مقاومت نشان مي دهد و هر چه اين مقاومت بيشتر باشد جريان عبوري از هادي كمتر خواهد بود . مقاومت هادي ها بستگي به جنس و سطح مقطع هادي دارد . در مورد جنس هادي ها همانطوري كه قبلاً توضيح داده شد ، بين فلزات آن فلزي كه مقاومت ويژه الكتريكي كمتري دارد قادر خواهد بود جريان بيشتري را از خود عبور دهد اما در مورد سطح مقطع هادي ها مي توان گفت هرچه هادي قطورتر باشد قابليت عبور جريان از آن بيشتر خواهد بود . سطح مقطع يك هادي با توجه به دو مورد زير بايستي انتخاب شود .

1 – با توجه به شدت جريان مورد نياز مصرف كننده ، هادي بايد طوري انتخاب شود كه جريان مورد نظر مصرف كننده قادر باشد از آن عبور كند .

2 – با توجه به ولتاژ مورد نياز مصرف كننده مشخص ، هادي بايد طوري انتخاب شود كه مقدار افت ولتاژ در طول خط توزيع انرژي حتي نسبت به آخرين مصرف كننده خط ( دورترين مصرف كننده به پستها ) از مقدار معيني تجاوز ننمايد . هر كابل بر اساس استانداردهايي بين المللي ساخته مي شود . در نتيجه هر سطح مقطع از آن قادر به عبور شدت جريان ماكزيميمي از خود مي باشد . كه شدت جريان مجاز ناميده مي شود . لذا در انتخاب كابل هر شبكه ( يا هر مصرف كننده اي ) بايستي شدت جريان شبكه ( يا مصرف كننده ) محاسبه گردد و با توجه به شدت جريان مجاز كابل ها ، سطح مقطع انتخاب شونده كه قادر به عبور دادن شدت جريان محاسبه مورد نياز باشد . در مورد سيمهاي هوايي نيز بايد مطابق بالا عمل شود .

5-3 -  اصول و شرايطي كه در تعيين سطح مقطع كابل ها به كار             مي روند.

انتخاب اندازه كابل بر اساس ملاحظات زير تعيين مي گردد .

1 – اندازه جريان ( بار )

2 – تحمل كردن جريان اتصال كوتاه

3 – افت ولتاژ

شرايطي كه بايد در طراحي كابل و تعيين سطح مقطع آن مد نظر قرار دهيم عبارتند از :

1 – درجه حرارت براي محيط هوا 45 درجه سانتيگراد مي باشد .

2 – درجه حرارت براي محيط زمين 20 درجه سانتيگراد مي باشد .

3 – حداكثر درجه حرارت كاركرد هادي كه براي كابل هاي PVC  و  XLPE  به صورت زير مي باشد .

كابل XLPE         90 درجه سانتيگراد

كابل PVC         70 درجه سانتيگراد

4 – حداكثر درجه حرارت هادي به هنگام اتصال كوتاه كه براي كابل هاي  PVC  و  XLPE به صورت زير مي باشد .

كابل PVC            250 درجه سانتيگراد

كابل XLPE          160 درجه سانتيگراد

و همين طور جريان بارها بر اساس اصول زير تعيين مي شوند .

1 – 115 % جريان بار كامل اندازه گيري شده توسط موتور هاي سطح ولتاژ MV

2 – 125 % جريان  بار كامل اندازه گيري شده توسط موتور هاي سطح ولتاژ LV

3 – 100 % جريان بار كامل اندازه گيري شده توسط ترانسفورماتور ها

4 – 100 % جريان بار كامل اندازه گيري شده توسط ترانسفورماتور ها

و همين طور بايد در محاسبات افت ولتاژ اصول زير را هم رعايت كنيم .

1 – اندازه هادي بايستي بر اساس افت ولتاژ مجاز محاسبه و چك گردد .

2 – در همه موارد ، شامل تمام كابل ها براي طول هاي مختلف ، افت ولتاژ بين ترانسفورماتور كمكي واحد و آخرين مصرف كننده نبايستي از 5% بيشتر باشد .

3 – در هنگام راه اندازي موتور حداكثر افت ولتاژ در فيدرها نبايستي از 10% بيشتر شود و در هنگام با مداوم نبايد از 3% بيشتر شود .

محاسبه افت ولتاژ در مدارهاي سه فاز :

∆V= √۳ LI (R COSθ + X SINθ )

كه در آن

∆V : افت ولتاژ بر حسب درصد

L  :  طول كابل بر حسب متر

R  : مقاومت هادي برحسب كيلومتر / اهم

X  : راكتانس هادي بر حسب كيلومتر / اهم

COSθ : ضريب قدرت

I  : جريان نامي مدار

مشخصات كابل هاي به كار رفته در سوئيچگيرهاي  M V  و    L V

كابل هاي قدرت در سطح ولتاژ MV  داراي مشخصات زير هستند :

نوع كابل             تعداد رشته هادي           ولتاژ            سطح مقطع

XLPE                    1                      0 KV 10              120

XLPE                   3                        0 KV 10              120

كابل هاي قدرت در سطح ولتاژ 400 ولت داراي مشخصات زير هستند :

نوع كابل             تعداد رشته هادي           ولتاژ            سطح مقطع

PVC                       1                       KV  11 400 ، 300 ، 240 ، 185

PVC                       2 KV                         11  240، 185 ، 150 ،120

PVC                      3 KV                        11  150،120،95،50،25،10،4

PVC                      5/3 KV                    11 240 ،180،120،70،35

PVC                      4 KV                      11       50 تا 5/2

كابل تجهيزات داراي مشخصات زير هستند :

نوع كابل             تعداد رشته هادي           ولتاژ            سطح مقطع

PVC               37،19،12،7،5،3            V 600              5/2

PVC                       5                       V 600                 10

كليات

اين قسمت در مورد انتخاب سطح مقطع كابل قدرت سطح ولتاژ MV كه از نوع XLPE  مي باشد ، است :

سطح مقطع كابل هاي قدرت سطح ولتاژ MV بر اساس پارامتر هايي كه در ابتداي اين بخش 2 گفته شده انتخاب مي گردد اما به دليل اهميت موضوع اين پارامتر ها محاسبه را تكرار مي شوند :

1 – ماكزيمم جريان اتصال كوتاه و مدت زمان آن

2 – در نظر گرفتن جريان افت ولتاژ مربوطه به لحظه راه اندازي براي محدوده مجاز افت ولتاژ كابل ( براي فيدرها )

3 – ضريب تصحيح مربرطه به شرايط محيط 1 K

4 – ضريب تصحيح مربوطه به گروه كابل ، فاصله كابل ها از يكديگر و نوع شبكه گذاري 2K

5 – نوع كابل سطح ولتاژ MV ( در محدوده 6 تا 10 كيلو ولت ) ، عايق هادي مسي نخ پيچيده شده XLPE ، كابل قدرت مسلح

استاندارد و كدهاي مرجع

986 IEC  و 724 IEC

كاتالوگ شركت كابل البرز

كليه دياگرام 100 – EGO  - 02 – EP  - MGC  - MP

نقشه طرح   001   -  PGO   01  - IGD  - MGC  - MP

محاسبات سطح مقطع براي سطح ولتاژ MV

محاسبات مربوط به انتخاب حداقل سطح مقطع براساس جريان اتصال كوتاه و مدت زمان آن براساس IEC724 , IEC986 به قرار زير است :

IS=A 0115logT2+234T1+234t

كه در آن :

IS = جريان اتصال كوتاه برحسب KA

A  = حداقل سطح مقطع برحسب mm 2

T1 = درجه حرارت كاركرد كابلهاي Xept برابر 90 درجه سانتيگراد

T2 = درجه حرارت اتصال كوتاه برابر 250 درجه سانتيگراد

t = مدت زمان اتصال كوتاه برحسب ثانيه

با جايگذاري مقادير فوق در رابطه بالا خواهيم داشت :

IS =0142t A

و آنجا نيز خواهيم داشت :

A=IS×t0142(mm2)

همانطور كه مي‌دانيم IS در سطح ولتاژ MV برابر با 161 A  و ماكزيمم مدت زمان اتصال كوتاه يك ثانيه است . لذا خواهيم داشت :

A=1610142=113 mm2

در نتيجه با توجه به نزديكترين سطح مقطع 120 mm2  به سطح مقطع مذكور حداقل سطح مقطع براي سطح ولتاژ MV برابر 1120 mm2 انتخاب مي‌كنيم .

با توجه به سطح مقطع به آمده با استفاده از جدول موجود در كاتالوگ البرز حداكثر جريان

مجاز اين كابل در هوا و در دماي 30 ∘ c برابر با 360 آمپر است ولي چون ما بايست سطح مقطع در دماي كاركرد معادل محاسبه گردد ، با استفاده از جدول زير ضريب  K1 را تعيين مي‌كنيم .

| ضريب تصحيح K1 براي كابلهاي XLPE | درجه حرارت محيط |
| --- | --- |
| 04/1 | 25 |
| 1 | 30 |
| 95/0 | 35 |
| 9/0 | 40 |
| 87/0 | 45 |

و از آنجا ضريب تصحيح K1 براساس درجه حرارت 40 ∘ c برابر با 9/0 مي‌شود .

با توجه به شرايط K2 را نيز برابر 6/0 در نظر مي‌گيريم .

54/0 = 9/0 × 6/0 = K1 K2 = K  ضريب تصحيح 

با توجه به تصحيح ضرايب تصحيح كل بدست آمده متوجه مي‌شويم كه حداكثر جريان كل مجاز كابل mm2 120 × C 3 برابر با A360 نيست . بلكه مقدار اين جريان                 1948 = ( 54/0 × 360 ) مي‌باشد .

در مرحله دوم با توجه به مقدار بار و ضريب قدرت آن به محاسبه جريان كابل ناما پرداخته و جريان بدست آمده را با مقدار جريان حاصل از مرحله قبل مقايسه مي‌كنيم . در مرحله سوم نيز مقدار درجه افت ولتاژ مجز را محاسبه مي‌كنيم كه اين مقدار از رابطه :

% e = 100×3×l×IUn(R cos p + X sin p )

محاسبه مي‌شود . در اين رابطه :

L = طول كابل برحسب كيلومتر

I = جريان ناما معرف كننده برحسب A

Un = ولتاژ ناما معرف كننده برحسب V

R = مقاومت كابل برحسب ΩKM

X = راكتانس كابل برحسب ΩKM

به جهت اينكه نحوه انتخاب سطح مقطع را در مراحل گفته شده ببينيم چند نمونه از     مصرف‌كننده‌هاي MV را در نظر مي‌گيريم و سطح مقطع مورد نياز را حساب مي‌كنيم . در ضمن در اين مورد از كاتالوگ البرز و منحني و جدول‌هاي موجود در آن استفاده شده است كه اين جداول و منحني‌ها نيز در ضميمه آورده شده است .

نمونه‌هايي از انتخاب كابل براي مصرف كننده‌هاي قرار گرفته روي سوئيچ‌گير MV :

1 ـ‌ موتورهاي CWP قدرت ناما موتور       w 1450 = P

ضريب قدرت موتور                            99/0 = COIR

ولتاژ ناما موتور                                   KU 6/6 = Un

طول كابل مورد نياز                             m  150 = L

جريان اتصال كوتاه                                 KA 16 = ISC

زمان اتصال كوتاه                                   sec 1 = tsc

مرحله اول :

محاسبه سطح مقطع براساس جريان اتصال كوتاه و يا انتخاب سطح مقطع براساس منحني جريان اتصال كوتاه ـ زمان اتصال كوتاه ، با استفاده از كاتالوگ البرز

mm2  120 = A  با استفاده از منحني موجود در كاتالوگ

مرحله دوم :

محاسبه در حد افت ولتاژ و همينطور تعيين حداكثر طول مجاز كابل براساس منحني A.km

در كاتالوگ البرز .

اين منحني براساس افت ولتاژ 5 درجه طراحي شده است كه با استفاده از آن و رعايت شرط زير ، حداكثر طول مجاز را براي كابل تعيين مي‌كنيم .

In = 1450×1033×6600×099 = 128 A

In × en  : شرط لازم در تعيين حداكثر طول مجاز براي كابل مورد نظر

I.e كه برحسب A.km ما باشد با توجه به ضريب قدرت (99/0) وسطح مقطع (mm2 120 ) از منحني افت ولتاژ ( A.km ) ، برابر با 70 مي‌باشد .

⇒ 128 × In < 70⇒ In < 70128

يعني اينكه براي داشتن حداكثر افت ولتاژ 5 درصد ، حداكثر طول كابل مي‌بايست كمتر از km 546/0 ( يا m 546 ) باشد كه با توجه با مشخصات موتور ملاحظه مي‌گردد طول كابل خواسته شده ( m 150 ) ، كمتر از مقدار فوق است .

مقدار درجه افت ولتاژ نيز به قرار زير مي‌باشد :

% e = 103× I × InUn ( Rco) 6+xlin 6 )

توجه گردد كه مقادير R  و X  نيز از كاتالوگ كابل البرز بدست مي ايند كه مقدار R  در دماي 90 درجه به قرار زير محاسبه مي شود :

Rs =R 20 2345+62345+20⇒ R 60 2345+902345+20 R 20 =1275 R 20

مقدار مقاومت 20R  را نبز با توجه به سطح مقطع از جدول موجود در كاتالوگ بدست مي‌آوريم كه برابر است با Ωkm 153/0 .

A=120 mm2⇒ R90 km =1275 × 0153 =0195

همينطور مقدار x را نيز با استفاده از جدول موجود 095/0 در نظر مي‌گيريم .

⇒ % e = 100 3 ×015 ×1286600 ( 0195×099 +0095 ×0141 )⇒ % e = 01 %

كه ملاحظه مي‌گردد اين كابل ( 2 mm 120 ) با طول 150 متر از لحاظ افت ولتاژ نيز قابليت بالايي دارد و در انجام كار خلل وارد نمي‌كند .

مرحله سوم :

محاسبه جريان ناما موتور و همين‌طور لحاظ كردن ضريب 115 %  در جريان ناما موتور به لحاظ لحظه راه اندازي موتور و در نتيجه انتخاب كابل براساس اين جريان و تطبيق آن با كابل  2 mm  120 .

Jn = 1450×1033×6600×099 = 128 A

A 2/147 = 128 × 15/1 = Im  : حداكثر جريان موتور

با مراجعه به جدول موجود در كاتالوگ ملاحظه مي‌گردد كه جريان 1207 آمپر را كابل         2mm 50 از خود عبور مي‌دهد و مشكل پيش نيايد . لذا نتيجه مي‌گيريم كه انتخاب كابل     2mm 120 نيز مشكل ساز خواهد بود و با مراجعه به همين جدول مي بينيم كه جريان مجاز عبوري از كابل 2mm 120 ، 360 آمپر است كه با توجه به ضريب تصحيح حساب شده در قسمت قبل ( 54/0 = k ) حداكثر جريان مجاز عبوري از كابل A 194 است كه بازهم بيشتر از جريان لحظه راه اندازي موتور مورد نظر ما باشد .

2 ـ موتورهاي BFWP

جريان اتصال كوتاه                                 KA 16 = ISC

زمان اتصال كوتاه                                   sec 1 = tsc

قدرت ناما موتور                             ICW1250= P

ضريب قدرت موتور                                899/0 = COS6

ولتاژ ناما موتور                                       KV6/6 = Un

طول كابل مورد نياز                                 m 200 = I

مرحله اول :

2mm 120 = A  با استفاده از منحني جريان اتصال كوتاه زمان اتصال كوتاه

مرحله دوم :

In = 1250×1033×660×0899 = 121 A

I n×l n < I. e  : شرط لازم در تعيين حداكثر طول مجاز براي كابل مورد نظر

cos 6=089 , I. e : Ie =70 (A.km) : با استفاده از منحني سطح مقطع

⇒ 121 × n < 70

en < 578 ( m )  يا ⇒ en < 0578(km)

ملاحظه مي‌گردد كه در اين معرف كننده به مدت جريان ناما كمتر (A 121 ) مي‌توانيم طول كابل را نسبت به موتورهاي CWP ، افزايش دهيم .

% e = 100 3 ×02 ×1216600 ( 0195 × 089 + 0095 × 045 )⇒ % e = 013 %

توجه : چون طول كابل براي تغذيه اين مصرف كننده نسبت به CWP ( مصرف كننده قبل ) بيشتر شده است لذا درصد افت ولتاژ نيز بيشتر از حالت قبل شده است .

مرحله سوم :

In = 1250× 1033×6600×019 = 121 AIm=In×115 = 140 A

بازهم ملاحظه مي‌گردد كه جريان مجاز كابل انتخاب شده در مرحله اول ( 2mm 120 ) كه برابر با ( 54/0 × 360 ) ، 194 آمپر است ، بيشتر از جريان راه‌اندازي و كار دائم موتور BFWP مي‌باشد و لذا كابل 2mm 120 × c3 از بابت جريان شروع و كار دائم موتور مذكور ، هيچ مشكلي ندارد .

3 ـ موتورهاي CEP

جريان اتصال كوتاه                                 KA 16 = ISC

زمان اتصال كوتاه                                   sec 1 = tsc

قدرت ناما موتور                                ICW700= P

ضريب قدرت موتور                                  89/0 = COS6

ولتاژ ناما موتور                                       KV6/6 = Un

طول كابل مورد نياز                                 m 100 = I

مرحله اول :

⇒ A = 120 mm2   با توجه به منحني‌هاي جريان اتصال كوتاه ـ زمان اتصال

كوتاه در كاتالوگ كابل البرز

مرحله دوم :

In = 700×1033×6600×089 = 688 A

به ازاي هر 89/0 = col  و 2mm = 120 = A  از روي منحني A.km مقدار A.km 70 استخراج مي‌شود لذا در شرط طول مجاز كابل خواهيم داشت :

688 ×In<70 ⇒ In<101 (km)

حداكثر طول مجاز براي تغذيه اين مصرف كننده 1010 متر يا 101 كيلومتر است .

% e = 100×3×01×6866600 ( 0195×089+0095×045)⇒ %e = % 39 %

مرحله سوم :

In=70×1033×6600×089 = 688 AIm = 688×115=80 A

بازهم مشاهده مي گردد كه چون كابل 2mm 120× c3 ، توانايي عبور دادن 194 آمپر          (54/0×360) را دارد ، لذا از لحاظ عبور جريان 80 آمپري هيچ مشكلي را در سيستم ايجاد نخواهد كرد .

4 ـ  تعيين سطح مقطع كابل بين سوئيچگير MV و ترانسفورماتور واحد

S= 12 MVAUn=66 K V%UK= 835%⇒ In=12×1063×66×103×08=1312 A

- با توجه به جريان اتصال كوتاه و زمان آن ، كابل 2mm 120 انتخاب مي‌شود .

- در اين مرحله با توجه به جريان ناما (A 1312) و جدول موجود در كاتالوگ كابل البرز به اين نتيجه مي‌رسيم كه يك كابل 2mm 120 قادر به عبور جريان 364 آمپر در شرايط نرمال و با توجه به ضريب تصحي كابل‌ها قادر به عبور جريان ( 6/0364 )  2185 آمپر است در حالي كه ما مي‌خواهيم جريان 1312 آمپر را عبور دهيم براي تعيين نوع كابل به صورت زير عمل مي‌كنيم :

120 = 13122185=6 تعداد كابل

در نتيجه كابل مذكور به صورت زير مي‌باشد :

6×3×1×120 mm2

يعني براي سه فاز ، كابل فوق به صورت تك هسته و براي هر فاز از 6 كابل استفاده شده است .

- در اين مرحله نيز با توجه به كوتاه بودن طول كابل‌ها ( حدود m 30 ) از لحاظ افت ولتاژ مشكلي پيش نخواهد آمد .

4 ـ تعيين سطح مقطع كابل بين سوئيچ‌گير MV و ترانسفورماتور 1600 KVA

جريان اتصال كوتاه                                 KA 16 = ISC

زمان اتصال كوتاه                                   sec 1 = tsc

قدرت ناما ترانس                             KVA1600= Sn

ولتاژ ناما ترانس                                      KV6/6 = Un

طول كابل مورد نياز                                   m 50 = I

مرحله اول :

⇒ A = 120 mm2  با توجه به منحني‌هاي جريان اتصال كوتاه ـ زمان اتصال كوتاه

دركاتالوگ كابل البرز

مرحله دوم :

In=1600×1033×6600=140 A

به ازاي 8/0Col6  و 2mm 120 = A از روي منحني A.KM مقدار (A.KM) 87 استخراج مي‌شود . لذا در شرط طول مجاز كابل خواهيم داشت .

140×In<87 ⇒In<062 (km) , In<620 (km)

% e = 1003×005×1406600 (0195×08+0095×06) ⇒ % e = % 39%

مرحله سوم :

In=1600×1033×6600= 140A

مشاهده‌مي‌شود كه با توجه‌به‌شرايط محيط و نحوه قرارگرفتن كابلها درشبكه (ضريب تصحيحk)  جريان مجاز كابل 2mm 120 × c3  ،  194 آمپر كي‌باشد كه بيشتر از جريان ناما ترانس مي‌باشد . لذا انتخاب كابل 2mm 120 × c3  خللي در كار ايجاد نمي‌كند .

5 ـ تعيين سطح مقطع كابل بين سوئيچگيري MV و ترانسفورماتورهاي 800 KVA

مرحله اول :

⇒ A=3c×120 mm2  با توجه به مقدار جريان اتصال كوتاه با مراجعت به

كاتالوگ‌هاي كابل البرز

مرحله دوم :

A = 120mm2 , Col 6 = 08  با استفاده از منحني آمپر كيلومتر

I. e = 87(A. KM)In=800×1033×66 ×103= 70 A70 In<87 → Ln<124 (KM)

% e = 1003×005×706600(0195×08+0095×06) ⇒ % e = 00195 %In=800×10033×66×103=70 A

و مي‌دانيم براي كابل 2mm120 × c3  حداكثر جريان مجاز عبوري با توجه به ضريب تصحيح k برابر با 194آمپر است و لذا انتخاب كابل2mm120×c3 خللي در انجام كار ايجاد نمي‌كند .

5 ـ 5 ) محاسبات سطح مقطع براي سطح ولتاژ eV

با توجه به پائينبودن سطح ولتاژ و همينطور بالا بودن سطح جريان در اين قسمت در تعيين سطح مقطع ، جريان اتصال كوتاه نقش تعيين كننده‌اي نخواهد داشت و در واقع نقش اساسي و مهم را جريان ناما مصرف‌كننده‌هاي اين قسمت بر عهده دارد . بدين منظور و براي روشن شدن گفته‌هاي خود به محاسبه چند سطح مقطع در اين سطح مي‌پردازيم و لازم به ذكر است كه در اين قسمت نيز همانند مبحث قبل از كاتالوگ كابل البرز استفاده مي كنيم .

- تعيين سطح مقطع كابل بين ترانس 8004 VA و سوئيچگير Cooling

In=800×1033×400×08= 1443 A

از روي جدول موجود در كاتالوگ كايل البرز متوجه مي‌شويم كه كابل 2mm120 در شرايط استاندارد ( 6/0 × 528 ) جريان 317 آمپر را از خود عبور مي‌دهد . لذا براي عبور دادن جريان

فوق تعداد كابلهاي لازم براي هر فاز عبارتست از :

=1443317=5 تعداد كابلهاي لازم

در نتيجه كابل لازم براي مسير جريان فوق به صورت زير است :

240 × 2 + 240 × 1 × 3 × 5

چون سوئيچگير Cooling همراه با سيم نول است نصف تعداد سيم‌هاي فاز براي سيم نول مي‌باشد و در اينجا ما از 2 كابل 240 براي سيم نول استفاده كرديم .

لازم به يادآوري است كه به علت طول كم كابل مذكور از لحاظ افت ولتاژ نيز مشكلي پيش نخواهد آمد .

- تعيين سطح مقطع كابل براي سوئيچگير MACB : m 300 = e

P = 194 KWCos 6 = 08In=194×1033×400×08=350 A

با توجه به جدول موجود در كاتالوگ كابل البرز بالاترين كابل ، كابل 2mm300 مي‌باشد كه توانايي عبور جريان 469 آمپر و با در نظر گرفتن ضريب تصحيح ، توانايي عبور جريان           ( 6/0× 569 ) ،  5/281 آمپر را دارد . كه با استفاده از 2 كابل مذكور مي‌توانيم جريان 350 آمپر را عبور دهيم . البته اگر عادت شرايط افت ولتاژ مجاز در كار نبود ، مي‌توانستيم از كابل

2mm240  نيز استفاده كنيم ولي به دليل  افت ولتاژ حتماً  بايد از  كابل  2mm300

استفاده كنيم . چون طول كابل مورد نظر حدود 300 متر مي‌باشد .

300 × 1 + 300 × 1 × 3 × 2 : كابل مورد نظر

% e =1003×03×350400 ( 0077×08+0084×06)R=1275×00601 = 0077 ΩkmX=0084 Ωkm ⇒ % e = 5 %

چون درصد افت ولتاژ زياد شد براي كم كردن آن بايد از كابل 400 استفاده كنيم .

- تعيين سطح مقطع كابل براي سوئيچگير WTB :

e=3000 mp=120 kwCol 6 =68In=120×1033×400×08= 2165 A

با توجه به طول كابل ( حدود m 300 ) و جدول موجود در كابل البرز ، كابل مورد نظر به صورت زير مي‌باشد :

300 × 1 + 1 × 3 × 2

البته در اين صورت مي‌توانستيم از كابل 2mm240 استفاده كنيم اما به دليل طول نسبتاً زياد

كابل و رعايت شرط افت ولتاژ مجاز معتبر است از كابل 2mm300 استفاده شود .

- تعيين سطح مقطع كابل براي سوئيچگير ( HRB2 )

e = 200 mp = 200 kwCol 6 = 08In=200×103×400×08 = 361 A

با توجه به طول كابل مورد نظر و جريان ناما مصرف كننده ، از روي جدول كابل 2mm240 استفاده مي‌شود .

: 2×3×1×1×240+1×240  كابل مورد نظر

% e =1003×02×361400 ( 0096×08+0079×06 )% e = 38 %

البته لازم به ذكر است كه مي‌توانستيم از كابل 2mm185 استفاده كنيم اما به دليل رعايت افت ولتاژ مجاز بهتر است از كابل 2mm240 استفاده كنيم .

- تعيين سطح مقطع كابل براي سوئيچگير ( STB ) :

e = 150 mp = 200 kwCol 6 = 08In=200×1033×400×08 = 361 A

2×3×1×185+1×185 : كابل مورد نظر

% e =1003×015×361400 ( 0126×08+0082×06 )% e = 35 %

جدول ( 5-6 ) مشخصات بارها و ترانسفورماتورها سوئيچ گير MV

| بارها و ترانس هاي موجود در شينه MV | CWP | BFWP | CEP | TR1 | TR2 | TR3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| جريان اتصال كوتاه | 16 | 16 | 16 | - | 16 | 16 |
| زمان اتصال كوتاه | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| توان نامي | 1450 | 1250 | 700 | M 12 | 1600 | 800 |
| ولتاژ نامي | 6/69 | 6/6 | 6/6 | 9/6 | 6/6 | 6/6 |
| درصد ولتاژ اتصال كوتاه | - | - | - | 35/8 | 6 | 6 |
| ضريب قدرت | 99/0 | 89/0 | 89/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 |
| جريان نامي | 128 | 121 | 8/68 | 1320 | 140 | 70 |
| درصد افت ولتاژ | 1/0 | 13/0 | 039/0 | 1/0 | 039/0 | 0195/0 |
| طول مورد نظر كابل | 15/0 | 2/0 | 1/0 | 03/0 | 05/0 | 05/0 |
| سطح مقطع كابل مورد نظر | 120 | 120 | 120 | 12*3*1*120 | 2*3*1*120 | 120*1*3*2 |

پخش بار در شبكه داخلي نيروگاه سيكل تركيبي يزد

6-1 – مقدمه

در يك شبكه قدرت توان مورد نياز مصرف كننده از طريق سيستم انتقال و توزيع از مركز توليد ( نيروگاهها ) به مراكز مصرف اتقال مي يابد . در يك شبكه مشخص تحوه توليد و توزيع توان مي تواند به طرق بيشماري صورت پذيرد .

محاسبات پخش بار چگونگي توليد نيروگاهها و پخش توان در شبكه انتقال و توزيع را مشخص مي نمايد . بنابراين هدف از محاسبات پخش بار ، تعيين نقطه كار شبكه مي باشد ، كه به موجب آن توان اكتيو و راكتيو توليدي واحدها ، توان اكتيو وراكتيو انتقالي از خطوط و همچنين اندازه و زاويه و ولتاژ هر باس مشخص مي گردد بديهي است از بين شكلهاي مختلف پخش بار در شبكه يكي از آنها با توجه به ملاحضات اقتصادي و ايمني شبكه حالت اپتيمم را دارا  مي باشد ، كه به روشهايي مي توان پخش بار اپتيمم را در شبكه بدست آورد .

محاسبات پخش بار هم در بهره برداري از شبكه ( OPERATION  ) و هم در طراحي ( PLANNING  ) و توسعه ( EXPANSION  ) شبكه هاي قدرت مورد استفاده قرار مي گيرد .

از آنجايي كه عملكرد مشخص يك شبكه قدرت بستگي به بارهاي جديد در اثر رشد بار ، نصب نيروگاهها و خطوط انتقال جديد دارد ، لذا در طراحي شبكه هاي جديد و يا توسعه شبكه هاي موجود مي بايستي با انتقال ساختارهاي و انجام محاسبات پخش بار براي هر يك ، بهترين ساختار را از نقطه نظر شرايط الكتريكي ، ملاحضات اقتصادي و پايداري شبكه برگزيذ.

در يك شبكه بارها بطور مداوم دستخوش تغيير مي شود همچنين بعضاً در اثر بروز حوادثي برخي از اجزاي شبكه بل اجبار از مدار خارج شوند لذا در بهره برداري از شبكه مي بايستي با انمجام محاسبات پخش بار و تغيير متغير هايي كه توسط آنها مي توان نحوه پخش بار را در شبكه تغيير داد ( مثلا توان اكتيو  و راكتيو نيروگاهها ) ، وضعيت پخش بار را بگونه اي تنظيم نمود كه توان عبوري از خطوط انتقال نيرو ونيز ولتاژ باسهاي شبكه در محدوده قابل قبولي باقي بمانند .

مساله مهمي كه هم در طراحي شبكه هاي جديد و هم در بهره برداري از شبكه هاي موجود مي بايستي مد نظر قرار داد اين است كه ميزان تاثير پذيري يك شبكه از اختلالات ناگهاني كه در آن شبكه به وقوع مي پيوندد تا حدي به وضعيت پخش بار شبكه قبل از وقوع خطا بستگي دارد ، لذا با انتخاب پخش بار مناسب ميتوان پربات ناشي از وقوع اختلالات ناگهاني در شبكه را كاهش داده و بدين ترتيب ميزان ايمني سيستم را بهبود بخشيد .

حال كه با موضوع پخش بار كمي آشنا شديم اجازه دهيد توضيحات فوق را به صورت زير جمع بندي كنيم .

بهره برداري موفق سيستم قدرت تحت شرايط سه فاز متعادل حالت مانا به برقراري شرايط زير نياز مند است :

1 ) توليد ، تامين كننده تقاضا ( بار ) بعلاوه تلفات باشد .

2 ) دامنه ولتاژ باس ها در حدود وقادير نامي باشند .

3 ) ژنراتورها در حدود توان راكتيو و اكتيو مشخص شده بهره برداري شوند .

4 ) خطوط انتقال و ترانسفورماتورها اضافه بار نداشته باشند .

5 ) برنامه پخش بار ابزاري پايه براي بررسي اين نيازمنديها است اين برنامه دامنه ولتاژ و زاويه را در تمام باسهاي سيستم قدرت مورد نظر ، تحت شرايط متعادل سه فاز حالت مانا محاسبه مي كند . اين برنامه سيلان توان هاي اكتيو و راكتيو تمام تجهيزات متصل به باس ها و تلفات آنها را نيز محاسبه مي كند .

تحليل هاي سنتي گره يا حلقه براي مطالعه پخش بار مناسب نمي باشند به اين دليل كه داده هاي ورودي بارها معمولا برحسب توان هستند ، نه امپدانس و همچنين ژنراتورها به صورت منابع توان در نظر گرفته مي شوند نه منبع ولتاژ يا منبع جريان بنابراين مساله پخش بار بصورت يك مجموعه جبري غير خطي مناسب براي حل كامپيوتري فرموله مي شود .

6-2 – مساله پخش بار

مساله پخش بار عبارت است از محاسبه دامنه ولتاژ و زاويه آن در تمام باسهاي يك سيستم متعدل و متقارن در شرايط مانا در صورت انجام محاسبات پخش بار مي توان توان اكتيو و راكتيو عبوري در خطوط انتقال و ترانسفورماتورها و نيز تلفات تجهيزات را محاسبه نمود . دياگرام تك خطي سيستم قدرت نقطه شروع محاسبات پخش بار مي باشد . با استفاده از آن ، اطلاعات ورودي براي كامپيوتر حاصل مي گردد . اطلاعات ورودي شامل اطلاعات باس ، خطوط انتقال و ترانسفورماتور مي باشد . در هر باس چهار متغير وجود دارد . دامنه  V  , زاويه فاز δ ، توان اكتيو خالص P  و توان راكتيو خالص q  . در هر باس دو متغير معلوم بوده و دو متغير مجهول مي باشد . كه با ستفاده از محاسبات پخش بار بدست    مي آيند .

با توجه به متغيرهاي معلوم و مجهول در هر باس ، هر باس بصورت يكي از سه نوع باس زير مي باشد :

1 ) باس اسلك : در هر سيستم قدرت يك باس اسلك وجود دارد كه در اين پروژه و در اين فصل براي سادگي با باس شماره يك مشخص مي گردد . باس اسلك يك باس مرجع مي باشد كه در آن دامنه V1 و زاويه فاز آن مي تواند يك با زاويه صفر درجه ( 1<0 ) پريونيت باشد . در اين باس P1  و q1  با استفاده از محاسبات پخش بار محاسبه مي گردند .

2 ) باس مصرف : در اين باس P , q  به عنوان اطلاعات ورودي بوده و در برنامه پخظ بار V   ,  و δ را محاسبه مي كند . اغلب باسها در رنامه پخش بار ، باسهاي مصرف هستند .

3 ) باسهاي كتنرل ولتاژ : در اين باسها  V و  P بعنوان اطلاعات ورودي مي باشند و برنامه پخش بار δ  و q را محاسبه مي كند . اين باسها شامل باس هاي ژنراتوري ، خازن هاي سوئيچ شونده موازي يا SVC  مي باشند . در اين باس ها حداقل و حداكثر توان راكتيو قابل تامين نيز بعنوان اطلاعات ورودي پخش بار معلوم مي باشد نمونه اي ديگر براي اين باس ها ، ترانسفورماتورهاي مجهر به تپ مي باشند كه برنامه پخش بار ، تپ ترانسفورماتورها راتعيين مي كند در باسهاي مصرف ، در صورتي كه توان راكتيو وجود نداشته باشد  P   = - P L  شده كه يك عدد منفي است كه معني تزريق توان اكتيو منفي به باس مورد نظر مي باشد همچنين اگر بار سلفي باشد ، q = - q L   بوده كه يك عدد منفي است .

اطلاعات ورودي براي هرخط انتقال شامل ، مدار معادل پي با امپدانس سري  Z  و ادميتانس موازي Y  ، دو باس طرفين خط و نيز حداكثر MVA  آن مي باشد . بطور مشابه اطلاعات ورودي براي هر ترانسفورماتور شامل امپدانسهاي پريونيت ، Z  براي سيم پيچي ها و ادميتانس موازي Y  براي شاخه تحريك و باس هايي كه ترانس به آنها متصل مي باشد و نيز حداكثر MVA  مي باشد . براي ترانسفورماتورهاي مجهز به تپ بايد اطلاعات ورودي شامل حداكثر تپ ترانسفورماتور نيز باشد .

6-3 – برنامه كامپيوتري پخش بار

نرم افزاري كه همراه اين پروژه اراعه شده است شامل برنامه POWER FLOW  مي باشد كه توسط آن دامنه ولتاژ و زاويه هر باس يك سيستم قدرت سه فاز متعادل در شرايط مانا محاسبه مي گردد . ولتاژ باس ها براي محاسبه بارگذاري ترانسفورماتور ، خط و ژنراتور بكار مي رود .

براي روشن شدن و تصديق مطالب فوق اجازه دهيد پخش بار شبكه حلقوي هشت باسه زير را ( شكل 6-1 ) با نرم افزار فوق انجام دهيم قبل از اجراي پخش بار شبكه فوق و وارد كردن اطلاعات ورودي بهتر است كمي با نرم افزار فوق آشنا شويم . اين نرم افزار كه بسيار ساده و آسان مي باشد ، در واقع برنامه است كه از روي كتاب بررسي سيستم هاي قدرت تاليف گلاور و سرما طراحي شده اند و محاسبات پخش بار را به روش تكرار نيوتن انجام مي دهد . در اين برنامه نرم افزاري تمامي اطلاعات برحسب پريونيت و در يك پايه MVA  بيان مي گردند . لذا براي اجراي پخش بار شبكه داخلي نيروگاه يزد نيز مجبوريم تمامي اطلاعات شبكه را به واحد پريونيت تبديل كنيم كه اين موضوع را در قسمت بعد مفصلاً توضيح خواهيم داد . لازم بذكر است كه چون اين نرم افزار در درس آزمايشگاه سيستم هاي قدرت مورد استفاده قرار گرفته بود و ما نيز از قبل با آين برنامه آشنا بوديم لذا براي انجام اين پروژه از همين برنامه استفاده كرديم . و ياد آور مي شويم كه اين برنامه POWER LAB  نام دارد . شبكه حلقوي هشت باسه فوق داراي پنج باس مصرف و دو باس كنترل ولتاژ و يك باس اسلك مي باشد . در اين شبكه حلقوي تمامي اطلاعات از روي بصورت پريونيت بوده و لذا ما اطلاعات ورودي را براي باس ها و خطوط انتقال و ترانسفورماتورها پس از وارد كردن به برنامه بصورت زير خواهيم ديد .

شكل ( 6-1 ) شبكه حلقوي هشت باسه

با وارد كردن اطلاعات ورودي و اجراي فرمان RUN  در خروجي به اطلاعات زير كه نتايج پخش بار مي باشد ، خواهيم رسيد .

اطلاعات ورودي براي باس بارها

اطلاعات ورودي براي خطوط

اطلاعات ورودي براي ترانسفورماتورها

البته در اجراي پخش بار شبكه داخلي نيروگاه سيكل تركيبي يزد شكل شبكه تك خطي سيستم داخلي بصورت حلقوي نمي باشد و بلكه بصورت شعاعي مي باشد . لازم بذكر است كه برنامه POWER LAB  ، سيستم قدرت تا حداكثر 100 باس و 100 خط انتقال و 100 ترانسفورماتور را بدون مشكلي محاسبه پخش بارشان را انجام مي دهند . البته در اين قسمت محاسبه پخش بار شبكه حلقوي فوق تنها براي آشنايي نرم افزار و اجراي عمل پخش بار بيان شده است .

اطلاعات خروجي برنامه براي باس بارها

اطلاعات خروجي برنامه براي خطوط

اطلاعات خروجي برنامه براي ترانسفورماتورها

6-4 – اجراي برنامه پخش بار براي شبكه داخلي نيروگاه سيكل تركيبي يزد

قبل از هر چيزي اجازه دهيد با توجه به نقشه شبكه داخلي ، كه بعنوان ضميمه در آخر اين پروژه آورده شده است ، چند نكته و موضوع را عنوان كنيم . البته اين نكته ها همه مربوط به مبحث پريونيت نمودن اطلاعات نقشه شبكه داخلي         مي باشد . موضوع اول اين است كه در اين پروژه هدف ما از محاسبه پخش بار در واقع آشنايي با شبكه داخلي نيروگاه و مصرف كننده هاي موجود در آن و در آخر انجام محاسبه پخش بار شبكه داخلي نيروگاه با هر روشي كه ممكن است . لذا در اين قسمت ابتدا ما با توجه به تقشه كلي شبكه داخلي نيروگاه يك نقشه تك خطي 18 باسه كه در زير نيز آورده شده است ( شكل 6-2 ) رسم مي كنيم در اين نقشه تك خطي سه ترانسفورماتور داريم كه هر سه نيز مشخص هستند براي انجام و تبديل اطلاعات به سيستم پريونيت ، نقشه فوق را به چهار ناحيه تقسيم مي كنيم مقادير پايه براي چهار ناحيه بصورت زير مي باشند :

ناحيه 1 :

###### Vbas = 15.75 KV

Sbas = 12 MVA

Z1bas = 20.67 Ω

ناحيه 2 :

###### Vbas = 6.6 KV

Sbas = 12 MVA

Z2bas = 3.63 Ω

ناحيه 3 :

###### Vbas = 0.4 KV

Sbas = 12 MVA

Z3bas = 0.0134 Ω

ناحيه 4 :

###### Vbas = 0.4 KV

Sbas = 12 MVA

Z4bas = 0.0134 Ω

حال به تشريح نواحي عنوان شده مي پردازيم :

ناحيه اول در واقع مربوط به ناحيه بين ژنراتور و باس اول مي باشد و ناحيه دوم مربوط به ناحيه بين باس دوم تا ابتداي ترانسفورماتورهاي 800 كيلو ولت آمپر و 1600 كيلو ولت آمپر ( باس هاي 6 و 9 ) و كليه بارهاي قرار گرفته شده روي سوئيچ گير MV  ( باس 3 ) مي باشد . و ناحيه سوم مربوط به ناحيه بين ترانسفورماتور 800 كيلو ولت آمپر و سوئيچ گير Cooling  مي باشد و بالاخره ناحيه چهارم مربوط به ناحيه بين ترانسفورماتور 1600 كيلو ولت آمپر و بقيه بارها و سوئيچ گيرها مي باشد . اطلاعات مربوط به مطرف كننده هاي LV  ( توان هاي مصرفي و ضريب قدرت ) نيز با توجه به كليدهاي قدرت آنها كه در نقشه شبكه داخلي مشخص است ، تعيين شده است و براي راحتي كار نيز در كليه مصرف كنند هاي LV  ، ضريب قدرت را 8/0 در نظر مي گيريم لازم بذكر است قدرت مصرف كننده هاي LV  در جدول ( 6-1 ) آمده است . در انجام پخش بار و وارد كردن اطلاعات به نرم افزار براي ترانسفورماتورها تغييرات ولتاژ ( تپ ) را ثابت در نظر گرفتيم و همين طور اطلاعات ورودي مربوط به خطوط را بصورت زير محاسبه كرده ايم :

ابتدا در فصل 5 ( فصل محاسبات سطح مقطع كابل ها ) كابل هاي مصرف كننده ها را كه محاسبه و تعيين كرديم ،  با استفاده از كاتالوگ شركت كابل البرز مقادير مقاومت و راكتانس هاي كابل هاي مربوطه را كه واحد آنها برحسب اهم بر كيلومتر بوده تعيين مي كنيم و در نهايت در طول كابل خواسته شده در مصرف كننده مورد نظر ضرب مي كنيم و در نهايت مقادير مقاومت و راكتانس بر حسب اهم بدسن مي آيد و تبديل اين مقادير نيز به واحد پريونيت با توجه به محل قرار داشتن كابل در يكي از چهار ناحيه فوق صورت مي گيرد .

براي سه ترانسفورماتور موجود در شبكه داخلي نيز اين چنين عمل كرديم :

ابتدا با توجه به ولتاژ و توان و  ولتاژ اتصال كوتاه و نسبت X / R  هر ترانسفورماتور مقادير R  و X  هر ترانس ( امپدانس نشتي ) را مشخص مي كنيم. براي هر ترانسفورماتور با توجه به ولتاژ نامي و توان نامي يك امپدانس پايه          ( Z bast   ) مشخص مي كنيم لذا امپدانس نشتي ترانس را كه در قسمت اول حساب كرديم به واحد پريونيت تبديل مي كنيم . لازم بذكر كه براي سادگي و جلوگيري از اشتباه ترانس 12 مگاولت آمپر را ترانس اول و ترانس 800 كيلو ولت آمپر را ترانس دوم و ترانس 1600 كيلو ولت آمپر را ترانس سوم نام گذاري كرده ايم اطلاعات حاصل شده نيز براي ترانسفورماتورها بصورت زير مي باشند .

ترانس اول :

R= 0.7 Ω     X = 3.52 Ω     Zbast1 = 20.67Ω

Rt1p.u = 0.006     X t1p.u = 0.03

ترانس دوم :

R= 1.3 Ω     X = 3.267 Ω     Zbast2 = 54.45Ω

Rt2p.u = 0.023     X t2p.u = 0.03

ترانس سوم  :

R= 1.3Ω     X = 7  Ω     Zbast3 = 54.45Ω

Rt3p.u = 0.011     X t3p.u = 0.063

البته اين نكته را نبايد فراموش كرد كه اطلاعات فوق بايد در مبناي جديد يعني بصورت Rtp.u و  ( new ) X tp.u  تعيين شوند كه در آن ، توان ها و لتاژ هاي پايه در هر ناحيه و توان و ولتاژ هر ترانس تعيين كننده هستند اين كار را نيز انجام داديم و بصورت زير حاصل شده است :

ترانس اول :

Z t1p.u new = 0.03<78.7

R t1p.u new = 0.006             X t1 p.u new = 0.03

ترانس دوم :

Z t2p.u new = 1.95<80

R t2p.u new = 0.34             X t2p.u new = 1.92

ترانس سوم :

Z t3p.u new = 0.48<80

R t3p.u new = 0.08             X t3 p.u new = 0.47

شكل ( 6-2 ) : شبكه تك خطي نقشه شبكه داخلي نيروگاه

حال كه با اطلاعات ورودي خطوط و ترانسورماتورها و باس بارها آشنا شديم و همين طور نحوه استخراج آنها را بيان نموديم اجازه دهيد كه اطلاعات ورودي مربوط به باس ها ، خطوط و ترانسفورماتورها را وارد برنامه كنيم . اين اطلاعات بصورت زير هستند .

اطلاعات ورودي برنامه براي باس بارها

اطلاعات ورودي برنامه براي خطوط

اطلاعات ورودي برنامه براي ترانسفورماتورها

حال كه اطلاعات ورودي را وارد برنامه كرديم و بصورت فوق مشاهده مي كنيد براي اجراي برنامه و انجام پخش بار فرمان RUN  را به نرم افزار مي دهيم بعد از اجراي برنامه نتايج بصورت زير در خروجي ظاهر مي شوند .

اطلاعات خروجي برنامه مربوط به ترانسفورماتورها

اطلاعات خروجي برنامه مربوط به باس بارها

اطلاعات خروجي برنامه مربوط به خطوط

| توان راكتيو مصرفي | توان اكتيو مصرفي | ضريب قدرت | مصرف كننده |
| --- | --- | --- | --- |
| 420 | 560 | 8/0 | Cooling |
| 5/145 | 194 | 8/0 | MACB |
| 90 | 120 | 8/0 | WTB |
| 90 | 120 | 8/0 | CAB |
| 150 | 200 | 8/0 | HRB2 |
| 150 | 200 | 8/0 | HRB1 |
| 150 | 200 | 8/0 | STB |
| 150 | 200 | 8/0 | UEB |
| 42 | 56 | 8/0 | RPB |

جدول ( 6-1 ) : مشخصات بارهاي موجود در سوئيچ گير LV

حال كه اطلاعات مجهول را مشاهده كرديم براحتي مي توانيم ولتاژ و زاويه هر باس و يا توان انتقالي روي هر خط را بدست آوريم . براي اين كار لازم است باس يا خط يا حتي ترانس مورد را بسنجيم و ببينيم در چه ناحيه اي قرار دارند ( يكي از چهار ناحيه ياد شده ) بعد با توجه به توان و ولتاژ پايه در ناحيه مربوطه اطلاعات مجهول را بدست مي آوريم .

منابع و مأخذ

1 ـ كتاب تجهيزات نيروگاه  ج 2   تاليف مسعود سلطاني

2 ـ كتاب توليد الكتريسيته و بهره برداري  تاليف مسعود سلطاني

3 ـ كتاب توليد برق در نيروگاه ها تاليف رحمت الله هوشمند

4 ـ بررسي سيستم هاي قدرت تاليف گلاور و سارما

5 ـ تئوري پخش بار ( مركز تحقيقات نيرو )

6 ـ آشنايي با نيروگاه هاي كشور ( توانير )

7 ـ كاتالوگ شركت كابل البرز

8 ـ ترانسفورماتورهاي سه فازه تاليف مسعود سلطاني