فصل اول

نقش ارتباطات و مخابرات

اهميت و نقش ارتباطات و مخابرات در جامعه

واكنش هر موجود زنده در برابر محيط و اجتماع خود بر اساس يك سلسله اطلاعات صورت مي گيرد و اين اطلاعات فراهم نمي گردد جز با برقراري ارتباط با محيط و همنوع خويش . بدين ترتيب هرچه امكانات ارتباطي وسيع تر و پيشرفته تر باشد دستيابي به منابع اطلاعاتي افزونتر خواهد بود و به تبع داشتن اطلاعات غني فرد يا جامعه را داراي پويايي و تحرك سريعتر و معقول تري مي نمايد.

دستيابي به اطلاعات صحيح مطمئن و سريع در اتخاذ تصميم گيري ها از اعتبار بالايي برخوردار است كه در نتيجه ارتباط سالمي را طالب است. غالبا برقراري ارتباط و كسب اطلاعات خارج از قلمرو مشاهده مستقيم و تماس شخصي نياز به امكانات ويژه اي دارد. از ميان طيف وسيع امكانات ارتباطي مي توان از مخابرات به مفهوم متعارف در جامعه كنوني نام برد.

صور ابتدايي ارسال خبر . افروختن آتش و ايجاد دود بر فراز كوهها . نواختن طبل و قاصدان پياده يا سواره بوده است. اما از سال 1840 كه الفباي مورسي تلگراف مورد استفاده قرار گرفت پيشرفت تكنولوژي مخابرات سرعت زايد الوصفي داشته است بطوريكه امروزه مخابرات بعنوان سريعترين روش شناخته شده انتقال اطلاعات مهم و بنا بر تعبيري متضمن غناي فكري جوامع سياسي و تسريع كننده آهنگ پيشرفت در عرصه هاي گوناگون اقتصادي . فرهنگي و اجتماعي نقش ارزشمند و والايي را نصيب خود ساخته. بنحويكه توسعه و گسترش تكنولوژي مخابرات از جمله عوامل مهم پيشرفت و ترقي آنها قلمداد مي گردد. بعبارت ديگر تا كشوري به تكمولوژي پيشرفته مخابراتي و سيستمهاي نوين اين صنعت قرن دست نيابد و تجهيز نگردد به مفهوم واقعي و حقيقي به توسعه و ترقي دست نخواهد يافت و به راهيابي در قافله پر شتاب كشورهاي مترقي نائل نخواهد شد.

جدا از مطلب بالا و در واقع مهمتر از اين مسائل رسالت ارزشمندي است كه در جوامع بشري بر دوش مخابرات قرار گرفته و الحق مخابرات هم بخوبي از عهده آن بر آمده است و آن بيدار ساختن و آگاهي دادن به ملت هاي ستمديده و عقب نگه داشته شده در راه مبارزه و مقابله با قدرت هاي زورگو و استكباري جهاني براي بدست آوردن آمال آزاديخواهي و اعمال قدرتهاي مردمي خويش است كه تجلي بارز و زندئه آن در جمهوري اسلامي طليعه پيروزي انقلاب اسلامي ايران ظاهر گرديده است.

بنابر علل بالا ئو بسياري از دلايل ديگر امروزه ملت ها بسيج شده اند تا در زمينه توليد و استفاده از تكنيك هاي پيشرفته مخابراتي طرح هاي گسترده و نويني را اجرا نمايند و در اين راستا شركت مخابرات استان مركزي با توجه به موقعيت حساس استان به لحاظ داشتن مجتمع ها و مراكز عظيم صنعتي و تجاري در جهت تسهيل و تحقق موارد فوق و توسعه مخابرات نقش مهم و بسزايي را ايفا نموده است.

تاريخچه اتباط مخابراتي در ايران

15 سال پس از ارسال علائم الكتريكي توسط مورس در ساعت 8 روز  24 ماه مه 1844 ميلادي اولين خط تلگرافي بين تهران و اردوگاه چمن سلطانيه مورد بهره برداري واقع گرديد اين خط در سال 1243 از طريق جلفا به روسيه متصل گرديد.

امپراطوري استعماري انگليس به منظور حفظ مستعمرات خود خصوصا در هندوستان نياز شديدي به خطوط تلگرافي داشت و با پا فشاري خود نظر موافق دولت ايران را براي احداث خطوط تلگرافي خانقين . باختران. همدان. تهران. شيراز و بوشهر كسب نمود تا از طريق كابل دريايي بين بوشهر تا مرزهاي شرقي ايران ارتباط داشته و به خط هندوستان متصل شود.

توسعه خطوط هوايي تا سال 1344 كه خط سرتاسري مايكروويو مورد بهره برداري قرار گرفت ادامه داشت و بعد از ان آهنگ توسعه خطوط كاهش يافت و حتي خطوط موجود در بسياري از مسيرها مورد استفاده قرار نگرفت تا سرانجام در سال 1358 با توسعه برنامه روستايي استفاده از اين خطوط مجددا آغاز و آهنگ رشد آن حتي از دوران قبل از مايكروويو فزوني يافت و هنوز هم اين توسعه به نحو چشمگيري ادامه دارد.

ارتباط تلفن شهري در ايران 9 سال بعد از مكالمه تلفني گراهام بل( بيستم اسفند ماه )1255

در مسير قطار تهران – ري مورد استفاده واقع شد و در سال 1292 با تاسيس شركتي واگذاري تلفن در تهران شروع گرديد. در سال 1316 تعداد شش هزار شماره در تهران نصب و سريعا اين شماره ها به فروش رسيد.

ارتباط بين شهري كشور پس از تاسيس تلفن شهري با اجراي خطوط تك سيمه شروع شد اما توسعه آن به كندي صورت مي گرفت و خطوط هوايي به انتقال تلگراف اختصاص داشت. پس از اشغال كشور در شهريور 1320 خطوط جديدي توسط اشغالگران داير گرديد بطوريكه پس از تخليه كشور حدود 2522 كيلومتر خط با پايه با مجموع 5610 كيلومتر باضافه دو ترمينال كارير بين تهران و باختران . دو ترمينال سه كانالي بين تهران و اهواز . دو ترمينال بين همدان و تهران و يك ترمينال در باختران جهت ارتباط با بغداد به دولت ايران فروخته شد.

بدين لحاظ تكنيك خط هوايي و كارير به شركت پست و تلگراف منتقل شده و اين سيستم بعنوان سيستم اصلي ارتباط شهري پذيرفته شد. در حاليكه در آن سالها استفاده از خطوط كواكسيال در ارتباط ساير نقاط دنيا متداول گرديده بود.

ارتباط اتوماتيك بين شهري از سال 1350 در كشور شروع شده و تعداد سه شهر در اين سال به شبكه اتوماتيك بين شهري پيوست متعاقب آن تعداد 28 شهر در سال 1351 .     53 شهر در سال 1352 .  70 شهر در سال 1356 و تعداد 78 شهر در سال 1359 به شبكه كشوري پيوست.

در جهت ارتباط راديويي در سال 1326 تعداد150 دستگاه 50 واتي تلگرافي خريداري و در شهرهاي مختلف  ايران نصب گرديد. در سال 1331 نصب دستگاههاي راديويي چهارصد واتي شروع و تا سال 1337 تعداد 36 شهر ايران از طريق اين سيستم ارتباط گرفتند. استفاده از سيستمهاي راديويي  UHF و VHF  قبل از سال 1358 منحصر به چند سيستم مي شد كه در پروژه  INTS   در فاصله سالهاي 1347 تا 1351 نصب گرديد و بعد از آن استفاده از سيستم هاي UHF و VHF  محدود و صرفا به چند سيستم مجاري و ژاپني محدود مي شد . اما بعد از سال 1358 استفاده از  UHFو  VHF  در شبكه هاي روستايي متداول گرديد. ارتباط بين المللي نيز در روز 29 شهريورماه 1327 با ايران و لندن افتتاح گرديد و امروزه اين ارتباط از طريق ماهواره و شبكه هاي مايكروويو بصورت اتوماتيك و نيمه اتوماتيك با اكثر كشورها برقرار است.

استفاده از شبكه هاي مايكروويو از سال 1343 با اولين خط مايكروويو بين حلقه دره و تهران معمول و امروزه اكثر شهرهاي كشور زير پوشش ارتباط مايكروويو قرار گرفته است.

استراتژي

استراتژي تعيين تكنولوژي مخابرات بر اساس قبول تدريجي سيستمهاي ديجيتال قرار گرفته و تكنولوژي روستايي به استفاده از سيستمهاي راديويي و كابل هوايي بجاي سيستمهاي قديمي كاربر تاكيد نموده است.

ارتباط روستايي

هدف از ارتباط روستايي در اصطلاح بين المللي آن نصب يك شماره تلفن در منازل روستايي است. لذا انتقال تلفن به اين منازل كه در نقاط دور قرار گرفته اند به آساني صورت نگرفته و تكنيك خاصي بنام انتقال تلفن به مراكز روستايي مطرح شده است.

تكنيك انتقال تلفن به نقاط روستايي به چند طريق صورت مي گيرد كه چند نمونه آن در اشكال ذيل نمايش داده شده است.

الف:

نصب يك مركز كوچك 100تا 500 شماره در يك روستاي بزرگ و انتقال شماره ها به منازل روستا و انتقال تعدادي از آنها به مراكز روستايي دورتر. ( شكل 1 )

مركز

سوئيچ  روستايي

شكل (1) – نصب مركز تلفن در روستا                                                                                   منازل روستايي

خط انتقال

روستاي كوچكتر

ب:

انتقال تعدادي از سوئيچهاي مركز نزديك با خط انتقال مناسب به يك روستاي بزرگ و توزيع تلفن ها در منازل روستايي ( در حقيقت تلفن )- شكل 2

TX

TX

خط انتقال

مركز تلفن شهري

نقطه توزيع

منازل روستايي

شكل (2) – انتقال تعدادي شماره به مركز روستايي

ج:

استفاده از متمركز كننده  Concentrator  و انتقال تعدادي از شماره هاي مركز به فاصله دورتر.

د:

استفاده از سيستم  MAR  (RSS)  ديجيتال در طريقه هاي جديد كه بصورت روز افزون در حال استفاده است. در اين طرح يك سيستم مادر در مركز سوئيچ نصب شده و در فواصل تا 40 كيلومتر منازل روستايي پراكنده زير پوشش قرار مي گيرد.

ارتباط روستايي در ايران

ارتباط روستايي در ايران منحصر به نصب يك يا چند شماره تلفن از نزديكترين مركز به دفتر مخابرات مي باشد. لذا مي توان گفت كه در كشور ما مسئله اصلي خط انتقال شهر به روستا است و مسائلي همچون نصب سوئيچ و تكنيك هاي جانبي آن همچون طرح شماره گذاري . مسيريابي . سيگنالينگ و حتي طرح انتقال كشوري مطرح نمي باشد.

بديهي است عدم رعايت طرح انتقال كشوري نمي تواند قابل چشم پوشي باشد. در اين طرح لازم است رعايت افت مجاز و نويز مجاز بشود بطوريكه امكان دريافت صدا تا هر نقطه كشور بوده بدون اينكه در آهنگ صداي طرفين خلل ايجاد نشود.

( مكالمه كنندگان با اولين مكالمه همديگر را از آهنگ صدا تشخيص دهند ). طرح انتقال كشوري افت مجاز تلفن تا تلفن را در دو شهر تعريف مي نمايد. لذا اطلاع از نكات فني دستگاه تلفن . خط مشترك. خط جانكشن. مركز تلفن. مركز اس.تي.دي خط انتقال ترانسميشن. مراكز   SC  /  PC    و .......................  ضروري است.

ترافيك روستايي

يكي از موارد مهم و پيچيده محاسبه ترافيك روستايي مي باشد. ترافيك روستايي به چند عامل بشرح ذيل بستگي دارد:

الف: تعداد مراجعين.

ب: ساعت پر ترافيك ( تعداد مراجعين در ساعت شلوغ ).

ج: زمان اشغال خط ( مدت مكالمه).

د: درجه ارتباط.

واحد اندازه گيري ترافيك

واحد اندازه گيري ترافيك ارلانگ است اشغال كامل يك مسير در يك ساعت بر روي يك خط يا چند خط را يك ارلانگ مي گويند. براي مثال اگر 15 مدار تلفني در يك ساعت شلوغ توسط مشتري ها اشغال شود مقدار ترافيك 15 ارلانگ خواهد بود. بنابراين اگر يك مشتري يك مدار را يك ساعت اشغال نمايد دو مشتري هركدام نيم ساعت آن مدار را اشغال مي نمايند و چهار مشتري هركدام 15 دقيقه و چهل مشتري هركدام 1/5 دقيقه قادر به اشغال مدار خواهد بود.

محاسبات ترافيكي

با استفاده از فرمول:                                                      E= AXBXT

مقدار ارلانگ محاسبه مي گردد. در اين فرمول:

ارلانگ                                                          E=

تعداد مشتري ها ( يا دفاتر )                             A=

تعداد مكالمات در شلوغترين ساعت               B=

زمان مكالمه به ساعت                                    T=

تعداد مراجعين به دفاتر روستايي

تعداد مراجعين به دفاتر مخابرات روستايي موجود با مراجعه به دفاتر روستا و يا اخذ اطلاعات از متصدي دفاتر مخابرات قابل دسترسي است. بديهي است صرفا نبايد به اين آمار متكي شد زيرا روستاييان را به ارتباط تشويق خواهد نمود و عدم ارتباط مناسب باعث عدم مراجعه آنها خواهد شد. خصوصا اگر روستا نزديك شهر باشد. تخمين تعداد مراجعين به دفاتر روستايي در طرح مي تواند به طرق مختلف صورت گيرد اما به نظر مي رسد كه بهترين روش طريقه نمونه برداري است بدين ترتيب كه منطقه كوچكي با خصوصيات مشابه را در نظر گرفته . معدل تعداد مراجعين به دفاتر موجود را محاسبه كرده به ساير روستاهاي در طرح تعميم دهيم. در اين بر آورد عامل جمعيت نقش مهمي دارد. لذا لازم است به جمعيت واقعي روستا مراجعه كرد و اگر اين جمعيت برابر آمار رسمي در دسترس نباشد.

تعداد مراجعين در ساعت شلوغ

آمار بدست آمده از دفاتر مخابراتي حاكي بر آن است كه نعداد مراجعين در شلوغ ترين ساعت حدود 20% از كل مراجعين روزانه است.

شلوغ ترين ساعت دفاتر مخابراتي معمولا بين ساعت 11تا 12 صبح تخمين زده مي شود و روزهاي دوشنبه و چهار شنبه تعداد مراجعين بيشتر است.لذا اگر تعداد مراجعين روزانه  روز دوشنبه به يك دفتر  40 نفر و روز چهارشنبه 36 نفر باشد ميانگين مراجعين:

38     =  36+40

2

بهتر است برآورد كرد:

نفر          8   =     760        = 20×38 =    مراجعين ساعت شلوغ

100            100

زمان اشغال خط

زمان مكالمه از دفاتر مخابراتي به شهر بر خلاف ساير ممالك زياد است. حد متوسط يك مكالمه دفاتر مخابراتي ايران از زمان شروع شماره گيري تا خاتمه مكالمه 6 دقيقه بر آورد شده است. بديهي است در محاسبه فرض بر آن بوده است كه درجه ارتباط شبكه حداكثر 3% باشد. يعني اپراتور تقريبا با اولين شماره گيري به مقصد متصل شود. بديهي است در شرايط كنوني از زمان شماره گيري تا خاتمه مكالمه بيش از 6دقيقه طول مي كشد و اين به علت نقص در سيستم اس.تي.دي كشور است كه با اقداماتي كه انجام گرفته است انشاا... اين نقيصه برطرف خواهد شد.

زمان اشغال مدار به شرح ذيل است:

برداشتن گوشي                          5 ثانيه

شماره گيري 7 رقم                    20 ثانيه

انتظار تا پاسخ به مكالمه             15 ثانيه

مدت مكالمه                            300 ثانيه

گذاشتن گوشي                          5 ثانيه

جمع كل                                 345 ثانيه

درجه ارتباط:

منظور از درجه ارتباط آن است كه در طراحي پيش بيني گردد كه مشتري با چند مرتبه شماره گيري موفق به تماس با مقصد مي گردد. براي مثال درجه ارتباط يك درصد به مفهوم آنست كه درصد مرتبه شماره گيري يكمرتبه موفق به اخذ تماس نشويم و درجه ارتباط 3 در صد به مفهوم 3 اخطار در 100 شماره گيري است. لذا هرچه درجه ارتباط بهتر باشد به مدار بيشتري نياز داريم.

مراكز هومينگ ( طرح مجتمع ):

در جهت تهيه طرح روستا يكي از مسائل فوق العاده مهم تهيه طرح مجتمع است. زيرا ارتباط يك روستا ممكن است تحت تاثير ساير نقاط قرار گيرد. لذا در جهت جلوگيري از دوباره كاري و پياده نمودن يك طرح كه از جنبه هاي فني و اقتصادي بررسي كامل شده باشد. تهيه طرح بصورت مجتمع لازم الاجرا است. براي مثال فرض نماييد كه روستاي A در برنامه سال جاري قرار گرفته باشد و پس از برآورد ترلفيك معلوم گرديد كه يك مدار براي اين روستا كفايت مي كند. لذا طرح احتمالا از طريق سيستم VHF  ارتباط اين روستا پيش بيني مي كند اگر روستاي B در سال بعد در برنامه قرار گيرد و ارتباط آن از طريق ترانزيت A مقدور باشد لذا لازم است سيستم VHF تعويض شود.

تغييرات پي در پي كه هم اكنون در ارتباط روستايي مطرح است دليل دو عامل اصلي است:

اول اينكه برنامه منظم روستايي در دسترس نبوده است.

دوم اينكه در گذشته به تهيه طرح هاي مجتمع كمتر توجه شده است.

از اين نظر لازم و ضروري است كه از تهيه طرح بصورت مجزا جدا خودداري شده و طرح ها بصورت مجتمع تهيه گردد.

طرح مجتمع

در طرح مجتمع لازم است روستاهاي يك منطقه با خصوصيت مشابه و يكسان بررسي گرديده و حتي المقدور مركزي بعنوان نقطه توزيع يا مركز هوم انتخاب شود.

اين نقطه لازم است داراي خصوصيت ذيل باشد:

الف: داراي مركز سوئيچ خودكار بين شهري باشد.

ب: حتي المقدور تعدادي از ترافيك روستاها راتخليه نمايد.

پس از مشخص شدن نقاط روستايي و نقطه هوم ترافيك هر روستا به نقطه هوم تعيين مي گردد. به شكل 4 مراجعه گردد.

( شكل 4- هومينگ روستايي )

TX

خط انتقال

( هوم )

2

3

4

5

6

7

2/

4/

1/

5/

3/

4/

2/

1/

PC

بيش از 540 نقطه زير بصورت مراكز  TX     در برنامه قرار گرفته است. طريقه ارتباط از نقاط TX   به مراكز SC  به صورت طرح سه سطحه مي باشد . براي مثال اگر TX1   بخواهد با TX2     تماس تلفني داشته باشد ارتباط بصورت ذيل انجام مي گيرد.(شكل5)

( شكل 5 – طريقه ارتباط مراكز تلفني – طرح سه سطحه )

SC1

SC2

PC1

PC2

TX1

TX2

1

2

3

الف: در مرحله اول مدار بين TX1 و PC1 تامين شده . اگر مدار آزاد بين PC1 و PC2 وجود داشته باشد ارتباط بصورت :

TX1                    PC1

PC1                    PC2

PC2                   TX2

خواهد بود.

ب: اگر مسير اول مسدود باشد ارتباط بصورت:

TX1                            PC1

PC1                            SC2

SC2                            PC2

PC2                           TX2

صورت خواهد گرفت.

ج: اگر مسير اول و مسير دوم اشغال باشد ارتباط بصورت:

TX1                               PC1

PC1                               SC1

SC1                               SC2

SC2                               PC2

PC2                              TX

صورت ميگيرد .

لذا ملاحظه مي شود كه با توجه به انتقال حدود 75 درصد از كل مكالمات از مركز هوم به خارج از هوم لازم است ترافيك سنجي دقيقي از مكالمات روستايي بين مركز هوم و نقاط  صورت پذيرد. به شكل 6- مراجعه گردد.

اردكان

sc

sc

pc

pc

tx

tx

TX

تفت

يزد

كاشان

تهران

اصفهان

ا( شكل 6- اتصال مراكز به همديگر )

روستا

روستا

نوش آباد

در اين شكل ملاحظه مي شود دكمه روستا به اردكان متصل شده است. لذا 15 درصد از كل ترافيك اين روستاها در اردكان خاتمه يافته 75 درصد لازم است انتقال يابد. پس خط انتقال اردكان تا يزد اين امكانات را بايد داشته باشد.

همچنين اين موضوع براي تفت نيز صادق است . چون حدود 45 درصد ترافيك روستاها از يزد به تهران و ساير نقاط متصل مي شود . لازم است در برآوردهاي مداري بين يزد و تهران و ساير نقاط ترافيك روستايي مراكز هومينگ اردكان . تفت و حتي يزد منظور شود. از آنجا كه بر آورد مداري بين نقاط PC و SC براي روستا مستلزم هماهنگي با ادارات مركزي است اين كار صرفا توسط اداره طرح هاي جامع و اختصاصي انجام گرفته و نيازي به عمليات جداگانه در ايتانها نمي باشد و صرفا ترافيك از روستا تا اولين مركز  TX در استان انجام خواهد گرفت.

تكنولوژي انتقال در روستا:

تكنولوژي انتقال در روستا به سيستم هاي ذيل ختاصه مي شود:

- سيستم هاي راديويي آنالوگ شامل يو. اچ. اف با ظرفيت هاي 3 . 6 . 24  كانالي و وي. اچ. اف يك كانالي.

- سيستم راديويي ديجيتال 2 مگابيت بر ثانيه ( 30 مداري ).

- سيستم راديويي  TDMA كه با  RSS معروف شده است با 10 . 20 و 40 مشترك.

- ماهواره ترانسپوندور ماهواره ملي.

- كارير با 3 و 12 مدار روي خط هوايي.

- كارير نقطه به نقطه با 10 مشترك.

- خط هوايي مغز فولادي با قطر 6/2 ميلي متر.

- كابل هاي هوايي مهار سر خود با اقطار 4/.   6/.   8/.  و زوجهاي 10 ( 20 ).

- پي. ال. سي.

- كارير روي كابل.

- فيبر هوايي با ظرفيت كم براي نقاط بزرگ روستايي ( مراكز بخش ).

- اچ. اف.

جداول استاندارد:

بديهي است در انتخاب نوع سيستم  فاكتور مسير عامل مهم و تعيين كننده است اما بررسي هاي فني و اقتصادي نشان مي دهد  كه انتخاب بعضي از سيستم ها به صلاح نبوده و لازم است به تدريج از برنامه حذف شود. براي مثال خط هوايي لازم است ساليانه كاهش تدريجي داشته باشدو سعي بر آن شود استفاده از آن در سال هاي آتي محدود گردد. بالعكس به نظر مي رسد كه سيستم RSS براي نقاط فوق العاده كوچك و كم ترافيك بهترين سيستم است. لذا طرح لازم است با در نظر گرفتن اين استاندارد بدون اينكه خود را در چهار چوب آن محدود نمايد طرح لازم را تهيه نمايد.

بررسي ارتباط روستا از نظر اقتصادي:

تامين ارتباط يك روستا از طريق سيستم هاي مختلف علاوه بر ملاحظه موارد فني از نظر اقتصادي نيز حائز اهميت است. عدم رعايت نكات اقتصادي طرح ممكن است بدون اينكه به ارتباط بهتري منجر شود اتلاف هزينه به دنبال داشته باشد. لذا در تهيه طرح رعايت پارامترهاي فني و اقتصادي حتمي مي باشد. طراح لازم است با مراجعه به جداول و نمودارهاي مختلف برداشت كلي از هزينه هاي تمام شده سيستم ها در فواصل مختلف داشته و ضمن رعايت جنبه هاي فني طرح بهترين سيستم را انتخاب نمايد.

مدل طرح:

سال ها است كه در جهت تهيه يك الگو براي انتخاب نوع سيستم از طريق  ITU  اقداماتي انجام گرفته و كارشناسان متخصص طرح در اين زمينه نظرات خود را در جلسات بين المللي و با انتشار گزارشات لازم ارائه داده اند. اين نظرات حاكي بر آن است كه طراح مي تواند با در دست داشتن الگوهاي مختلف طراحي و ابتكار عمل شخصي روشي را انتخاب كند كه از نظر فني و اقتصادي قابل توجيه باشد.

بر اساس اين نظرات ضمن گردآوري اطلاعات تعداد زيادي از كشورهاي عضو اين نتيجه را بدست داده است كه مي توان مناطق را به چهار مدل مختلف تقسيم بندي نمود:

الف: مدل متراكم = در اين مدل روستاها نزديك هم قرار گرفته و جمعيت آنها قابل ملاحظه است.

ب: مدل كوهستاني = در اين مدل روستاها بين كوهها و دره ها قرار گرفته اند.

ج: مدل رودخانه اي = در اين مدل روستاها در حاشيه رودخانه جاده قرار گرفته اند.

د: مدل پراكنده = در اين مدل فواصل روستاها از يكديگر زياد بوده و دانسيته جمعيت كم مي باشد. براي هر كدام از اين مدل ها كشورهاي عضو به سليقه خود يك طرح جامع و با استفاده از سيستم هاي مختلف تهيه كرده و به گروه بررسي كننده تحويل داده اند.

گروه بررسي كننده بر اساس پارامتر فني و ساير پارامترها از قبيل پارامتر اقتصادي و نگهداري سيستم مناسبي براي هر كدام از اين مدل ها در فواصل مختلف پيشنهاد نموده است. در كشور ما چون تهيه طرح ها بصورت مجتمع ( هومينگ ) مطرح شده و چندين سال است كه اين روش ادامه دارد. بررسي فني و اقتصادي طرح مجتمع با استفاده از انواع سيستم ها در اين مدل ها مي تواند صورت گرفته و به عنوان يك الگو بهترين سيستم را در هركدام از اين مدل ها ارائه داد. لذا قبل از محاسبات اقتصادي طرح شرايط جغرافيايي ايران ذيلا بررسي مي گردد.

موقعيت جغرافيايي كشور:

ايران با  1648195 كيلومتر مربع در منطقه جنوب غربي آسيا واقع شده است و برابر آخرين سرشماري هاي انجام گرفته  2/54  درصد از جمعيت كشور در نقاط شهري و 8/45 درصد در نقاط روستايي قرار گرفته است. درصد رشد جمعيت يكي از بالا ترين ارقام در جهان بوده و بررسي هاي انجام گرفته نشان مي دهد كه اين رشد در شهرها بيشتر از نقاط روستايي مي باشد. با توجه به موقعيت جغرافيايي . كشور به سه منطقه كوهستاني . بياباني و خشك و خزري تقسيم بندي شده و مساحت اين مناطق به شرح ذيل است :

اين تقسيم بندي بصورت استاندارد توسط مسئولين اعلام شده است.

منطقه كوهستاني 4/1  كل كشور.

منطقه بياباني و خشك كمي كمتر از  4/3   كل كشور.

منطقه خزري حدود  27/1   كل كشور.

بررسي فني مدل خزري:

در اين مدل سيستم هاي مختلف براي حاشيه دريا ي خزر در نظر گرفته شده و پس از دسترسي به قيمت تمام شده بهترين سيستم براي اين حاشيه توصيه مي شود . بديهي است در انتخاب نوع سيستم كارشناس طراح علاوه بر مراجعه به اين توصيه ها نبايد از ابتكار شخصي و تجربيات خويش غافل باشد بلكه انتخاب سيستم از نظر فني و اقتصادي علاوه بر نياز به اطلاعات كافي در مورد مشخصات فني و هزينه هاي جنبي آن وابسته به موقعيت غير جغرافيايي روستا نيز مي باشد كه در اين زمينه ابتكار كارشناس عامل اساسي خواهد بود. در اين بررسي مجموعه شامل 5 روستا با فواصل مختلف از يكديگر برابر شكل 7 بررسي مي گردد. اين5 روستا داراي مشخصات ذيل مي باشند:

الف: كليه اين روستاها داراي برق شبكه هستند.

ب: ساختمان مخابرات توسط اهالي روستا احداث شده است.

ج: جمعيت كل روستا  10000  نفر در مرحله شروع و با رشد متفاوت.

د: تعداد مدار مورد نياز در مرحله اول 7 مدار و در مرحله بعد 20 مدار.

ه: كليه روستاها داراي جاده هستند.

و: داراي ديد هوايي با شهر بوده و نياز به تكرار كننده نمي باشد.

ا

مركز تلفن شهري

A ( ½ )

B ( 1/3)

C ( 3/9)

D (1/3)

8

3km

2km

4

b

A نياز اوليه

־־־־־־־־־־־־  =     ־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־

B                     نياز بعدي

( شكل 7 موقعيت جغرافيايي 5 روستا در مدخل خزر )

طرح سيم كشي مدل فوق:

فاز اول:

در اين طرح براي تامين 7 مدار در فاز اول به ترتيب ذيل سيم كشي صورت مي گيرد.(شكل 8 ).

الف: نصب تير از مركز تا روستاي C به طول 12 كيلومتر با 12 كيلومتر سيم مغز فولادي و نصب كارير .

ب: نصب سيم فولادي به طول 2 كيلومتر روي پايه هاي بند الف براي روستاي A  .

ج: نصب فيلتر روي خط مغز فولادي بند الف براي روستاي B .

د: نصب تير به طول 11 كيلومتر براي روستاي E  و نصب 11 كيلومتر سيم مغز فولادي.

ه: افزايش يك مدار بر روي بند د بطول 3 كيلومتر.

مركز تلفن شهري

A

B

C

D

E

11

2

3

6

َ 6

Audio(Filter)

3CHS

CARRIER

(شكل 8 سيستم هاي پيشنهادي )

فاز دوم:

براي توسعه روستاها برابر شكل به ترتيب ذيل عمل مي شود:

الف: نصب كارير 12 كانالي در روستاهاي C  بر روي 12 كيلومتر خط مغز فولادي.

ب: نصب كارير 3 كانالي روي همان خط براي روستاي B به انضمام فيلتر.

ج: نصب فيلتر Audio روي همان خط براي روستاي A. .

د: نصب 2 كيلومتر سيم بدون پايه براي روستاي A.

ه: نصب كارير سه كانالي روي 11 كيلومتر خط با پايه براي روستاي E .

و: نصب فيلتر Audio روي خط بند ( ه ) براي روستاي D .

ز: نصب دو مدار هركدام 3 كيلومتر بر روي پايه هاي بند ( ه ) براي روستاي D.

تامين ارتباط از طريق كابل هوايي مهار سرخود ( فاز 1 و2  )

الف: نصب 6 كيلومتر كابل هوايي مهار سرخود 20 زوج (8/.) بر روي پايه براي تامين ارتباط روستاهاي Aو B در فاز اول و دوم.

ب: نصب 6 كيلومتر كابل هوايي مهار سرخود  10 زوج (8/.) با پايه كوبي حدفاصل روستاي B تا C براي فاز اول و دوم روستاي C .

ج: نصب 11 كيلومتر كابل هوايي مهار سرخود 10 زوج (8/.) بر روي پايه براي تامين ارتباط روستاهاي D و E در فاز اول و دوم.

مركز تلفن شهري

A

B

D

E

2

4

8

6

3

( شكل 9- كابل هوايي مهار سرخود)

C

تامين ارتباط از طريق سيستم هاي راديويي UHF فاز(1)

نصب 5 سيستم مستقل UHF 6 كانالي با مركز نلفن براي روستاهاي A و B و C و D و E .

مركز تلفن شهري

D

E

A

B

C

( شكل 10- نصب 5 سيستم UHF)

تامين از طريق سيستم هاي راديويي UHF (فاز دوم)

E(1/3)

در اين فاز براي تامين 9 مدار روستاي C كافي است بجاي UHF 6 كانالي منصوبه در روستاي C . UHF با ظرفيت بالاتر (24 كانالي) نصب شود.

تامين ارتباط از طريق سيستم هاي RSS (ديجيتال )

براي تامين ارتباط از طريق سيستم فوق چهار دستگاه فرعي هركدام با ظرفيت يك مدار در روستاهاي A و B و C و D و E و يك راك با ظرفيت 3 مدار در روستاي C در فاز اول گذاشته مي شود.

مدل كوهستاني:

طرح تامين ارتباط مخابراتي در روستاهاي منطقه كوهستاني يكي از مشكل ترين اقدامات است زيرا رشته كوهها باعث كور شدن ديد مستقيم روستا با شهر شده و سختي خاك عاملي در جهت عدم امكان سيم كشي و يا اتلاف هزينه زياد است. تذا تهيه طرح مقدماتي منطقه كوهستاني نسبت به تهيه طرح در منطقه بياباني و خزري نياز به تعمق بيشتر كار بيشتر و ابتكار عمل دارد. در تهيه طرح مقدماتي مدل كوهستاني توجه به 5 عامل ذيل ضرورت تام دارد:

الف: حتي المقدور سعي شود ارتباط مستقيم با شهر برقرار گردد.

ب: اگر ديد مستقيم نباشد در مرحله بعد ارتباط روستاها از طريق روستاهاي مجاور تامين شود.

ج: در صورت عدم امكان براي اجراي بند الف و ب ايستگاههاي مايكروويو موجود و در ايستگاههاي مخابراتي شركتهاي غير مورد استفاده قرار گيرد.

د: در مرحله بعد امكان تاسيس ايستگاه هاي رابط در تپه ها و نزديك جاده ها بررسي شود.

ه: اگر هيچكدام از مراحل فوق امكان پذير نبود نسبت به انتخاب يك ايستگاه كه بتواند تعداد زيادي روستا را بپوشاند و ايجاد آن از نظر اقتصادي موجه باشد پيشنهاد گردد.

كاربرد سيستم هاي راديويي UHF  در مدل كوهستاني

حالت الف:

در اين حالت همانطور كه در مدل خزري نيز گفته شد ارتباط نقاط A و B و C و  D و  E  را مي توان توسط ( UHF ) هاي شش كانالي با شهر مستقيما برقرار نمود.

حالت ب:

در اين حالت تعدادي از روستاها با خود شهر ديد مستقيم داشته تعدادي ديگر فاقد ديد مستقيم با شهر مي باشند. فرض مي كنيم كه روستاهاي B و C با روستاي A و روستاي A نيز با شهر ديد راديويي داشته باشند و همچنين روستاي E با D و روستاي D نيز ديد مستقيم با شهر داشته باشد.

شكل 12- ارتباط تعدادي از

روستاها از طريق روستاي واسط.

در اين حالت با توجه به افزايش كانال هاي مورد نياز ( شكل زير ) جهت اجراي طرح در اين حالت بصورت زير خواهد بود:

شكل 12- ب ارتباط از طريق روستاي واسط

حالت ج:

در اين حالت ارتباط راديويي نقاط A و B و C و D و E با ايستگاه مايكروويو از طريق ايستگاه با شهر خواهد بود.

(شكل 13- الف ارتباط از طريق تكرار كننده )

حالت د:

در صورت عدم وجود ايستگاههاي ماكروويو مخابرات يا شركت هاي ديگر در مجاورت روستاهاي مورد نظر بايستي اقدام به انتخاب يك ايستگاه واسطه با در نظر گرفتن هزينه هاي اقتصادي آن در نزديكي نقاط نموده بطوريكه حتي الا مكان ايستگاه در نزديك جاده و يا تپه هاي كم ارتفاع باشد با فرض اينكه ايستگاه انتخابي نياز به جاده سازي نداشته باشد.

( شكل 14- استفاده از ايستگاه تكرار كننده )

با توجه به شكل نياز به 5 دكل در نقاط و يك دكل در ايستگاه و يك دكل در شهر مجموعا 7 دكل بوده است.

حالت ه :

در اين حالت در صورتي است كه نتوان مجاورت جاده يا تپه اي كم ارتفاع ايستگاهي مناسب جهت ارتباط نقاط پيدا نمود در اين صورت نياز به انتخاب يك ايستگاه در بالاي كوه كه بتواند تعداد زيادي روستا را بپوشاند بو ده كه بايستي از نظر اقتصادي نيز مقرون به صرفه باشد.

كاربرد       RSS  ديجيتال ( TDMA )  در مدل كوهستاني

در حات هاي مختلف بالا كاربرد سيستم هاي  UHF  را جهت تامين ارتباط نقاط  B و C و D و E  مورد بحث قرار دهيم. مسئله اي كه در اين بررسي بايد مورد توجه قرار گيرد باند فركانس هاي مورد نياز جهت اين سيستم ها مي باشد. به ان معني كه براي هر لينك  UHF  به كار گرفته شده يك زوج فركانس مستقل بايستي منظور گردد و اين مسئله در جاهايي كه نياز به نصب لينك هاي بيشتر  UHF  و VHF  باشد ما را دچار اشكال خواهد نمود. براي جلوگيري از بروز اين اشكال عمده يكي از مهمترين و مدرن ترين سيستم هاي رايج در كشورهاي پيشرفته كاربرد سيستم هاي  TDMA  يا به عبارت ديگر  RSS  ديجيتال است. سيستم هاي مذكور را با يك ايستگاه اصلي ( BASE    STATION  )  جهت تامين ارتباط نقاط اطراف و يك رپيتر جهت ارتباط نقاط دورتر حداكثر با دو زوج فركانس مي توان بكار گرفت و تا 20 مشترك يا بيشتر را با در نظر گرفتن ترافيك هاي آنها ارتباط دارد.

حالت الف:

در اين حالت نصب يك ايستگاه  BASE  STATION  در شهر و 15 ايستگاه مشترك ( UNIT   SUBSCRIBER  ) در نقاط  A و B و C و D و E براي فاز اول كافي است:

( شكل 15- الف: كاربرد RSSبراي 5

روستا )

حالت ب:

در اين روستاي  C نياز به 9 كانال داشته و بهتر است از RSS حذف و توسط يك لينك UHF 24 كانالي ارتباط آن برقرار گردد.

( شكل 15- ب: كاربرد RSS براي چهار روستا )

در حالت ( ب ) با توجه به اينكه نقاط B و C    از طريق A بايد به شهر وصل گردند در نقطه A بايد يك مشترك با ريپيتر  REPEATER    UNIT  نصب گردد. و همينطور در نقطه D   در نتيجه با توجه به مسئله فركانس بهتر است تعداد نقاط بيشتري از طريق ريپيتر تغذيه گردند. در اين مثال به علت كم بودن تعداد نقاط تغذيه شونده از طريق نقطه A و همچنين با توجه به كثرت كانال هاي مورد نياز روستاي C در فاز دوم  مي توان در نقطه A در فاز اول يك  SUBSCRIBER  UNIT منظور نموده و ارتباط نقاط B و C را از طريق UHF يا VHF به نقطه A متصل نمود و همچنين در D و E  و براي فاز دوم  RSS  در اين مثال مناسب نخواهد بود و حالت ( ب ) از سيستم هاي راديويي UHF به صلاح است.

در حالت ( ج ) در صورت نصب ايستگاه  BASE  STATION  در ايستگاه مايكروويو موجود بوده و در صورت خالي نبودن كانال اين عمل توسط يك لينك  UHF بيست و چهار كانالي براي فاز اول و دوم بايستي انجام گيرد.

مدل بياباني:

در مدل بياباني به علت پراكندگي روستاها از يكديگر و جمعيت اندك سيستم RSS و سيستم هاي VHF و UHF به ترتيب مفيد خواهد بود. كاربرد خط هوايي نيز در اين مدل مي تواند مفيد واقع گردد.

ارزيابي مدل هاي مخابراتي:

ارزيابي اين سه مدل نشان مي دهد كه سيستم    RSSديجيتال ( كه در اصطلاح بين المللي بنام  TDMA معروف است ) كاربرد مفيدي در ارتباط روستايي دارد بديهي است جنبه هاي فني مسئله در استفاده از سيستم RSS   نبايستي فراموش گردد. استفاده از اين سيستم در روستاهاي با ترافيك زياد نه تنها كار برد ندارد بلكه ارتباط ساير نقاط كوچك از يك سيستم را تحت تاثير قرار مي دهد. توسعه ارتباط روستا از طريق اين سيستم به سادگي هرچه تمام تر صورت مي گيرد. كافي است در راك مربوطه يونيت مدار دوم يا سوم را اضافه نماييم . هزينه افزايش مدار 6/1  هزينه سيستم فرعي مي باشد. استفاده از كابل هوايي مهار سرخود نيز در فواصل كوتاه كاربرد خوبي در مدل خزري دارد . به عبارت ديگر روستاهايي كه در فواصل نزديك شهر قرار دارند و ترافيك آنها قابل توجه است مي توان زير پوشش شبكه هاي كابل هوايي قرار داد.

استفاده از پي . سي . ام روي كابل هوايي نيز مي تواند مفيد باشد. تجربه اين سيستم در منطقه صومعه سرادر سال جاري پياده شده و نتيجه آن اعلام خواهد شد. استفاده از سيستم هاي راديويي UHF و VHF در فواصل طولاني مفيدتر است. بديهي است كارشناس طراحي نبايستي صرفا با مراجعه به دستورالعمل هاي مدل مخابراتي سيستم مورد نظر را انتخاب نمايد . بلكه اين مدل ها نمودارها . راهنمايي در جهت اتخاذ تصميم كارشناس طراح مي باشد. در تهيه طرح علاوه بر رعايت موارد فني و اقتصادي اعلام شده ابتكار كارشناس ركن اساسي در طرح مناسب خواهد بود.

نتيجه:

- بطور كلي در تهيه طرح مقدماتي براي تامين ارتباط روستا لازم است طرح به صورت مجتمع تهيه شده پارامترهاي جغرافيايي . اجتماعي . سياسي و اقتصادي رعايت گردد.

- طرح مقدماتي با رعايت دستورالعمل ها و مقررات مخابراتي صورت مي گيرد. ليكن در تهيه طرح ابتكار كارشناس عامل مهمي خواهد بود.

- طرح مقدماتي زير بناي مخابرات كشور را تعيين مي نمايد. لذا دقت در تهيه طرح لازم و ضروري است و رعايت پارامترهاي فني و اقتصادي لازم الاجرا است.

- استفاده از كابل هاي هوايي در فواصل كوتاه خصوصا در مدل خزري نسبت به ساير سيستم ها ارجح است.

- در صورتيكه مسير كوتاه باشد و متقاضي ديگري در اين فاصله نباشد استفاده از سيم مغز فولادي به شرط رعايت موارد فني ( اندوكسيون. درخت. ........... ) بلا مانع خواهد بود.

- سيستم  RSS در مدت هاي كوهستاني و بياباني براي نقاط كم جمعيت و ترافيك فوق العاده پايين توصيه مي گردد رعايت دستور العمل كاربرد RSS  در ايران لازم و ضروري است.

- استفاده از كارير با دقت و مطالعه بايد صورت گيرد در فواصل كوتاه افزايش سيم نسبت به نصب كارير ارجح مي باشد.

- هزينه تاسيس ايستگاه تكرار كننده فوق العاده سنكين مي باشد. لذا انتخاب اين ايستگاه ها بايد بطوري صورت گيرد كه علاوه بر سهولت دسترسي به آن تعداد زيادي از نقاط و مناطق روستايي را تحت پوشش بگيرد.

- استفاده از وي. اچ. اف  در نقاطي كه امكان ديد مي باشد و ترافيك پايين است و فاصله آنها تا مراكز شهري زياد است فوق العاده مناسب است زيرا اين سيستم برد كافي در حدود 80 كيلومتر دارد و لذا هزينه كمتري مصرف مي شود.

10-اصولا سيستم هاي راديويي يو. اچ. اف بهتر است در فواصل كوتاه به لحاظ اشغال باند فركانس استفاده نشود.