# ترانسفورماتورهاي نيروگاه شهيد رجايي

سه نوع ترانس قدرت در نيروگاه وجود دارد كه عبارتند از:

## 1ـ ترانس ژنراتور

اين ترانس مابين ژنراتور و پست وصل مي‌گردد ترانسي است كه ولتاژ ژنراتور را تا ولتاژ خطوط انتقال بالا مي‌برد يعني ولتاژ 19 كيلوولت ژنراتور را به ولتاژ 400 كيلو ولت خط انتقال تبديل مي‌كند ظرفيت آن ترانس تقريباً با ظرفيت ژنراتور مربوطه برابر است اين ژنراتور دو نوع سيستم خنك‌كنندگي ONAN و OFAF دارد.

2ـ ترانس واحد (unit)

اين ترانس مابين ژنراتور و شين واحد وصل مي‌شود و ولتاژ ژنراتور را به 6/9 كيلوولت براي مصارف داخلي روي شين كاهش مي‌دهد و بعنوان يك ترانس كمكي براي باس استيشن مي‌باشد ظرفيت اين ترانس معمولاً 6 تا 10 درصد مقدار ظرفيت نامي ترانس ژنراتور مي‌باشد و سيستم خنك‌كننده آن ONAN مي‌باشد.

3ـ ترانس استيشن (Station):

اين ترانس مابين پست اصلي و شين استيشن و شين توربين گازي نصب مي‌شود. (البته از قسمت شين توربين گازي هنوز استفاده نشده) اين ترانس ولتاژ ژنراتور را به 6/9KV يا 11/6KV شين (توربين گازي) كاهش مي‌دهد اين ترانس در مصارف داخلي خصوصاً در مواقع راه‌اندازي نيروگاه اهميت خود را بيشتر نشان مي‌دهد ظرفيت آن برابر ظرفيت بار كل يك واحد به اضافه ظرفيت بارهاي كمكي مشترك مي‌باشد و سيستم خنك‌كنندگي به دو صورت OFAF/ONAN مي‌باشد.

ظرفيت خروجي سوم

13.8MVA(onan)					15%(43mva(hv-lv)

23 MVA(ofaf)						11%(43mva(HV-Tv)

ولتاژ نامي (HV)

400Kv+40Kv						حداكثر دماي روغن

(LV) ولتاژ نامي 60.9KV				100 C در دماي محيط 40

اجزاي تشكيل‌دهنده يك ترانس قدرت

تانك tank						رادياتور radiator

هسته core						ترمومتر temometr

سيم‌پيچي coil						گيج روغن oil gauge

كنسرواتور anservator				رله بوخهلتز buch holz rellag

تپ چنجر زير بار on load- tap			بوشينگ boshing

### سيم‌پيچي ترانسهاي قدرت

ترانس داراي دو سيم پيچ اوليه و ثانويه مي‌باشد سيم‌پيچ رولي از سيم مسي است با ولتاژ اوليه در داخل هسته بوسيله سيم‌پيچ اوليه بوجود مي‌آيد و اين شار در ثانويه ولتاژ ايجاد مي‌نمايد.

رله و حفاظت

تقريباً تمام تاسيسات الكتريكي داراي سيستم حفاظت هستند و هيچ قسمتي از سيستم قدرت بدون حفاظت نبايد باشد. انتخاب حفاظت بستگي به جنبه‌هاي مختلفي از قبيل نوع و مشخصات وسيله حفاظت شونده، اهميت آن محل وضعيتهاي غيرعادي احتمالي هزينه و غيره دارد بين ژنراتور مصرف‌كننده و تجهيزات الكتريكي مشخصات مختلفي وجود دارد كه هر كدام از آنها احتياج به محافظت مناسب دارند رله‌هاي حفاظتي وضعيتهاي غيرعادي در سيستم را حس كرده و فرمان لازم و قطع آن قسمت از تجهيزات صدمه ديده را مي‌دهند رله‌ها بايد وضيعت عادي و غيرعادي را از هم تشخيص دهند هر كجا كه وضعيت غيرعادي اتفاق مي‌افتد رله مربوطه عمل مي‌كند در نتيجه مدار فرمان قطع را صادر مي‌كند.

عملكرد رله‌هاي حفاظتي به شرح زير است

1ـ بصدا در آوردن آلارم يا بستن مدار قطع در دژنكتور جهت قطع قسمتهاي آسيب ديده سيستم از بقيه اجزاء سيستم كه علت آن مي‌تواند بار زياد، ولتاژ كم، افزايش درجه حرارت بار نامتعادل برگشت توان به ژنراتور فركانس كم، ارتفاع كوتاه و غيره باشد.

2ـ جدا كردن قسمتي از سيستم كه با شرايط غيرمعمول كار مي‌كند بطوريكه از اشكلات بعدي جدا شود مثل حفاظت اضافه بار يك ماشين كه آن را در مقابل نقص عايقي حفاظت مي‌كند.

3ـ جدا كردن سريع قسمت آسيب ديده بطوريكه صدمه به قسمت آسيب ديده حداقل باشد.

براي مثال در ماشين در هنگام آسيب الكتريكي اگر بعد از اشكال در سيم‌بندي آن، سريع قطع شود ممكن است كه فقط قسمت كوچكي از سيم‌بندي آن نياز به ترميم داشته باشد در حاليكه اگر اشكال باقي بماند تمام سيم‌بندي مي‌سوزد.

#### حفاظت شين

با اينكه طول شين نسبت به طول سيمهاي انتقال انرژي خيلي كوچك است با اينهمه تعداد خطاهاي شين نسبت به طول وسعت آن بسيار بيشتر از تعداد خطاهاي ناشي در سيم‌هاي انتقال خطوط انرژي مي‌باشد.

اتصال كوتاه در شين بيشتر در اثر فرمان غلط يا در اثر اشتباه متصدي اتاق فرمان بوجود مي‌آيد شين‌هاي كه در مسير انتقال انرژي قرار دارند (شين تبديل گاههاي بزرگ) عموماً توسط رله شبكه حفاظت مي‌شوند زيرا در هر اتصالي روي شين در حكم اتصال در سيم انتقال انرژي است كه توسط رله ريستانس يا حتي رله جريان زياد قطع خواهد شد اين شين بعلت اينكه در مسير انتقال انرژي قرار دارد داراي چنان درجه‌بندي زماني مي‌باشد كه تاخير در قطع آنها در حدود 0.8-1 ثانيه بيشتر بطور نخواهد انجاميد.

شين‌هاي نيروگاهها كه ژنراتور روي آن كار مي‌كند اغلب داراي زمان قطع خيلي بيشتر و طولاني‌تر مي‌باشد در ثاني جريان اتصال زمين و اتصال كوتاه در اين شينها نيز به مراتب از بقيه نقاط شبكه بيشتر است در ضمن اگر شين در چندين نقطه مشترك توسط چند سيم انرژي رسان تغذيه شود در موقع اتصال كوتاه شدن شين تمام سيمهاي كوتاه مشتركاً جريان اتصال كوتاه را از خود عبور مي‌دهند در اين صورت اگر جريان اتصال كوتاه را به تعداد سيمهاي جريان رسان تقسيم كنيم حالتي پيش مي‌آيد كه با وجود زياد بودن جريان اتصال كوتاه جريان بعضي از سيمها آنقدر بالا مي‌رود كه رله حفاظت آن سيم را از شبكه جدا مي‌كند لذا قطع رله‌ها يكي پس از ديگري انجام مي‌شود و در نتيجه زمان تاثير رله‌ها با هم جمع شده و مدت مديدي شبكه روي اتصال كوتاه كار مي‌كند.

سوماً به سود نيروگاه است كه هر چه زودتر شين صدمه ديده از شبكه قطع گردد بخصوص در شبكه‌هايي كه با رله‌هاي قديمي كه زمان قطع آنها نسبت به رله‌هاي مدرن طولاني‌تر است مجهز مي‌باشند از اين جهت حفاظت ويژه شين كه اتصال كوتاه را در زمان بسيار كوتاه قطع كند لازمه هر شبكه مدرن امروزي مي‌باشد.

##### 2ـ حفاظت زمين نقطه صفر در طرف فشار قوي

اين حفاظت شامل يك رله اضافه جريان نقطه خنثي معكوس زماني است كه اگر سيم زمين بيش از حد استاندارد خود جريان داشته باشد مثلاً بار به صورت قابل توجه نامتعادل باشد اين رله عمل مي‌كند اين رله كه حفاظت earth fault نيز ناميده مي‌شود در موقع عملكرد فقط بريكر ژنراتور را باز مي‌كند.