سيستم مخابراتي PLC

سيستمهاي مخابراتي PLC در پستها و بررسي موج‌گيرها

الف ـ تله‌موج (line Trap) و كاربرد آن در سيستم مخابراتي PLC در پستها:

تله موج يا لاين‌تراپ يا فيلتر مخصوص 50 هرتز شامل يك خازن و سلف مناسب بصورت پارالل مي‌باشد كه به ازاي فركانس كرير حالت رزونانس يا تشديد در آن روي داده و مقاومت آن بي‌نهايت مي‌گردد و سيگنال با فركانس 50 هرتز براحتي از آن عبور نموده و مطلقاً مقاومتي را در مقابل آن نشان نمي‌دهد، (با حداقل تضعيف)

لاين‌تراپ بطور سري با خط فشار قوي قرار گرفته و بين نقطه اتصال ترانسفورماتور ولتاژ خازني (C.V.T) و نقطه ورودي كابل يا خط هوايي به پست فشار قوي قرار دارد و از نظر فيزيكي روي ترانسفورماتور ولتاژ خازني بشكل استوانه نصب مي‌گردد. با رسيدن سيگنال فركانس بالا يا سيگنال كارير يا (30KHz-500KHz) P.L.C به نقطه B اين سيگنال در دو جهت مطابق فلش حركت مي‌كند در حاليكه تنها حركت اين سيگنال بسمت انتهاي ديگر خط فشار قوي ايستگاه بعدي و يا به داخل C.V.T جهت انتقال به تجهيزات P.L.C موردنظر مي‌باشد. لذا از حركت سيگنال كرير به سمت داخل پست مي‌بايست جلوگيري شود كه اين وظيفه را لاين تراپ بعهده داشته و جلوي عبور فركانس‌هاس كارير به داخل ايستگاه را مي‌گيرد. (با حداكثر تضعيف)

قطعات لاين تراپ مي‌بايستي مقاوم بوده و بتوانند ولتاژ و جريان‌هاي مربوطه را كه از آن عبور مي‌كنند تحمل نمايند.

ب ـ سيستمهاي مخابراتي در خطو فشار قوي (Power Line Carrier)

سيستمهاي مخابراتي كه در پست‌هاي فشار قوي مورد استفاده قرار مي‌گيرند عبارتند از:

1ـ سيستمهاي ماكروويو

2ـ سيستمهاي تلفني و بي‌سيم

3ـ سيستمهاي P.L.C

4ـ ارتباط دو سيم يا خطوط كمكي Pilot

در اين قسمت سيستم‌هاي P.L.C را مورد بحث قرار مي‌دهيم

P.L.C يك وسيله مخابراتي است كه از طريق خطوط فشار قوي سيگنالها را از يك نقطه به نقطة ديگر منتقل مي‌كند و فقط در جاهايي مي‌تواند نصب گردد كه خطوط فشار قوي وجود داشته باشد.

پهناي باند در سيستم KHz P.L.C4 استاندارد و يا KHz5/2 مي‌باشد.

موارد استفاده P.L.C:

# الف ـ ارتباط صحبتي

بعنوان يك كانال صحبت در سطح بسيار زيادي استفاده مي‌شود. چه بعنوان ارتباط نقطه به نقطه و چه با استفاده از يك مركز تلفن كه مي‌تواند يك شبكه تلفني خصوصي بوجود آورد و پهناي باند براي صحبت معمولاً Hz300 تا Hz2400 مي‌باشد كه براي صحبت‌هاي معمولي بين افراد كافي است و بقيه پهناي باند براي كاربردهاي ديگر مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

(نظير تله مترينگ، پروتكشن و غيره)

ب ـ انتقال اطلاعات DATA

اطلاعات مورد نياز براي مبادله بدو صورت مي‌تواند باشد يكي به صورت مقادير آنالوگ يا پيوسته مثل مقدار توليد نيروگاه برحسب MW، ولتاژ خروجي برحسب KV، و مقدار قدرت راكتيو برحسب MVAR و ديگري بصورت حالتهاي سوئيچ‌ها و دژنكتورها كه به آنها مقادير ناپيوسته يا ديجيتال گفته مي‌شود و مي‌تواند گوياي حالت باز يا بسته بودن يك سوئيچ را برساند و بعضي اوقات ممكن است اطلاعات منتقله بصورت فرمان با كنترل از راه دور باشد يعني مثلاً از مركز كنترل بخواهند مقدار توليدي يك واحد را كه يك كيلومتر از آنجا فاصله دارد كم يا زياد كنند و يا يك سوئيچ مشخصي را باز كرده و يا ببندند. البته اين كارها بوسيله كامپيوتر و سيستمهاي پيچيده ديگري انجام مي‌گيرد و سيستم P.L.C فقط به عنوان يك كانال ارتباط وسيلة انتقال آنها را به نقطه ديگر فراهم مي‌كند.

# ج ـ حفاظت خطوط و دستگاهها

براي حفاظت شبكه‌هاي فشار قوي و دستگاههاي مربوطه در مقابل حوادث و يا ارسال فرمان‌هاي حفاظتي و جدا كردن يك نقطه از شبكه از يك نقطة ديگر و يا براي قطع يك خط انتقال بطور همزمان از دو طرف خط از سيستمهاي P.L.C براي انتقال سيگنالهاي حفاظت و فرمان با حداكثر سرعت و اطمينان تا هر فاصله‌اي استفاده مي‌گردد و بعنوان سيستم ارتباطي دستگاههاي حفاظتي بكار مي‌رود.

نوع مدولاسيون در سيستم‌هاي P.L.C اكثراً S.S.B كه نوع خاصي از مدولاسيون دامنه (amplitud modulation) مي‌باشد بكار ميرود ضمناً در بعضي موارد نيز از مدولاسيون D.S.B استفاده مي‌گردد.

قسمتهاي مختلف سيستم P.L.C

1ـ دستگاه مركزي P.L.C شامل المانها و مدارات الكتريكي و منابع تغذيه

2ـ دستگاه L.M.U يا واحد تطبيق امپدانس (Line matching unit)

3ـ دستگاه Coupling capacitor voltage Transformer  (C.V.T)

4ـ دستگاه L.T يا تله فركانسهاي بيشتر از Hz100 (Line Trap)

اصول كار دستگاه مركزي P.L.C

دستگاه مركزي P.L.C تشكيل شده از يك فرستنده ـ يك گيرنده ـ نوسانساز ـ آمپلي فاير قدرت (Power amplifier)

# الف ـ سيستم فرستنده

سيگنال صوتي يا (Low Frequency) L.F با باند صفر تا 400 هرتز يا سيگنالهاي پروتكشن يا تله مترينگ پس از دو طبقه مدولاسيون و تقويت‌هاي لازم ناشي از افت در فيلترها و مدارهاي ديگر به طبقه تقويت قدرت رفته و آماده ارسال روي خط مي‌گردند.

# ب ـ سيستم گيرنده

در سيستم گيرنده برعكس سيستم فرستنده عمل مي‌گردد و دو طبقه دمدولاسيون داريم

محدوده فركانس P.L.C

اين محدوده در حالت مناسب آن براي سيستم P.L.C معمولاً بين 30000 هرتز تا 500000 هرتز و گاهي تا 1 MHz مي‌رسد.

سيستمهاي كوپلاژ و مسير انتقال سيگنال در سيستم  P.L.C

(Coupling Systems and Transmission Path)

براي انتقال سيگنالهاي مخابراتي روي خطوط قوي از طريق P.L.C به سه قسمت جداگانه نيازمنديم

1ـ ترمينالهاي P.L.C (فرستنده و گيرنده)

2ـ سيستم كوپلاژ

3ـ خطوط فشار قوي

قسمت اول قبلاً شرح داده شد و حال به توضيح دو قسمت ديگر مي‌پردازيم.

براي اتصال ترمينال‌هاي P.L.C روي خطوط فشار قوي با توجه به ولتاژ بسيار زياد خطوط انتقال مهمترين مسئله ايزوله كردن دستگاه مخابراتي از اين ولتاژ بسيار زياد مي‌باشد و ضمناً جهت داشتن راندمان بهتر تطبيق امپدانس خطوط با دستگاه مخابراتي لازم است در عين حال دستگاه P.L.C بايد از سيستم فشار قوي و فركانس 50 Hz آن و ضربه‌هاي ناشي از سوئيچينگ و رعد و برق و اضافه ولتاژهاي گذرا و غيره ايزوله باشد.

براي اين منظور از سيستم‌هاي كوپلاژ استفاده مي‌گردد كه اساساً از 3 قسمت تشكيل مي‌شوند:

1ـ لاين‌تراپ يا تله‌موج (Wave Trap or Line Trap)

2ـ خازن كوپلاژ (ترانسفورماتور ولتاژ خازني)

(Coupling capacitor or coupling cap voltage Transformer)

3ـ دستگاه كوپلاژ با خط يا تطبيق امپدانس خط با دستگاه P.L.C يا (L.M.U)

1ـ خازن كوپلاژ (C.V.T)

ابتدا سيگنال كارير را با موج فركانس 50 هرتز مقايسه مي‌كنيم و مي‌دانيم كه در ترانسفورماتور ولتاژ خازني از تعدادي خازن سري جهت كاهش ولتاژ استفاده مي‌كنيم (از 5 عدد تا 10 عدد)

اگر در طول مقره فشار قوي واقع‌بين فاز و زمين ولتاژ را اندازه‌گيري كنيم اين ولتاژ در طول مقره كاهش مي‌يابد اين كاهش ولتاژ به علت ضخامت مقره كه شرايط خازني را دارا گرديده‌اند روي مي‌دهد.

z=1cw2=14π2cf2 امپدانس خازنها

ترانسفورماتور ولتاژ خازني در ابتداي خط و در هنگام ورود خط به پست قرار دارد (قبل از اولين سكسيونر ورودي به پست) و دستگاه P.L.C را از ولتاژ بسيار زياد خط ايزوله مي‌كند و بايد در مقابل ولتاژهاي مربوط كاملاً مقاوم باشد.

2ـ دستگاه كوپلاژ با خط انتقال يا (L.M.U)

(Line matching unit)

اين دستگاه بين خازن كوپلاژ و سيستم P.L.C قرار دارد و از سه قسمت اصلي تشكيل يافته است:

الف ـ ترانسفورماتور تطبيق Matching Trans

ب ـ برق‌گير Lightning arrester

ج ـ درين كويل Drain coil

ترانسفورماتور تطبيق جهت جداساختن دستگاه P.L.C از سيستم فشار قوي و حفاظت آن در مقابل جرقه‌ها و ضربات ناشي از سويچينگ و خطاهاي احتمالي و همچنين تطبيق امپدانس دستگاه P.L.C با خط فشار قوي جهت راندمان بهتر سيستم تعبيه مي‌شود وظيفه برق‌گير حفاظت دستگاه در مقابل جرقه‌ها (رعد و برق و ضربات ناشي از سويچينگ و عوامل جوي) مي‌باشد و درين كويل اساساً از يك مدار رزونانس تشكيل شده و وظيفه آن اتصال كوتاه كردن باقي مانده برق فشار قوي به زمين است كه از طبقات ايزولاسيون عبور كرده و ايجاد مي‌نمايد بنابراين بايد فركانس برق شهر 50 هرتز را به راحتي از خود عبور دهد و در مقابل فركانسهاي بالا (امواج يا اطلاعات مربوط به P.L.C) به شدت از خود مقاومت نشان دهد.

روشهاي مختلف اتصال سيستم P.L.C به خطوط فشار قوي:

1ـ روش فاز به زمين (استفاده از يك فاز و زمين)

در اين روش دستگاه P.L.C به يك فاز و زمين وصل مي‌شود و در نتيجه فقط به يك خازن كوپلاژ و يك لاين تراپ و يك L.M.U نياز است بنابراين از نظر اقتصادي ارزان تمام مي‌شود ولي مقدار تضعيف و نويز آن نسبت به روش فاز به فاز كه بعداً شرح داده مي‌شود بيشتر است و همچنين در موارد پيش آمدن عيوب در خط انتقال اطمينان كمتري دارد.

2ـ روش فاز به فاز:

در اين روش دستگاه P.L.C به دو فاز متصل مي‌شود و در نتيجه سيستمهاي كوپلاژ مورد نياز تقريباً دو برابر مي‌شود و بنابراين مخارج آن نيز حدوداً دو برابر مي‌گردد اين روش در ازاي گران بودن مزايايي نسبت به روش قبل دارد بشرح زير:

الف) تضعيف كمتر خط

ب) اطمينان بيشتر در مقابل عيوب خط

ج) القاء انرژي به فاز ديگر كمتر است

د) نويز آن نسبت به روش قبل كمتر است.

3ـ روش كوپلاژ به دو فاز از دو خط هم مسير:

اين روش زماني است كه دو خط فشار قوي موازي بر روي يك دكل مشترك دو نقطه را بهم وصل مي‌كنند. (دكل دو مداره)

در اين حالت P.L.C را به يك فاز از هر خط وصل مي‌كنند كه معادل روش فاز به فاز يك خط مي‌باشد و يا مي‌توان به دو فاز از هر خط وصل نمود در نوع اخير حتي اگر يك خط كاملاً از مدار خارج شده يا زمين گردد ارتباط برقرار خواهد بود.

4ـ روش اتصال دستگاه P.L.C به هر سه فاز:

كه داراي كيفيت بهتري بوده و به علت مخارج زياد در موارد خيلي حساس و در مورد خطوط با ولتاژ خيلي زياد (E.H.V) و طولاني بكار مي‌رود.

5ـ روش استفاده از سيستم زمين بالاي دكل وقتي كه سيستم زمين به دكل اتصال نداشته باشد، كه داراي كيفيت خوبي نيست.

. Line matching unit