### اطلاعات فني

### بويلر

نوع Natural Circulation- Single druin reheat type نوع جريان طبيعي، يك مخزني با گرم كن مجدد

| T/H 840 | ظرفيت خروجي |  |
| --- | --- | --- |
|  | فشار بخار: |  |
| 2KG/CM 160 | درام |  |
| 2Kg/CM 146 | سوپر هيتر 3 |  |
|  | درجه حرارت بخار: |  |
| ∘C346 | درام |  |
| ∘C541 | خروجي سوپر هيتر 3 |  |
| ∘C356 (گاز) ∘C355 (مازوت) | ورودي رهيت |  |
| ∘C541 | خروجي رهيت |  |
| T/H 840 | فلوي بخار: |  |
| T/H 210/751(سوخت گاز)، 01و 747 (سوخت مازوت) | فلوي بخار رهيت |  |
| 7/247 با سوخت گاز | دماي آب ورودي به اكونومايزر |  |
| 8/12% با سوخت گاز | هواي موجود در دود |  |
|  | مصرف مفيد برق تجهيزات كمكي در 100% بار بويلر |  |
| KW 3830 | سوخت گاز |  |
| KW 4280 | سوخت مازوت |  |
|  | هواي لازم براي احتراق: |  |
| KG/H 469920×2 | گاز طبيعي |  |
| KG/H 457360×2 | مازوت |  |
| گاز طبيعي 4/95 مازوت 9/94% | راندمان |  |
| ∘C130 | درجه حرارت دود خروجي بويلر |  |
|  | #### تجهيزات احتراق |  |
|  | الف) گاز طبيعي |  |
| 20 | تعداد مشعلها |  |
| Kg/H 3250 MAX | ظرفيت هر مشعل |  |
| Kg/Cm2g 16/4 MAX/MAN | فشار گاز |  |
|  | ب) مازوت |  |
| KG/H 3200 | ماكزيمم ظرفيت در هر مشعل |  |
| ∘C90 | حرارت مازوت در مشعل‌ها |  |
| 2Kg/Cm 21 تا 5/4 | فشار مازوت در مشعل‌ها |  |
| CST 420 MAX در دماي ∘C50 | وسكوزيته مازوت |  |
| KG/M2 8/952 | وزن مخصوص |  |
|  | فن‌هاي دمنده هوا: |  |
| CENTRIFUGAL | نوع |  |
| عدد 2 | تعداد براي هر بويلر |  |
| NM3/H 511830 | ظرفيت طراحي هر فن |  |
| MMW 1135 | فشار استاتيك طراحي شده |  |
| RPM 985 | سرعت |  |
| KW 2730 | قدرت اسمي موتور |  |
| CARBON STEEL | جنس پره‌هاي فن |  |
|  | #### فن‌هاي سيركولاسيون دود |  |
| CENTRIFUGAL | نوع |  |
| NM3/H 890/850 | ظرفيت طراحي شده |  |
| MMW 405 | فشار استاتيك طراحي شده |  |
| RPM 985 | سرعت |  |
| KW 240 | قدرت اسمي موتور |  |
| CARBON STEEL | جنس پره‌هاي فن |  |
|  | #### پيش گرمكن‌هاي هوا |  |
| LJUNGSTROM | نوع |  |
| (%50 ×2) | تعداد براي هر بويلر |  |
| گاز طبيعي مازوت |  |  |
| # ∘C 365 ∘C367 | درجه حرارت ورودي دود |  |
| ∘C130 ∘C150 | درجه حرارت خروجي دود |  |
| ∘C320 ∘C325 | درجه حرارت خروجي هوا |  |
|  | #### اكونومايزر |  |
| ∘C7/247 ∘C4/247 | درجه حرارت ورودي آب |  |
| ∘C280 ∘C 275 | درجه حرارت خروجي آب |  |
| SA178 C | جنس لوله‌ها |  |
| SA106 C | جنس هدر |  |
| 2M 2190 | سطح تبادل گرمائي |  |
| ورودي 2KG/M4/165 خروجي 2KG/M 162 | فشار لوله‌ها |  |
|  | #### درام |  |
| ∘C346 | درجه حرارت خروجي |  |
| 2KG/CM 172 | فشار طراحي |  |
| mm 1675 | قطر داخلي |  |
| mm 142/132 | ضخامت |  |
| TON 115 | وزن درام |  |
| C 302 SA | جنس |  |
|  | #### سوپر هيترها |  |
|  | #### سوپر هيتر 1 |  |
| ∘C348 | درجه حرارت ورودي |  |
| ∘C 381/ 394 | درجه حرارت خروجي |  |
| 2M 2850 | سطح تبادل گرمائي |  |
| C106 SA | جنس هدر (ورودي و خروجي) |  |
| MM 45 | قطر خارجي لوله‌ها |  |
| MM 43 | قطر داخلي لوله‌ها |  |
| KG/M2 159 | فشار ورودي |  |
| Cas/ Oil | #### سوپر هيتر 2 |  |
| ∘C381/371 | درجه حرارت ورودي |  |
| ∘C455 | درجه حرارت خروجي |  |
| 2m550 | سطح تبادل گرمائي |  |
| ورودي C 106 SA خروجي SA335p12 | جنس هدر |  |
| MM 1/38 | قطر خارجي لوله‌ها |  |
| MM 1/27 | قطر داخلي لوله‌ها |  |
|  | #### سوپر هيتر 3 |  |
| ∘C425 | درجه حرارت ورودي |  |
| ∘C541 | درجه حرارت خروجي |  |
| 2M 1040 | سطح تبادل گرمائي |  |
| SA335P22, SA335P12 | جنس هدر (ورودي و خروجي) |  |
| 1/38 | قطر خارجي لوله‌ها |  |
| 1/28 | قطر داخلي لوله‌ها |  |
| 2KG/CM 146 | فشار خروجي |  |
| T/H 840 | ظرفيت |  |
|  | #### رهيت |  |
|  | رهيت 1 |  |
| ∘C356 | درجه حرارت ورودي بخار |  |
| ∘C375 | درجه حرارت خروجي بخار |  |
| 2KG/CM 8/38 | فشار ورودي |  |
|  | فشار خروجي |  |
| 2M 7960 | سطح تبادل گرمائي |  |
| 1/31 | قطر داخل لوله‌ها |  |
| 1/38 | قطر خارجي لوله‌ها |  |
| (SA 335-p22) | جنس هدر (ورودي و خروجي) |  |
| T/H 210/751 | ظرفيت |  |
|  | #### رهيت 2 |  |
| ∘C375 | درجه حرارت ورودي بخار |  |
| ∘C541 | درجه حرارت خروجي بخار |  |
|  | فشار ورودي |  |
| 2Kg/Cm 1/37 | فشار خروجي |  |
| 2M 740 | سطح تبادل گرمائي |  |
| 1/31 | قطر داخل لوله‌ها |  |
| 1/38 | قطر خارجي لوله‌ها |  |
| (SA 335-p22) | جنس هدر (ورودي و خروجي) |  |
| T/H 210/751 | ظرفيت |  |
|  | #### سوت بلورها |  |
| LONG RETRACTABLE | نوع و تعداد سوت بلورهاي: |  |
| 8 عدد LONG RETRACTABLE | رهيت‌ها |  |
| 4 عدد LONG RETRACTABLE | سوپر هيترها |  |
| 4 عدد LONG RETRACTABLE | اكونومايزر |  |
| 2 عدد SWING | ايرهيتر |  |
| KG/H 4800 | مصرف كل بخار |  |
| 2KG/CM 16 | فشار بخار ورودي بلورها |  |
| MIN 90 | زمان هر سيكل بكارگيري |  |
| 4/95% | گاز طبيعي |  |
|  | #### توربين |  |
| عكس‌العمل | نوع |  |
| KW250000 | قدرت |  |
| KG/H 555921 (Gas firing) | فلوي بخار خروجي |  |
| ABS 2KG/CM 1967/00 (Gas firing) | فشار بخار خروجي |  |
| KCAL/KG 5/593 (Gas firing) | انتالپي بخار خروجي |  |
| CAL/H6/0 ×5/511 (Gas firing) | بار حرارتي خالص |  |
| ∘C30 (Gas firing) | درجه حرارت محيط |  |
| 2kg/cm 140 (Gas firing) | فشار زنده |  |
| ∘C538 (Gas firing) | درجه حرارت بخار زنده |  |
| Kg/H 773442 (Gas firing) | فلوي بخار زنده |  |
| 2Kg/cm 3/43 (Gas firing) | فشار بخار هيت |  |
| ∘C538 (Gas firing) | درجه حرارت بخار رهيت |  |
| Kg/H 693604 (Gas firing) | فلوي بخار رهيت |  |
| PRM 3000 (Gas firing) | سرعت نرمال |  |
|  | كندانسور پاششي (برج خشك) |  |
| H/3M 26300 | فلوي نرمال كندانسيت |  |
| abs2KG/CM 1967/0 | فشار بخار |  |
| ∘C3/59 | درجه حرارت ورودي بخار |  |
| ∘C48 | درجه حرارت آب خنك كن ورودي در 100 درصد بار |  |
| ∘C30 | درجه حرارت طراحي (هوا) |  |
|  | پمپهاي گردشي آب خنك كن C.W.P |  |
| %50× 2 | تعداد |  |
| KW 1850 | قدرت |  |
| M 8/4 | فشار در ورودي پمپ |  |
| M5/23 | هد پمپ |  |
| M/S 7/3 | فلو |  |
|  | #### تانك ذخيره كندانسيت |  |
| 810× 4 متر مكعب | ظرفيت |  |
| 50 درجه سانتيگراد | درجه حرارت طراحي |  |
| 1 آتمسفر | فشار طراحي |  |
|  | #### پاليشينگ پلنت |  |
| %50× 2 | تعداد طراحي |  |
|  | ميزان جريان كندانسيت: |  |
| 55 متر مكعب در ساعت | مينيمم |  |
| 340 مترمكعب در ساعت | حداكثر |  |
|  | افت فشار (حداكثر) |  |
| 340 مترمكعب در ساعت | ظرفيت تصفيه |  |
| 21 روز | زمان كاركرد مجاز |  |
| 70 درجه سانتيگراد | درجه حرارت طراحي |  |
| 11 كيلوگرم بر سانتيمتر مربع | فشار طراحي |  |
|  | #### تانك ذخيره ديراتور |  |
| 3M 191 | حجم ناخالص |  |
| 3M 140 | ظرفيت طراحي شده |  |
| 2Kg/Cm 1/7 | فشار بهره‌برداري |  |
| 2Kg/Cm 9 | فشار طراحي براي تانك |  |
| ∘C180 | درجه حرارت طراحي شده براي تانك |  |
|  | #### پمپهاي تغذيه بويلر |  |
| %60 ×3 | تعداد |  |
| TON/H 510 | فلو (نرمال) |  |
| 2Kg/Cm 177 | فشار |  |
| TON/H 150 | حداقل فلو |  |
| 2Kg/Cm 232 | فشار طراحي شده |  |
| ∘C195 | حرارت طراحي شده |  |
| 4 | #### ترانسفورماتورهاي اصلي قدرت |  |
|  | ترانسفورماتور ژنراتور |  |
| MVA 5/312 | تعداد (هر واحد يكي) |  |
| Kv 19/420 | توان ترانس |  |
| λΔ | ولتاژ (كيلوولت) |  |
| YNd11 | اتصال فازها |  |
| ONAN/OFAF | گروه‌برداري |  |
| %72/99 | نوع خنك‌كن |  |
| بلي | راندمان نرمال |  |
| TON 3/237 | تپ چنجر قابل تغيير زير بار |  |
|  | وزن كل |  |
|  | #### ترانس‌هاي واحد |  |
| 4 | تعداد (هر واحد يكي) |  |
| MVA 25 | توان (خنك كن طبيعي) |  |
| Kv 6/6/19 | ولتاژ (كيلوولت) |  |
| Δ→λ | اتصال فاز |  |
| 1 Dyn | گروه‌برداري |  |
| ONAN | نوع خنك كن |  |
| %38/99 | راندمان |  |
| بلي | تپ چنجر (غيرقابل تغيير) زيربار |  |
| TON 20/29 | وزن كل |  |
|  | #### ترانس ايستگاه |  |
| 2 | تعداد |  |
| MVA 12/258/8/25 | توان (خنك كن طبيعي و مداوم) |  |
| MVA 23/43/43 | توان (خنك كن طبيعي براي 10 دقيقه) |  |
| MVA23/43/43 | توان (خنك كن فورس) |  |
| KV 11/6/6/400 | ولتاژ (كيلوولت) |  |
|  | اتصال فاز |  |
| YnynOd11 | گروه‌برداري |  |
| ONAN/OFAF | نوع خنك‌كن |  |
| %44/99 | راندمان |  |
| بلي | تپ چنجر قابل تغيير زير بار |  |
| TON 90 | وزن كل |  |
|  | #### كليدهاي فشار قوي |  |
| SF6 | نوع |  |
| 6/6 كيلوولت | ولتاژ |  |
| 630ـ 1250ـ 1350 | جريان |  |
| 40 كيلوآمپر | ظرفيت قطع |  |
|  | #### سيستم‌هاي كمكي |  |
|  | سيستم آب خنك‌كن كمكي |  |
|  | پمپهاي سيركولاسيون |  |
|  | سيكل خنك‌كن روغن |  |
| 3 | تعداد |  |
| M3/hr 940 | دبي خروجي نامي |  |
| m 35 | هد پمپ |  |
| KW 130 | قدرت |  |
|  | #### سيكل خنك كن هيدروژن |  |
| 3 | تعداد |  |
| M3/hr 610 | دبي نامي |  |
| m 34 | هد پمپ |  |
| Kw 97 | قدرت |  |
|  | #### برج خنك كن |  |
|  | سيستم خنك كن روغن |  |
| 10 | تعدادسل |  |
| ∘C 8/46 | درجه حرارت آب ورودي |  |
| ∘C42 | درجه حرارت آب خروجي |  |
|  | #### سيستم خنك كن هيدروژن |  |
| 8 | تعداد سل |  |
| ∘C8/44 | درجه حرارت آب ورودي |  |
| ∘C40 | درجه حرارت آب خروجي |  |
|  | #### كولرهاي واسطه |  |
|  | سيستم خنك كن هيدروژن |  |
| Kcal/h103×5300 | بار حرارتي |  |
| m3/hr1100 | فلو |  |
|  | #### سيستم خنك كن روغن |  |
|  | تعداد |  |
| Kcal/h103×4/8116 | بار حرارتي |  |
| /hr3m 4/1497 | فلو |  |
|  | #### بويلر كمكي |  |
| TON/hr 40 | ظرفيت خروجي |  |
| g 2Kg/Cm 16 | فشار بخار |  |
| ∘C218 | حرارت بخار |  |
| 6/86% | راندمان (گاز طبيعي) |  |
| 8/85% | راندمان (مازوت) |  |
| ∘C300 | درجه حرارت دود (گاز طبيعي) |  |
| ∘C310 | درجه حرارت دود (مازوت) |  |
|  | #### تصفيه خانه |  |
|  | تعداد خط |  |
| 230 مترمكعب در ساعت | ظرفيت |  |
| تعويض يوني | نوع |  |
| 5000× مترمكعب 6000و 4000 مترمكعب |  | استخر ذخيره آب خام |
| تانك 50 مترمكعبي هوائي | مخزن ذخيره آب آشاميدني |  |
|  | #### انتقال و ذخيره سوخت |  |
|  | تخليه و ذخيره گازوئيل |  |
|  | پمپ‌هاي تخليه |  |
| 2 دستگاه | تعداد |  |
| افقي ـ سانتريفوژ | نوع |  |
| 2/1 كيلوگرم بر سانتيمترمربع | فشار |  |
| 35 مترمكعب در ساعت | ظرفيت |  |
| 1 كيلووات | توان مورد نياز پمپ |  |
| 400 ولت | ولتاژ |  |
|  | تانك ذخيره |  |
| 2 دستگاه براي هشت واحد | تعداد |  |
| 1350 مترمكعب | ظرفيت |  |
| 1/1 تن در ساعت | فلوي بخار گرمكن |  |
| 720/13 متر | قطر |  |
| 6 mm-Roof/ 8mm shell & Bottom | ضخامت ماكزيمم ـ مينيمم |  |
| ## ST44-2 | جنس |  |
|  | #### تخليه و ذخيره مازوت |  |
|  | پمپهاي تخليه |  |
| 3 | تعداد |  |
| SCREW | نوع |  |
| 7/8 كيلوگرم بر سانتيمترمربع | فشار كاركرد |  |
| 200 مترمكعب برساعت | ظرفيت |  |
| 5/3 متر | هد مجاز در قسمت مكنده پمپ |  |
| 48 كيلووات | قدرت مورد نياز پمپ |  |
| 1450 دور در دقيقه | سرعت |  |
| 400 | ولتاژ |  |
| 115 كيلووات | توان موتور |  |
| استاندارد API 650 | #### تانكهاي ذخيره مازوت |  |
| 4 | تعداد |  |
| 33000 مترمكعب | ظرفيت |  |
| 55 متر | قطر |  |
| 11 تن در ساعت | فلوي بخار گرمكن تانك |  |
| 8 كيلوگرم بر سانتيمترمربع | فشار بخار گرمكن تانك |  |
| 23/6 ميليمتر | ضخامت ماكزيمم ـ مينمم |  |
| FE42. C, FE52.C | جنس |  |
|  | #### پمپهاي انتقال |  |
| [Stand by] 4+4 | تعداد |  |
| 6/7 كيلوگرم بر سانتيمتر مربع | فشار كاركرد |  |
| 80 مترمكعب در ساعت | ظرفيت |  |
| 5/2 متر | هد مجاز در مكنده پمپ |  |
| KW 22 | توان مورد نياز |  |
| V 400 | ولتاژ |  |
|  | #### پمپهاي انتقال و تانك گازوئيل |  |
|  | پمپهاي انتقال |  |
| 3 | تعداد |  |
| سانتريفوژ | نوع |  |
| 2/3 كيلوگرم بر سانتيمترمربع | فشار كاركرد |  |
| 40 مترمكعب در ساعت | ظرفيت |  |
| 5 متر | حد مجاز در مكنده پمپ |  |
| 1450 دور در دقيقه | سرعت |  |
| V400 | ولتاژ |  |
| 3 كيلووات | توان موتور |  |
|  | تانكهاي روزانه گازوئيل (بويلر اصلي) |  |
| 1 | تعداد |  |
| 250 مترمكعب | ظرفيت |  |
| 500 كيلوگرم در ساعت | فلوي بخار گرمكن |  |
| 15 كيلوگرم بر سانتيمترمربع | فشار بخار گرمكن |  |
| 200 درجه گرمكن | درجه حرارت بخار گرمكن |  |
| 76/6 متر | قطر |  |
| 5 ميليمتر | ضخامت |  |
| FE42.C | جنس |  |
| [Stand by] 4+4 | پمپهاي فشار قوي |  |
|  | تعداد |  |
| Screw | نوع |  |
| 75 مترمكعب در ساعت | ظرفيت |  |
| 185 كيلووات | توان موتور |  |
| 1480 دور در دقيقه | سرعت |  |
| 34 كيلوگرم بر سانتيمترمربع | هد |  |
|  | #### چاههاي عميق |  |
| 7 حلقه | تعداد |  |
| از 75 تا 240 مترمكعب در ساعت | فلوي پمپ |  |
| Submersible | نوع پمپ |  |
| از 4 تا 7 طبقه | تعداد مراحل پمپ |  |
| 150 تا 300 ميليمتر | قطر لوله |  |
| 150 تا 200 متر | عمق چاه |  |
| 65 متر | سطح آب از سطح زمين |  |
| 34 تا 68 متر | عمق آب |  |
| 95 متر تا 131 متر آب | هد پمپ |  |
| 100 تا 220 مترمكعب در ساعت | منيمم فلو |  |
| 92/28 تا 65/119 | بار در محور پمپ |  |