# آزمايش شماره يك : (اسيلوسكوپ)

هدف : آموزش كار با دستگاه اسيلوسكوپ و كاربرد آن در مطالعه مدارهاي جريان متناوب.

## الف) آشنايي با اسيلوسكوپ :

وسيله‌اي است بسيار موثر و دقيق كه مي‌تواند سيگنال ولتاژ را نشان دهد و نوع سيگنال را آشكار كند. به وسيلة اين دستگاه مي‌توانيم ولتاژ يك سيگنال و اختلاف فاز دو موج را اندازه‌گيري كنيم، و در صورتيكه مقاومت مدار مشخص باشد نيز مي‌توانيم جريان مدار را حساب كنيم. ورودي آن مي‌تواند يك سيگنال ولتاژ از يك قسمت مدار باشد.

اسيلوسكوپ داراي دو كانال است يعني مي‌توانيم دو سيگنال را همزمان از دو قسمت مدار به آن بدهيم و آن دو سيگنال را با هم مقايسه كنيم.

ورودي دستگاه :

مكان ورودي با نامهاي CH1 و CH2 در نوار آبي رنگ مشخص شده است و مكان فيشهاي ورودي در پايين‌ترين قسمت دستگاه است.

position (پيچ تنظيم) : مي‌توانيم سيگنال موج را تنظيم كنيم، يعني در راستاي عمودي بالا يا پايين ببريم.

volt /Div (ولت بر قسمت) : مقياس محور عمودي را تغيير مي‌دهد. تغيير سايز سيگنال ولتاژ براي اينكه كل موج را در راستاي عمودي در صفحه نمايش ببينيم.

Time / Div (زمان بر قسمت) : مقياس محور افقي را تغيير مي‌دهد.

كليد Ac / CND / Dc  : تعيين ولتاژ AC ، كاليبره كردن اسيلوسكوپ (تعيين صفر محور عمودي)، تعيين ولتاژ DC .

Intensity : شدت نور را در صفحه نمايش كم و زياد مي‌كند.

focus : براي پهن كردن نوار نوري

Vertmode :    CH1 : كانال 1

chop : هر دو كانال را نشان مي‌دهد

Alt : هر لحظه يك كانال را نشان مي‌دهد

Add: دو سيگنال موج را جمع مي‌كند

CH2 : كانال 2

## نحوه كاليبراسيون كردن اسيلوسكوپ :

نكته : اگر سيستمي كاليبره نباشد عددي كه نشان مي‌دهد قابل اعتماد نخواهد بود.

دستگاه اسيلوسكوپ داراي يك سيگنال ولتاژ مشخص است كه همواره ثابت است پس اگر بخواهيم دستگاه را كاليبره كنيم بايد از سيگنال خودش استفاده كنيم و آنرا تنظيم كنيم، براي اين كار :

1- از ولتاژ استاندارد اسيلوسكوپ به ورودي يكي از كانال‌هاي دستگاه وصل مي‌كنيم.

2- volts /Div را آنقدر تغيير مي‌دهيم تا 1vpp را نشان دهد در اين صورت آن كانال اسيلوسكوپ كاليبره خواهد بود.

## نحوه اندازه‌گيري ولتاژ يك سيگنال موج :

فرض مي‌كنيم موج ورودي سينوسي باشد.

ابتدا بايد vpp را اندازه گرفت. براي اين كار تعداد خانه‌هايي كه در راستاي محور عمودي از قله تا درة يك موج وجود دارد را اندازه مي‌گيريم.

ضريب قرائت × تعداد خانه‌هاي صفحه نمايش در راستاي محور عمودي = Vpp

عدد خوانده شده از روي volts / Div = ضريب قرائت

Vmax=Vpp2Ve=Vmax2=Vpp22         vpp

## نحوه اندازه‌گيري فركانس يك سيگنال موج :

ضريب قرائت × تعداد خانه‌هاي افقي = T

ضريب قرائت : عدد خوانده شده از Time / Div

(فاصله دو نقطه از موج كه در شرايط يكساني هستند كه ضريب قرائتش ممكن است  برحسب s يا ms يا s باشد)

s : Hz      , ms : kHz      , s : MHz

## ب) اندازه‌گيري اختلاف فاز بين دو موج :

هنگاميكه دو موج سينوسي كه فركانس آنها برابر است ولي اختلاف فاز دارند را به اسيلوسكوپ بدهيم، مي‌توانيم اختلاف فاز آنها را اندازه بگيريم. براي اندازه گيري اختلاف فاز بين دو موج داده شده به صورت زير عمل مي‌كنيم :

مدار روبرو را با خازن 10nf , 103 و مقاومت 4.7kΩمي‌بنديم و براي اسيلوسكوپ دو ورودي از مدار مي‌گيريم، يكي از دو سر مدار براي CH1 و ديگري از دو سر خازن بر روي CH2 . (سعي مي‌كنيم VoltDiv هر دو كانال را هماهنگ قرار دهيم).

اگر دكمه Vertmode را روي chop بگذاريم مي‌توانيم هر دو موج را همزمان مشاهده كنيم و اگر دكمه‌هاي موجود زير CH1 و CH2 را روي GND بگذاريم مي‌توانيم مركز اختلاف فاز را روي يك نقطة دلخواه تنظيم كنيم. حال اگر كليد mode را از Auto به حالت xy تغيير دهيم مي‌توانيم اختلاف فاز را به صورت يك بيضي (يا دايره) مشاهده كنيم. از مركز اين بيضي تا جايي كه محور عمودي را در اولين نقطه قطع مي‌كند را B و تا نقطه ماكزيمم بيضي با محور عمودي را A مي‌ناميم و با توجه به رابطه sinφ=BA مي‌توانيم اختلاف فاز دو موج را محاسبه كنيم .

A=2.4        , B=1.4

sinφ=BA=1.42.4=0.5833

φ=arcsin0.5833