# آزمايش شماره دو : (صافيها، انتگرال‌گير، مشتق‌گير)

هدف : بررسي صافيها و رسم منحني تغييرات ولتاژ خروجي نسبت به ورودي با تغيير فركانس.

## صافي پايين‌گذر و بالا گذر:

از مدار RC كه شامل مقاومت R و خازن C است، مي‌توانيم به عنوان صافي‌هاي پايين‌گذر يا بالاگذر استفاده مي‌كنيم، زيرا مقاومت ظرفيتي خازن « xc=1cω=12πfc» در فركانسهاي بالا، كم مي‌باشد.

اگر خروجي را از دو سر خازن بگيريم، صافي پايين‌گذر و اگر خروجي را از دو سر مقاومت بگيريم، صافي بالاگذر است.

## انتگرال‌گير و مشتق‌گير :

اگر ولتاژ ورودي Vin=Vmsinωt را به مداري RC اعمال كنيم، ولتاژ دو سر خازن از رابطه Vc=1cidt بدست خواهد آمد. اگر RCω>>1 ولتاژ دو سر خازن انتگرال ولتاژ ورودي است، و اگر RCω<<1 باشد ولتاژ دو سر خازن مشتق ولتاژ ورودي خواهد بود. پس صافي بالاگذر در حالت RCω<<1 نقش يك مدار مشتق‌گير و صافي پايين‌گذر در حالت RCω>>1 نقش يك مدار انتگرال‌گير را بازي خواهند كرد.

## روش آزمايش :

قسمت اول:

مدار زير را مي‌بنديم، با مقاومت R = 220 و خازن C = 33nf . ولتاژ ورودي 20v با موج سينوسي را به مدار اعمال مي‌كنيم و خروجي را از دو سر خازن گرفته و در صفحه نمايش اسيلوسكوپ مشاهده مي‌كنيم. فركانس را آنقدر تغيير مي‌دهيم تا ولتاژ ورودي در ولتاژ خروجي ظاهر شود. اين فركانس بدست آمده مبناي فركانس صفر است، كه در اين آزمايش اين مبنا در فركانس 800Hz ظاهر مي‌شود (ولتاژ ورودي = ولتاژ خروجي). سپس فركانس را كم‌كم افزايش مي‌دهيم و مقدار ولتاژ خروجي را يادداشت مي‌كنيم. خواهيم ديد ولتاژ خروجي با افزايش فركانس كم مي‌شود، در نتيجه مدار ما يك مدار پايين‌گذر است زيرا در فركانسهاي خيلي بالا ولتاژ خروجي نداريم، اما در فركانسهاي پايين ولتاژ خروجي داريم. پس اين مدار ولتاژهاي پايين را عبور مي‌دهد و يك صافي پايين‌گذر است.

در آخر نيز منحني تغييرات ولتاژ خروجي را برحسب فركانس رسم مي‌كنيم و محاسبه مي‌كنيم كه در 0.7Vin مقدار فركانس چقدر است. اين فركانس را فركانس قطع مي‌نامند و با fc نشان مي‌دهند.

| 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 900 | 800 | فركانس |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | Vin pp |
| 1 | 5/1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 5/18 | 19 | 19 | vout pp |

قسمت دوم:

مدار زير را مي‌بنديم، با مقاومت 105k و خازن 104nf . ولتاژ ورودي 20v با موج مربعي را به مدار اعمال مي‌كنيم و خروجي را از دو سر مقاومت گرفته و در صفحه نمايش اسيلوسكوپ مشاهده مي‌كنيم. فركانس را آنقدر تغيير مي‌دهيم تا ولتاژ خروجي صفر شود. اين فركانس را فركانس مبنا در نظر مي‌گيريم، كه در اين آزمايش اين مبنا در فركانس 100Hz ظاهر مي‌شود. سپس فركانس را كم‌كم افزايش مي‌دهيم و مقدار ولتاژ خروجي را يادداشت مي‌كنيم، تا زمانيكه ولتاژ خروجي تقريباً با ولتاژ ورودي برابر شود. خواهيم ديد با افزايش فركانس، ولتاژ خروجي افزايش پيدا مي‌كند، در نتيجه مدار ما يك مدار بالا‌گذر است زيرا ولتاژهاي بالا را عبور مي‌دهد.

در آخر نيز منحني تغييرات ولتاژ خروجي را برحسب فركانس رسم مي‌كنيم و محاسبه مي‌كنيم كه در 0.7Vin مقدار فركانس چقدر است. اين فركانس را فركانس قطع مي‌نامند و با fc نشان مي‌دهند.

| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 | 200 | 100 | فركانس |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | vin pp |
| 14 | 14 | 14 | 14 | 5/12 | 4/11 | 5/10 | 10 | 5/9 | 2/8 | 5/7 | 6 | 5 | 0 | vout pp |