# آزمايش شماره پنج : (طرح و ساخت منبع تغذيه)

هدف : يكسو كردن جريان متناوب توسط ديودها، صاف كردن خروجي و بررسي ريپل

## مقدمه :

تقريباً براي تمام مدارهاي الكترونيكي منبع dc مورد استفاده است. براي سيستم‌هايي كه توان پاييني را نياز دارند مي‌توانيم از باطري استفاده كنيم. البته در اكثر مدارها و تجهيزات الكترونيكي از دستگاهي به نام منبع تغذيه استفاده كنيم كه اين دستگاه شكل موج ac (ولتاژ متناوب) را به dc (ولتاژ مستقيم) تبديل مي‌كند.

## يكسو كننده :

به هر وسيلة الكتريكي كه در مقابل جريان، در يك جهت مقاومت كم و در جهت ديگر مقاومت زيادي داشته باشد يكسو كننده مي‌گويند. چنين وسيله‌اي قادر به تبديل يك موج سينوسي به شكل موج تك جهت است. يكسو كننده‌ها معمولاً از يك ديود نيمه رسانا تشكيل شده‌اند زيرا در ديود عبور جريان (با توجه به منحني مشخصه خاص ديود) از يك سو صورت مي‌گيرد و از سوي ديگر مقاومت ديود مانع از عبور جريان مي‌شود. در مدارهاي يكسو كننده به واسطة استفاده از يك يا دو يا چهار ديود كيفيت و كميت جريان موج خروجي تغيير خواهد كرد.

نكته : خروجي يك جريان كاملاً dc و يكنواخت نخواهد بود و نوساناتي را شاهد هستيم، زيرا در باياس مستقيم مقدار ناچيزي مقاومت دارد و در باياس معكوس نيز مقداري نشتي جريان از خود نشان مي‌دهد. اين نوسانات ac موجود بر روي جريان dc را ريپل (ضريب موجك) مي‌گويند كه براي حذف آن از صافي يا فيلتر استفاده مي‌كنند. ساده‌ترين فيلتر از خازن با ظرفيت بالا تشكيل شده كه با مقاومت موجود در مدار بطور موازي قرار مي‌گيرد كه با ذخيره انرژي و تحويل آن در سيكلهاي مورد لزوم يعني در حالتي كه ديود هدايت نمي‌كند و يا مواقعي كه بواسطة ريپل دامنه كاهش مي‌يابد، نقص موجود را جبران مي‌كند. البته اين ذخيره انرژي توسط يك سلف نيز مي‌تواند اعمال شود.

تركيب صافي مورد نظر و يك مدار يكسو كننده را منبع تغذيه يا power jupply مي‌گويند.

## روش آزمايش :

براي اين آزمايش دو مدار (نيم موج و تمام موج) شكل زير را مي‌بنديم و جريان متناوب به ديود اعمال مي‌كنيم. در نيم موج مثبت ديود در حالت باياس مستقيم قرار دارد پس نيم موج مثبت را از خود عبور مي‌دهد و در نيم موج منفي به دليل اينكه ديود در حالت باياس معكوس است جرياني از خود عبور نمي‌دهد. اگر از دو سر مقاومت موجود در مدار براي دستگاه اسيلوسكوپ ورودي بگيريم، خواهيم ديد در شكل موج خروجي نيم سيكلهاي مثبت عبور كرده است. اين جريان يكسو است ولي كاملاً صاف نشده است (براي صاف شده جريان از مدار يكسو كنندة تمام موج استفاده مي‌كنيم).

در اين آزمايش مقاومت بكار رفته از رنج كيلو اهم مي‌باشد تا جريان خروجي برحسب ميلي‌آمپر باشد. ولتاژ DC را از روي ولتمتر قرار داده شده در مدار مي‌خوانيم و ولتاژ ماكزيمم را از روي صفحة اسيلوسكوپ بدست مي‌آوريم. با توجه به فرمول I=VR مي‌توانيم جريان ماكزيمم را با استفاده از ولتاژ ماكزيمم و جريان DC را با داشتن ولتاژ DC محاسبه مي‌كنيم. با توجه به فرمول Idc=0.32Imax و قرار دادن آن در فرمول نسبت IdcImax خواهيم داشت :

از نظر تئوري براي نيم موج : IdcImax=0.32

از نظر تئوري براي تمام موج : IdcImax=0.64

و اگر همين نسبت را از داده‌هاي آزمايش بدست بياوريم مقدار بدست آمده با اين مقدار كمي تفاوت دارد.

همچنين مقدار ريپل از نظر تئوري طبق رابطة :

برا ي نيم موج : r=IrmsIdc2−1=Im2Imπ2−1=1.27

براي تمام موج : r=IrmsIdc2−1=Im22Imπ2−1=0.48

مقدار ثابتي دارد. اين مقدار را با توجه به داده‌هاي بدست آمده نيز حساب مي‌كنيم و براي يكسو كننده نيم موج از نظر تئوري داريم Irms=Im2 (براي نيم موج) و Irms=Im2 (براي تمام موج) همچنين Irms=Iac2+Idc2 از نظر عملي . اگر ولتاژ AC مدار را نيز از روي ولتمتر بخوانيم مي‌توانيم جدول زير را پر كنيم.

| اختلاف درصد | IdcImax اندازه گيري | نظري | Idc | Vdc اندازه‌گيري | Im | Vm اندازه‌گيري | شكل موج | كميت | نوع مدار |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| %10/0 | 285/0 | 92/1 | 71/1 | 71/1 | 6 | 6 |  | نيم موج |  |
| %24/0 | 48/0 | 02/1 | 77/0 | 77/0 | 6/1 | 6/1 |  | تمام موج |  |

| اختلاف درصد | r اندازه گيري | r نظري | اختلاف درصد | IrmsIm اندازه‌گيري | IrmsIm نظري | Irms محاسبه | IAC | VAC اندازه‌گيري | كميت | نوع مدار |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| %02/0 | 24/1 | 21/1 | %1/0 | 45/0 | 5/0 | 72/2 | 12/2 | 12/2 | نيم‌موج |  |
| %42/0 | 83/0 | 48/0 | %33/0 | 12 | 07/1 | 76/0 | 76/0 | 76/0 | تمام‌موج |  |