##### بسم الله الرحمن الرحیم  » «

###### ریز متره

بخش اول

1-1 مقدمه

پروژه ی مورد نظر شامل یک دستگاه آپارتمان مسکونی چهار طبقه ( سه طبقه روی پیلوت ) است . این ساختمان در شهر رشت اجرا شده برای آن اسکلت بتن ارمه در نظر گرفته شده است .

شروع پروژه در تاریخ 17 شهریور ماه 1380 .

مبنای متره فهرست بهای 1379 در نظر گرفته شده است . همچنین شاخصهای دوره مبنا وانجام کار به ترتیب سه ماهه ی چهارم سال 1378 و سه ماهه ی سوم سال 1379 می باشن . ضریب بالاسری 30% در نظر گرفته شده است .

بخش دوم - عملیات خاکبرداری با دست

2-1  مقدمه

پی در عمق دو متری زیر زمین اجرا می شود . زمین 60% نرم بیلی و40% دج (سخت) است . 80% عملیات خاکبرداری با ماشین وبقیه با دست انجام میشود .

زمین به شکل ذوزنقه است که ابعاد آن دردو ضلع شرقی وغربی برابر 45/9 متر در ضلع شمالی 10 متر ودر ضلع جنوبی 55/10 متر است ( در پی و با احتساب حاشیه ی اضافی جهت اجرای فنداسیون ) .

مساحت خاکبرداری کل = 1/97 متر مربع

خاکبرداری دستی = 20% کل خاکبرداری = 4/19 متر مربع

خاکبرداری ماشینی = 80% کل خاکبرداری =7/77 متر مربع

شرح عملیات :

خاکبرداری پی کنی گود برداری و کانال کنی در زمین های نرم تا عمق دو متر و ریختن خاکهای کنده شده به کنار محلهای مربوطه .

شماره فهرست بها  :  020102

|  | واحد : متر مکعب |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ملاحظات | حجم کلی | حجم جزئی | سطح مربوط به هر مورد | مساحت کل | تعداد قسمت های مشابه | ردیف |
|  | 23.28 | 23.28 | 11.64 | 19.4 | 1 | 1 |

جمع کل : 28/23 متر مکعب

شرح عملیات :

خاکبرداری  پی کنی  گود برداری و کانال کنی در زمین های سخت تا عمق دو متر وریختن خاکهای کنده شده به کنار محلهای مربوطه .

شماره فهرست بها :  020103

|  | واحد : متر مکعب |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ملاحظات | حجم کلی | حجم جزئی | سطح مربوط به هر مورد | مساحت کل | تعداد قسمت های مشابه | ردیف |
|  | 15.52 | 15.52 | 7.76 | 19.4 | 1 | 1 |

جمع کل : 52/15 متر مکعب

بخش سوم- عملیات خاکی با ماشین

شرح عملیات :

خاکبرداری در زمین های نرم با هر وسیله مکانیکی حمل مواد حاصل از خاکبرداری تا فاصله 20 متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن .

شماره فهرست بها :  030103

|  | واحد : متر مکعب |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ملاحظات | حجم کلی | حجم جزئی | سطح مربوط به هر مورد | مساحت کل | تعداد قسمت های مشابه | ردیف |
|  | 93.24 | 93.24 | 46.62 | 77.7 | 1 | 1 |

جمع کل : 24/93 متر مکب

شرح عملیات :

خاکبرداری در زمین های سخت با هر وسیله ی مکانیکی حمل مواد حاصل از خاکبرداری تا فاصله 20 متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن .

شماره فهرست بها :  030104

|  | واحد : متر مکعب |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ملاحظات | حجم کلی | حجم جزئی | سطح مربوط به هر مورد | مساحت کل | تعداد قسمت های مشابه | ردیف |
|  | 62.16 | 62.16 | 31.08 | 77.7 | 1 | 1 |

جمع کل : 16/62 متر مکعب

بخش چهارم- قالب بندی چوبی

قالب بندی پی

شرح عملیات :

تهیه وسایل قالب بندی با استفاده از تخته نراد خارجی در پی ها وشناژ های مربوط به آن .

شماره فهرست بها :  050101

|  | واحد : متر مربع |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ملاحظات | کلی | جزئی | ارتفاع | عرض | طول | تعداد قسمت های مشابه | شرح عملیات | ردیف |
|  | 25.64 | 25.64 | .60 | - | 39.45 | 1 | محیط پیرامون | 1 |
|  | 4.48 5.59 5.3 5.96 6.73 5.26 | 4.48 5.59 5.3 5.96 6.73 5.26 | .60 .60 .60 .60 .60 .60 | - - - - - - | 7.46 9.32 8.84 9.94 11.22 8.76 | 1 1 1 1 1 1 | مستطیل های خالی بین پی ها از بالا سمت چپ به صورت ساعتگرد | 2 |

جمع کل : 96/ 58 متر مربع

قالب بندی ستونها

شرح عملیات :

تهیه ی وسایل قالب بندی با استفاده از تخته ی نراد خارجی در ستونها و شناژهای قائم با مقطع چهار ضلعی تا ارتفاع حداکثر 5/3 متر .

شماره فهرست بها :  050301

|  | واحد : متر مربع |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ملاحظات | کلی | جزئی | ارتفاع | عرض | طول | تعداد قسمت های مشابه | شرح عملیات | ردیف |
|  | 14.56 | 3.64 | 2.6 | .35 | .35 | 4 | ستونهای )c1( در طبقه ی همکف ( متصل به پی) | 1 |
|  | 17.14 | 4.28 | 3.06 | 35 | .35 | 4 | ستونهای )c1( در طبقه ی اول | 2 |
|  | 29.38 | 3.67 | 3.06 | .3 | .3 | 8 | ستونهای )c1( در طبقه ی دوم و سوم | 3 |
|  | 14.56 | 3.64 | 2.6 | .35 | .35 | 4 | ستونهای )c2( در طبقه ی همکف ( متصل به پی) | 4 |
|  | 17.14 | 4.28 | 3.06 | .35 | .35 | 4 | ستونهای )c2( در طبقه ی اول | 5 |
|  | 29.38 | 3.67 | 3.06 | .3 | .3 | 8 | ستونهای )c2( در طبقه ی دوم و سوم | 6 |
|  | 14.56 | 3.64 | 2.6 | .35 | .35 | 4 | ستونهای )c3( در طبقه ی همکف ( متصل به پی) | 7 |
|  | 17.14 | 4.28 | 3.06 | .35 | .35 | 4 | ستونهای )c3( در طبقه ی اول | 8 |
|  | 29.38 | 3.67 | 3.06 | .3 | .3 | 8 | ستونهای )c3( در طبقه ی دوم و سوم | 9 |

جمع کل :  2/183 متر مربع

قالب بندی تیر ها

تذ کر :  لازم به ذکر است که منظور از ارتفاع وعرض سطح مقطع تیر ومنظور از طول امتداد تیر است . در قالب بندی تیر ها بالای تیر جهت بتن ریزی باز خواهد ماند .

شرح عملیات :

تهیه ی وسایل و قالب بندی با استفاده از تخته نراد خارجی در تیر های بتنی تا ارتفاع حداکثر 5/3 متر .

شماره فهرست بها :  050501

|  | واحد : متر مربع |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ملاحظات | کلی | جزئی | ارتفاع | عرض | طول | تعداد قسمت های مشابه | شرح عملیات | ردیف |
|  | 27.6 | 2.3 | .35 | .3 | 2.3 | 12 | تیر های افقی در ردیفهای 1و2و3 بین محور های BوA در چهار سقف | 1 |
|  | 42 | 3.5 | .35 | .3 | 3.5 | 12 | تیر های افقی در ردیفهای 1و2و3 بین محور های BوC در چهار سقف | 2 |
|  | 36 | 3 | .35 | .3 | 3 | 12 | تیر های افقی در ردیفهای 1و2و3 بین محور های CوD در چهار سقف | 3 |
|  | # 68.8 | 4.3 | .35 | .3 | # 4.3 | 16 | تیر های افقی در محورهای AوBوCوD بین ردیفهای 1و2در چهار سقف | 4 |
|  | 59.2 | 3.7 | .35 | .3 | 3.7 | 16 | تیر های افقی در محورهای AوBوCوD بین ردیفهای 3و2در چهار سقف | 5 |

جمع کل : 6/233 متر مربع

بسمه تعالی

تاریخ :

شماره :

دستورکار

بدینوسیله به اطلاع پیمانکار پروژه ی جاری می رساند که عملیات قالب بندی پی و شناژهای ساختمان قالب بندی ستونهای طبقات و قالب بندی تیرها در تمام طبقات می بایست با قالبهای چوبی از چوب نراد خارجی صورت گیرد .

امضا : مهندسین مشاور آمایش

بسمه تعالی

تاریخ :

شماره :

صورت جلسه ی کارگاهی

در پی دستور کار ناظر پروژه مقیم کارگاه مهندسین مشاور آمایش عملیات قالب بندی پی و شناژهای ساختمان قالب بندی ستونها در تمام طبقات وقالب بندی تیر های طبقات با قالبهای چوبی از تخته نراد خارجی صورت پذیرفت .مراتب جهت تایید وامضا به استحضار کارفرمای محترم دانشگاه گیلان می رسد .

امضا ومهر کارفرما                                                                                                                                                                            امضا : مهندسین مشاور آمایش

بخش پنجم -  کارهای فولادی با میله گرد

بسمه تعالی

تاریخ :

شماره :

صورتجلسه کارگاهی

با توجه به آزمایشهای انجام شده با مراجعه به جدول استاندارد های کارخانه  وزن میله گرد های مورد استفاده در پروژه ی جاری جهت برآورد هزینه ی انجام کار از جدولی که در پیوست می آید محاسبه می گردد . مراتب جهت اطلاع وتایید به استحضار کارفرمای محترم دانشگاه گیلان میرسد .

امضا : مهندسین مشاور آمایش                                                                                                                                                                        امضا ومهر کارفرما

پیوست 1-  جدول میلگرد ها

| قطر Mm | سطح مقطع (میلی متر مربع) | وزن واحد طول Kg/m |
| --- | --- | --- |
| 6 | 28.3 | .222 |
| 8 | 50.3 | .395 |
| 10 | 78.5 | .617 |
| 12 | 113 | .888 |
| 14 | 154 | 1.21 |
| 16 | 201 | 1.58 |
| 18 | 255 | 2 |
| 20 | 314 | 2.47 |
| 22 | 380 | 2.98 |
| 24 | 452 | 3.55 |
| 25 | 491 | 3.85 |
| 26 | 531 | 4.17 |
| 28 | 616 | 4.83 |
| 30 | 707 | 5.55 |
| 32 | 804 | 6.31 |
| 34 | 908 | 7.12 |
| 36 | 1017 | 7.98 |



شرح عملیات :

تهیه  بریدن و خم کردن میله گرد های آجدار از نوع  به قطر تا 10 میلیمتر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم .

شماره فهرست بها :  070201

پی آرماتورهای آجدار 8

|  | واحد : کیلو گرم |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ملاحظات | کلی | جزئی | تعداد | وزن هر مورد kg | طول هر مورد m | تعداد قسمت های مشابه | شرح عملیات | ردیف |
|  | 109.5 | 109.5 | 41 | 2.67 | 6.8 | 1 | خاموت های عرضی 8 در پی به عرض 180 cm | 1 |
|  | 90.2 | 45.1 | 22 | 2.05 | 5.2 | 2 | خاموت های عرضی 8 در پی به عرض 120 cm | 2 |
|  | 82 | 82 | 40 | 2.05 | 5.2 | 1 | خاموت های عرضی 8 در پی به عرض 120 cm | 3 |
|  | # 81.2 | 81.2 | 40 | 2.3 | # 5.8 | 1 | خاموت های عرضی 8 در پی به عرض 140 cm در آکس | 4 |
|  | 48 | 12 | 15 | .8 | 2 | 4 | خاموت های عرضی 8 در پی به عرض 60 cm | 5 |
|  | 81.6 | 40.8 | 22 | 1.86 | 4.7 | 2 | خاموت های عرضی 8 در پی به عرض 100 cm | 6 |

ستون ها وتیر ها

|  | واحد : کیلو گرم |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ملاحظات | کلی | جزئی | تعداد | وزن هر مورد kg | طول هر مورد m | تعداد قسمت های مشابه | شرح عملیات | ردیف |
|  | 68.3 | 5.7 | 16 | .36 | .9 | 12 | خاموت های عرضی 8 در ستونهای طبقه چهارم | 1 |
| از بخش چهارم قالب بندی تیرها صفحه 8 | 125.14 | 10.43 | 22 | .474 | 1.2 | 12 | تیر های افقی در ردیفهای 1و2و3 بین محورهای BوA در چهار سقف | 2 |
|  | 176.4 | 14.7 | 31 | .474 | 1.2 | 12 | تیر های افقی در ردیفهای 1و2و3 بین محورهای BوC در چهار سقف | 3 |
|  | # 153.6 | 12.8 | 27 | .474 | # 1.2 | 12 | تیر های افقی در ردیفهای 1و2و3 بین محورهای CوD در چهار سقف | 4 |
|  | 273.6 | 17.1 | 36 | .474 | 1.2 | 16 | تیر های افقی در محور های َA,B,C,D بین ردیفهای 1و2 در چهار سقف | 5 |
|  | 243 | 15.2 | 32 | .474 | 1.2 | 16 | تیر های افقی در محور های َA,B,C,D بین ردیفهای 3و2 در چهار سقف | 6 |

جمع کل : 1533 کیلوگرم

 آرماتور های آجدار 10

|  | واحد : کیلو گرم |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ملاحظات | کلی | جزئی | تعداد | وزن هر مورد kg | طول هر مورد m | تعداد قسمت های مشابه | شرح عملیات | ردیف |
|  | 180 | 14.95 | 22 | .68 | 1.1 | 12 | خاموت های عرضی 10 در ستونهای طبقه اول | 1 |
|  | 180 | 14.95 | 22 | .68 | 1.1 | 12 | خاموت های عرضی 10 در ستونهای طبقه دوم | 2 |
|  | 147 | 12.2 | 22 | .56 | .9 | 12 | خاموت های عرضی 10 در ستونهای طبقه سوم | 3 |

کیلوگرم2040 = 1533 + 507 : جمع کل

شرح عملیات :

تهیه بریدن و خم کردن میله گردهای آجدار از نوع  به قطر 12 تا 18 میلیمتر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم .

شماره فهرست بها :  070202

 آرماتور های آجدار 14

در تیر های طبقات ساختمان شامل چهار طبقه

|  | واحد : کیلو گرم |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ملاحظات | کلی | جزئی | تعداد | وزن هر مورد kg | طول هر مورد m | تعداد قسمت های مشابه | شرح عملیات | ردیف |
| نقل از بخش قالب بندی تیرها | 72.6 | 6.04 | 2 | 3.02 | 2.5 | 12 | تیر های افقی در ردیفهای 1و2و3 بین محور های AوB در چهار طبقه(B1) | 1 |
|  | 73 | 6.06 | 2 | 3.03 | 2.5 | 12 | تیر های افقی در ردیفهای 1و2و3 بین محور های CوB در چهار طبقه(B1) | 2 |
|  | 72.6 | 6.04 | 2 | 3.02 | 2.5 | 12 | تیر های افقی در ردیفهای 1و2و3 بین محور های DوC در چهار طبقه(B1) | 3 |
|  | 96.8 | 6.04 | 2 | 3.02 | 2.5 | 16 | تیرهای افقی در محورهای A,B,C,D بین ردیفهای 1و2 در جهار سقف )B2( | 4 |
|  | 96.8 | 6.054 | 2 | 3.02 | 2.5 | 16 | تیرهای افقی در محورهای A,B,C,D بین ردیفهای 3و2 در جهار سقف )B2( | 5 |

412 کیلوگرم:                                                                                                                                  جمع کل

 آرماتور های آجدار 16

در تیرهای طبقات ساختمان شامل جهار طبقه

|  | واحد : کیلو گرم |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ملاحظات | کلی | جزئی | تعداد | وزن هر مورد kg | طول هر مورد m | تعداد قسمت های مشابه | شرح عملیات | ردیف |
|  | 1168 | 73 | 10 | 7.3 | 4.6 | 16 | تیرهای افقی در محورهای A,B,C,D بین ردیفهای 1و2 در جهار سقف )B2( | 1 |
|  | 1008 | 63 | 10 | 6.3 | 4 | 16 | تیرهای افقی در محورهای A,B,C,D بین ردیفهای 3و2 در جهار سقف )B2( | 2 |

کیلوگرم2176 :                                                                                                                                   جمع کل

 آرماتور های آجدار 18

در تیرهای طبقات ساختمان شامل جهار طبقه

|  | واحد : کیلو گرم |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ملاحظات | کلی | جزئی | تعداد | وزن هر مورد kg | طول هر مورد m | تعداد قسمت های مشابه | شرح عملیات | ردیف |
| نقل از بخش قالب بندی تیرها | 600 | 50 | 10 | 5 | 2.5 | 12 | تیر های افقی در ردیفهای 1و2و3 بین محور های A, B در چهار طبقه(B1) | 1 |
|  | 600 | 50 | 10 | 5 | 2.5 | 12 | تیر های افقی در ردیفهای 1و2و3 بین محور های B, C در چهار طبقه(B1) | 2 |
|  | 600 | 50 | 10 | 5 | 2.5 | 12 | تیر های افقی در ردیفهای 1و2و3 بین محور های C, D در چهار طبقه(B1) | 3 |

کیلوگرم1800                                                                                                                                  جمع کل :

 آرماتور های آجدار 14

در ستون ها

|  | واحد : کیلو گرم |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ملاحظات | کلی | جزئی | تعداد | وزن هر مورد kg | طول هر مورد m | تعداد قسمت های مشابه | شرح عملیات | ردیف |
|  | 118.4 | 29.6 | 8 | 3.7 | 3.06 | 4 | ستون های C2 در طبقه ی چهارم | 1 |
|  | 313.6 | 39.2 | 8 | 4.9 | 4.06 | 8 | ستون های C3 در طبقات سوم و چهارم | 2 |

کیلوگرم432                                                                                                                                  جمع کل :

 آرماتور های آجدار 16

در ستون ها

|  | واحد : کیلو گرم |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ملاحظات | کلی | جزئی | تعداد | وزن هر مورد kg | طول هر مورد m | تعداد قسمت های مشابه | شرح عملیات | ردیف |
|  | 154.9 | 38.72 | 8 | 4.84 | 3.06 | 4 | ستون های C1 در طبقه ی چهارم | 1 |
|  | 205.3 | 51.3 | 8 | 6.42 | 4.06 | 4 | ستون های C2 در طبقات سوم | 2 |
|  | 411 | 51.3 | 8 | 6.42 | 4.06 | 8 | ستون های C3 در طبقات اول و دوم | 3 |

کیلوگرم771.2                                                                                                                                   جمع کل :

 آرماتور های آجدار 18

در ستون ها

|  | واحد : کیلو گرم |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ملاحظات | کلی | جزئی | تعداد | وزن هر مورد kg | طول هر مورد m | تعداد قسمت های مشابه | شرح عملیات | ردیف |
|  | 260 | 65 | 8 | 8.12 | 4.06 | 4 | ستون های C1 در طبقه ی سوم | 1 |
|  | 520 | 65 | 8 | 8.12 | 4.06 | 8 | ستون های C2 در طبقات اول و دوم | 2 |

کیلوگرم780جمع کل :

 آرماتور های آجدار 16

در پی

|  | واحد : کیلو گرم |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ملاحظات | کلی | جزئی | تعداد | وزن هر مورد kg | طول هر مورد m | تعداد قسمت های مشابه | شرح عملیات | ردیف |
|  | 228.2 | 228.2 | 14 | 16.3 | 10.3 | 1 | آرماتور های طولی16 در پی به عرض 180 cm | 1 |
|  | 227 | 227 | 14 | 16 | 10.05 | 1 | آرماتور های طولی16 در پی به عرض 120 cm | 2 |
|  | 204.4 | 102.2 | 14 | 7.3 | 4.6 | 2 | آرماتور های طولی16 در پی به عرض 120 cm | 3 |
|  | 232.3 | 232.3 | 14 | 16.6 | 10.5 | 1 | آرماتور های طولی16 در پی به عرض 140 cm در آکس 2 | 4 |
|  | 353 | 88.2 | 14 | 6.3 | 4 | 4 | آرماتور های طولی16 در پی به عرض 60cm | 5 |
|  | 204.4 | 102.2 | 14 | 7.3 | 4.6 | 2 | آرماتور های طولی16 در پی به عرض 100cm | 6 |

کیلوگرم1450 جمع کل :

کیلوگرم7821.2 :جمع کل آیتم

شرح عملیات :

تهیه بریدن و خم کردن میله گردها آجدار از نوع به قطر 20 میلیمتر وبیشتر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم

شماره فهرست بها : 070203

 آرماتور های آجدار 20

در ستون ها

|  | واحد : کیلو گرم |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ملاحظات | کلی | جزئی | تعداد | وزن هر مورد kg | طول هر مورد m | تعداد قسمت های مشابه | شرح عملیات | ردیف |
|  | 658.4 | 80.23 | 8 | 10.03 | 4.06 | 4 | ستون های C1 در طبقات اول و دوم | 1 |

کیلو گرم658.4                                                                                                                                   جمع کل :

بخش ششم -  بتن درجا

شرح عملیات :

تهیه واجرای بتن با شن ماسه ی شسته طبیعی یا شکسته با 350 کیلو گرم سیمان در متر مکعب .

شماره فهرست بها : 080106

بتن ریزی فونداسیون

|  | ## واحد :متر مکعب |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ملاحظات | کلی | جزئی | حجم | مساحت | طول هر مورد m | تعداد قسمت های مشابه | شرح عملیات | ردیف |
|  | 49.9 | - | 49.9 | 99.8 | .5 (ارتفاع) | 1 | مساحت کل پی | 1 |
|  | 16.81 | - | 16.81 | 33.6 | .5 (ارتفاع) | 1 | احجام قسمتهای خالی کسر می شود | 2 |

متر 33.1                                                                                                                                    حجم کل بتون ریزی در پی :

بتن ریزی ستونها

|  | ## واحد :متر مکعب |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ملاحظات | کلی | جزئی | حجم | مساحت | طول هر مورد m | تعداد قسمت های مشابه | شرح عملیات | ردیف |
|  | 9 | - | .375 | .1225 | 3.06 (ارتفاع) | 24 | ستونهای طبقات اول و دوم ( هم حجم ) | 1 |
|  | 6.6 | - | .275 | .09 | 3.06 (ارتفاع) | 24 | ستونهای طبقات سوم و چهارم ( هم حجم ) | 2 |

متر مکعب  15.6  :                                                                                                                                   حجم کل بتون ریزی در پی

بتن ریزی تیر ها

|  | ## واحد :متر مکعب |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ملاحظات | کلی | جزئی | حجم | مساحت | طول هر مورد m | تعداد قسمت های مشابه | شرح عملیات | ردیف |
| نقل از بخش 1 | 7.73 | - | .483 | .105 | 4.6 | 16 | تیر های افقی در محور های A,B,C,D بین ردیفهای 1و2 در چهار سقف )B2) | 1 |
|  | 6.72 | - | .42 | .105 | 4 | 16 | تیر های افقی در محور های A,B,C,D بین ردیفهای و23 در چهار سقف )B2) | 2 |
| نقل از بخش قالب بندی تیرها | 3.24 | - | .27 | .105 | 2.57 | 12 | تیرهای افقی در ردیفهای 1و2و3 بین محورهای B,A در چهار سقف )B1) | 1 |
|  | 4.812 | - | .401 | .105 | 3.82 | 12 | تیرهای افقی در ردیفهای 1و2و3 بین محورهای B,C در چهار سقف )B1) | 2 |
|  | 4.2 | - | .35 | .105 | 3.32 | 12 | تیرهای افقی در ردیفهای 1و2و3 بین محورهای D,C در چهار سقف )B1) | 3 |

متر مکعب26.7                                                                                                                                   جمع کل :

متر مکعب 75.4 جمع کل آیتم :

شرح عملیات :

تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه ی شسته ی طبیعی با 100 کیلو گرم سیمان در متر مکعب بتن .

شماره فهرست بها : 080101

بتن مگر در کف پی

|  | ## واحد :متر مکعب |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ملاحظات | کلی | جزئی | حجم | مساحت | طول هر مورد m | تعداد قسمت های مشابه | شرح عملیات | ردیف |
|  | .768 | .192 | .1 | .8 | 2.4 | 4 | محور های A,B,C,D بین پی ها ی عرضی در پائین | 1 |
|  | .742 | .371 | .1 | 1.4 | 2.65 | 2 | محور های A,D بین پی ها ی عرضی دربالا | 2 |
|  | .636 | .318 | .1 | 1.2 | 2.65 | 2 | محور های B,C بین پی ها ی عرضی دربالا | 3 |
|  | 1.326 | 1.326 | .1 | 1.3 | 10.2 | 1 | محور 1 | 4 |
|  | 1.87 | 1.836 | .1 | 1.8 | 10.4 | 1 | محور 2 | 5 |
|  | 1.61 | 1.53 | .1 | 1.5 | 10.75 | 1 | محور 3 | 6 |

متر مکعب6/76                                                                                                                                  جمع کل :

بخش هفتم- کارهای فولادی سنگین ( راه پله )

شرح عملیات :

تهیه ساخت و نصب تیر آهن یا ناودانی با تمام عملیات برش کاری جوشکاری و اتصال های مربوط همراه با وصله های لازم برای اتصال به عضو دیگر .

شماره فهرست بها : 090206

|  | واحد : کیلو گرم |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ملاحظات | کلی | جزئی | تعداد | وزن هر مورد kg | طول هر مورد m | تعداد قسمت های مشابه | شرح عملیات | ردیف |
|  | 387 | 64.5 | 2 | 32.25 | 2.5 | 6 | تیر آهنهای عرضی در راه پله (IPE 14) | 1 |
|  | 1548 | 258 | 4 | 64.5 | 5 | 6 | تیر آهنهای طولی در راه پله (شمشیری) )IPE 14) | 2 |

کیلو گرم1935                                                                                                                                  جمع کل :

بسمه تعالی

تاریخ :

شماره :

صورت جلسه کارگاهی

در تاریخ 8 شهریور ماه 1380 تعداد 4 لنگه (دو عدد) در فولادی به وزن کلی 372 کیلو گرم وارد کارگاه شده جهت بر آورد وسایر عملیات مورد استفادهقرار می گیرد . بدینوسیله تحویل مصالح فوق مورد تایید مهندسین مشاور آمایش قرار گرفته و به استحضار کارفرمای محترم دانشگاه گیلان می رسد .

جمع کل :  کیلو گرم  230= 1935+372 (آهن آلات مصرفی)

امضا و مهر کارفرما                                                                                                                                                                          امضا : مهندسین مشاور آمایش

بخش هشتم -  سقفهای سبک بتنی

شرح عملیات :

اجرای سقف بتنی به ضخامت 30 سانتیمتر تیرچه و بلوک تو خالی بتنی شامل تهیه ی تمام مصالح به استثنای میله گرد و همچنین تهیه ی تجهیزات لازم به طور کامل .

شماره فهرست بها : 100103

|  | واحد : متر مربع |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ملاحظات | کلی | جزئی | مساحت | عرض هر مورد m | طول هر مورد m | تعداد قسمت های مشابه | شرح عملیات | ردیف |
|  | 243 | - | 81 | 9.5 | 8.5 | 3 | سقف طبقات دوم و سوم (با کسر سطح تیرها) | 1 |
|  | 23.75 | - | 11.25 | 4.5 | 2.5 | 3 | مساحت راه پله کسر می شود | 2 |
|  | 81 | - | 81 | 8.5 | 9.5 | 1 | سقف طبقه ی چهارم | 3 |

جمع کل : 290 متر مربع

بخش نهم- آجرکاری و شفته ریزی

شرح عملیات :

آجر کاری با آجر فشاری به ضخامت 1/5 آجر و بیشتر و ملات ماسه سیمان  1:6 .

شماره فهرست بها : 110201

دیوارهای خارجی

|  | ## واحد :متر مکعب |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ملاحظات | کلی | جزئی | حجم | عرض مورد m | طول مورد m | تعداد قسمت های مشابه | شرح عملیات | ردیف |
| ارتفاع دیوار 2.6متر (تاسقف) | 5.6 | - | 5.6 | .22 | 9.8 | 1 | دیوار های آجری پارکینگ (ضلع شرقی) | 1 |
| ارتفاع دیوار 2.6متر (تاسقف) | 5.2 | - | 5.2 | .22 | 9.7 | 1 | دیوار های آجری پارکینگ (ضلع شمالی) | 2 |
|  | -2.8 | 1.4 | 1.4 | .22 | 2.5 | 2 | درهای ضلع شمالی کسر می شود | 3 |
| ارتفاع دیوار 2.6متر (تاسقف) | 5.6 | - | 5.6 | .22 | 9.8 | 1 | دیوارهای آجری پارکینگ (ضلع غربی) | 4 |
| ارتفاع دیوار 2.6متر (تاسقف) | 1.43 | - | 1.43 | .22 | 2.5 | 1 | دیوارهای آجری پارکینگ (ضلع جنوبی) | 5 |
| ارتفاع دیوار 3متر (تاسقف) | 5.4 | 1.8 | 1.8 | .22 | 2.7 | 3 | دیوارهای خارجی طبقات خواب شمالی ضلع شرقی | 6 |
| ارتفاع دیوار 3متر (تاسقف) | 6.6 | 2.2 | 2.2 | .22 | 3.3 | 3 | دیوارهای خارجی طبقات خواب شرقی ضلع جنوبی | 7 |
| ارتفاع دیوار 3متر (تاسقف) | 6.72 | 2.24 | 2.24 | .22 | 3.4 | 3 | دیوارهای خارجی طبقات خواب مرکزی ضلع جنوبی | 8 |
| ارتفاع دیوار 3متر (تاسقف) | 5.7 | 1.9 | 1.9 | .22 | 2.9 | 3 | دیوارهای خارجی طبقات خواب غربی ضلع غربی | 9 |
| ارتفاع دیوار 3متر (تاسقف) | 6.6 | 2.2 | 2.2 | .22 | 3.3 | 3 | دیوارهای خارجی طبقات خواب غربی ضلع جنوبی | 10 |
| ارتفاع دیوار 3متر (تاسقف) | 2.7 | .92 | .92 | .22 | 1.4 | 3 | دیوار های خارجی طبقات حمام | 11 |
| ارتفاع دیوار 3متر (تاسقف) | 2.7 | .92 | .92 | .22 | 1.4 | 3 | دیوار های خارجی طبقات دستشویی | 12 |
| ارتفاع دیوار 3متر (تاسقف) | 9.9 | 3.3 | 3.3 | .22 | 5 | 3 | دیوار های خارجی طبقات هال ضلع شرقی | 13 |
| ارتفاع دیوار 3متر (تاسقف) | 5.7 | 2.9 | 2.9 | .22 | 4.4 | 3 | دیوار های خارجی طبقات هال ضلع شمالی | 14 |
| ارتفاع دیوار 3متر (تاسقف) | 5.7 | 1.9 | 1.9 | .22 | 2.9 | 3 | دیوار های خارجی طبقات آشپزخانه ضلع شمالی | 15 |
| ارتفاع دیوار 3متر (تاسقف) | 5.6 | 1.85 | 1.85 | .22 | 2.8 | 3 | دیوار های خارجی طبقات راهرو ضلع شمالی | 16 |
| ارتفاع دیوار 3متر (تاسقف) | 9.6 | 3.2 | 3.2 | .22 | 4.9 | 3 | دیوار های خارجی طبقات راهرو ضلع غربی | 17 |

کنترل : محیط مجموع = 4/38

متر38/1 محیط کل ساختمان تقریبا برابر

|  | ## واحد :متر مکعب |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ملاحظات | کلی | جزئی | حجم | عرض مورد m | طول هر مورد m | تعداد قسمت های مشابه | شرح عملیات | ردیف |
| ارتفاع 1.5 متر | -8 | - | .5 | .22 | 1.5 | 16 | پنجره تیپ 1 که کسر می شوند 1.5(عرض متر ) | 1 |
| ارتفاع 1.5 متر | -2 | - | .66 | .22 | 2 | 3 | پنجره تیپ 2 که کسر می شوند 2(عرض متر ) | 2 |

جمع کل : 79 متر مکعب

شرح عملیات :

دیوار یک آجره با آجر فشاری و ملات ماسه- سیمان 1:6

شماره فهرست بها : 110205

دیوار های داخلی

|  | واحد : متر مربع |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ملاحظات | کلی | جزئی | مساحت | عرض هر مورد m | طول هر مورد m | تعداد قسمت های مشابه | شرح عملیات | ردیف |
| ارتفاع سقف 2.6 m | 23.4 | - | 7.8 | - | 3 | 3 | پارکینگ ( دیوار های انبار ها ) | 1 |
| ارتفاع سقف 3 m | 18.9 | - | 6.3 | - | 2.1 | 3 | دیوار های داخلی طبقات (خواب شرقی دیوار شمالی) | 2 |
| ارتفاع سقف 3 m | 27.9 | - | 9.3 | - | 3.1 | 3 | دیوار های داخلی طبقات (خواب شرقی دیوار غربی) | 3 |
| ارتفاع سقف 3 m | 23.4 | - | 7.8 | - | 2.6 | 3 | دیوار های داخلی طبقات (خواب مرکزی دیوار شمالی) | 4 |
| ارتفاع سقف 3 m | 22.5 | - | 7.5 | - | 2.5 | 3 | دیوار های داخلی طبقات (خواب مرکزی دیوار غربی) | 5 |
| ارتفاع سقف 3 m | 18 | - | 6 | - | 2 | 3 | دیوار های داخلی طبقات (خواب غربی دیوار شمالی) | 6 |
| ارتفاع سقف 3 m | 10.8 | - | 3.6 | - | 1.2 | 3 | دیوار های داخلی طبقات (حمام دیوار شرقی) | 7 |
| ارتفاع پنجره .5 m | -.75 | - | .25 | - | .5 | 3 | دیوار های داخلی طبقات (پنجره ی حمام کسر شود) | 8 |
| دیوار سراسری شمالی ارتفاع سقف 3 m | 27.9 | - | 9.3 | - | 3.1 | 3 | دیوار های داخلی طبقات (حمام دیوار شمالی) | 9 |
| ارتفاع سقف 3 m | 3.6 | - | 1.2 | - | .4 | 3 | دیوار های داخلی طبقات (حمام دیوار غربی) | 10 |
| ارتفاع سقف 3 m | 12.6 | - | 4.2 | - | 1.4 | 3 | دیوار های داخلی طبقات (دستشویی دیوار شمالی) | 11 |
| ارتفاع سقف 3 m | 6.3 | - | 2.1 | - | .7 | 3 | دیوار های داخلی طبقات (دستشویی دیوار شرقی) | 12 |
| ارتفاع سقف 3 m | 5.4 | - | 1.8 | - | .6 | 3 | دیوار های داخلی طبقات (دستشویی دیوار جنوبی) | 13 |
| ارتفاع سقف 3 m | 4.5 | - | 1.5 | - | .5 | 3 | دیوار های داخلی طبقات (دستشویی پنجره غربی) | 14 |
| ارتفاع پنجره .5 m | -.75 | - | .25 | - | .5 | 3 | دیوار های داخلی طبقات (دستشویی پنجره غربی کسر می شود) | 15 |
| دیوار سراسری داخلی ارتفاع تا سقف 3 m | 46.8 | - | 15.6 | - | 5.2 | 3 | دیوار های داخلی طبقات (آشپز خانه) | 16 |
| دیوار سراسری داخلی ارتفاع تا سقف 1.8 m | -17.3 | - | 5.8 | - | 3.2 | 3 | دیوار های داخلی طبقات (آشپز خانه بار کسر می شود) | 17 |

متر مربع232.                                                                                                                                  جمع کل :

بخش دهم- عایق کاری رطوبتی

این فصل بر مبنای جزئیات داده شده در نقشه ها برآورد می شود .

شرح عملیات :

عایقکاری رطوبتی با دو قشر اندود قیر و یک لا گونی برای سطوح حمامها و توالتها و روی پی ها .

شماره فهرست بها : 130102

|  | واحد : متر مربع |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ملاحظات | کلی | جزئی | مساحت | عرض هر مورد m | طول هر مورد m | تعداد قسمت های مشابه | شرح عملیات | ردیف |
|  | 6.33 | - | 2.11 | 1.41 | 1.5 | 3 | کف توالت | 1 |
|  | -.03 | - | .3 | .59 | .5 | 3 | داکت دستشویی کسر می شود | 2 |
|  | 6.3 | - | 2.1 | 1.4 | 1.5 | 3 | کف توالت | 3 |
|  | 6.3 | - | 2.1 | .7 | 3 | 3 | دیوار شرقی توالت | 4 |
|  | 1.26 | - | 4.2 | 1.4 | 3 | 3 | دیوار شمالی توالت | 5 |
|  | 9 | - | 3 | 3 | 1 | 3 | دیوار غربی توالت | 6 |
|  | 17.1 | - | 5.7 | 1.9 | 3 | 3 | دیوار جنوبی توالت | 7 |
|  | -.75 | - | .25 | .5 | .5 | 3 | پنجره داکت کسر می شود | 8 |
|  | 6 | - | 2 | 1.7 | 1.2 | 3 | کف حمام | 9 |
|  | 10.8 | - | 3.6 | 1.2 | 3 | 3 | دیوار شرقی حمام | 10 |
|  | -.75 | - | .25 | .5 | .5 | 3 | پنجره داکت کسر می شود | 11 |
|  | 15.3 | - | 5.1 | 1.7 | 3 | 3 | دیوار شمالی حمام | 12 |
|  | 15.3 | - | 5.1 | 1.7 | 3 | 3 | دیوار جنوبی حمام | 13 |
|  | 4.5 | - | 1.5 | .5 | 3 | 3 | دیوار غربی حمام | 14 |

متر مربع107.73                                                                                                                                  جمع کل :

شرح عملیات :

عایقکاری رطوبتی با دو قشر اندود قیر یک لایه گونی برای سایر سطوح .

شماره فهرست بها : 130103

|  | واحد : متر مربع |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ملاحظات | کلی | جزئی | مساحت | عرض هر مورد m | طول هر مورد m | تعداد قسمت های مشابه | شرح عملیات | ردیف |
|  | 28.5 | - | 9.5 | 2.7 | 3.5 | 3 | کف آشپزخانه | 1 |

متر مربع28/5                                                                                                                                  جمع کل :

بخش یازدهم- کارهای آلومینیومی

بسمه تعالی

تاریخ :

شماره :

صورت جلسه کارگاهی

در تاریخ 6 شهریور ماه 1380 تعداد 16 قطعه پنجره ی آلومینیمی تیپ 1 به وزن 19 کیلو گرم  تعداد 3 قطعه پنجره تیپ 2 به وزن 6/24 کیلو گرم و تعداد 6 قطعه پنجره تیپ 3 به وزن تقریبی هر قطعه 3 کیلو گرم وارد کارگاه شده جهت بر آورد و سایر عملیات مورد استفاده قرار می گیرد . بدینوسیله تحویل مصالح فوق مورد تایید مهندسین  مشاور آمایش قرار می گیرد و به استحضار کارفرمای محترم دانشگاه گیلان می رسد .

امضا و مهر کارفرما                                                                                                                                                                         امضا : مهندسین مشاور آمایش

شرح عملیات :

تهیه ساخت و نصب در پنجره ی آلومینیومی که در آن از میله گرد آهنی استفاده شده است .

شماره فهرست بها : 170101

|  | واحد : کیلو گرم |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ملاحظات | کلی | جزئی | وزن kg | عرض هر مورد m | طول هر مورد m | تعداد قسمت های مشابه | شرح عملیات | ردیف |
|  | 304 | 19 | 19 | 1.5 | 1.5 | 16 | پنجره ی تیپ 1 | 1 |
|  | 73.8 | 24.6 | 24.6 | 1.5 | 2 | 3 | پنجره ی تیپ 2 | 2 |
|  | 18 | 3 | 3 | .5 | .5 | 6 | پنجره ی تیپ 3 | 3 |

جمع کل : 396  کیلو گرم

بخش دوازدهم- اندودکاری

شرح عملیات :

اندود گچ وخاک به ضخامت حدود 5/2 سانتیمتر روی سطوح قائم .

شماره فهرست بها : 180202

|  | واحد : متر مربع |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ملاحظات | کلی | جزئی | سطح | عرض هر مورد m | طول هر مورد m | تعداد قسمت های مشابه | شرح عملیات | ردیف |
|  | 22.1 | - | 22.1 | 2.6 | 8.5 | 1 | پارکینگ دیوار شرقی | 1 |
|  | 5.2 | - | 5.2 | 2.6 | 2 | 1 | پارکینگ دیوار شمالی | 2 |
|  | 10.4 | - | 10.4 | 2.6 | 4 | 1 | پارکینگ دیوار راه پله | 3 |
|  | 45.5 | - | 6.5 | 2.6 | 2.5 | 7 | پارکینگ دیوار داخلی انبارها (شمالی و جنوبی) | 4 |
|  | 3.9 | - | 1.3 | 2.6 | .5 | 3 | پارکینگ دیوار داخلی انبارها (شرقی) | 5 |
|  | 10.2 | - | 3.4 | 2.6 | 1.3 | 3 | پارکینگ دیوار داخلی انبارها (غربی) | 6 |
|  | 5.4 | - | 1.8 | 2.6 | .7 | 3 | پارکینگ دیوار خارجی انبارها | 7 |
|  | 22.5 | - | 7.5 | 3 | 2.5 | 3 | خواب شرقی دیوار شرقی (داخلی) | 8 |
|  | 27.9 | - | 9.3 | 3 | 3.1 | 3 | خواب شرقی دیوار جنوبی (داخلی) | 9 |
|  | -6.75 | - | 2.25 | 1.5 | 1.5 | 3 | خواب شرقی پنجره ی جنوبی کسرمی شود | 10 |
|  | 27.9 | - | 9.3 | 3 | 3.1 | 3 | خواب شرقی دیوار غربی (داخلی) | 11 |
|  | 21.6 | - | 7.2 | 3 | 2.4 | 3 | خواب شرقی دیوار شمالی (داخلی) | 12 |
|  | 22.5 | - | 7.5 | 3 | 2.5 | 3 | خواب مرکزی دیوار غربی (داخلی) | 13 |
|  | 27.9 | - | 9.3 | 3 | 3.1 | 3 | خواب مرکزی دیوار جنوبی (داخلی) | 14 |
|  | -6.75 | - | 2.25 | 1.5 | 1.5 | 3 | خواب مرکزی پنجره ی جنوبی کسر شود | 15 |
|  | 27.9 | - | 9.3 | 3 | 3.1 | 3 | خواب مرکزی دیوار شرقی (داخلی) | 16 |
|  | 26.1 | - | 8.7 | 3 | 2.9 | 3 | خواب مرکزی دیوار شمالی (داخلی) | 17 |
|  | 22.5 | - | 7.5 | 3 | 2.5 | 3 | خواب غربی دیوار شرقی (داخلی) | 18 |
|  | 27.9 | - | 9.3 | 3 | 3.1 | 3 | خواب غربی دیوار غربی (داخلی) | 19 |
|  | 26.1 | - | 8.7 | 3 | 2.9 | 3 | خواب غربی دیوار جنوبی (داخلی) | 20 |
|  | -6.75 |  | 2.25 | 1.5 | 1.5 | 3 | خواب غربی پنجره ی جنوبی کسر می شود | 21 |
|  | 19.8 | - | 6.6 | 3 | 2.2 | 3 | خواب غربی دیوار شمالی (داخلی) | 22 |
|  | 19.8 | - | 6.6 | 3 | 2.2 | 3 | خواب غربی دیوار شمالی (داخلی) | 23 |
|  | 26.1 | - | 8.7 | 3 | 2.9 | 3 | خواب مرکزی دیوار شمالی (داخلی) | 24 |
|  | 14.4 | - | 4.8 | 3 | 1.6 | 3 | خواب غربی دیوار شمالی (خارجی) هال | 25 |
|  | 28.8 | - | 9.6 | 3 | 3.2 | 3 | دیوار جنوبی پذیرایی | 26 |
|  | 42.3 | - | 14.1 | 3 | 4.7 | 3 | دیوار شرقی پذیرایی | 27 |
|  | 31.5 | - | 10.5 | 3 | 3.5 | 3 | دیوار غربی پذیرایی | 28 |
|  | 31.5 | - | 10.5 | 3 | 3.5 | 3 | دیوار شرقی آشپزخانه | 28 |
|  | 40.5 | - | 13.5 | 3 | 4.5 | 3 | دیوار غربی آشپزخانه | 29 |
|  | 24.75 | - | 8.25 | 3 | 2.75 | 3 | دیوار شمالی آشپزخانه | 30 |
|  | 15.3 | - | 5.1 | 3 | 1.7 | 3 | دیوار جنوبی آشپزخانه | 31 |
|  | -6.75 | - | 2.25 | 1.5 | 1.5 | 3 | آشپزخانه پنجره ی شمالی کسرمی شود | 32 |
|  | -9 | - | 3 | 1.5 | 2 | 3 | آشپزخانه پنجره ی شمالی کسرمی شود | 33 |
|  | -34.4 | - | 5.75 | 1.8 | 3.2 | 6 | آشپزخانه قسمت بار کسر می شود (دو طرفه) | 34 |
|  | 28.8 | - | 7.2 | 3 | 2.4 | 4 | راه پله دیوار شمالی | 35 |
|  | 88 | - | 13.5 | 3 | 4.5 | 8 | راه پله دیوار شرقی و غربی | 36 |
|  | -9 | - | 2.25 | 1.5 | 1.5 | 4 | راه پله پنجره شمالی کسر می شود | 37 |
|  | 16.8 | - | 4.2 | 3 | 1.4 | 4 | راه پله دیوار جنوبی | 38 |
|  | 37.8 | - | 12.6 | 3 | 4.2 | 3 | دیوار شمالی پذیرایی | 39 |
|  | 6 | - | 3 | 1.5 | 2 | 3 | پنجره ی پذیرایی کسر می شود | 40 |

جمع کل : 765 متر مربع

شرح عملیات :

اندود گچ و خاک به ضخامت حدود 5/2 سانتیمتر بر روی سقفها .

شماره فهرست بها : 180203

|  | واحد : متر مربع |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ملاحظات | کلی | جزئی | سطح | عرض هر مورد m | طول هر مورد m | تعداد قسمت های مشابه | شرح عملیات | ردیف |
| سقفها به طور کلی حساب شده اند | 392.4 | - | 98.1 | - | - | 4 | سقف طبقات | 1 |
|  | 34.5 | - | 11.5 | 4.6 | 2.5 | 3 | سقف راه پله در سه طبقه کسر می شود | 2 |
|  | 6 | - | 2 | 1.2 | 1.7 | 3 | حمام کسر می شود | 3 |
|  | 6.3 | - | 2.1 | 1.4 | 1.5 | 3 | دستشویی کسر می شود | 4 |

جمع کل : 346 متر مربع

شرح عملیات :

سفید کاری روی سطوح قائم که در آن ابزار گچی ساده ( چفت ) به کار رفته و پرداخت آن با گچ کشته باشد .

شماره فهرست بها : 180204

نقل از بخش اندود کاری با گچ و خاک- صفحه 51

جمع کل : 765 متر مربع

شرح عملیات :

سفید کاری زیر سقفها که در آن از ابزار گچی ساده ( چفت ) به کار رفته و پرداخت آن با گچ کشته باشد .

شماره فهرست بها : 180205

نقل از بخش اندود کاری سقفها با گچ و خاک- صفحه 52

جمع کل : 358 متر مربع

شرح عملیات :

اندود سیمانی به ضخامت حدود 1 سانتیمتر بر روی سطوح قائم با ملات ماسه سیمان 1:4

شماره فهرست بها : 180303

|  | واحد : متر مربع |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ملاحظات | کلی | جزئی | سطح | عرض هر مورد m | طول هر مورد m | تعداد قسمت های مشابه | شرح عملیات | ردیف |
| نقل محیط تقریبی از بخش آجر چینی | 41.4 | - | 13.8 | 3 | 4.6 | 3 | حمام | 1 |
| نقل محیط تقریبی از بخش آجر چینی | 33.3 | - | 11.1 | 3 | 3.7 | 3 | دستشویی | 2 |

جمع کل : 7/74 متر مربع

شرح عملیات :

اندود سیمانی به ضخامت حدود 2 سانتیمتر بر روی سطوح افقی با ملات ماسه سیمان 1:4 .

شماره فهرست بها : 180308

|  | واحد : متر مربع |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ملاحظات | کلی | جزئی | سطح | عرض هر مورد m | طول هر مورد m | تعداد قسمت های مشابه | شرح عملیات | ردیف |
|  | 6 | - | 2 | 1.2 | 1.7 | 3 | حمام | 1 |
|  | 6.3 | - | 2.1 | 1.4 | 1.5 | 3 | دستشویی | 2 |

جمع کل : 3/12 متر مربع

بخش سیزدهم- کارهای چوبی

شرح عملیات :

تهیه نصب چهار چوب از چوب داخلی به ابعاد اسمی 6*12 سانتیمتر یا مقطع معادل آن با تمام مشتیهای پیش بینی شده و زهوار لازم برای کتیبه .

شماره فهرست بها : 190103

|  | واحد : متر طول |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ملاحظات | کلی | جزئی | - | - | طول هر مورد m | تعداد قسمت های مشابه | شرح عملیات | ردیف |
| عرض در 1.20m و ارتفاع در 2.7m | 23.4 | 7.8 |  |  | 7.8 | 3 | در های تیپ یک ( ورودی آپارتمان ) | 1 |
| عرض در 1m و ارتفاع در 2.7m | 66.6 | 7.4 |  |  | 7.4 | 9 | در های تیپ دو (خوابها) | 2 |
| عرض در .7m و ارتفاع در 2.7m | 40.8 | 6.8 |  |  | 6.8 | 6 | درهای تیپ سه (حمام و دستشویی) | 3 |

جمع کل : 8/130 متر

شرح عملیات :

تهیه و ساخت کلاف در چوبی به ابعاد 8/3 * 6 سانتیمتر یا مقطع معادل آن با چوب داخلی همراه با دو قید چوبی به ابعاد 8/3 * 6 یا مقطع معادل آن به طول 20 سانتیمتر برای نصب قفل .

شماره فهرست بها : 190201

|  | واحد : متر مربع |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ملاحظات | کلی | جزئی | - | عرض هر مورد m | ارتفاع هر مورد m | تعداد قسمت های مشابه | شرح عملیات | ردیف |
| عرض در 1.20m و ارتفاع در 2.7m | 9.72 | 3.24 | - | 1.2 | 2.7 | 3 | در های تیپ یک ( ورودی آپارتمان ) | 1 |
| عرض در 1m و ارتفاع در 2.7m | 18.9 | 2.1 | - | 1 | 2.1 | 9 | در های تیپ دو (خوابها) | 2 |
| عرض در .7m و ارتفاع در 2.7m | 8.82 | 1.47 | - | .7 | 2.1 | 6 | درهای تیپ سه (حمام و دستشویی) | 3 |

جمع کل : 44/37 متر مربع

شرح عملیات :

تهیه و نصب پوشش دو روی در با تخته ی سه لایی داخلی به ضخامت 4 میلیمتر با پرس کردن .

شماره ی فهرست بها : 190401

نقل از آیتم 190201 تهیه و نصب کلاف در چوبی .

جمع کل : 44/37 متر مربع

شرح علمیات :

تهیه ساخت و نصب چهار چوب کمد و گنجه از چوب نراد خارجی به ابعاد اسمی 7*5 سانتیمتر یا مقطع معادل آنها با تمام مشتیهای پیش بینی شده .

شماره فهرست بها : 190701

|  | واحد : متر طول |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ملاحظات | کلی | جزئی | - | - | طول هر مورد m | تعداد قسمت های مشابه | شرح عملیات | ردیف |
| 1.2*2.6 | 45.6 | 7.6 |  |  | 7.6 | 6 | درهای کمد | 1 |

جمع کل : 6/45 متر

شرح عملیات :

تهیه ساخت در کمد و گنجه از نئوپان به ضخامت 18 میلیمتر و نصب زهوار چوبی در محیط آن به ابعاد  2*8/1 سانتیمتر .

شماره فهرست بها : 190702

|  | واحد : متر طول |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ملاحظات | کلی | جزئی | - | - | طول هر مورد m | تعداد قسمت های مشابه | شرح عملیات | ردیف |
| 1.2*2.6 | 4.32 | .72 |  |  | .72 | 6 | در های کمد | 1 |

جمع کل : 32/4 متر مربع

شرح عملیات :

تهیه و نصب خرپای چوبی با چهار تراش از چوب داخلی شامل کش ولنگ (کلافهای تحتانی و فوقانی خرپا) لاپه ( پرلین ) شاخه  توحلقی  رکاب و کلاف روی دیوار  چوب دار و سایر اعضای مشابه به استثنای تخته کوبیها بر حسب حجم چوب نصب شده .

شماره فهرست بها : 191301

|  | واحد : متر مکعب |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ملاحظات | کلی | جزئی | حجم | مساحت | طول هر مورد m | تعداد قسمت های مشابه | شرح عملیات | ردیف |
| سطح مقطع مربعی | .4 | .036 | .036 | .0065 | 5.5 | 11 | چوبهای قائم | 1 |
| سطح مقطع مربعی | .56 | .0507 | .0507 | .0065 | 7.8 | 11 | چوبهای مایل داخلی | 2 |
| سطح مقطع مربعی | .7 | .065 | .065 | .0065 | 10 | 11 | چوبهای فوقانی خرپا | 3 |
| سطح مقطع مربعی | .66 | .06 | .06 | .0065 | 9.5 | 11 | چوبهای تحتانی خرپا | 4 |

جمع کل : 32/2 متر مکعب

بخش چهاردهم کاشی و سرامیک

شرح عملیات :

کاشی کاری سطوح افقی با کاشی لعابی به ابعاد 15*15 سانتیمتر .

شماره فهرست بها : 200102

|  | واحد : متر مربع |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ملاحظات | کلی | جزئی | سطح | عرض هر مورد m | طول هر مورد m | تعداد قسمت های مشابه | شرح عملیات | ردیف |
|  | 6 | - | 2 | 1.2 | 1.7 | 3 | کف حمام | 1 |
|  | 6.3 | - | 2 | 2.1 | 1.5 | 3 | کف دستشویی | 2 |
|  | -.9 | - | .3 | .6 | .5 | 3 | داکت کسر می شود | 3 |

جمع کل : 4/11 متر مربع

شرح عملیات :

کاشی کاری سطوح قائم با کاشی لعابی به ابعاد 15*15 سانتیمتر .

شماره فهرست بها : 200202

|  | واحد : متر مربع |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ملاحظات | کلی | جزئی | سطح | عرض هر مورد m | طول هر مورد m | تعداد قسمت های مشابه | شرح عملیات | ردیف |
| ارتفاع کاشی کاری 2m | 16.2 | - | 5.4 | - | 2.7 | 3 | دیوار شمالی آشپزخانه | 1 |
| ارتفاع کاشی کاری 2m | 18 | - | 6 | - | 3 | 3 | دیوار غربی آشپزخانه | 2 |
| ارتفاع کاشی کاری 2m | 7.2 | - | 2.4 | - | 1.2 | 3 | دیوار شرقی آشپزخانه | 3 |
| ارتفاع کاشی 1.2m | 8.4 | - | 2.8 | - | 2.3 | 3 | دیوار شرقی آشپزخانه (زیر بار) | 4 |
| ارتفاع کاشی 1.2m | 5.4 | - | 1.8 | - | 1.5 | 3 | دیوار جنوبی آشپزخانه (بار) | 5 |
| ارتفاع کاشی کاری از کف 3m | 30.6 | - | 5.1 | - | 1.7 | 6 | دیوار شمالی و جنوبی حمام | 6 |
| ارتفاع کاشی کاری از کف 3m | 10.8 | - | 3.6 | - | 1.2 | 3 | دیوار شرقی حمام | 7 |
|  | -.75 | - | .25 | .5 | .5 | 3 | پنجره دیوار شرقی حمام کسر می شود | 8 |
| ارتفاع کاشی کاری از کف 3m | 5.4 | - | 1.8 | - | .6 | 3 | دیوار غربی حمام | 9 |
| ارتفاع کاشی کاری از کف 3m | 12.6 | - | 4.2 | - | 1.4 | 3 | دیوار شمالی دستشویی | 10 |
| ارتفاع کاشی کاری از کف 3m | 9 | - | 3 | - | 1 | 3 | دیوار غربی دستشویی | 11 |
| ارتفاع کاشی کاری از کف 3m | 6.3 | - | 2.1 | - | .7 | 3 | دیوار شرقی دستشویی | 12 |
| ارتفاع کاشی کاری از کف 3m | 13.5 | - | 4.5 | - | 1.5 | 3 | دیوار جنوبی دستشویی | 13 |

جمع کل : 7/142 متر مربع

شرح عملیات :

تهیه و نصب کاشی کفی (سرامیک) به ابعاد 20*20 سانتیمتر .

شماره فهرست بها : 200706

|  | واحد : متر مربع |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ملاحظات | کلی | جزئی | سطح | عرض هر مورد m | طول هر مورد m | تعداد قسمت های مشابه | شرح عملیات | ردیف |
|  | 59.4 | - | 19.8 | 4.7 | 4.2 | 3 | هال | 1 |
|  | 28.5 | - | 9.5 | 2.7 | 3.5 | 3 | آشپزخانه | 2 |
|  | 8.6 | - | 4.2 | 1.2 | 3.5 | 3 | راهرو وهال خصوصی (شمالی) | 3 |
|  | 21.6 | - | 7.2 | 6 | 1.2 | 3 | راهرو وهال خصوصی (جنوبی) | 4 |
|  | 23.4 | - | 7.8 | 2.5 | 3.1 | 3 | خواب شرقی | 5 |
|  | 22.5 | - | 7.5 | 3 | 2.5 | 3 | خواب مرکزی | 6 |
|  | 21.8 | - | 7.25 | 2.5 | 2.9 | 3 | خواب غربی | 7 |

جمع کل : 8/185 متر مربع

بخش پانزدهم- فرش موزائیک

شرح عملیات :

فرش کف با موزائیک سیمانی ساده به ابعاد 25*25 سانتیمتر با 5/2 سانتیمتر ماسه ی نرم زیر آن و دوغاب ریزی .

شماره فهرست بها : 210101

|  | واحد : متر مربع |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ملاحظات | کلی | جزئی | سطح | عرض هر مورد m | طول هر مورد m | تعداد قسمت های مشابه | شرح عملیات | ردیف |
|  | 60 | - | 54 | 5.85Avg | 10.23 | 1 | کف حیا ط | 1 |
|  | 63 | - | 63 | 9 | 7 | 1 | کف پارکینگ | 2 |
|  | 10.5 | - | 3.5 | 1.35 | 2.55 | 3 | کف انبارها | 3 |
|  | 10.8 | - | 10.8 | 2.4 | 4.5 | 1 | کف ورودی پله کان پارکینگ | 4 |

جمع کل : 3/144 متر مربع

بخش شانزدهم- کارهای سنگی با سنگ پلاک

شرح عملیات :

تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت گوهره ی خرم آباد در سطوح افقی با ضخامت 2 سانتیمتر .

شماره فهرست بها : 220301

تذکر : ضخامت سنگهای روی پله 4 سانتیمتر طبق نقشه های اجرایی در نظر گرفته می شوند .

کف پله ها

|  | واحد : متر مربع |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ملاحظات | کلی | جزئی | سطح | عرض هر مورد m | طول هر مورد m | تعداد قسمت های مشابه | شرح عملیات | ردیف |
| ضخامت سنگ 4cm | 16.56 | - | .36 | .3 | 1.2 | 46 | سنگ روی پله | 1 |

جمع کل : 56/16 متر مربع

کف پاگرد و کف پنجره ها

|  | واحد : متر مربع |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ملاحظات | کلی | جزئی | سطح | عرض هر مورد m | طول هر مورد m | تعداد قسمت های مشابه | شرح عملیات | ردیف |
| ضخامت سنگ 2cm | 15.84 | - | 2.64 | 2.4 | 1.1 | 6 | سنگ کف پاگرد | 1 |
|  | -2.16 | - | .36 | .3 | 1.2 | 6 | سنگ کف پله کسر می شود | 2 |
|  | 7.2 | .45 | .45 | .3 | 1.5 | 16 | سنگ کف پنجره (تیپ 1) | 3 |
|  | 1.8 | .6 | .6 | .3 | 2 | 3 | سنگ کف پنجره ( تیپ 2) | 3 |

جمع کل : 68/22 متر مربع

شرح عملیات :

تهیه ونصب سنگ پلاک مرمریت گوهره ی خرم آباد در سطوح افقی با ضخامت 2 سانتیمتر .

شماره فهرست بها : 220301

سنگ های قائم پیشانی پله

|  | واحد : متر مربع |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ملاحظات | کلی | جزئی | سطح | عرض هر مورد m | طول هر مورد m | تعداد قسمت های مشابه | شرح عملیات | ردیف |
| ضخامت سنگ 2cm | 9.9 | - | .216 | .18 | 1.2 | 46 | سنگ پیشانی پله | 1 |

جمع کل : 93/9 متر مربع

بخش هفدهم-  برش و نصب شیشه

شرح عملیات :

تهیه ونصب شیشه ی 6 میلیمتری ساده

شماره فهرست بها : 240105

|  | واحد : متر مربع |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ملاحظات | کلی | جزئی | مساحت | عرض مورد m | طول مورد m | تعداد قسمت های مشابه | شرح عملیات | ردیف |
|  | 36 | - | 2.25 | 1.5 | 1.5 | 16 | پنجره های تیپ 1 | 1 |
|  | 9 | - | 3 | 1.5 | 2 | 3 | پنجره های تیپ 2 | 2 |
|  | 1.5 | - | .25 | .5 | .5 | 6 | پنجره های تیپ 3 | 3 |
|  | 4.5 | - | .5 | .5 | 1 | 9 | پنجره های بالای در تیپ 2 | 4 |
|  | 2.1 | - | .35 | .5 | .7 | 6 | پنجره های بالای در تیپ 3 | 5 |

جمع کل : 1/ 53 متر مربع

بخش هیجدهم- رنگ آمیزی

شرح عملیات :

تهیه مصالح و اجرای رنگ پلاستیک کامل روی اندود گچی دیوار ها و سقفها .

شماره فهرست بها : 250502

نقل از بخش اندود کاری با گچ و خاک (صفحه 51) و اندود کاری با گچ و خاک در سقفها ( صفحه 52)

جمع کل : 1091 متر مربع

بخش نوزدهم- حمل و نقل

* محاسبات مقادیر سیمان : (با 6 در صد اتلاف سیمان)

1- سیمان برای تهیه ی بتن و قطعات پیش ساخته ی بتنی ( تیر ها و ستون ها ) با استثنای بلوکهای پیش ساخته (عیار 350 کیلو گرم در متر مکعب )

75.4 * 350 * 1.06 = 28 Ton

2- سیمان برای تهیه ی بتن مگر (100 کیلو گرم در متر مکعب) :                                                                                                                    72/0 = 06/1 * 100 * 76/6

3- مقدار سیمان در سقف تیرچه و بلوک به ضخامت 30 سانتیمتر (مساحت سقف = 290 متر مربع وعیار سیمان 300 کیلو گرم در متر مکعب) :                                                                                                                                                                                                                                                6/23 = 06/1 * 250 * ( 3/0 * 290 )

4- ملات های فرش کف سنگکاری و کاشی کاری و ... ( حجم ملات مصرفی در هر متر مربع 03/0 متر مکعب و عیار سیمان 150 کیلو گرم در متر مکعب) :

اندود کاری:      تن  16/0 = 06/1 * 150 * 99/0

کفهای موزائیک و سرامیک و سنگی ( 30 لیتر ملات به طور متوسط در هر متر مربع 03/0 متر مکعب و عیار سیمان 150 کیلوگرم در متر مکعب) :

اندود کاری :     تن 16/0 = 06/1 * 150 * 99/0

کفهای موزائیک و سرامیک و سنگی ( 30 لیتر ملات به طور متوسط در هر متر مربع) :     تن 5/2 = 06/1 * 150 * 03/0 * 525

جمع کل سیمان مورد نیاز (حمل از لوشان تا رشت) :4/54 تن

*  مقا دیر آهن آلات با 5 درصد تلفات

1- آرماتور های لازم : تن 05/11 = 05/1 * 52/10

2- تیر آهن : تن 03/ 2 = 05/1 * 935/1

3- درهای فولادی پارکینگ : تن 391/0 = 05/1 * 372/0

جمع کل آهن آلات مصرفی : 47/13 تن (5/13 تن)

جمع کل آهن آلات و سیمان : 68 تن

* مقادیر آجر :

1-  دیوار یک ونیم آجره ی بیرونی ( حجم کل آجر کاری = 79 متر مکعب )

2- دیوار یک آجره ی داخلی (مساحت آجرکاری 2/233 حجم کل آجر کاری = 5/25 مترمکعب )

وزن کل آجرمورد نیاز: تن 6/130 = 25/1 * 5/104

فاصله ی حمل سیمان ( از لوشان )  حدود 90 کیلو متر

فاصله ی حمل آجر ( از تهران ) حدود 325 کیلو متر

فاصله حمل آه ( از اصفهان ) حدود 735 کیلو متر

شرح عملیات :

حمل آهن آلات و سیمان پاکتی نسبت به مازاد بر 30 کیلو متر تا فاصله ی 75 کیلو متر

شماره فهرست بها : 280101

| ملا حظات | مقدار | واحد | شماره فهرست بها | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| وزن سیمان 54.4 تن | 3264 | تن- کیلومتر | 280101 | حمل سیمان تا فاصله ی 60 کیلو متر از لوشان | 1 |
| وزن آهن 13.6 تن | 1020 | تن- کیلومتر | 280101 | حمل آهن آلات تا فا صله ی 75 کیلو متر از اصفهان | 2 |

جمع کل : 4284 تن- کیلومتر

شرح عملیات :

حمل آهن آلات و سیمان پاکتی نسبت به مازاد بر 75 کیلو متر تا فاصله ی 150 کیلو متر

شماره فهرست بها : 280102

| ملا حظات | مقدار | واحد | شماره فهرست بها | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| وزن آهن 13.6 تن | 2040 | تن- کیلومتر | 280102 | حمل آهن آلات تا فاصله ی 150 کیلو متر مازاد از اصفهان | 1 |

جمع کل : 2040 تن- کیلومتر

شرح عملیات :

حمل آهن آلات و سیمان پاکتی نسبت به مازاد بر 150 کیلو متر تا فاصله ی 300 کیلو متر

شماره فهرست بها : 280103

| ملا حظات | مقدار | واحد | شماره فهرست بها | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| وزن آهن 13.6 تن | 4080 | تن- کیلومتر | 280103 | حمل آهن آلات تا فا صله ی 300 کیلو متر مازاد از اصفهان | 1 |

جمع کل : 4080 تن- کیلومتر

شرح عملیات :

حمل آهن آلات و سیمان پاکتی نسبت به مازاد 300 کیلومتر تا فاصله ی 450  کیلومتر

شماره فهرست بها : 280104

| ملا حظات | مقدار | واحد | شماره فهرست بها | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| وزن آهن 13.6 تن | 2856 | تن- کیلومتر | 280104 | حمل آهن آلات تا فا صله ی 210 کیلو متر مازاد ازاصفهان | 1 |

جمع کل : 2856 تن- کیلومتر

شرح عملیات :

حمل آجر و مصالح سنگی نسبت به مازاد بر 30 کیلو متر تا فاصله ی 75 کیلو متر

شماره فهرست بها : 280204

| ملا حظات | مقدار | واحد | شماره فهرست بها | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| وزن آجر 130.6 تن | 9795 | تن- کیلومتر | 280201 | حمل آجر تا فاصله ی 75 کیلومتر مازاد از تهران | 1 |

جمع کل : 9795 تن- کیلومتر

شرح عملیات :

حمل آجر و مصالح سنگی نسبت به مازاد بر 75 کیلو متر تا فاصله ی 150 کیلو متر

شماره فهرست بها : 280202

| ملا حظات | مقدار | واحد | شماره فهرست بها | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| وزن آجر 130.6 تن | 19590 | تن- کیلومتر | 280202 | حمل آجر تا فاصله ی 150 کیلومتر مازاد از تهران | 1 |

جمع کل : 19590 تن- کیلومتر

شرح عملیات :

حمل آجر و مصالح سنگی نسبت به مازاد بر 150 کیلو متر تا فاصله ی 300 کیلو متر

شماره فهرست بها : 280203

| ملا حظات | مقدار | واحد | شماره فهرست بها | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| وزن آجر 130.6 تن | 11754 | تن- کیلومتر | 280203 | حمل آجر تا فاصله ی 90 کیلو متر مازاد از تهران | 1 |

جمع کل : 11754 تن- کیلومتر

### خلاصه متره

بخش دوم- عملیات خاکبرداری با دست

| ملا حظات | مقدار | واحد | شماره فهرست بها | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نقل از صفحه ی 2 | 23.28 | متر مکعب | 020102 | خاکبرداری پی کنی گودبرداری و کانال کنی در زمینهای نرم تا عمق دو متر وریختن خاکهای کنده شده به کنار محلهای مربوطه | 1 |
| نقل از صفحه ی 3 | 15.52 | متر مکعب | 020103 | خاکبرداری پی کنی گودبرداری و کانال کنی در زمینهای سخت تا عمق دو متر وریختن خاکهای کنده شده به کنار محلهای مربوطه | 2 |

بخش سوم- عملیات خاکبرداری با ماشین

| ملا حظات | مقدار | واحد | شماره فهرست بها | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نقل از صفحه ی 4 | 93.24 | متر مکعب | 030103 | خاکبرداری در زمینهای نرم با هر وسیله ی مکانیکی و حمل مواد حاصل از خاکبرداری تا فاصله 20 متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن . | 1 |
| نقل از صفحه ی 4 | 62.16 | متر مکعب | 030104 | خاکبرداری در زمینهای نرم با هر وسیله ی مکانیکی و حمل مواد حاصل از خاکبرداری تا فاصله 20 متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن . | 2 |

بخش چهارم- قالب بندی چوبی

| ملا حظات | مقدار | واحد | شماره فهرست بها | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نقل از صفحه ی 5 | 58.96 | متر مربع | 050101 | تهیه ی وسایل قالب بندی با استفاده از تخته نراد خارجی د رپی ها و شناژهای مربوط به آن . | 1 |
| نقل از صفحات 6 تا 7 | 183.2 | متر مربع | 050301 | تهیه ی وسایل قالب بندی با استفاده از تخته نراد خارجی در ستون ها و شناژ های قائم با مقطع چهار ضلعی تا ارتفاع حداکثر5/3 متر | 2 |
| نقل از صفحات 8 تا 9 | 233.6 | متر مربع | 050501 | تهیه ی وسایل قالب بندی با استفاده از تخته نراد خارجی در تیر های بتنی تا ارتفاع5/3 متر | 3 |

بخش پنجم- کارهای فولادی با میلگرد

| ملا حظات | مقدار | واحد | شماره فهرست بها | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نقل از صفحات 12 تا 16 | 2040 | کیلو گرم | 070201 | تهیه بریدن و خم کردن میله گردهای آجدار از نوع A2 به قطر 10 میلیمتر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم | 1 |
| نقل از صفحات 17 تا 25 | 7821.2 | کیلو گرم | 070202 | تهیه بریدن و خم کردن میله گردهای آجدار از نوع A2 به قطر 12 تا 18 میلیمتر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم | 2 |
| نقل از صفحه ی26 | 658.4 | کیلو گرم | 070203 | تهیه بریدن و خم کردن میله گردهای آجدار از نوع A2 به قطر 20 میلیمترو بیشتر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم | 3 |

بخش ششم-  بتن درجا

| ملا حظات | مقدار | واحد | شماره فهرست بها | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نقل از صفحات 27 تا 29 | 75.4 | متر مکعب | 080106 | تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه ی شسته طبیعی یا شکسته با 350 کیلو گرم سیمان در متر مکعب بتن | 1 |
| نقل از صفحه ی30 | 6.76 | متر مکعب | 080101 | تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه ی شسته طبیعی با 100 کیلو گرم سیمان در متر مکعب بتن | 2 |

بخش هفتم- کارهای فولادی سنگین (راه پله)

| ملا حظات | مقدار | واحد | شماره فهرست بها | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نقل از صفحه ی31 | 1935 | کیلو گرم | 090206 | تهیه ساخت و نصب تیر پله از تیر آهن یا ناودانی با تمام عملیات برش کاری جوشکاری و اتصال های مربوط همراه با وصله های لازم برای اتصال به عضو دیگر . | 1 |
| نقل از صفحه ی32 | 372 | کیلو گرم | - | آهن مصرفی در پارکینگ * | 2 |

بخش هشتم- سقفهای سبک طبقات

| ملا حظات | مقدار | واحد | شماره فهرست بها | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نقل از صفحه ی33 | 290 | متر مربع | 100103 | اجرای سقف بتنی به ضخامت 30 سانتیمتر تیرچه و بلوک تو خالی بتنی شامل تهیه ی تمام مصالح به استثنای میله گرد و همچنین تهیه ی تجهیزات لازم به طور کامل . | 1 |

بخش نهم- آجرکاری و شفته ریزی

| ملا حظات | مقدار | واحد | شماره فهرست بها | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نقل از صفحات 34 تا37 | 79 | متر مکعب | 110201 | آجرکاری با آجر فشاری به ضخامت 5/1 آجر و بیشتر و ملات ماسه سیمان1:6 | 1 |
| نقل از صفحات 38 تا 40 | 233.2 | متر مربع | 110205 | دیوار یک آجره با آجر فشاری و ملات ماسه سیمان 1:6 | 2 |

بخش دهم- عایق کاری رطوبتی

| ملا حظات | مقدار | واحد | شماره فهرست بها | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نقل از صفحات 41 و42 | 107.73 | متر مربع | 130102 | عایقکاری با دو قشر اندود قیر و یک لایه گونی برای سطوح حمام ها و توالت ها و روی پی ها | 1 |
| نقل از صفحه ی43 | 28.5 | متر مربع | 130103 | عایقکاری با دو قشر اندود قیر و یک لایه گونی برای سایر سطوح | 2 |

بخش یازدهم- کارهای آلومینیمی

| ملا حظات | مقدار | واحد | شماره فهرست بها | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نقل از صفحات 44 و45 | 396 | کیلو گرم | 170101 | تهیه ساخت و نصب در و پنجره آلومینیمی که در آن از میله گرد آهنی استفاده شده است | 1 |

بخش دوازدهم- اندود کاری

| ملا حظات | مقدار | واحد | شماره فهرست بها | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نقل از صفحات 46 تا 51 | 755 | متر مربع | 180202 | اندود گچ و خاک به ضخامت حدود 5/2 سانتیمتر روی سطوح قائم | 1 |
| نقل از صفحه ی52 | 346 | متر مربع | 180203 | اندود گچ و خاک به ضخامت حدود 5/2 سانتیمتر زیر سقفها | 2 |
| نقل از صفحه ی53 | 755 | متر مربع | 180204 | سفید کاری روی سطوح قائم که در آن ابزار گچی ساده (چفت) به کار رفته و پرداخت آن با گچ کشته باشد | 3 |
| نقل از صفحه ی53 | 358 | متر مربع | 180205 | سفید کاری زیر سقفها که در آن ابزار گچی ساده (چفت) به کار رفته و پرداخت آن با گچ کشته باشد | 4 |
| نقل از صفحه ی53 | 74.7 | متر مربع | 180303 | اندود سیمانی به ضخامت حدود 1 سانتیمتر بر روی سطوح قائم با ملات ماسه سیمان1:4 | 5 |
| نقل از صفحه ی54 | 12.2 | متر مربع | 180308 | اندود سیمانی به ضخامت حدود 2 سانتیمتر بر روی سطوح افقی با ملات ماسه سیمان1:4 | 6 |

بخش سیزدهم- کارهای چوبی

| ملا حظات | مقدار | واحد | شماره فهرست بها | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نقل از صفحه ی55 | 130.8 | مترطول | 190103 | تهیه و نصب چهار چوب از چوب داخلی به ابعاد اسمی 6*12 سانتیمتر یا مقطع معادل آن با تمام مشتیهای پیش بینی شده و زهوار لازم برای کتیبه . | 1 |
| نقل از صفحه ی56 | 37.44 | متر مربع | 190201 | تهیه و ساخت کلاف چوبی به ابعاد 8/3*6 سانتیمتر یا مقطع معادل آن با چوب داخلی همراه با دو قید چوبی به ابعاد 8/3*6 یا مقطع معادل آن به طول 20 سانتیمتر برای نصب قفل . | 2 |
| نقل از صفحه ی56 | 37.44 | متر مربع | 190401 | تهیه و نصب پوشش دو روی در با تخته ی سه لایی داخلی به ضخامت 4 میلیمتر با پرس کردن | 3 |
| نقل از صفحه ی57 | 45.6 | متر مربع | 190701 | تهیه ساخت و نصب چهار چوب کمد و گنجه از چوب نراد خارجی به ابعاد اسمی 7*5 سانتیمتر یا مقطع معادل آنها با تمام مشتیهای پیش بینی شده . | 4 |
| نقل از صفحه ی57 | 4.32 | متر مربع | 190702 | تهیه ساخت در کمد و گنجه از نئوپان به ضخامت 18 میلیمتر و نصب زهوار چوبی در محیط آن به ابعاد 2*8/1 سانتیمتر . | 5 |
| نقل از صفحه ی58 | 2.32 | متر مکعب | 191301 | تهیه ونصب خرپای چوبی با چهار تراش از چوب داخلی شامل کش و لنگ (کلافهای تحتانی و فوقانی خرپا) چوب دار و سایر اعضای مشابه به استثنای تخته کوبیها بر حسب حجم چوب نصب شده . | 6 |

بخش چهاردهم- کاشی و سرامیک

| ملا حظات | مقدار | واحد | شماره فهرست بها | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نقل از صفحه ی59 | 11.4 | متر مربع | 200102 | کاشی کاری سطوح افقی با کاشی لعابی به ابعاد 15*15 سانتیمتر | 1 |
| نقل از صفحات 60 و61 | 142.7 | متر مربع | 200202 | کاشی کاری سطوح قائم با کاشی لعابی به ابعاد 15*15 سانتیمتر | 2 |
| نقل از صفحه ی62 | 185.58 | متر مربع | 200706 | تهیه و نصب کاشی کفی (سرامیک) به ابعاد 20*20 سانتیمتر | 3 |

بخش پانزدهم- فرش موزائیک

| ملا حظات | مقدار | واحد | شماره فهرست بها | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نقل از صفحه ی63 | 144.3 | متر مربع | 210101 | فرش کف با موزائیک سیمانی ساده به ابعاد 25*25 سانتیمتر با 5/2 سانتیمتر ماسه ی نرم زیر آن و دوغآب ریزی . | 1 |

بخش شانزدهم کارهای سنگی با سنگ پلاک

| ملا حظات | مقدار | واحد | شماره فهرست بها | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نقل از صفحه ی64 | 16.56 | متر مربع | 220301 | تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت گوهره ی خرم آباد در سطوح افقی با ضخامت 2 سانتیمتر (به علاوه ی 2 سانتیمتر) | 1 |
| نقل از صفحه ی65 | 22.68 | متر مربع | 220301 | تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت گوهره ی خرم آباد در سطوح افقی با ضخامت 2 سانتیمتر | 2 |
| نقل از صفحه ی65 | 9.93 | متر مربع | 220301 | تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت گوهره ی خرم آباد در سطوح افقی با ضخامت 2 سانتیمتر | 3 |

بخش هفدهم- برش و نصب شیشه

| ملا حظات | مقدار | واحد | شماره فهرست بها | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نقل از صفحه ی66 | 53.1 | متر مربع | 240105 | تهیه و نصب شیشه ی 6 میلیمتری ساده | 1 |

بخش هیجدهم- رنگ آمیزی

| ملا حظات | مقدار | واحد | شماره فهرست بها | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نقل از صفحه ی67 | 1091 | متر مربع | 250502 | تهیهی مصالح و اجرای رنگ پلاستیک کامل روی اندود گچی دیوارها و سقفها | 1 |

بخش نوزدهم- حمل ونقل

| ملا حظات | مقدار | واحد | شماره فهرست بها | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نقل از صفحه ی69 | 4280 | تن- کیلومتر | 280101 | حمل آهن و سیمان پاکتی نسبت به مازاد بر 30 کیلو متر تا فاصله ی 75 کیلو متر | 1 |
| نقل از صفحه ی69 | 2040 | تن- کیلومتر | 280102 | حمل آهن و سیمان پاکتی نسبت به مازاد بر 75 کیلو متر تا فاصله ی 150 کیلو متر | 2 |
| نقل از صفحه ی70 | 4080 | تن- کیلومتر | 280103 | حمل آهن و سیمان پاکتی نسبت به مازاد بر 150 کیلو متر تا فاصله ی 300 کیلو متر | 3 |
| نقل از صفحه ی70 | 2856 | تن- کیلومتر | 280104 | حمل آهن و سیمان پاکتی نسبت به مازاد بر 300 کیلو متر تا فاصله ی 450 کیلو متر | 4 |
| نقل از صفحه ی70 | 9795 | تن- کیلومتر | 280201 | حمل آجر و مصالح سنگی نسبت به مازاد بر 30 کیلو متر تا فاصله ی 75 کیلومتر | 5 |
| نقل از صفحه ی70 | 19590 | تن- کیلومتر | 280202 | حمل آجر و مصالح سنگی نسبت به مازاد بر 75 کیلو متر تا فاصله ی 150 کیلومتر | 6 |
| نقل از صفحه ی71 | 11754 | تن- کیلومتر | 280203 | حمل آجر و مصالح سنگی نسبت به مازاد بر 150 کیلو متر تا فاصله ی 300 کیلومتر | 7 |

#### محاسبات مالی

بخش دوم-  عملیات خاکبرداری

| ملاحظات | قیمت کل | قیمت واحد | مقدار | واحد | شماره فهرست بها | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نقل از صفحه ی 72 ی خلا صه متره | 66348 | 2850 | 23.28 | متر مکعب | 020102 | خاکبرداری پی کنی گودبرداری و کانال کنی در زمینهای نرم تا عمق دو متر و ریختن خاکهای کنده شده به کنارمحلهای مربوطه | 1 |
| نقل از صفحه ی 72 ی خلا صه متره | 1142364.8 | 7240 | 15.52 | متر مکعب | 020103 | خاکبرداری پی کنی گودبرداری و کانال کنی در زمینهای سخت تا عمق دو متر و ریختن خاکهای کنده شده به کنارمحلهای مربوطه | 2 |

جمع فصل : 8/8712 17

بخش سوم- عملیات خاکبرداری با ماشین

| ملاحظات | قیمت کل | قیمت واحد | مقدار | واحد | شماره فهرست بها | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نقل از صفحه ی 72 ی خلا صه متره | 39160.8 | 420 | 93.24 | متر مکعب | 030103 | خاکبرداری در زمینهای نرم با هر وسیله ی مکانیکی و حمل مواد حاصل از خاکبرداری تا فاصله ی 20 متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن . | 1 |
| نقل از صفحه ی 72 ی خلا صه متره | 42268.8 | 680 | 62.16 | متر مکعب | 030104 | خاکبرداری در زمینهای سخت با هر وسیله ی مکانیکی و حمل مواد حاصل از خاکبرداری تا فاصله ی 20 متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن . | 2 |

جمع فصل : 6/81429

بخش چهارم- قالب بندی چوبی

| ملاحظات | قیمت کل | قیمت واحد | مقدار | واحد | شماره فهرست بها | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نقل از صفحه ی 73 ی خلا صه متره | 1173304 | 19900 | 58.96 | متر مربع | 050101 | تهیه ی وسایل قالب بندی با استفاده از تخته ی نراد خارجی در پی ها و شناژهای مربوط به آن . | 1 |
| نقل از صفحه ی 73 ی خلا صه متره | 6375360 | 34800 | 183.2 | متر مربع | 050301 | تهیه ی وسایل قالب بندی با استفاده از تخته ی نراد خارجی در ستون ها و شناژهای قائم با مقطع چهار ضلعی تا ارتفاع حداکثر 5/3 متر . | 2 |
| نقل از صفحه ی 73 ی خلا صه متره | 9787740 | 41900 | 233.6 | متر مربع | 050501 | تهیه ی وسایل قالب بندی با استفاده از تخته ی نراد خارجی در تیر های بتنی تا ارتفاع حداکثر 5/3 متر . | 3 |

جمع فصل : 17666504

بخش پنجم- کارهای فولادی با میلگرد

| ملاحظات | قیمت کل | قیمت واحد | مقدار | واحد | شماره فهرست بها | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نقل از صفحه ی 73 ی خلا صه متره | 5120400 | 2510 | 2040 | کیلو گرم | 070201 | تهیه بریدن و خم کردن میله گردهای آجدار از نوع 2 به قطر تا 10 میلیمتر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم . | 1 |
| نقل از صفحه ی 73 ی خلا صه متره | 16189884 | 2070 | 7821.2 | کیلو گرم | 070202 | تهیه بریدن و خم کردن میله گردهای آجدار از نوع 2 به قطر تا 12 تا 18 میلیمتر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم . | 2 |
| نقل از صفحه ی 73 ی خلا صه متره | 1237792 | 1880 | 658.4 | کیلو گرم | 070203 | تهیه بریدن و خم کردن میله گردهای آجدار از نوع 2 به قطر تا 20 میلیمتر و بیشتر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم . | 3 |

جمع فصل : 22548076

بخش ششم- بتن درجا

| ملاحظات | قیمت کل | قیمت واحد | مقدار | واحد | شماره فهرست بها | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نقل از صفحه ی 74 ی خلا صه متره | 7690800 | 102000 | 75.4 | متر مکعب | 080106 | تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه طبیعی یا شکسته با 350 کیلوگرم سیمان در متر مکعب . | 1 |
| نقل از صفحه ی 74 ی خلا صه متره | 415064 | 61400 | 6.76 | متر مکعب | 080101 | تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه طبیعی یا شکسته با 100 کیلوگرم سیمان در متر مکعب . | 2 |

جمع فصل : 8105864

بخش هفتم- کارهای فولادی سنگین (راه پله)

| ملاحظات | قیمت کل | قیمت واحد | مقدار | واحد | شماره فهرست بها | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نقل از صفحه ی 74 ی خلا صه متره | 5050350 | 2610 | 1935 | متر مکعب | 090206 | تهیه ساخت و نصب تیر پله آهن یا ناودانی با تمام عملیات برش کاری جوشکاری و اتصالها همراه با وصله های لازم برای اتصال به عضو دیگر . | 1 |
| نقل از صفحه ی 74 ی خلا صه متره | 818400 | 2200 | 372 | متر مکعب | * | آهن مصرفی در در پارکینگ * | 2 |

جمع فصل :   5050350

آیتم ستاره دار : 818400 *

بخش هشتم-  سقفهای سبک طبقات

| ملاحظات | قیمت کل | قیمت واحد | مقدار | واحد | شماره فهرست بها | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نقل از صفحه ی 74 ی خلا صه متره | 9715000 | 33500 | 290 | متر مربع | 100103 | اجرای سقف بتنی به ضخامت 30 سانتیمتر تیرچه و بلوک تو خالی بتنی شامل تهیه ی تمتم مصالح به استثنای میله گرد و همچنین تهیه ی تجهیزات لازم به طور کامل . | 1 |

جمع فصل : 9715000

بخش نهم-  آجر کاری و شفته ریزی

| ملاحظات | قیمت کل | قیمت واحد | مقدار | واحد | شماره فهرست بها | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نقل از صفحه ی 75 ی خلا صه متره | 8295000 | 105000 | 7 | متر مکعب | 110201 | آجر کاری با آجر فشاری به ضخامت 5/1 آجر و بیشتر وملات ماسه سیمان 1:6 | 1 |
| نقل از صفحه ی 75 ی خلا صه متره | 5410240 | 23200 | 233.2 | متر مربع | 110205 | دیوار یک آجره با آجر فشاری و ملات ماسه سیمان 1:6 | 2 |

جمع فصل : 27410480

بخش دهم-  عایق کاری رطوبتی

| ملاحظات | قیمت کل | قیمت واحد | مقدار | واحد | شماره فهرست بها | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نقل از صفحه ی 75 ی خلا صه متره | 672235.2 | 6240 | 107.73 | متر مربع | 130102 | عایقکاری رطوبتی با دو قشر اندود قیر و یک لایه گونی برای تمام سطوح حمامها و توالتها و روی پی ها . | 1 |
| نقل از صفحه ی 75 ی خلا صه متره | 162450 | 5700 | 28.5 | متر مربع | 130103 | عایقکاری رطوبتی با دو قشر اندود قیر و یک لایه گونی برای سایر سطوح . | 2 |

جمع فصل : 2/834685

بخش یازدهم-  کارهای آلومینیمی

| ملاحظات | قیمت کل | قیمت واحد | مقدار | واحد | شماره فهرست بها | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نقل از صفحه ی 75 ی خلا صه متره | 6573600 | 16600 | 396 | کیلو گرم | 170101 | تهیه ساخت و نصب در و پنجره آلومینیمی که در آن از میله گرد آهنی استفاده شده است . | 1 |

جمع فصل : 6573600

بخش دوازدهم-  اندود کاری

| ملاحظات | قیمت کل | قیمت واحد | مقدار | واحد | شماره فهرست بها | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نقل از صفحه ی 76 ی خلا صه متره | 2416000 | 3200 | 755 | متر مربع | 180202 | اندود گچ و خاک به ضخامت حدود 5/2 ستانتیمتر روی سطوح قائم . | 1 |
| نقل از صفحه ی 76 ی خلا صه متره | 1339020 | 3870 | 346 | متر مربع | 180203 | اندود گچ و خاک به ضخامت حدود 5/2 سانتیمتر بر روی سقفها . | 2 |
| نقل از صفحه ی 76 ی خلا صه متره | 1653405 | 2190 | 755 | متر مربع | 180204 | سفید کاری روی سطوح قائم که در آن ابزار گچی ساده (چفت) به کار رفته و پرداخت آن با گچ کشته باشد . | 3 |
| نقل از صفحه ی 76 ی خلا صه متره | 1016720 | 2840 | 358 | متر مربع | 180205 | سفید کاری روی سطوح سقفها که در آن ابزار گچی ساده (چفت) به کار رفته و پرداخت آن با گچ کشته باشد . | 4 |
| نقل از صفحه ی 76 ی خلا صه متره | 218771 | 2930 | 74.7 | متر مربع | 180303 | اندود سیمانی به ضخامت حدود 1 سانتیمتر روی سطوح قائم با ملات ماسه سیمان 1:4 | 5 |
| نقل از صفحه ی 76 ی خلا صه متره | 41602 | 3410 | 12.2 | متر مربع | 180308 | اندود سیمانی به ضخامت حدود 2 سانتیمتر روی سطوح افقی با ملات ماسه سیمان 1:4 | 6 |

جمع فصل : 6685663

بخش سیزدهم-  کارهای چوبی

| ملاحظات | قیمت کل | قیمت واحد | مقدار | واحد | شماره فهرست بها | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نقل از صفحه ی 77 ی خلا صه متره | 1818120 | 13900 | 130.8 | متر طول | 190103 | تهیه و نصب چهار چوب از چوب داخلی به ابعاد اسمی 6*12 سانتیمتر یا مقطع معادل آن با تمام مشتیهای پیش بینی شده و زهوار لازم برای کتیبه . | 1 |
| نقل از صفحه ی 77 ی خلا صه متره | 509184 | 13600 | 37.44 | متر مربع | 190201 | تهیه و ساخت کلاف در چوبی به ابعاد 8/3*6 سانتیمتر یا مقطع معادل آن با چوب داخلی همراه با دو قید چوبی به ابعاد 8/3*6 یا مقطع معادل آن به طول 20 سانتیمتر برای نصب قفل | 2 |
| نقل از صفحه ی 77 ی خلا صه متره | 1295424 | 34600 | 37.44 | متر مربع | 190401 | تهیه و نصب پوشش دو روی در با تخته ی سه لایی داخلی به ضخامت 4 میلیمتر با پرس کردن . | 3 |
| نقل از صفحه ی 77 ی خلا صه متره | 403560 | 8850 | 45.6 | متر طول | 190701 | تهیه ساخت و نصب چهار چوب کمد و گنجه از چوب نراد خارجی به ابعاد اسمی 7*5 سانتیمتر یا مقطع معادل آنها با تمام مشتیهای پیش بینی شده . | 4 |
| نقل از صفحه ی 77 ی خلا صه متره | 96768 | 22400 | 4.32 | متر مربع | 190702 | تهیه ساخت در کمد و گنجه از نئوپان به ضخامت 18 میلیمتر و نصب زهوار چوبی در محیط آن به ابعاد 2*8/1 سانتیمتر . | 5 |
| نقل از صفحه ی 77 ی خلا صه متره | 2765440 | 1192000 | 2.32 | متر مکعب | 191301 | تهیه و نصب خرپای چوبی با چهار تراش از چوب داخلی شامل کش و لنگ (کلافها بالا و پائین خرپا) لاپه شاخه تو حلقی رکاب و کلاف روی دیوار چوب دار و سایر اعضای مشابه به استثنای تخته کوبیها بر حسب حجم چوب نصب شده . | 6 |

جمع فصل : 6888496

بخش چهاردهم-  کاشی و سرامیک

| ملاحظات | قیمت کل | قیمت واحد | مقدار | واحد | شماره فهرست بها | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نقل از صفحه ی 78 ی خلا صه متره | 342000 | 30000 | 11.4 | متر مربع | 200102 | کاشی کاری سطوح افقی با کاشی لعابی به ابعاد 15*15 سانتیمتر . | 1 |
| نقل از صفحه ی 78 ی خلا صه متره | 4437970 | 31100 | 142.7 | متر مربع | 200202 | کاشی کاری سطوح قائم با کاشی لعابی به ابعاد 15*15 سانتیمتر . | 2 |
| نقل از صفحه ی 78 ی خلا صه متره | 7664454 | 41300 | 185.58 | متر مربع | 200706 | تهیه و نصب کاشی کفی (سرامیک) به ابعاد 20*20 سانتیمتر. | 3 |

جمع فصل : 12444424

بخش پانزدهم-  فرش موزائیک

| ملاحظات | قیمت کل | قیمت واحد | مقدار | واحد | شماره فهرست بها | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نقل از صفحه ی 78 ی خلا صه متره | 1746030 | 12100 | 144.3 | متر مربع | 210101 | فرش کف با موزائیک سیمانی ساده به ابعاد 25*25 سانتیمتر با 5/2 سانتیمتر ماسه ی نرم زیر آن و دوغاب ریزی . | 1 |

جمع فصل : 1746030

بخش شانزدهم-  کارهای سنگی با سنگ پلاک

| ملاحظات | قیمت کل | قیمت واحد | مقدار | واحد | شماره فهرست بها | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نقل از صفحه ی 79 ی خلا صه متره | 1022414.4 | 44100+17640 | 16.56 | متر مربع | 220301 | تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت گوهره ی خرم آباد در سطوح افقی با ضخامت 2 سانتیمتر (به علاوه ی 2 سانتیمتر) | 1 |
| نقل از صفحه ی 79 ی خلا صه متره | 1000188 | 44100 | 22.68 | متر مربع | 220301 | تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت گوهره ی خرم آباد در سطوح افقی با ضخامت 2 سانتیمتر | 2 |
| نقل از صفحه ی 79 ی خلا صه متره | 437913 | 44100 | 9.93 | متر مربع | 220301 | تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت گوهره ی خرم آباد در سطوح افقی با ضخامت 2 سانتیمتر | 3 |
| اضافه بها به ردیف 4 | 17079.6 | 1720 | 9.93 | متر مربع | 220501 | اضافه بها نسبت به ردیفهای تهیه و نصب سنگ پلاک در سطوح افقی در صورتیکه سنگهای پلاک در سطوح قائم نصب شوند . | 4 |

جمع فصل :  2477595

بخش هفدهم-  برش و نصب شیشه

| ملاحظات | قیمت کل | قیمت واحد | مقدار | واحد | شماره فهرست بها | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نقل از صفحه ی 79 ی خلا صه متره | 1709820 | 32200 | 53.1 | متر مربع | 240105 | تهیه و نصب شیشه ی 6 میلیمتری ساده | 1 |

جمع فصل : 1709820

بخش هیجدهم-  رنگ آمیزی

| ملاحظات | قیمت کل | قیمت واحد | مقدار | واحد | شماره فهرست بها | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نقل از صفحه ی 79 ی خلا صه متره | 7571540 | 6940 | 1091 | متر مربع | 250502 | تهیه ی مصالح رنگ پلاستیک کامل روی اندود گچی دیوارها و سقفها | 1 |

جمع فصل  : 7571540

بخش نوزدهم-  حمل و نقل

| ملاحظات | قیمت کل | قیمت واحد | مقدار | واحد | شماره فهرست بها | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نقل از صفحه ی 80 ی خلا صه متره | 470800 | 110 | 4280 | تن- کیلوگرم | 280101 | حمل آهن آلات و سیمان پاکتی نسبت به مازاد بر 30 کیلومتر تا فاصله ی 75 کیلومتر | 1 |
| نقل از صفحه ی 80 ی خلا صه متره | 144840 | 71 | 2040 | تن- کیلوگرم | 280102 | حمل آهن آلات و سیمان پاکتی نسبت به مازاد بر 75 کیلومتر تا فاصله ی 150 کیلومتر | 2 |
| نقل از صفحه ی 80 ی خلا صه متره | 183600 | 45 | 4080 | تن- کیلوگرم | 280103 | حمل آهن آلات و سیمان پاکتی نسبت به مازاد بر 150 کیلومتر تا فاصله ی 300 کیلومتر | 3 |
| نقل از صفحه ی 80 ی خلا صه متره | 105672 | 37 | 2856 | تن- کیلوگرم | 280104 | حمل آهن آلات و سیمان پاکتی نسبت به مازاد بر 300 کیلومتر تا فاصله ی 450 کیلومتر | 4 |
| نقل از صفحه ی 80 ی خلا صه متره | 1077450 | 110 | 9795 | تن- کیلوگرم | 280201 | حمل آجر و مصالح سنگی نسبت به مازاد بر 30 کیلومتر تا فاصله ی 75 کیلومتر | 5 |
| نقل از صفحه ی 80 ی خلا صه متره | 139890 | 71 | 19590 | تن- کیلوگرم | 280202 | حمل آجر و مصالح سنگی نسبت به مازاد بر 75 کیلومتر تا فاصله ی 150 کیلومتر | 6 |
| نقل از صفحه ی 80 ی خلا صه متره | 528930 | 45 | 11754 | تن- کیلوگرم | 280203 | حمل آجر و مصالح سنگی نسبت به مازاد بر 150 کیلومتر تا فاصله ی 300 کیلومتر | 7 |

جمع فصل : 7804364

ضرایب

جمع فصول با ضرایبی که ذیلا می آیند محاسبه شده اند :

1- ضریب منطقه ای معادل 4%

2- ضریب بالاسری معادل 30%

3- ضریب تجهیز کارگاه معادل 4%

1+ ( 1*98+2*98+3*98 ) / ( 100*4*98 ) = 1.015                                                                                                                       4- ضریب طبقات برای سه طبقه :

ضریب پلوس برای برآورد بر مبنای فهرست بهای 79 منظور نمی گردد .

1.04 * 1.04 * 1.3 * 1.015 = 1.427                                                                                                                                                ضریب کلی :( گرد شده 43/1 )

در مورد آیتمهای ستاره دار فقط 30 در صد ضریب بالاسری اعمال می گردد .

| ## جمع فصل با ضرایب | جمع فصل بدون ضرایب | شماره ی فصل در فهرست بها | شماره ی فصل |
| --- | --- | --- | --- |
| 255559.3 | 178712.8 | دوم | دوم |
| 116444.3 | 81429.6 | سوم | سوم |
| 24791200.7 | 17336504 | پنجم | چهارم |
| 32243748.7 | 22548076 | هفتم | پنجم |
| 11591385.5 | 8105864 | هشتم | ششم |
| 7222000.5 | 5050350 | نهم | هفتم |
| 13892450 | 9715000 | دهم | هشتم |
| 39196986.4 | 27410480 | یازدهم | نهم |
| 1193599.8 | 834685.2 | سیزدهم | دهم |
| 9400248 | 6573600 | هفدهم | یازدهم |
| 9560498.1 | 6685663 | هیجدهم | دوازدهم |
| 9850549 | 6888496 | نوزدهم | سیزدهم |
| 17795526.3 | 12444424 | بیستم | چهاردهم |
| 2496822.9 | 1746030 | بیست و یکم | پانزدهم |
| 3542960.85 | 2477595 | بیست و دوم | شانزدهم |
| 2445042.6 | 1709820 | بیست و چهارم | هفدهم |
| 10827302.2 | 7571540 | بیست و پنجم | هیجدهم |
| 11160240.5 | 7804364 | بیست و هشتم | نوزدهم |
| 1063920 | 818400 | از بخش هفتم | آیتم های فاکتوری |

جمع کل بدون ضرایب : 6/145162633  (ریال)                                                                                                                                                                              جمع کل با ضرایب : 207476174  (ریال)

تعدیل

ضریب تعدیل به صورت زیر محاسبه می شود :                                                                                                   ضریب تعدیل =  95/0  * ( 1 -  شاخص مبنا / شاخص دوره ی انجام کار )

| جمع کل : 9 /13455097 مبلغ تعدیل شده | ضریب تعدیل | شاخص دوره انجام کار | شاخص مبنا | جمع فصل بدون ضرایب | شماره ی فصل در فهرست بها | شماره ی فصل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 178913 | .100 | 143.7 | 130 | 178712.8 | دوم | دوم |
| 9297.00 | .114 | 148.2 | 132.3 | 81429.6 | سوم | سوم |
| 1868804.4 | .108 | 136.4 | 122.5 | 17336504 | پنجم | چهارم |
| 349810.9 | .015 | 106.7 | 105 | 22548076 | هفتم | پنجم |
| 888527.4 | .11 | 133.4 | 119.6 | 8105864 | هشتم | ششم |
| 226273.3 | .044 | 119.9 | 114.5 | 5050350 | نهم | هفتم |
| 1404779.5 | .14 | 140.8 | 122.2 | 9715000 | دهم | هشتم |
| 2888775.6 | .105 | 141.2 | 127.1 | 27410480 | یازدهم | نهم |
| 35227.5 | .042 | 124.6 | 119.3 | 834685.2 | سیزدهم | دهم |
| 834717 | .127 | 183.2 | 161.6 | 6573600 | هفدهم | یازدهم |
| 584091.3 | .087 | 141.3 | 129.4 | 6685663 | هیجدهم | دوازدهم |
| 962642.4 | .139 | 158.3 | 138 | 6888496 | نوزدهم | سیزدهم |
| 1733008 | .139 | 158 | 137.8 | 12444424 | بیستم | چهاردهم |
| 212755.5 | .121 | 146.9 | 130.2 | 1746030 | بیست و یکم | پانزدهم |
| 185434.4 | .075 | 156.1 | 144.7 | 2477595 | بیست و دوم | شانزدهم |
| 148677 | .087 | 175.3 | 160.6 | 1709820 | بیست و چهارم | هفدهم |
| 479530.6 | .063 | 148.8 | 139.5 | 7571540 | بیست و پنجم | هیجدهم |
| 627854.8 | .08 | 147.3 | 135.8 | 7804364 | بیست و هشتم | نوزدهم |

مابه التفاوت مصالح

مابه التفاوت قیمت مصالح (سیمان و آهن آلات) در سال 1379 نسبت به سال مبنای پیوست 1 از شرایط پیمان با ضرایب 14% به عنوان بالاسری محاسبه میگردد :

14/1 * ( قیمت پیوست 1- قیمت پیوست 2 ) * مقدار مصالح = مابه التفاوت

| مابه التفاوت ریال | قیمت پیوست 1 ریال- کیلوگرم | قیمت پیوست 2 ریال- کیلوگرم | مقدار مصالح کیلوگرم | نوع مصالح |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3708450 | 148 | 2270 | 1533 | 8 |
| 1226473.6 | 148 | 2270 | 507 | 10 |
| 1993595.5 | 148 | 2220 | 844 | 14 |
| 10386538.2 | 148 | 2220 | 4397.2 | 16 |
| 5888282.4 | 148 | 2150 | 2580 | 18 |
| 3628705.5 | 135 | 1780 | 1935 | IPE 14 |
| 7025172.5 | 18720 | 132000 | 54.4 | سیمان تیپ یک لوشان |

جمع کل با ضرایب :                                                                                                                                                         3/95065281 = 43/1 * 7/66479217

جمع کل :   3/95065281  (ریال)( مابه التفاوت مصالح )

جمع کل : ( برآورد کل پروژه ) 2/315996553 ریال ( بدون احتساب قیمت زمین )

جمع کل : ( قیمت تمام شده ی هر واحد ) 4/105332184  ریال ( بدون احتساب قیمت زمین )

جمع کل : ( قیمت تمام شده پروژه بر حسب متر مربع برای هر واحد )  45/1063961 ریال ( بدون احتساب قیمت زمین )

اتمام پروژه : 31 شهریور ماه 1380